Соотношения между компонентамиповерхностной нагрузки

в оболочках вращения прибезмоментном их состоянии

В.В. Литвинов, И.И. Кулинич

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону

1.Основные уравнения.

При исследовании общей устойчивости оболочки следует, очевидно, считать, что последняя до наступления критического состояния не должна испытывать даже бесконечно малых изгибаний, так как потеря общей устойчивости предполагает смену форм равновесия. Такими формами равновесия могут быть: безмоментная начальная форма при отсутствии бесконечно малых изгибаний и моментная-после потери устойчивости. Очевидно также и то, что указанное исходное состояние оболочки возможно лишь при тангенциальных граничныхусловиях и наложении некоторых ограничений на поверхностную нагрузку или на её компоненты вдоль координатных осейq1,q2,qn,ибо деформация оболочки без изгиба возможна только при определенных соотношениях этих компонент. Отсюда возникает вопрос отыскания этих соотношений при дальнейшем определении критических значений нагрузок

Имея же набор нагрузок, соответствующих безмоментному напряженному состоянию оболочек, и зная их критические значения, интересно сравнить эти нагрузки с заданными. Из заданных нагрузок всегда можно выделить ту их часть, которая способствует безмоментному состоянию оболочки. И если выделенная часто нагрузок  близка к своим критическим значениям, то даже небольшое отличие заданных нагрузок от выделенной их части будет вызывать значительные деформации оболочки, учесть которые может лишь нелинейная теория оболочек.

Однако, если выделенная часть нагрузок далека от своих критических значений, деформации оболочки будут невелики. А это означает правомерность использования в таком случае более простой и удобной линейной теории оболочек. Установить этот факт и представляет, на наш взгляд, в дальнейшем наибольший интерес.

Все последующие выкладки построены на основе допущений теории Кирхгофа для тонких оболочек. В качестве исходных приняты уравнения равновесия элемента оболочки по безмоментной теории, что соответствует деформации оболочки без изгиба, и уравнения неразрывности срединной поверхности оболочки так же для случая безмоментной работы последней[1].

Уравнения равновесия:

| B∂T1∂α1+∂B∂α1T1+Α∂S∂α2+2∂A∂α2S−∂B∂α1T2+ABq1=0; A∂T2∂α2+∂A∂α2T2+B∂S∂α1+2∂B∂α1S−∂A∂α2T1+ABq2=0; T1R1+T2R2−qn=0. | (1) |
| --- | --- |

Уравнения неразрывности срединной поверхности:

| 1R1 −21+μ1+R1R2∂A∂α2S−21+μA∂S∂α2=0; 1R2 −21+μ1+R2R1∂B∂α1S−21+μB∂S∂α1=0; ∂∂α1{1A −1+μA∂S∂α2}+ +∂∂α2 −1+μB∂S∂α1}=0. | (2) |
| --- | --- |

Здесьα1,α2- криволинейные координаты, относящиеся к точкам срединной поверхности оболочки, котораяможет быть задана радиус-векторомr=rα1,,,α2;

A=∂r∂α1,B=∂r∂α2−параметрыЛяме срединной поверхности оболочки;

R1,R2− главные радиусы кривизны срединной поверхности;

T1,T2−погонные усилия растяжения-сжатия элемента срединной поверхности оболочки в направлении соответствующих криволинейных координат;

S−погонное сдвигающее усилие, возникающее в срединной поверхности в направлении криволинейных координат;

μ− коэффициент Пуассона.

Для  отыскания необходимых соотношений между компонентами нагрузки имеем, таким образом, в общем случае систему из 6 уравнений (1) и (2).

Исключая из этих уравнений усилияT1,T2иS,можно получить для конкретной оболочки искомые соотношения между компонентами нагрузкиq1,q2иqn. Уместно заметить, что опирание оболочки предполагается исключающим всякую возможность её изгиба на опорах, то естьимеют место тангенциальные граничные условия.

2. Безмоментное состояние оболочек вращения.

Так как для оболочек вращения все геометрические характеристики являются функциями одной координаты (пусть α1,направленной по меридиану, то есть A=Aα1,B=Bα1,R1=R1α1,R2=R2α1и,кроме того, R2≠∞,уравнения (1) и (2) упрощаются и после некоторых преобразований принимают вид:

| B∂T1∂α1+dBdα1T1+Α∂S∂α2−dBdα1T2+ABq1=0; A∂T2∂α2+B∂S∂α1+2dBdα1S+ABq2=0; T1R1+T2R2−qn=0; 1R1B∂T2∂α1−μB∂T1∂α1+1+μdBdα1T2−1+μdBdα1T1−21+μA∂S∂α2=0; A∂T1∂α2−μA∂T2∂α2−21+μ1+R2R1dBdα1S−21+μB∂S∂α1=0; ∂∂α11AB∂T2∂α1−μB∂T1∂α1+1+μdBdα1T2−1+μdBdα1T1+AB∂2T1∂α22−μAB∂2T2∂α22−21+μ1BdBdα1∂S∂α2−21+μ∂2S∂α1∂α2=0. | (3) |
| --- | --- |

3.  Оболочки вращения в безмоментном напряженном состоянии, симметричном относительно оси вращения.

Симметрия напряженного состояния оболочек вращения постулированно вытекает из симметрии нагрузки. В нижеследующем, однако,будем исходить из симметрии напряженного состояния, а не нагрузки, поскольку нашей целью является выявление соотношений между компонентами нагрузки. Симметрия напряженного состояния накладывает следующие условия на усилия, действующие по граням элемента срединной поверхности оболочки: S=0,T1=T1α1,T2=T2α1.

В этом случае вместо уравнений (3) получаем:

| q2=0; BdT1dα1+dBdα1T1−dBdα1T2+ABq1=0; T1R1+T2R2−qn=0; 1R1BdT2dα1−μBdT1dα1+1+μdBdα1T2−1+μdBdα1T1=0; ddα11ABdT2dα1−μBdT1dα1+1+μdBdα1T2−1+μdBdα1T1=0. | (4) |
| --- | --- |

И теперь имеем симметрию нагрузки, то естьq1=q1α1,qn=qnα1,в чем легко убедиться.

Исключим из уравнений (4) усилия  T1иT2. Так какR2≠∞,то, найдя из третьего уравнения

T2=R2qn−R2R1T1

и  подставив во второе, получим:

dT1dα1+1BdBdα11+R2R1T1=1BdBdα1R2qn−Aq1.

Это дифференциальное относительно  T1	 удобно записать в виде

dT1dα1+Pα1T1=Qα1

c известным решением

| T1=e−Pdα1QePdα1dα1+C. | (5) |
| --- | --- |

Подставляя (5) в выражение для T2,получим:

| T2=R2qn−R2R1e−Pdα1QePdα1dα1+C. | (6) |
| --- | --- |

Используя теперь (5) и (6) в двух последних уравнениях (4), получим после приведения подобных членов интересующие нас соотношения между компонентами нагрузки  q1и  qn:

| 1R1{Bddα1R2qn−μ+R2R1e−Pdα1QePdα1dα1+C+ +1+μdBdα1R2qn−1+R2R1e−Pdα1QePdα1dα1+C}=0; ddα1{1A{Bddα1R2qn−μ+R2R1e−Pdα1QePdα1dα1+C+ +1+μdBdα1R2qn−1+R2R1e−Pdα1QePdα1dα1+C}}=0, | (7) |
| --- | --- |

где

P=1BdBdα11+R2R1,

Q=1BdBdα1R2qn−Aq1.

Причем приR1≠∞из двух уравнений (7) остается только первое уравнение, а второе является его следствием; приR1=∞первое уравнение обращается в тождество, и вновь остается одно, на этот раз, второе уравнение.Постоянную интегрированияС легко можно найти, используя всякий раз граничные условия.

Литература:

- Огибалов  П.М., Колтунов  М.А. Оболочки и пластины. М., Изд-во МГУ, 1969.