Устойчивость железобетонной арки при ползучести

Л.Р. Маилян, Б.М. Языев, А.С. Чепурненко, А.А. Аваков

Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: Исследовано явление потери устойчивости при ползучести железобетонных арок. Решение задачи выполнено при помощи метода конечных элементов. Для анализа устойчивости использован метод Ньютона-Рафсона. Установлено, что существует длительная критическая нагрузка, при превышении которой рост стрелы прогиба носит незатухающий характер.

Ключевые слова: железобетонная арка, устойчивость, ползучесть, геометрическая нелинейность, метод конечных элементов, метод Ньютона-Рафсона.

Рассматривается параболическая арка, шарнирно опёртая по концам, загруженная равномерно распределённой нагрузкой q. Расчётная схема представлена на рис. 1.

Рис.  1. – Расчетная схема арки

В качестве закона связи между напряжениями и деформациями ползучести используется уравнение вязкоупругопластической модели наследственного старения бетона [1]:

ε(t)=f[σ(t)]E(t)−0tf[σ(τ)]∂C(t,τ)∂τdτ, 					(1)

где σ(t)- напряжение в бетоне в момент времени t, E(t) - модуль упругости, f[σ(t)] - функция напряжений, определяющая связь между напряжениями и мгновенными деформациями, C(t,τ) - мера ползучести, имеющая вид:

С(t,τ)=Ceαt−eατeαt−1+B(e−γτ−e−γt),					(2)

где C, B, α, γ – релаксационные константы.

Переход от интегральной формы к дифференциальной для уравнения (1) при мере ползучести, определяемой выражением (2), приводится в работах [2,3,4].

В качестве зависимости между напряжениями и мгновенными деформациями используется формула Сарджина [5,6]:

σR=kη−η21+(k−2)η, 								(3)

где η=εεR, εR — значение деформации при σ=R; коэффициент k   характеризует кривизну диаграммы  σ−ε; k=1λR, где λR — коэффициент изменения секущего модуля (коэффициент упругости бетона) в вершине диаграммы σ−ε.

Между R, λRи εR существует следующая зависимость:

R=E0εRλR,									(4)

где E0 — начальный модуль упругости бетона.

Величину εR можно определить по эмпирической формуле [5]:

εR=αRE0,									(5)

где  α=0.058 для тяжелого бетона и 0.047 для легкого.

Соответствующие формуле Сарджина функция напряжений имеет вид:

f(σ)=E0εR2k−(k−2)σR∓(k−2)σR−k2−4σR.		(6)

В работах [7,8] показывается, что задача устойчивости арки при ползучести сводится к системе уравнений, имеющей вид:

([K]+[KГ])U=F+F,						(7)

где [K] – матрица жесткости, [KГ] – геометрическая матрица жесткости, U - вектор неизвестных перемещений в узлах, F – вектор внешних узловых сил, F – вектор дополнительной нагрузки, связанный с деформациями ползучести.

Для решения системы (7) используется метод Ньютона-Рафсона. Деформации ползучести определяются при помощи линейной аппроксимации по времени [8-10].

Была решена модельная задача при следующих исходных данных: бетон класса B30, модуль упругости стали ES = 2∙105 МПа, коэффициент армирования μ = 2%, сечение квадратное 30×30 см, пролет арки L = 20 м, подъем f = 3.2 м, расстояния от центра тяжести сечения до центров тяжести арматурных стержней yS = yS' =12 см.

График зависимости прогиба в середине пролета от нагрузки при кратковременном нагружении представлен на рис. 2. Мгновенной критической нагрузке соответствует такая величина q, при которой прогиб стремится к бесконечности. Из рис. 2 видно, что qмгн ≈ 220 кН/м.

Рис.  2. – Зависимость прогиба от нагрузки при кратковременном нагружении

На рис. 3 представлены графики развития во времени прогиба в середине пролета арки при следующих величинах нагрузки: 1 – q =165 кН/м, 2 – q = 160 кН/м, 3 – q = 153 кН/м, 4 – q = 140 кН/м. Из рис. 3 видно, что к конечному значению прогиб стремится только при q = 140 кН/м. При бόльших величинах нагрузки участок затухающей ползучести сменяется участком с постоянной скоростью роста прогиба ∂v∂t, а на кривой 1 имеется и участок, на котором ∂v∂tвозрастает.

Рис. 4. – Развитие прогиба арки во времени при различных величинах нагрузки: 1 — q =165 кН/м; 2 — q = 160 кН/м; 3 — q = 153 кН/м; 4 — q = 140 кН/м

Таким образом, существует длительная критическая нагрузка qдл, при превышении которой рост прогиба имеет незатухающий характер, т. е. при t →∞ v → ∞. В данной задаче qдл ≈ 153 кН/м. Отношение  мгновенной критической нагрузки к длительной составляет qмгн/qдл = 1.44.

Литература

- Тамразян А. Г., Есаян С. Г.  Механика ползучести бетона: монография. Москва: МГСУ, 2012. 490 с.

- Аваков А.А., Чепурненко А.С., Языев С.Б. Напряженно–деформированное состояние железобетонной арки с учетом нелинейной ползучести бетона // Научно-технический вестник Поволжья. №1 2015г. С. 27-31

- Аваков А.А., Чепурненко А.С., Литвинов С.В. Расчёт железобетонной арки с учётом ползучести бетона // Инженерный вестник Дона, 2015, №1URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2796

- Аваков А.А., Чепурненко А.С., Литвинов С.В. Напряженно-деформированное состояние железобетонной арки с учётом ползучести бетона // Фундаментальные исследования: сетевой журн. 2015. №3. С. 9–14. URL: rae.ru/fs/pdf/2015/3/37075.pdf

- Несветаев Г. В. Бетоны: учебное пособие. Изд. 2-е, доп. и перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 381 c.

- EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1: General rules and rules for buildings. Brussels: European Committee for Standardization, 2001. 52 р.

- Чепурненко А.С. и др. Устойчивость дюралюминиевой арки при высокотемпературной ползучести / А. С. Чепурненко, И. В. Юхнов, А. А. Аваков, Н. И. Никора // Научное обозрение. 2014. №10. Ч.2. С. 406–410.

- Аваков А.А. и др. Устойчивость при ползучести дюралюминиевой арки в условиях высокотемпературного нагрева / А. А. Аваков, С. В. Литвинов, Н. И. Никора, А. Е. Дудник // «Современные строительные материалы, технологии и конструкции»: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию ФГБОУ ВПО «ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова. Грозный: ФГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2015. Т.2. С. 464–470

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Chepurnenko Anton S. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep.//Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707-710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Дудник А. Е., Чепурненко А. С., Никора Н. И. Плоская осесимметричная задача термовязкоупругости для полимерного цилиндра// Инженерный вестник Дона, 2015, №1 Часть 2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2816

References

- Tamrazjan A. G., Esajan S. G..  Mehanika polzuchesti betona: monografija [Mechanics of creep of concrete: monograph]. Moskva: MGSU, 2012. 490 p.

- Avakov A.A., Chepurnenko A.S., Jazyev S.B. Naprjazhenno–deformirovannoe sostojanie zhelezobetonnoj arki s uchetom nelinejnoj polzuchesti betona. Scientific and technical Volga Herald. №1. 2015. pp. 27-31

- Avakov A.A., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2796

- Avakov A.A., Chepurnenko A.S., Litvinov S.V. Naprjazhenno-deformirovannoe sostojanie zhelezobetonnoj arki s uchjotom polzuchesti betona. Fundamental research: Online journal. 2015. №3. pp. 9–14. URL: rae.ru/fs/pdf/2015/3/37075.pdf

- Nesvetaev G. V. Betony: Uchebnoe posobie [Concretes: educational guidance]. Rostov n/D: Feniks, 2013. 381 p.

- EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1: General rules and rules for buildings. Brussels: European Committee for Standardization, 2001. 52 p.

- Chepurnenko A.S. i dr. Ustojchivost' djuraljuminievoj arki pri vysokotemperaturnoj polzuchesti. A. S. Chepurnenko, I. V. Juhnov, A. A. Avakov, N. I. Nikora. Scientific Review. 2014. №10. Part 2. pp. 406–410.

- Avakov A.A. i dr. Ustojchivost' pri polzuchesti djuraljuminievoj arki v uslovijah vysokotemperaturnogo nagreva.  A. A. Avakov, S. V. Litvinov, N. I. Nikora, A. E. Dudnik. «Sovremennye stroitel'nye materialy, tehnologii i konstrukcii»: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj 95-letiju FGBOU VPO «GGNTU im. akad. M. D. Millionshhikova. Groznyj: FGUP «Izdatel'sko-poligraficheskij kompleks «Groznenskij rabochij», 2015. V.2. pp. 464–470

- Vladimir I. Andreev, Batyr M. Yazyev, Chepurnenko Anton S. On the Bending of a Thin Plate at Nonlinear Creep. Advanced Materials Research Vol. 900 (2014) pp. 707-710. Trans Tech Publications, Switzerland.

- Dudnik A. E., Chepurnenko A. S., Nikora N. I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №1 part 2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2816