Метод гидродинамического расчета упорного подшипника с учетом зависимости вязкости слоистой смазочной жидкости от температуры

К.С. Ахвердиев, И.В. Колесников, С.В. Митрофанов, Б.Е. Копотун

Ростовский государственный университет путей сообщения

Аннотация: В работе дается метод гидродинамического расчета упорного подшипника скольжения работающего на двухслойной смазке, c учетом зависимости вязкости смазочной жидкости от температуры. Найдено поле скоростей и давлений в смазочных слоях и с использованием выражения для скорости диссипации энергии получены аналитические выражения для вязкостей смазочных слоев. Дана оценка влияния параметров, характеризующих адаптированный к условиям трения опорного профилем подшипника, а также температурного параметра, вязкостного отношения стратифицированных слоев и их протяженностей на рабочие характеристики рассматриваемого подшипника слоистых смазочных материалах. Установлены оптимальные значения этих параметров, обеспечивающих их устойчивый жидкостный режим смазывания и повышенную несущую способность рассматриваемого упорного подшипника.

Ключевые слова: адаптированный профиль, стратифицированное течение, несущая способность, сила трения, течение Куэтта.

Введение. Гидродинамическому расчету упорных и радиальных подшипников скольжения, работающих на слоистых смазочных материалах, посвящено большое количество работ [1-6]. Анализ работ в показывает, что практически во всех этих работах вязкость смазочного материала считается постоянной или зависящей только лишь от давления. Общеизвестно, информативность и практическая ценность гидродинамических расчетов узлов трения, работающих на слоистых смазочных материалах существенно зависит от адекватности используемой в ней физической модели смазочного материала [7-9]. Учет зависимости вязкости от температуры является одним из необходимых факторов, определяющих надежное функционирование трибосистем [10-12]. Основной целью данной работы является разработка расчетной модели подшипников скольжения, работающих на слоистых смазочных материалах, учитывающей вышеуказанный фактор.

Постановка задачи. Рассматривается установившееся стратифицированное течение двухслойного вязкого несжимаемого смазочного материала в зазоре упорного подшипника (система «ползун-направляющая»)  с адаптированным к условным трениям опорного профиля [5].

Рис.  1 – Расчетная схема двухслойной стратификации

упругодеформируемого подшипника:

1 – контур ползуна, прилегающий к смазочному слою; 2 – граница раздела смазочных слоев; 3 – направляющая

Предполагается, что ползун неподвижен, а направляющая движется в сторону сужения зазора со скоростью u* (рис. 1). Также предполагается, что вязкость смазочных слоев зависит от температуры. В декартовой системе координат  хОy уравнение адаптированного контура ползуна, границы раздела, а также направляющей можно записать в виде [8]

(1)

Здесь ,  – начальный зазор,  – угловой коэффициент линейного контура,   и  соответственно амплитуда и частота контурных возмущений. Предполагается, что  и  одного порядка малости,  в дальнейшем определяется из условия максимума несущей способности подшипника [5].

Для получения аналитических решений сделаем ряд предположений и упрощений.

- Зависимость вязкости смазки от температуры можно представить в виде

, 											(2)

где  – характерная вязкость в смазочных слоях,  – характерная температура,  – экспериментальная постоянная величина,  – температура в смазочных слоях.

- Количество утечки смазки пренебрежимо мало. Это соответствует отношению ширины вкладыша к его длине не более 1,5.

- Пренебрегаем концевыми утечками.

- Пленка смазки является адиабатической.

- Рассматриваются только течении Куэтта.

- Инерционные эффекты жидкости не учитываются.

Исходные уравнения и граничные условия

Исходные уравнения, описывающие движение вязкой несжимаемой жидкости в приближении «тонкого слоя», для безразмерных переменных с учетом зависимости вязкости от температуры и уравнение неразрывности.

(3)

Размерные величины  связаны с безразмерными   следующими соотношениями

.    (4)

Где  –  компоненты вектора скорости смазочной среды,  –  гидродинамическое давление в смазочных слоях,  –  коэффициент динамической вязкости смазочных слоев.

Граничные условия на поверхности ползуна и направляющей записываются в виде

(5)

На границе раздела слоев граничные условия записываются в виде:

(6)

Граничные условия (5) означают прилипание смазки к поверхности ползуна и направляющей. Граничные условия (6) означают: равенство скоростей, касательных и нормальных напряжений на границе раздела слоев, а также условие существования слоистого течения смазки, т.е. требуется, чтобы скорость точек границы раздела слоев в каждой точке была направлена по касательной к контуру раздела слоев.

Точное автомодельное решение задачи.

Формирование точного автомодельного решения системы дифференциальных уравнений (3), соответствующих граничным условиям (5) и (6)  будем искать с помощью функции тока

(7)

Подставляя (7) в (3)  в  (5) и (6), получим

(8)

(9)

Учитывая, что расслоение смазочного материала происходит вблизи неподвижной твердой поверхности, т.е. при значениях , близких к единице, условие раздельного течения  в принятом нами приближении удовлетворяется. На самом деле из граничного условия  следует

Используем теорему о среднем значении,

Исходя , с точностью до членов , получим

Интегрируя уравнения (8) – (9) получим:

(10)

Нахождение постоянных   приводит к системе с 16 неизвестными:

(11)

Полученную систему (11) решим матричным способ

(12)

где ,

.

В результате имеем:

(13)

Для определения безразмерного гидродинамического давления  в смазочных слоях, вязкость  заменим ее средним арифметическим значением соответствующим начальному и конечному сечению, т.е. . Для этого необходимо определить безразмерную вязкость  как функцию от . Воспользовавшись выражением для скорости диссипации энергии под действием сил сдвига, будем иметь:

(14)

Для определения повышенной температуры получим следующее выражение:

(15)

где  – расход смазочного материала в единицу времени;  – теплоемкость при постоянном давлении

.												(16)

Интегрируя  по

.																(17)

Комбинируя (15) и (17) с учетом (16) будем иметь

(18)

Обозначим

,

(19)

С учетом (18) и (19) для  и  получим:

(20)

(21)

Решая уравнения (20) с граничными условиями (21) получим

(22)

Используя формулы (22) для  будем иметь

где

(23)

С учетом (23) для определения безразмерного гидродинамического давления в смазочном слое, прилегающем к подвижной поверхности подшипника будем исходить из уравнения

(24)

Для определения постоянной интегрирования и константы воспользуемся граничными условиями

(25)

Решение задачи (24) – (25) с точностью до членов  и  запишем в виде

(26)

Из полученных формул (23) и (26) следует, что безразмерная вязкость каждого смазочного слоя  и безразмерное гидродинамическое давление  существенно зависит от теплового параметра . С увеличением значения этого параметра значение безразмерного коэффициента вязкости и безразмерного гидродинамического давления в смазочном слое, прилегающем к подвижной поверхности направляющей резко уменьшаются.

С учетом (26) и (10) для несущей способности и силы трения получим:

(27)

(28)

Для проведения численного анализа полученных аналитических выражений для ,  и  с учетом формул (10), (19) найдем в принятом нами приближении выражения для  и для

Численный анализ проводился при следующих значениях параметров:

;  .

Результаты численного анализа приведены на рис. 2–4.

| Рис. 2 – Зависимость безразмерной несущей способности от параметров и ; ; ; 1 – ; 2 – ; 3 – | Рис. 3 – Зависимость безразмерной силы трения от параметров ω и η ; ; ; 1 – ; 2 – ; 3 – |
| --- | --- |

Рис. 4 – Зависимость вязкости от температурного параметра при  и

Полученные аналитические выражения их графики позволяют сделать ряд выводов:

- Рабочие характеристики подшипника зависят от вязкостных отношений слоев и их протяженности, вязкостного параметра ; параметра адаптированного профиля и температурного параметра  .

- При  нагрузочная способность подшипника увеличивается примерно в 2 раза по сравнению со значением  ω=0.

- С увеличением значения температурного параметра  несущая способность и сила трения снижаются.

- С увеличением значения температурного параметра  вязкость смазочной жидкости снижается, особенно резкое снижение наблюдается при значениях .

Литература

1. Ахвердиев К.С., Александрова Е.Е., Кручинина Е.В., Мукутадзе М.А. Стратифицированное течение двухслойной смазки в зазоре упорного подшипника, обладающего повышенной несущей способностью // Вестник Донского государственного технического университета, 2010. – Т.10. - №2(45) – С. 217-222.

2. Ахвердиев К.С. Александрова Е.Е., Мукутадзе М.А. Стратифицированное течение двухслойной смазки в зазоре сложнонагруженного радиального подшипника конечной длины, обладающего повышенной несущей способностью // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения, 2010. - №1(10). - С. 132-137.

3. К.С. Ахвердиев, М.А. Мукутадзе, Е.Е. Александрова, А.Ч. Эркенов Математическая модель стратифицированного течения двухслойной смазочной композиции в радиальном подшипнике с повышенной несущей способностью с учетом теплообмена // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения, 2011. №1(41). – С. 160-165.

4. Мукутадзе, М.А. Стратификация смазочного материала в радиальных подшипниках скольжения // Инженерный вестник Дона, 2015, №1 – Режим доступа: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2735.

5. Мукутадзе, М.А. Поведение стратифицированных смазочных материалов в упорных подшипниках скольжения // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения, 2015. №1 – С. 140-146.

6. Мукутадзе, М.А. Стратификация смазочного материала в радиальных подшипниках при его осевой подаче и зависимости вязкости от давления // Вестник Донского государственного технического университета, 2015. Т.15, №1 (80) – С. 103-113.

7. Мухортов И.В., Усольцев, Н.А., Задорожная Е.А., Леванов И.Г. Усовершенствованная модель реологических свойств граничного слоя смазки // Трение и смазка в машинах и механизмах, 2010. - №5. - С. 8-19.

8. К.С. Ахвердиев, М.А. Мукутадзе, Е.О. Лагунова, К.С. Солоп Расчетная модель упорного подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на неньютоновских смазочных материалах с адаптированной опорной поверхностью   // Инженерный вестник Дона, 2013. - №4. – Режим доступа: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2200.

9. Мукутадзе, М.А. Стратифицированные слои смазочного материала с различными физико-механическими свойствами // Инженерный вестник Дона, 2014. №4 – Режим доступа: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2014/2746.

10. Уилкок Д.Ф. Расчет упорных подшипников с эффективной работой в турбулентном режиме // Проблемы трения и смазки: Труды Американского общества инженеров-механиков. - 1977. - №1. - С. 118-126.

11. Задорожная Е.А., Караев В.Г. Расчет теплонапряженности сложнонагруженного подшипника с учетом неньютоновских свойств смазочного материала // Трибология и надежность: сб. науч. тр. XI Междунар. науч. конф. СПб. - 2011. - С. 226-240.

12. Задорожная Е.А., Караев В.Г. Оценка теплового состояния сложнонагруженного подшипника с учетом реологических свойств смазочного материала // Двигатели внутреннего сгорания. Всеукраинский научно-исследовательский журнал. Харьков: Изд-во «Харьковский Политехнический Институт». - 2012. - №2. - С. 66-73.

References

1. Akhverdiev K.S., Aleksandrova E.E., Kruchinina E.V., Mukutadze M.A.  Vestnik DGTU. 2010. T.10. №2 (45). pp. 217-222.

2. Akhverdiev K.S. Aleksandrova E.E., Mukutadze M.A. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobshcheniya. 2010. №1 (10). pp. 132-137.

3. K.S. Akhverdiev, M.A. Mukutadze, E.E. Aleksandrova, A.Ch. Erkenov. Vestnik. 2011. №1 (41). pp. 160-165.

4. Mukutadze, M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2735.

5. Mukutadze, M.A. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobshcheniya. 2015. №1.  pp. 140-146.

6. Mukutadze, M.A. Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 2015. T.15, №1 (80). pp.103-113.

7. Mukhortov I.V., Usol'tsev, N.A., Zadorozhnaya E.A., Levanov I.G. Trenie i smazka v mashinakh i mekhanizmakh. 2010. №5. pp. 8-19.

8. Akhverdiev, K.S.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2200.

9. Mukutadze, M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014. №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2014/2746.

10. Uilkok D.F. Problemy treniya i smazki: Trudy Amerikanskogo obshchestva inzhenerov-mekhanikov. 1977. №1. pp. 118-126.

11. Zadorozhnaya E.A., Karaev V.G. Tribologiya i nadezhnost': sb. nauch. tr. XI Mezhdunar. nauch. konf. SPb. 2011. pp. 226-240.

12. Zadorozhnaya E.A., Karaev V.G. Dvigateli vnutrennego sgoraniya. Vseukrainskiy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. Khar'kov: Izd-vo «Khar'kovskiy Politekhnicheskiy Institut».  2012. №2. pp. 66-73.