Организационно-технологические решения энергетической санации жилого фонда в  60-х годах XX века постройки

М.А.Гиря, 1 Л.В.Гиря 2

- 1ООО «Лорес»

2Ростовский государственный строительный университет

Аннотация: На сегодняшний день техническое состояние жилых домов 60-х годов постройки достигло высокой степени износа, когда требуется их массовый ремонт с осуществлением энергетической санации жилого фонда и модернизации. В данной научной статье рассмотрены организационно-технологические особенности энергетической санации жилого фонда построенных в  60-х годах XX века. В статье описываются основные  типовые серии домов построенных в данный период их особенности технического состояния зданий класс энергетической эффективности зданий. Предложена информационная модель ресурсно-технологического обеспечения энергетической санации жилого фонда, на основании которой осуществляется выбор энергоэффективных решений жилых зданий на предпроектной стадии реконструкции или капитальном ремонте. Основными звеньями данной системы являются блоки экономической и технической оценки проектных решений, на основании которых и определяется наиболее эффективные из них.

Ключевые слова: организационно-технологическое обеспечение, организация ремонтных работ, энергосбережение, повышение энергетической эффективности.

На сегодняшний день техническое состояние жилых домов 60-х годов постройки достигло высокой степени износа, когда требуется их массовый ремонт с осуществлением энергетической санации жилого фонда и модернизации. В г. Ростове-на-Дону во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» приняты ряд нормативных документов: постановление  26.10.2010 №  267  Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно; постановления Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803.  Основные показатели энергетической эффективности здания приведены в табл. 1.

- Таблица №1

Основные показатели энергетической эффективности здания

| Основные показатели | Определения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Энергосбережение (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ) | - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг); | Пути повышения энергетической эффективности здания: - увеличение показателей теплофизических характеристик ограждающих конструкций; - снижение стоимости теплового контура здания; - применение энергосберегающих технических устройств; - снижение энергетических потерь на инженерных сетях. |
| Энергетическая эффективность (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ) | - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; | Класс энергоэффективности: - Очень высокий («А», «А+»,«А++») - Высокий(«В», «В+») - Нормальный («С», «С+», «С-» ) - Низкий («D») - Очень низкий («E») |
| Эффективное использование энергетических ресурсов: (ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения) | - достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды. | Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания Потребление горячей и холодной воды. |

Реконструкция и модернизация жилых домов, построенных в 60-е годы по проектам первых массовых серий актуальна. Судьба этих домов зависит от правовых, финансовых, социальных аспектов и технического состояния здания. На основании результатов энергетического обследования жилых домов  проводимых в РГСУ для Ростова-на-Дону установлено, что данные здания имеют низкий (D) и очень низкий (E) класс энергетической эффективности. При этом удельная потребность (на 1 м2) в тепловой энергии для зданий 60х годов постройки значительно выше, чем для зданий, построенных по новым нормам. [1 – 6]

На настоящее время техническое состояние жилых домов 60-х годов постройки достигло высокой степени износа, когда требуется их массовый ремонт с осуществлением энергетической санации жилого фонда и модернизации. Для домов, срок эффективной эксплуатации которых уже близится к завершающей стадии, осуществление данных мероприятий экономически не целесообразно в связи с физическим и моральным износом и несоответствие требованиям к энергоэффективности и жилищному комфорту.

Что касается домов типовых серий: 1-438, 1-440, 1-510 или 1-515  капитальный ремонт для них является экономически целесообразным,  позволит привести их в соответствие с новыми нормативами и продлить срок эффективной эксплуатации. [6, 10] Основные характеристики первых серий жилых домов 60-х годов постройки приведены в табл. 2.

Опыт технического обследования зданий  в г. Ростове-на-Дону показал, что из-за специфических свойств лессовых грунтов основания, не учтенных при строительстве в 60-х годах, многие дома данных серий имеют повреждение конструкций в виде прогиба или перегиба (выгиба)  осадочных трещин. Проявляются трещины чаще всего в местах расположения индивидуального теплового пункта, водопроводного ввода, или проложенных рядом с домом водонесущих коммуникаций (водопровода, канализации и теплотрасс), в местах скопления и застоя атмосферных осадков.

Поэтому при определении состава работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, кроме общего перечня работ,  для зданий построенных необходимо предусматривать мероприятия по устранению повреждений несущих, то есть наиболее ответственных конструкций, в том числе фундаментов, кирпичных стен (особенно кладки верхнего этажа, парапетов и карнизов), балконов и козырьков входов.

- Таблица №2

Первые серии жилых домов 60-х годов постройки

| Наименование серии | Основные характеристики | Класс энергоэффективности | Конструктивно технологические схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия: 1-438 | Толщина несущих стен: 0,51-0,6 м Материал несущих стен: кирпич (иногда с покрытием керамической плиткой) Перекрытия: железобетонные, плоские и шатровые Площадь кухни: 5-6 м2 Основные недостатки: ухудшенные планировки, маленькие кухни, моральное и физическое старение зданий серии, растрескивание внешних кирпичей несущих стен. | Низкий («D») | 1 - комнатная: 28-30/15-17/5,5-6,5 кв.м. 2 - комнатная: 42-47/28-32/5,5-6,5 кв.м. 2 - комнатная: 42-47/28-32/5,5-6,5 кв.м. 3 - комнатная: 53-60/37-45/5,5-6,5 кв.м. 3 - комнатная: 52-60/37-45/5,5-6,5 кв.м. |
| Типовая серия 1-440 | Квартиры в таких домах располагаются в основном 1-комнатные. 2-х комнатные и 3-х комнатные. | Низкий («D») |  |
| Типовая серия 1-511 | Кирпичное многосекционный жилое многоэтажное здание; Количество этажей: 5-ти этажное; Варианты планировок: одно-, двух- и трехкомнатные квартиры; Высота помещений: 2,48 м | Низкий («D») |  |
| Типовая серия КПД 4570 - панельный дом. | Тип дома – панельный Этажность – 5 Высота жилых помещений – 250 см Квартиры – 1,2,3 комнатные Производитель (разработчик) – 1-й Центральный Военпроект МО Годы строительства – 1957-1990-е гг (различные модификации). | Низкий («D») | Варианты планировок квартир |

Эффективность организационно-технологических решений по энергетической санации жилого фонда базируется на  ресурсно-технологическом моделировании параметров, входящих в перечень энергетически обязательных мероприятий (Рис. 1). Информационное обеспечение разработанной системы основывается на ведении,  поддержании и актуализации баз данных по проектным решениям энергетической санации жилых зданий и их проектно-сметной документации. [7-9]

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Адрес здания

Год постройки

Этажность

Материал стен

Данные о площадях

НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Нормативная удельная потребность в тепловой энергии

Фактическая удельная потребность в тепловой энергии

Класс энергетической эффективности

База данных энергетических параметров жилищного фонда

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Потребность в тепловой энергии за отопительный период (уровнь энергосбережения)

Технический блок оценки проектных решений

Экономический блок оценки проектных решений

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  САНАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА

База данных проектных решений по энергетической  санации жилого фонда

Рис. 1. – Информационная модель ресурсно-технологического обеспечения энергетической  санации жилого фонда

В соответствии с предложенной методикой разработан алгоритм выбора наиболее эффективного организационно-технологических решений [10, 11]. при энергетической санации жилого фонда, приведенный на Рис. 2, который реализуется в информационной модели.

да

нет

Проведение энергетического обследования

Расчет теплоэнергетических параметров и заполнение энергетического паспорта здания

Выбор объекта

Класс энергоэффективности «С-, С, С+»

Класс энергоэффективности «В, В+»

Класс энергоэффективности «А, А+, А++»

Выбор уровня энергосбережения

Задание на проектирование

да

Теплотехнический расчет подтверждается?

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Минимально-допустимые параметры теплозащиты СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

нет

Определение класса энергоэффективности

Минимально-допустимые параметры теплозащиты выполняются?

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Выбор следующего объекта объекта

Разработка сценариев энергосбережения

Создание проекта

Оценка принятого решения (уровнь качества)

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  САНАЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА

Рис. 2. –   Алгоритм выбора организационно-технологических решений при энергетической санации жилого фонда

Методика оценки организационно-технологических решений по энергетической санации жилого фонда состоит из следующих этапов:

I этап. Сбор информации по энергетическим параметрам жилых зданий.

II этап. Определение класса энергетической эффективности  и сравнение с минимально-допустимыми параметрами теплозащиты.

III Этап. Разработка вариантов энергосбережения.

IV Этап. Технологическая и экономическая оценка принятого решения.

Применение разработанной информационной модели дает возможность уже на прединвестиционной стадии просчитать необходимость осуществления энергетически обязательных мероприятий и дать их укрупненную стоимостную оценку.

Для сокращения сроков и стоимости работ по составлению качественной проектной документации на капитальный ремонт рекомендуется разработать типовые проекты по их ремонту и реконструкции с учётом энергосберегающих решений, с последующей их привязкой к конструкциям жилых зданий.

Работа выполнена в рамках госзадания №172/2014 при реализации научно-исследовательской работы 2203 на тему: «Разработка теоретических и методических основ  энергоэффективного строительства и реконструкции городской застройки»  в 2015 году.

- Литература

- Шеина С.Г., Федяева П.В. Оценка методов повышения энергоэффективности в жилых зданиях повышенной этажности для г.Ростова-на-Дону// Инженерный вестник Дона, 2013. №2. URL:ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/.

- Шеина С. Г., Федяева П. В., Миненко Е. Н. Экспериментально-теоретические исследования энергосбережения в жилищном фонде муниципальных образований// Научное обозрение, 2014  №11. С. 413-418.

- Мартынова Е.В., Шеина С.Г.. Методика мониторинга энергетических параметров жилищного фонда // Научное обозрение, 2014. - №8. С. 877-880

- Шеина С.Г., Федяева П.В. Эффективность выполнения энергосберегающих мероприятий в жилых зданиях повышенной этажности// Инженерный вестник, 2012.  №3.  URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/971.

- Мартынова Е.В.,  Шеина С.Г., Гиря М.А. Методика обоснования энергосберегающей реконструкции городской застройки с учетом мониторинга энергетических параметров жилищного фонда // Вестник УралнНИИ, 2014

- Svetlana G. Sheina and Ekaterina V. Martynova Development of the methodical foundation of energy saving reconstruction of urban development with account for energy characteristics of housing facilities» // Life Science Journal 2014, № 11  pp. 121-125.

- .Girya L.V, Sheina S.G., Fedyaeva P.V. The Procedure Of Substantiation Of Selection Of The Energy-Efficient Design Solutions For Residential Buildings // International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), 2015, № 8. URL: ripublication.com/Volume/ijaerv10n8.htm. pp. 19263-19275 Print ISSN 0973-4562, Online ISSN 1087--1090

- Шеина С.Г., Табаков Н.А., Федяева П.В.  Особенности организационно-технологических решений  при проектировании энергоэффективных зданий // Научное обозрение. №7, 2014 С. 538-542.

- Шеина С.Г., Гиря Л.В. Организационно-экономическая оценка энергетической  санации  жилищного фонда на основе ресурсно-технологического моделирования// Научное обозрение. №11 2014.  С. 402-405

- Жолобова Е.А., Жолобов А.Л. Информационное обеспечение подготовки предпроектных решений по капитальному ремонту зданий// Инженерный вестник, 2012. №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1232.

- Шеина С.Г.,  Миненко Е.Н. Разработка алгоритма выбора энергоэффективных решений в строительстве // Инженерный вестник, 2012.  №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1232.

- References

- Sheina S.G., Fedjaeva P.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013. №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1713.

- Sheina S. G., Fedjaeva P. V., Minenko E. N. Nauchnoe obozrenie, 2014  №11. pp. 413-418.

- Martynova E.V., Sheina S.G.. Nauchnoe obozrenie, 2014. №8. pp. 877-880

- Sheina S.G., Fedjaeva P.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012.  №3.  URL:ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/971.

- Martynova E.V.,  Sheina S.G., Girja M.A. Vestnik UralnNII, 2014,

- Svetlana G. Sheina and Ekaterina V. Martynova Life Science Journal 2014, № 11.  pp. 121-125.

- Girya L.V, Sheina S.G., Fedyaeva P.V. International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), 2015, № 8. URL:ripublication.com/Volume/ijaerv10n8.htm. pp. 19263-19275 Print ISSN 0973-4562, Online ISSN 1087-1090

- Sheina S.G., Tabakov N.A., Fedjaeva P.V. Nauchnoe obozrenie. №7, 2014 pp. 538-542.

- Sheina S.G., Girja L.V. Nauchnoe obozrenie. №11 2014.  pp. 402-405

- Zholobova E.A., Zholobov A.L. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012. №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1232.

- Sheina S.G., Minenko E.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012.  №4. URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1232.