Измерение кратковременной нестабильности частоты сверхстабильных квазигармонических сигналов

Нсуе Хасинто Мба Бийе, С. В. Кучерявенко, В.П.Федосов

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Работа посвящена определению нестабильности частоты генераторов, которые обеспечивают синхронизацию цифровых сетей связи. В работе предложен алгоритм обнаружения кратковременной нестабильности частоты сверхстабильных квазигармонических колебаний.

Ключевые слова: синхронизация, нестабильность, частота, вариация Алана, умножительно-преобразовательный критерий, гармоники.

Задача измерения частоты сигналов, а также обеспечения ее стабильности является актуальной задачей в областях науки как, например: радиоэлектронике, приборостроении, электронике, электросвязи, медицине и других. Приборами, выполняющими эти измерения, являются частотомеры, с определёнными степенями чувствительности. На данный момент самые чувствительные измерительные приборы способны обнаружить относительную нестабильность, лежащую в пределах от 10-9 до 10-11, а сверхстабильные квазигармонические колебания, которые обеспечивают синхронизацию цифровых сетей связи, обладают относительной нестабильностью частоты порядка от 10-13 до 10-14 и меньше в течение двух секунд.

Цель работы представляет собой разработка алгоритма определения кратковременной нестабильности частоты сверхстабильных квазигармонических колебаний, для последующей возможности ее измерения обычными методами.

Задача этой статьи заключается в выполнении требований, изложенных в ее названии: были рассмотрены современные методы измерения кратковременной нестабильности частоты высокостабильных квазигармонических сигналов, такие как, например: вариация Алана, вариация Адамара или модифицированная вариация Алана.

Приступим к рассмотрению измерения кратковременной нестабильности частоты квазигармонических колебаний, путем умножительно-преобразовательного критерия [1]. Для этого рекомендуется вспомнить суть умножения частоты, которая заключается в процессе получения колебаний с частотой, кратной частоте исходного колебания. Сущность метода заключается в следующем: имеются два сигнала:

s1t=A0cosω0t+φ1t,  s2t=A0cosω0t+φ2t,	(1)

которые отличаются только мгновенной фазой, а все остальные параметры считаются одинаковыми. Эти сигналы подвергаются обработке по следующей схеме [2]:

Рис. 1. – Структура умножительно-преобразовательных операций

На первом этапе обработки сигналов происходит возведение сигналов s1(t) и s2(t) в четвертую и в пятую степень соответственно. Аналитический процесс преобразования или возведения сигнала Г1 или s1(t) в четвертую степень проводится в соответствии с выражением (2):

(2)

Процесс возведения сигнала Г2 или s2(t) в пятую степень проводится в соответствии с выражением (3):

(3)

Преобразования этих двух сигналов имеют последние слагаемые, самые высокие гармоники сформированных квазигармонических сигналов.

На втором этапе преобразования полученные колебания фильтруются полосовыми фильтрами, настроенными на четвертую гармонику исходного колебания в полосовом фильтре ПФ1

u1t=U0cos4ω0t+4ϕ1t 					 (4)

и на пятую гармонику в полосовом фильтре ПФ2

u2t=U0cos5ω0t+5ϕ2t,  					 (5)

колебания на выходах полосовых фильтров складываются

(6)

и сумма возводится во вторую степень (7).

Фильтры, используемые в преобразовании, на рисунке 1 обозначаются с индексами, так как они отличаются по частоте: ПФ1, ПФ2.

Фильтр ПФ1 настроен на четвертую гармонику основной частоты исходного сигнала s1(t), а фильтр ПФ2 – на пятую гармонику частоты сигнала s2(t).

(7)

На третьем этапе суммарное колебание фильтруется в полосовом фильтре ПФ3, настроенном на комбинационную составляющую, по частоте равную частоте исследуемых генераторов. И в итоге получаем:

ut=Ucosω0t+5φ2t−4φ1t 				 (8)

Применяя преобразование Гильберта к выражению (8), автоматически получим раздельно все присутствующие в нем величины, в зависимости от их размерностей.

Из вышесказанного вытекает следующее выражение, для полной флуктуирующей частоты:

dΨdt=ω0+d5φ2(t)−4φ1(t)dt					 (9)

Из производной (9) получим однозначную сумму двух случайных процессов φ1(t) и φ2(t).

Суммарная дисперсия случайных процессов определяется следующим образом:

(10)

Случайные процессы φ1(t) и φ2(t) являются независимыми, следовательно, коэффициент корреляции между ними равен нулю R=0. Поэтому формула (10) преобразовывается:

(11)

И так, разностное среднеквадратическое отклонение в итоге получается:

(12)

Коэффициент 6,4 в формуле (12) показывает, во сколько раз увеличилась нестабильность частоты.

Таким образом, предложен алгоритм оценки предельно малых значений кратковременной нестабильности частоты, основанный на умножении флуктуаций частоты одновременно с умножением самой частоты. В результате работы алгоритма, приходим к выводу об увеличении нестабильности частоты квазигармонического колебания в 6,4 раза по среднеквадратическому отклонению и в 41 раз по дисперсии.

Работа выполнена при поддержке инициативного научного проекта №ВнГр-07/2017-25 Южного федерального университета.

Литература

- Нсуе Х.М.Б., Федосов В.П., Терешков В.В. Оценка нестабильности частоты с помощью показателей во временной области // Ростовский научный журнал. 2016. №6. С. 5-15.

- Рыжов В.П., Федосов В.П. Многопользовательское пространственно-временное кодирование и декодирование в системе связи на основе антенных решеток // Труды Международной научной конференции «Излучение и рассеяние электромагнитных волн». - Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2003. - С. 15-19.

- Нсуе Х.М.Б., Федосов В.П. Цифровой алгоритм измерения кратковременной нестабильности частоты высокостабильных генераторов умножительно-преобразовательным методом // Ростовский научный журнал. 2016. №6. С. 63-70.

- Галустов Г.Г., Рыжов В.П. Выбор параметров сигналов при частотно-временных измерениях // Радиотехника. - 2004. - №4. - С. 4.

- Федосов В.П., Муравицкий Н.С., Кучерявенко С.В. Техническая реализация и результаты испытаний пространственно-временного компенсатора отражений от подстилающей поверхности // Радиотехника. - 2008. - №11. - С. 89-92.

- Федосов В.П., Муравицкий Н.С., Кучерявенко С.В. Повышение эффективности радиосвязи в релеевском канале на основе антенных решеток // Радиотехника. - 2008. - №11. - С. 195-204.

- Кучерявенко С.В., Рыжов В.П. Использование технологии National Instruments для моделирования случайных процессов и их преобразований // Материалы Международной научной конференции «Технологии National Instruments в науке, технике и образовании». - Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2006. - С. 15-17.

- Fedosov V.P., Lomakina A.V., Legin A.A., Voronin V.V. Modeling of systems wireless data transmission based on antenna arrays in underwater acoustic channels // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Architectures, Algorithms, and Applications. - Baltimore: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2016. - P. 98720.

- Kucheryavenko A.V., Fedosov V.P. Model of multicomponent micro-Doppler signal in environment MatLab // XIII International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems" - "DTS-2017". - Rostov-na-Don: Serbian Journal of Electrical Engineering ISSN 1451–4869 (MATEC Web of Conferences 132, 05008 (2017) DTS-2017 URL: matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/46/matecconf_dts2017_05008.pdf ), 2017

- Синельщиков П.В., Новожилов А.С.Использование непрерывного вейвлет преобразования для диагностирования электроприводной арматуры // Инженерный вестник Дона, 2009, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2009/109

- Кучерявенко А.В. Подавление турбинного эффекта радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровской РЛС // Инженерный вестник Дона, 2017, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4440

References

- Nsue J.M.B., Fedosov V.P., Terechkov V.V. Rostovskij nauchnyj zhurnal. 2016, №6. pp. 5-15.

- Ryzhov V.P., Fedosov V.P. Trudy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii "Inluchenie i rassejanie jelektromagnitnyh voln". Taganrog: Izdatel'stvo Juzhnogo federal'nogo universiteta, 2003. pp. 15-19.

- Nsue J.M.B., Fedosov V.P. Rostovskij nauchnyj zhurnal. 2016, №6. pp. 63-70.

- Galustov G.G., Ryzhov V.P. Radiotehnika. 2004. №4. P.4.

- Fedosov V.P, Muravickij N.S., Kucherjavenko S.V. Radiotehnika. 2008. №11. pp.89-92.

- Fedosov V.P, Muravickij N.S., Kucherjavenko S.V. Radiotehnika. 2008. №11. pp.195-204.

- Kucherjavenko S.V., Ryzhov V.P. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii "Tehnologii National Instruments v nauke, tehnike i obrazovanii". Taganrog: Izdatel'stvo Juzhnogo federal'nogo universiteta, 2006. pp. 15-17.

- Fedosov V.P., Lomakina A.V., Legin A.A., Voronin V.V. Proceedings of SPIE. The International Society for Optical Engineering Architectures, Algorithms, and Applications. Baltimore: The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2016. P. 98720.

- Kucheryavenko A.V., Fedosov V.P. XIII International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems". "DTS-2017". Rostov-na-Don: Serbian Journal of Electrical Engineering ISSN 1451–4869 (Scopus, DOAJ), 2017. pp. 59-64.

- Sinel'shhikov P.V., Novozhilov A.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2009, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2009/109

- Kucheryavenko A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2017/4440