Процессы извлечения неопентилгликоля из водно-органических систем

Часть II

Кудряшова О.С.1, Кудрявцев П.Г.2, Котельникова М.В.1

1 Естественнонаучный институт Пермского государственного национального исследовательского университета

2HIT Holon Institute of Technology, Israel

Аннотация: Приведены результаты исследования растворимости поликомпонентных водно-органических систем, содержащих неопентилгликоль, формиат натрия и органические растворители. На основании полученных диаграмм растворимости определены температурно-концентрационные параметры процессов экстракции и кристаллизации неопентилгликоля и формиата натрия, теоретически обоснованы технологические схемы процессов и проведен укрупненный лабораторный эксперимент.

Ключевые слова: Неопентилгликоль, водно-органические системы, диаграммы растворимости, экстракция, кристаллизация

Начало работы опубликовано под тем же названием в предыдущем выпуске журнала «Инженерный вестник Дона» № 4, 2014 г.

Четырехкомпонентные системы [27-32]

Изучение трехкомпонентных систем показало принципиальную возможность осуществления процесса кристаллизации неопентилгликоля. Однако физико-химические свойства этих систем таковы, что получаемый продукт содержит более 1 масс.% формиата натрия, что в конечном итоге сужает область его дальнейшего использования. Один из путей усовершенствования предлагаемого процесса – это введение в систему нового компонента, который бы высаливал формиат натрия из насыщенных растворов неопентилгликоля и позволял получать более чистый продукт. Из литературных данных известно, что для высаливания формиата натрия можно использовать метанол.

Выбор температуры исследования – 30°С связан с физико-химическими свойствами компонентов систем. При температурах ниже 30°C происходит образование кристаллогидратов формиата натрия (ниже 15°C – тригидрат, от 15 до 26°C – дигидрат), что приводит к резкому повышению вязкости растворов и затрудняет процесс кристаллизации неопентилгликоля. Изотермы растворимости при 30 и 50°C практически совпадают, а повышение температуры может привести к усложнению аппаратурного оформления процесса.

Рис. 12 Проекция разреза неопентилгликоль – формиат натрия – реакционная смесь на грань тетраэдра неопентилгликоль – формиат натрия – вода при 30°C (Фазовые области: I – L, II – L1+L2, III, V – L+S, IV – S+L1+L2, VI – LЭ+S+S1, VII – L+S1)

Система неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода

Четырехкомпонентная система неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода изучена с целью оптимизации процесса кристаллизации неопентилгликоля, а так же для выявления степени высаливающего эффекта метанола в отношении формиата натрия.

Данные по растворимости твердых веществ в воде и метаноле при 30°C приведены в таблице 3.

Таблица 3

Растворимость формиата натрия и неопентилгликоля в воде и метаноле (мас.%) при 30°C

| Вещество | Растворитель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вода | Метанол |
| Неопентилгликоль | 87.80 | 82.60 |
| Формиат натрия | 50.70 | 3.40 |

Эвтонический раствор оконтуривающей системы неопентилгликоль – формиат натрия – метанол при 30°С содержит менее 1 масс.% формиата натрия и 15.5 масс.% метанола (рис. 13а), а в системе неопентилгликоль – формиат натрия – вода концентрация формиата натрия в эвтонике – 2.1 масс.% (рис. 8а). Растворимость неопентилгликоля в воде и метаноле изменяется не значительно, а у формиата натрия при введении в систему метанола резко уменьшается (рис. 14, 15; табл. 3).

Анализ оконтуривающих систем показал целесообразность использования метанола в качестве высаливателя для формиата натрия. Для оптимизации процесса высаливания изучен ряд разрезов (с 50%, 25% и 10% водными растворами метанола) четырехкомпонентной системы неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода.

а)

б)

Рис. 13 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы неопентилгликоль – формиат натрия – метанол при 30°C

а)

б)

Рис. 14 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы неопентилгликоль – метанол – вода при 30°C

а)

б)

Рис. 15 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы формиат натрия – метанол – вода при 30°C

В разрезе с 10% водным раствором метанола сохраняется область монотектического равновесия. Область кристаллизации неопентилгликоля более выражена, чем в других разрезах. В разрезах с 50% и 25% водными растворами метанола области расслаивания не обнаружено (рис. 16-18). Составы эвтонических растворов изученных разрезов приведены в таблице 4.

а)

б)

Рис. 16 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) разреза неопентилгликоль – формиат натрия – 50% водный раствор метанола при 30°C

а)

б)

Рис. 17 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) разреза неопентилгликоль – формиат натрия – 25% водный раствор метанола при 30°C

а)

б)

Рис. 18 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) разреза неопентилгликоль – формиат натрия – 10% водный раствор метанола при 30°C

Таблица 4

Составы эвтонических растворов разрезов четырехкомпонентной системы

| Разрезы | Состав эвтонических растворов, мас.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неопентилгликоль | Формиат натрия | Метанол | Вода |
| 50% водный раствор метанола – неопентилгликоль – формиат натрия | 84.20 | 0.50 | 7.65 | 7.65 |
| 25% водный раствор метанола – неопентилгликоль – формиат натрия | 85.60 | 0.50 | 3.47 | 10.43 |
| 10% водный раствор метанола – неопентилгликоль – формиат натрия | 85.70 | 1.50 | 1.28 | 11.52 |

Установлено, что растворимость формиата натрия в водно-спиртовых растворах неопентилгликоля понижается с увеличением концентрации последнего. Полученные экспериментальные данные подтвердили, что метанол может быть использован для высаливания формиата натрия из насыщенных растворов неопентилгликоля.

Система неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – реакционная смесь

Четырехкомпонентная система неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – реакционная смесь фактически является разрезом условно пяти компонентной системы неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода – сумма технологических примесей. В реакционной смеси количественное содержание примесей неизвестно, поэтому диаграмма растворимости изученного нами разреза построена в тетраэдре состава, вершины которого неопентилгликоль, формиат натрия, метанол, реакционная смесь.

Изучены трехкомпонентные оконтуривающие системы: неопентилгликоль – метанол – реакционная смесь (рис. 19) и формиат натрия – метанол – реакционная смесь (рис. 20). Установлено, что технологические примеси способствуют процессу высаливания формиата натрия. Изучено два разреза четырехкомпонентной системы (рис. 21, 22). Составы эвтонических растворов разрезов приведены в таблице 5.

Установлено, что растворимость формиата натрия понижается с увеличением концентрации неопентилгликоля в растворах реакционной смеси со спиртом.

Таблица 5

Составы эвтонических растворов разрезов четырехкомпонентной системы

| Разрезы | Состав эвтонических растворов, мас.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неопентилгликоль | Формиат натрия | Метанол | Реакционная смесь |
| 25% раствор метанола в реакционной смеси – неопентилгликоль – формиат натрия | 76.00 | 0.50 | 5.88 | 17.62 |
| 10% раствор метанола в реакционной смеси – неопентилгликоль – формиат натрия | 80.50 | 0.50 | 1.90 | 17.10 |

Сравнение четырехкомпонентных систем неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода и неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – реакционная смесь

Исследования показали, что метанол выступает как гомогенизатор для расслаивающихся смесей. С увеличением концентрации метанола в разрезах систем область расслаивания уменьшается и исчезает при концентрации метанола около 15%. При введении в реакционную смесь метанола суммарный высаливающий эффект в отношении формиата натрия усиливается. В разрезах с 10% раствором метанола происходит уменьшение области монотектического равновесия за счет расширения поля кристаллизации формиата натрия (рис. 23). Дальнейшее повышение концентрации метанола приводит к увеличению области кристаллизации формиата натрия, причем в системе с реакционной смесью этот эффект проявляется более ярко (рис. 24).

а)

б)

Рис. 19 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы неопентилгликоль – метанол – реакционная смесь при 30°C

а)

б)

Рис. 20 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы формиат натрия – реакционная смесь – метанол при 30°C

а)

б

Рис. 21 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы неопентилгликоль – формиат натрия – 25% раствор метанола в реакционной смеси при 30°C

а)

б)

Рис. 22 Изотермы растворимости (а) и показателя преломления (б) системы неопентилгликоль – формиат натрия – 10% раствор метанола в реакционной смеси при 30°C

Рис. 23 Проекция разреза неопентилгликоль – формиат натрия – реакционная смесь на грань тетраэдра неопентилгликоль – формиат натрия – 10% водный раствор метанола при 30°C (Фазовые области: I – L, II, V – L+S, III – S+L1+L2, IV – LЭ+S+S1, VI – L+S1, VII – L1+L2)

Зависимость содержания формиата натрия от концентрации метанола в эвтонических растворах представлена на рис. 25. Она позволяет установить минимальную концентрацию метанола для максимального высаливания формиата натрия. Для системы с реакционной смесью оптимальная концентрация метанола в эвтоническом растворе составляет 2-4 масс.%, при этом содержание формиата натрия менее 0,5 масс.%.

Кристаллизация неопентилгликоля.

Система неопентилгликоль – формиат натрия – вода

Графическое изображение процесса кристаллизации неопентилгликоля приведено на рисунке 26, состав исходной и промежуточных смесей – в таблице 6. Соотношение и состав фаз определены по диаграммам растворимости.

При упаривании исходного раствора состава точки P при температуре 50°C, его состав изменяется по лучу испарения до предельной ноды – точка В. Эта смесь распадается на две жидкие фазы, которые разделяют. Соотношение фаз: верхняя, точка С – 49,6%, нижняя, точка М – 50,4%.

Верхнюю фазу охлаждают до 20°C, при этом в осадок выпадает твердая фаза состава точки D. Состав раствора меняется по линии, соединяющей эвтоники 50° и 20°C. Состав конечного раствора соответствует эвтоническому раствору при 20°C точка E. Соотношение выпавшей твердой фазы и эвтонического раствора равно 41,20: 58,80 соответственно. При упаривании эвтонического раствора получаем 8,96 масс.ч. неопентилгликоля и 0,045 масс.ч. формиата натрия. Таким образом, теоретический выход неопентилгликоля в данном процессе составляет 59,73%.

Рис. 24 Проекция разреза неопентилгликоль – формиат натрия – реакционная смесь на грань тетраэдра неопентилгликоль – формиат натрия – 25% водный раствор метанола при 30°C (Фазовые области: I – L, II – L+S, III – LЭ+S+S1, IV – L+S1)

Рис. 25 Зависимость содержания формиата натрия от концентрации метанола в эвтонических растворах: 1 – система неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода, 2 – система неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – реакционная смесь

Рис. 26 Политерма растворимости системы неопентилгликоль – формиат натрия – вода

Таблица 6

Состав смесей процесса кристаллизации неопентилгликоля

| Точка на диаграмме | Состав, мас.% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Неопентилгликоль | Формиат натрия | Вода / Вода + примеси |
| P | 14.55 | 10.44 | 75.01 |
| В | 39.68 | 29.82 | 30.50 |
| С | 76.67 | 8.33 | 15.00 |
| М | 3.42 | 50.08 | 46.50 |
| D | 69.60 | 30.40 | - |
| E | 81.39 | 0.41 | 18.20 |
| F | 38.87 | 15.02 | 43.11 |
| К | 56.91 | 19.79 | 23.30 |
| N | 7.50 | 34.50 | 58.00 |
| А | 14.60 | 12.13 | 73.27 |
| L | 37.14 | 30.86 | 32.00 |

Выпавшую на последней стадии смесь неопентилгликоля и формиата натрия можно возвращать обратно в процесс – растворять в исходном растворе (синтезате), что приведет к снижению количества упариваемой воды и увеличению выхода неопентилгликоля. Необходимо добавить такое количество смеси неопентилгликоля и формиата натрия, чтобы полученный раствор стал практически насыщенным – фигуративная точка состава раствора F находится немного выше бинодали при 50°С (рис. 26). Этот раствор упаривается при 50°С до точки К (расположена на предельной ноде). Полученная смесь расслаивается, соотношение верхней и нижней фаз составляет 73.08: 26.92 соответственно. Далее процесс идет аналогично вышеописанному. Теоретический выход неопентилгликоля по данному циклу составляет 54.1%. Расчет показал, что количество получаемой смеси неопентилгликоля и дигидрата формиата натрия недостаточно для получения раствора точки F: необходимо 43.7 маcс.ч., а получили 21.16 мас.ч. Тем не менее, возврат выделившейся смеси неопентилгликоля и формиата натрия в процесс повышает выход неопентилгликоля и снижает количество выпариваемой воды. Справедливо предположить, что процесс будет выходить на оптимальный режим в течение нескольких циклов. Оптимальные условия осуществления процесса будут достигнуты тогда, когда количество возвращаемой в процесс смеси неопентилгликоля и формиата натрия будет равно количеству этой смеси, выделившейся при следующем цикле.

Нижнюю фазу состава точки М охлаждают до 20°С. В результате в осадок выпадает дигидрат формиата натрия, а состав жидкой фазы изменяется по лучу MN до точки N. Соотношение выпавшего осадка соли и маточного раствора равно 49.1: 50.9 соответственно. Возможно возвращение этого раствора на первую стадию. При смешивании растворов соответствующих точкам Р и N получаем раствор состава точки А, который упариваем при 50°C до точки L, лежащей на предельной ноде. Соотношение верхней и нижней фазы равно 46.15% (точка С) и 53.85% (точка М). Охлаждение верхней фазы до 20°C приведет к кристаллизации смеси неопентилгликоля и дигидрата формиата натрия, а состав маточного раствора соответствует эвтоническому – точка E. Из нижней фазы состава точки М, охлажденной до 20°C получаем дигидрата формиата натрия. Расчеты показали, что возврат в цикл маточного раствора после кристаллизации формиата натрия приводит к некоторому снижению выхода неопентилгликоля.

Система неопентилгликоль – формиат натрия – вода – метанол

Графическое изображение процесса кристаллизации неопентилгликоля приведено на рисунке 27, состав исходной и промежуточных смесей – в таблице 7. При упаривании исходного раствора точки P его состав изменяется по лучу испарения до предельной ноды области расслаивания – точка B. Эта смесь распадается на две жидкие фазы. Соотношение фаз: верхняя (точка С) – 49.40%, нижняя (точка М) – 50.60%. Фазы разделяют при 30°С.

Верхнюю фазу точка C снова упаривают. Ее состав изменяется по лучу испарения до точки K, при этом в осадок выпадает формиат натрия. Состав упаренного раствора соответствует эвтоническому раствору при 30°C точка E. Соотношение выпавшей твердой фазы и эвтонического раствора равно 5.16 : 94.84 соответственно. К получившемуся раствору добавляют метанол в количестве 0.23 мас.ч. чтобы получился эвтонический раствор разреза неопентилгликоль – формиат натрия – 10% водный раствор метанола. При этом должна выпасть в осадок смесь формиата натрия и неопентилгликоля. Состав эвтонического раствора (масс.%): неопентилгликоль – 83.5; формиат натрия – 1.5; вода – 13.5; метанол – 1.5. После обезвоживания этого раствора при 60°C получается кристаллический неопентилгликоль. Теоретический выход целевого продукта в данном процессе составил 86.8%.

Система неопентилгликоль – формиат натрия – реакционная смесь – метанол

Синтезат точка P (рис. 27, табл. 7) упаривается. Его состав изменяется по лучу испарения до предельной ноды – точка В1. Эта смесь распадается на две жидкие фазы. Состав верхней фазы определяется по диаграмме растворимости, а соотношение фаз и состав нижней фазы определяется по массе и показателю преломления соответственно: верхняя фаза (точка С1) – 40,3%, нижняя фаза (точка М1) 59,7%. Фазы разделяют. Верхнюю фазу – точка C1 снова упаривают. Ее состав изменяется по лучу испарения до предельной ноды – точка K1, при этом в осадок выпадает формиат натрия. Состав упаренного раствора соответствует эвтоническому раствору при 30°C точка E1. Соотношение выпавшей твердой фазы и эвтонического раствора равно 3.76 : 96.24 соответственно. К получившейся смеси добавляют метанол, чтобы получился эвтонический раствор разреза неопентилгликоль – формиат натрия – 10% водный раствор метанола. При этом в осадок выпадает смесь формиата натрия и неопентилгликоля. После фильтрации получаем эвтонический раствор состава (масс.%): неопентилгликоль – 80.5; формиат натрия – 0.5; реакционная смесь – 17.1; метанол – 1.9. При его обезвоживании получается кристаллический неопентилгликоль. Теоретический выход целевого продукта в данном процессе составил 69.3%.

Рис. 27 Проекция разреза неопентилгликоль – формиат натрия – реакционная смесь на грань тетраэдра неопентилгликоль – формиат натрия – вода

Таблица 7

Состав смесей процесса кристаллизации неопентилгликоля

| Точка на диаграмме | Состав, масс.% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Неопентилгликоль | Формиат натрия | Вода / Вода + примеси |
| P | 14.55 | 10.44 | 75.01 |
| В | 39.01 | 27.99 | 33.00 |
| С | 75.92 | 6.78 | 17.30 |
| М | 3.25 | 48.35 | 48.40 |
| E | 85.50 | 2.00 | 12.50 |
| В1 | 36.80 | 26.45 | 36.75 |
| С1 | 79.43 | 5.36 | 15.21 |
| М1 | 8.50 | 40.00 | 51.50 |
| E1 | 84.09 | 1.07 | 14.84 |

Процессы кристаллизации неопентилгликоля осуществлены в лабораторных условиях с разными исходными растворами: трехкомпонентная смесь неопентилгликоля, формиата натрия и воды, соотношение компонентов соответствует реакционной смеси; реакционная смесь, полученная в результате синтеза неопентилгликоля из изомасляного альдегида и формальдегида в присутствии гидроокиси натрия.

1. Модельная водно-органическая смесь.

Материальный баланс процесса получения неопентилгликоля из модельного раствора приведен в таблице 8. Выход неопентилгликоля составил 63.8%, что на 23% ниже теоретического – 86.8%. Это связано с потерями маточного раствора на стадиях разделения фаз и фильтрации.

Таблица 8

Материальный баланс процесса получения неопентилгликоля

из модельного раствора

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| 1 стадия. Упаривание раствора |  |
| Исходный раствор (точка P) – 500 г, nD30°=1.3610 | Упаренная вода – 313.5 г Концентрированный раствор (точка В) – 186.5 г |
| 2 стадия. Расслаивание. Разделение фаз* |  |
| Концентрированный раствор (точка В) – 186.5 г | Верхняя фаза (точка С) – 68.33 г, nD30°=1.4280 Нижняя фаза (точка М) – 113.35 г, nD30°=1.3945 Потери – 4.82 г |
| 3 стадия. Упаривания органической верхней фазы |  |
| Верхней фазы (точка С) – 68.33 г, nD30°=1.4280 | Упаренная вода – 4.41 г Концентрированный раствор (точка Е) – 60.62 г Осадок формиата натрия – 3.3 г |
| 4 стадия. Добавление метанола к эвтоническому раствору и фильтрация получившейся смеси |  |
| Концентрированный раствор (точка Е) – 60.62 г Осадок – 3.3 г Метанол – 0.9 г | Эвтонический раствор системы неопентилгликоль – формиат натрия – 10% водный раствор метанола – 55.62 г Осадок – 3.7 г Потери – 2.2 г |
| 5 стадия. Кристаллизация неопентилгликоля |  |
| Эвтонический раствор системы неопентилгликоль – формиат натрия – 10% водный раствор метанола – 55.62 г | Кристаллический неопентилгликоль – 46.44 г |

*Примечание: разделение фаз проводили при температуре 45°C, т.к. повышение температуры ускорило коалесценцию фаз.

2. Водно-органическая смесь – реакционная смесь.

Синтез неопентилгликоля проведен следующим образом. 170 г формальдегида (содержание основного вещества 37 мас.%), 72 г изомасляного альдегида, 230 г раствора гидроокиси натрия (концентрация 20-21 мас.%) и 200 г воды выдерживались в течение 3 часов при температуре 60°C и постоянном перемешивании, после чего в раствор добавляли 14 мл муравьиной кислоты (концентрация 99.7 мас.%).

Материальный баланс процесса получения неопентилгликоля приведен в таблице 9. Выход неопентилгликоля составил 73.4%, что на 4.1% выше теоретического выхода (69.3%). Это связано с тем, что при введении метанола на 4 стадии вместо смеси формиата натрия и неопентилгликоля кристаллизуется только формиат натрия.

Таблица 9

Материальный баланс процесса получения неопентилгликоля из реакционной смеси

| Приход | Расход |
| --- | --- |
| 1 стадия. Упаривание раствора |  |
| Исходный раствор (точка P) – 500 г, nD30°=1.3660 | Упаренная вода – 304.55 г Концентрированный раствор (точка В1) – 195.45 г |
| 2 стадия. Расслаивание. Разделение фаз* |  |
| Концентрированный раствор (точка В1) –195.45 г | Верхняя фаза (точка С1) – 77.78 г, nD30°=1.4295 Нижняя фаза (точка М1) – 113.79 г, Потери – 3.88 г |
| 3 стадия. Стадия упаривания органического верхней фазы |  |
| Верхняя фаза (точка С1) – 77.78 г, nD30°=1.4310 | Упаренная вода – 4.67 г Концентрированный раствор (точка Е1) – 69.59 г Осадок формиата натрия – 3.52 г |
| 4 стадия. Добавление метанола к эвтоническому раствору и фильтрация получившейся смеси |  |
| Концентрированный раствор (точка Е1) – 69.59 г Осадок – 3.52 г Метанол – 1.16 г | Эвтонический раствор системы неопентилгликоль – формиат натрия – 10% раствор метанола в реакционной смеси – 66.3 г Осадок – 5.3 г Потери – 2.67 г |
| 5 стадия. Кристаллизация неопентилгликоля |  |
| Эвтонический раствор системы неопентилгликоль – формиат натрия – 10% раствор метанола в реакционной смеси – 66.3 г | Кристаллический неопентилгликоль – 53.37 г |

*Примечание: разделение фаз проводили при температуре 38°C, т.к. повышение температуры ускорило коалесценцию фаз.

Полученные экспериментальные данные достаточно хорошо согласуются с теоретическими расчетами на основании диаграмм растворимости поликомпонентных систем. Данные таблиц 8 и 9 дают важную информацию о возможных потерях маточного раствора с твердой фазой на стадии фильтрации и при разделении двух жидких фаз. Они составили не более 1.4%, что вполне допустимо с точки зрения дальнейшего осуществления процесса на опытной установке.

Полученные осадки неопентилгликоля анализировались на содержание формиата натрия путем определения зольности. Содержание формиата натрия в неопентилгликоле полученного из водной системы составляет 0.6 масс.%, а из реакционной смеси – 0.3 масс.%. Этот продукт может найти широкое применение при получении органоминеральных, наноструктурированных композиционных материалов [33,34].

Из нижней фазы может быть получен безводный формиат натрия путем изотермической кристаллизации или кристаллогидрат путем политермической кристаллизации.

На основании выполненных исследований предложена принципиальная схема получения неопентилгликоля и формиата натрия путем кристаллизации (рис. 28).

Заключение

Лабораторные эксперименты позволили установить ряд особенностей предлагаемого процесса:

1. Теоретически при упаривании органической фазы и после добавления метанола в осадок должны выпадать как формиат натрия, так и неопентилгликоль, однако эксперимент показал, что неопентилгликоль не выпадает в осадок, а остается в растворе, поскольку это вещество склонно к образованию пересыщенных растворов, что снижает его потери в процессе.

2. Разделение двух жидких фаз происходит значительно быстрее при повышении температуры до 35-45°C.

3. Маточные растворы, которые остаются после выделения неопентилгликоля и формиата натрия можно возвращать в голову процесса на стадию упаривания. Возврат маточных растворов не влияет на выход неопентилгликоля.

Рис. 28 Принципиальная технологическая схема получения НПГ и формиата натрия

Список литературы

1. Berlow, E. The pentaerythritols. N.Y.: Reinhold Publ. Corp., 1958. 387 p.

2. Рудковский, Д.М. Многоатомные спирты.  Л.: Химия, 1972. 168 с.

3. Викторов, М.М. Графические расчеты в технологии неорганических веществ – 3-е изд., перер. и доп. Л.: Химия, 1972. 464 с.

4. Котельникова, М.В. Физико-химические основы процессов извлечения неопентилгликоля из водно-органических смесей. Дис…канд. хим.наук. Пермь, 2010. 131 с.

5. Губина (Котельникова), М.В. Физико-химические основы выделения неопентилгликоля из реакционной смеси // Отчетная научная конференция студентов и аспирантов Пермского государственного университета: материалы конф. Пермь: издательство ПГУ, апрель 2003. С. 17.

6. Котельникова, М.В. Физико-химические основы процесса кристаллизации неопентилгликоля из водно-органических смесей // Студент и научно- технический прогресс: материалы XLIII международной научной студенческой конференции. Новосибирск, 2005. С. 87–88.

7. Котельникова, М.В. Физико-химические основы процессов выделения неопентилгликоля и формиата натрия из водно-органических смесей // Проблемы химия и экология: тезисы докладов областной конференции студентов и молодых ученых. Пермь, 2005. С. 21–22.

8. Котельникова, М.В. Физико-химические основы процессов кристаллизации полиолов. Экологический аспект // Эколого-экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов: тезисы докладов Международной научной конференции. ФГНУ «ЕНИ» и др. Пермь, 2005. С. 43–44.

9. Кудряшова, О.С. Физико-химический анализ – теоретическая основа энергосберегающих и экологически мягких химических технологий // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования, образование: сб. тр. Санкт – Петербург, 2005. С. 130–131.

10. Котельникова, М.В. Физико-химические основы процессов разделения веществ в водно-органических системах // XV международная конференция по химической термодинамике в России. – Москва, 2005. – С. 18.

11. Самохвалов, И.И. Оптимизация процессов кристаллизации дипентаэритрита и неопентилгликоля на основе диаграмм растворимости многокомпонентных систем // Актуальные проблемы химической науки, практики и образования. Курск, 2009. С. 234–236.

12. CAS 126-30-7. Neopentyl Glycol (Neo). Data Sheet. – Perstorp Specialty Chemicals. inchem.org/documents/sids/sids/126307.pdf

13. ТУ 2432-011-00203803-98. Натрий муравьинокислый (натрия формиат) HCOONa. – Предприятие-изготовитель: ОАО "Метафракс". metafrax.ru/ru/product-list/natriy-formiat/

14. ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2007. 11 с.

15. ГОСТ 8981-78. Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия. 18 с.

16. ГОСТ 2222-95. Метанол технический. Технические условия. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. 19 с.

17. Никурашина, Н.И. Метод сечений. Приложение его к изучению многофазного состояния многокомпонентных систем. Саратов: Саратовский ун-т, 1969. 122 с.

18. Мерцлин, Р.В. Приложение метода сечений к определению равновесий в трехкомпонентных системах с твердыми фазами // Журн. общей химии. 1940. Т. 10. Вып. 22. С. 1999–2004.

19. Журавлев, Е.Ф. Изучение растворимости в водно-солевых системах графоаналитическим методом сечений // Журн. неорганической химии. 1960. Т. 5. Вып. 11. С. 2630–2637.

20. Иоффе, Б.В. Рефрактометрические методы химии – 3-е изд. Л.: Химия, 1983. 350 с.

21. ГОСТ 9286-89 Пентаэритрит технический. Технические условия – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. 12 с.

22. Кудряшова, О.С. Изучение растворимости в многокомпонентных системах, содержащих неопентилгликоль и органические растворители  // Химия и химическое образование: сб. тр. 3-го международного симпозиума. – Владивосток: Дальневосточный университет, 2003. С. 152–154.

23. Губина (Котельникова), М.В. Изучение растворимости в многокомпонентных системах, содержащих неопентилгликоль и органические растворители // Химия и экология: тезисы докладов областной конференции студентов и молодых ученых. Пермь, 2003, с. 47–48.

24. Трейбал, Р. Жидкостная экстракция / Перевод с англ. Ю.Н. Ковалева, В.Г. Труханова, под ред. С.З. Кагана. М.: Химия, 1966. 724 с.

25. Ильин. К.К. Топология фазовых диаграмм трех- и четырехкомпонентных систем с равновесиями конденсированных фаз: дис. ... докт. хим. наук: 02.00.04 / Константин Кузьмич Ильин. Саратов, 2000. 383 с.

26. Мерцлин, Р.В. О кристаллизации тройных систем с двумя двойными расслаиваниями // Изв. Сектора ФХА ИОНХ. 1949. Т. 18. С. 33-59.

27. Котельникова, М.В. Растворимость систем неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода // Ж. физ. Химии,  2006. Т. 80, Вып. 11. С. 1–6.

28. Губина (Котельникова), М.В. Изучение растворимости в многокомпонентных системах, содержащих неопентилгликоль и метанол // Молодежная наука Прикамья: сб. науч. тр. – Пермь: ПГТУ, 2004. С. 71–75.

29. Губина (Котельникова), М.В. Изучение растворимости в многокомпонентных системах, содержащих неопентилгликоль и метанол // Проблемы химия и экология: тезисы докладов областной конференции студентов и молодых ученых. Пермь, 2004. С. 51–52.

30. Губина (Котельникова), М.В. Изучение растворимости в системе неопентилгликоль – формиат натрия – метанол – вода // Современное состояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах: тезисы докладов Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов. Краснодар: издательство Просвещение.  Юг, 2004. Т. 2. С. 133.

31. Котельникова, М.В. Изучение влияния технологических примесей и метанола на процесс кристаллизации неопентилгликоля и его чистоту // Проблемы теоретической и экспериментальной химии: тезисы докладов XV Российской студенческой научной конференции, посвященной 85-летию Уральского государственного университета им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2005. С. 339.

32. Котельникова М.В., Кудряшова О.С., Кудрявцев П.Г. Пат. 2340590 Российская Федерация, МПК C 07 C 31/20, C 07 C 31/18. Способ разделения многоатомных спиртов, например, неопентилгликоля и формиата натрия/; заявитель и патентообладатель ООО «НПП «Тривектр» – № 2007107727/04; заявл. 01.03.2007; опубл. 10.12.2008. Бюл. № 34.

33. Кудрявцев П.Г., Фиговский О.Л. Нанокомпозитные органоминеральные гибридные материалы. "Инженерный вестник Дона", №2, 2014. ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_128_Figovsky.pdf_2476.pdf

34. Кудрявцев П.Г., Фиговский О.Л. Жидкое стекло и водные растворы силикатов, как перспективная основа технологических процессов получения новых нанокомпозиционных материалов. "Инженерный вестник Дона", №2, 2014. ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_125_Figovsky.pdf_2448.pdf

References

- Berlow, E. The pentaerythritols. N.Y.: Reinhold Publ. Corp., 1958. 387 p.

- Rudkovskij, D.M. Mnogoatomnye spirty. [Polyhydric alcohols]  L.: Himija, 1972. 168 р.

- Viktorov, M.M. Graficheskie raschety v tehnologii neorganicheskih veshhestv [Graphic calculations in the theory of inorganic substances] 3-e izd., perer. i dop. L.: Himija, 1972. 464 р..

- Kotel'nikova, M.V. Fiziko-himicheskie osnovy processov izvlechenija neopentilglikolja iz vodno-organicheskih smesej. [Physico-chemical basis of processes of extraction of neopentyl glycol aqueous-organic mixtures] Dis…kand. him.nauk. Perm', 2010. 131 р.

- Gubina (Kotel'nikova), M.V.   Otchetnaja nauchnaja konferencija studentov i aspirantov Permskogo gosudarstvennogo universiteta: materialy konf. Perm': izdatel'stvo PGU, aprel' 2003. р. 17.

- Kotel'nikova, M.V.  Student i nauchno- tehnicheskij progress: materialy XLIII mezhdunarodnoj nauchnoj studencheskoj konferencii. Novosibirsk, 2005. рр. 87–88.

- Kotel'nikova, M.V. Problemy himija i jekologija: tezisy dokladov oblastnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh. Perm', 2005. рр. 21–22.

- Kotel'nikova, M.V.  Jekologo-jekonomicheskie problemy osvoenija mineral'no-syr'evyh resursov: tezisy dokladov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. FGNU «ENI» i dr. Perm', 2005. рр.43–44.

- Kudrjashova, O.S. Fiziko-himicheskij analiz – teoreticheskaja osnova jenergosberegajushhih i jekologicheski mjagkih himicheskih tehnologij [Physico-chemical analysis - theoretical basis of energy-saving and environmentally friendly soft chemical technologies] Vysokie tehnologii, fundamental'nye i prikladnye issledovanija, obrazovanie: sb. tr. Sankt – peterburg, 2005. рр.130–131.

- Kotel'nikova, M.V.  XV mezhdunarodnaja konferencija po himicheskoj termodinamike v Rossii. Moskva, 2005. р. 18.

- Samohvalov, I.I. Aktual'nye problemy himicheskoj nauki, praktiki i obrazovanija. Kursk, 2009. рр.234–236.

- CAS 126-30-7. Neopentyl Glycol (Neo). Data Sheet. – Perstorp Specialty Chemicals. inchem.org/documents/sids/sids/126307.pdf

- TU 2432-011-00203803-98. Natrij murav'inokislyj (natrija formiat) HCOONa. Predprijatie-izgotovitel': OAO "Metafraks". metafrax.ru/ru/product-list/natriy-formiat/

- GOST 6709-72. Voda distillirovannaja. Tehnicheskie uslovija. M.: Standartinform, 2007. 11 р.

- GOST 8981-78. Jefiry jetilovyj i normal'nyj butilovyj uksusnoj kisloty tehnicheskie. Tehnicheskie uslovija. 18 р.

- GOST 2222-95. Metanol tehnicheskij. Tehnicheskie uslovija. M.: IPK Izd-vo standartov, 2000. 19 р.

- Nikurashina, N.I. Metod sechenij. Prilozhenie ego k izucheniju mnogofaznogo sostojanija mnogokomponentnyh sistem. [The method of sections. Appendix him to study the state of multiphase multicomponent systems] Saratov: Saratovskij un-t, 1969. 122 р.

- Merclin, R.V. Zhurn. obshhej himii. 1940. T. 10. Vyp. 22. рр. 1999–2004.

- Zhuravlev, E.F. Zhurn. neorganicheskoj himii. 1960. T. 5. Vyp. 11. рр.2630–2637.

- Ioffe, B.V. Refraktometricheskie metody himii [Refractometric methods of chemistry] – 3-e izd. L.: Himija, 1983. 350 р.

- GOST 9286-89 Pentajeritrit tehnicheskij. Tehnicheskie uslovija.  M.: IPK Izd-vo standartov, 1998. 12 р.

- Kudrjashova, O.S. Izuchenie rastvorimosti v mnogokomponentnyh sistemah, soderzhashhih neopentilglikol' i organicheskie rastvoriteli. [The study of solubility in multicomponent systems containing neopentyl glycol and organic solvents]   Himija i himicheskoe obrazovanie: sb. tr. 3-go mezhdunarodnogo simpoziuma. Vladivostok: Dal'nevostochnyj universitet, 2003. рр.152–154.

- Gubina (Kotel'nikova), M.V.  Himija i jekologija: tezisy dokladov oblastnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh. Perm', 2003, рр. 47–48.

- Trejbal, R. Zhidkostnaja jekstrakcija [Liquid reaction]  Perevod s angl. Ju.N. Kovaleva, V.G. Truhanova, pod red. S.Z. Kagana. M.: Himija, 1966. 724 р.

- Il'in. K.K. Topologija fazovyh diagramm treh- i chetyrehkomponentnyh sistem s ravnovesijami kondensirovannyh faz [The topology of the phase diagrams of three- and four-component systems with a equilibria of condensed phases]: dis. ... dokt. him. nauk: 02.00.04 / Konstantin Kuz'mich Il'in. Saratov, 2000. 383 р.

- Merclin, R.V.  Izv. Sektora FHA IONH. 1949. T. 18. рр. 33-59.

- Kotel'nikova, M.V. Zh. fiz. Himii,  2006. T. 80, Vyp. 11. рр. 1–6.

- Gubina (Kotel'nikova), M.V. Izuchenie rastvorimosti v mnogokomponentnyh sistemah, soderzhashhih neopentilglikol' i metanol [The study of solubility in multicomponent systems containing neopentyl glycol and methanol] Molodezhnaja nauka Prikam'ja: sb. nauch. tr.  Perm': PGTU, 2004. рр.71–75.

- Gubina (Kotel'nikova), M.V. Problemy himija i jekologija: tezisy dokladov oblastnoj konferencii studentov i molodyh uchenyh. Perm', 2004. рр. 51–52.

- Gubina (Kotel'nikova), M.V.  Sovremennoe sostojanie i prioritety razvitija fundamental'nyh nauk v regionah: tezisy dokladov Vserossijskoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh i studentov. Krasnodar: izdatel'stvo Prosveshhenie.  Jug, 2004. T. 2. рр. 133.

- Kotel'nikova, M.V.  Problemy teoreticheskoj i jeksperimental'noj himii: tezisy dokladov XV Rossijskoj studencheskoj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 85-letiju Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta im. A.M. Gor'kogo.  Ekaterinburg, 2005. р 339.

- Kotel'nikova M.V., Kudrjashova O.S., Kudrjavcev P.G. Pat. 2340590 Rossijskaja Federacija, MPK C 07 C 31/20, C 07 C 31/18. Sposob razdelenija mnogoatomnyh spirtov, naprimer, neopentilglikolja i formiata natrija/; zajavitel' i patentoobladatel' OOO «NPP «Trivektr» № 2007107727/04; zajavl. 01.03.2007; opubl. 10.12.2008. Bjul. № 34.

- Kudrjavcev P.G., Figovskij O.L.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), №2, 2014. ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_128_Figovsky.pdf_2476.pdf

- Kudrjavcev P.G., Figovskij O.L.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), №2, 2014. ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_125_Figovsky.pdf_2448.pdf