Математическая модель надводного мини-корабля

В.А. Костюков, А.М. Маевский, Б.В. Гуренко

Южный федеральный университет, Таганрог

Аннотация: Известно, что для анализа, моделирования движения подвижных роботизированных объектов и последующего синтеза их систем управления в общем случае требуется рассматривать полную нелинейную многосвязную математическую модель [1-4], учитывающую перекрестную нелинейную  зависимость между различными компонентами поступательного и вращательного движений таких аппаратов. Ниже рассматриваются особенности такой полной модели применительно к динамике надводного мини-корабля.

Точная оценка аэро - или/и гидродинамических воздействий со стороны сплошной среды является необходимой для  синтеза адекватной системы управления указанными объектами [1] . Вместе с тем, требуемый расчет этих воздействий в общем случае является весьма трудоемкой задачей с вычислительной точки зрения. Решение этой проблемы во многом связано с разработкой таких методик указанного расчета, которые бы на основании учета конкретных особенностей взаимодействия того или иного носителя со сплошной средой – однофазной или многофазной -  существенно ускоряли процесс вычисления на алгоритмическом уровне. Ниже дается первое приближение для такой методики применительно к надводному мини-кораблю.

Проводится численное моделирование движения управляемого позиционно-траекторным регулятором мини-корабля при малых углах крена и наличии морского волнения на основе полносвязной математической модели и предложенной методики оценки гидродинамических воздействий.

Ключевые слова: надводный мини-корабль, позиционно-траекторный регулятор, аэрогидродинамика, математическая модель, нелинейная динамика, CFD моделирование, внешние возмущения.

Полносвязная математическая модель движения корабля

Отличительной особенностью динамики надводного мини-корабля является наличие границы раздела двух сред, что увеличивает число аргументов в функциональных зависимостях сил и моментов, порожденных сплошной средой. Наличие значимых ветровых возмущений и/или подводных течений приводит к необходимости дифференцированного рассмотрения этих явлений, что в самом простом случае установившегося обтекания требует рассмотрения двух пар углов атаки и скольжения. Кроме того, морское волнение является отдельным, очень сложным воздействием. Все это вместе приводит к существенному повышению (на порядки)  времени расчета.

Рассмотрим полную математическую модель движения корабля. Используем следующую связанную систему координат OXYZ: её начало O есть точка пересечения нормали, опущенной из геометрического центра судна перпендикулярно границе раздела сред в статическом положении и линии киля; ось X направлена в диаметральной плоскости судна параллельно границе раздела сред в его статическом положении; ось OY направлена вдоль указанной нормали; ось OZ образует правую тройку с OX и OY (см. рис.1, связанная система координат OXYZ выделена оранжевым цветом). Базовую систему координат выберем так, чтобы её координатная плоскость OgXgZg совпала с невозмущенной свободной поверхностью (см. рис.2)

Рисунок 1 – К определению связанной системы координат корабля

Полная нелинейная многосвязная модель динамики может быть представлена в матричной форме [4]:

,     	 (1)

где  ,  - векторы обобщенных сил Архимеда, тяжести, гидро- аэродинамического воздействия и полной силы, соответственно;  - обобщенный вектор нелинейных элементов динамики;  - обобщенный вектор управляющих воздействий;  - матрица массо-инерционных характеристик;  - вектор внешних координат, характеризующих положение (радиус-вектор ) и ориентацию (вектор ) связанной системы относительно базовой;  - вектор внутренних координат – проекций на связанные оси векторов линейной  и угловой  скоростей; - полная матрица кинематики.

Рисунок 2  - к определению параметров, задающих положение свободной поверхности в связанной системе координат, и внешних силовых воздействий

Рассмотрим важный вопрос определения обобщенных гидро-аэростатических/динамических сил .

Методика оценки функциональных зависимостей сил  и  в первом приближении

Представим полные силы и моменты за счет сплошной среды в виде суперпозиции  соответствующих воздействий на спокойной воде  и вклада морского волнения :

(2)

Рассмотрим составляющие . Углы атаки α и скольжения β характеризуют ориентацию вектора линейной скорости  движения корабля относительно водной и воздушной сред. Однако для задания ориентации корабля относительно свободной поверхности раздела требуется еще три дополнительных величины: углы крена γ, дифферента ψ и водоизмещение или любая величина, однозначно определяющаяся через  и указанные углы γ, ψ. Таким образом, каждая из проекций зависит от девяти величин: .

Большое число аргументов этих зависимостей существенно усложняет анализ и моделирование движения с поверхностью раздела сред. Поэтому представляется целесообразным разработать такой подход оценивания указанных зависимостей, который бы адекватным и одновременно  позволил  существенно сократить время идентификации гидроаэродинамических параметров модели.

Покажем, что в первом приближении для определения зависимостей  достаточно провести численное гидроаэродинамическое моделирование для фиксированного водоизмещения .

Силы и моменты  всегда можно представить в виде суперпозиций соответствующих воздействий на подводную  и надводную  омываемые поверхности мини-корабля. Аэродинамическими воздействиями далее для простоты пренебрегаем.

Пусть  - значения векторов  при водоизмещении .

Как известно [5-8], гидроаэродинамические воздействия при фиксированной скорости пропорциональны площади смоченной поверхности и соответствующим гидроаэродинамическим коэффициентам, учитывающим, прежде всего, форму этой поверхности. Если пренебречь изменением формы погруженной части мини-корабля при варьировании водоизмещения, но фиксированных углах крена и дифферента , то можно приближенно считать, что векторы  пропорциональны векторам  и функции отношения площадей  смоченных поверхностей для данного водоизмещения  и эталонного :

, (3)

где

,   	                                      (4)

- площадь смоченной поверхности при углах крена , дифферента  и водоизмещении ,  - площадь смоченной поверхности при эталонном водоизмещении  и тех же углах . Пусть  - расстояние от начала координат связанной системы до точки пересечения M оси OY со свободной поверхностью (рис.2). Величина  вместе с углами  полностью определяет ориентацию подводной части корабля относительно свободной поверхности, поэтому и в зависимости (3) вместоможет быть использован аргумент .

Гидростатические воздействия рассчитываются по стандартным формулам, включающим  функциональные зависимости координат точки приложения силы Архимедаи объема подводной части аппарата  от [4-7].

Особенность предлагаемого подхода к определению гидродинамических воздействий заключается в том, чтобы получить воздействие на подводную  часть аппарата для фиксированного водоизмещения , а затем по приближенной формуле (3) оценить соответствующие воздействия для других .

Это приближение является весьма точным, если изменение водоизмещения корабля в процессе движения будет слабым, так как последнее не способно привести к сильному изменению формы его подводной части при одних и тех же углах крена и дифферента. Для больших скоростей эта методика позволяет лишь приближенно оценить воздействия сплошной среды.

Составляющие за счет морского волнения  могут быть оценены по эмпирическим данным, приведенным, например, в [9]. Для их проекций на оси связанной с катером системы координат после пересчета из скоростной системы были получены следующие аппроксимационные формулы:

Fволн,x=СkλλLfββζA2fVV,Н5

Fволн,y=СkλλLf1γβψγ,β,ψ−15.56fββsinψcosψζA2fVV,Н6

Fволн,z=СkλλLf1γβγ,βζA2fVV,Н7

MAволн,x=СkλλLf2γβγ,βζA2fVV,Нм8

Mволн,y=СkλλL0,46γ−0,049f2γβγ,βsinψcosψζA2fVV,Нм9

Mволн,z=СkλλLf2γβψγ,β,ψζA2fVV,Нм10

где С=ρgB2L а входящие в эти выражения функции от углов курса волн β,  дифферента ψ и крена γкорабля имеют вид:

fVV=0,12+0,25V−0,004V2, fββ= 4.835e-007β2β - 4.63e-005β2 - 0.01871 β + 2.609,f1γβγ,β=−7,73γ+5,50β, f2γβγ,β=5,43γ−0.0121γγ+signβ6.222e-011β6β−5.169e-008β6+1.615e-005β4β−0.00238β4+0.169β2β−5.607β2+117.2β−21.31,

f1γβψγ,β,ψ=4,24+1,625ψ+0.0167γ+0.0194β−5.81410−4β2, f2γβψγ,β,ψ=136,5+1,274ψ−0,0063γψ−0,00402βψ−0,00024Vψ2,

kλλL=−29.95λL6+213λL5−592.7λL4+814.3λL3−573.8λL2+195.4λL−24.6.

В этих выражениях V – скорость корабля (меняется в диапазоне от 0 до 20 м/с), L – длина корабля, B – его ширина по нормальной ватерлинии,   ζA –амплитуда волны, λ−длинаволны, β – угол курса волн (в градусах): этот угол равен нулю, когда набегание волн встречное, положителен - когда волны набегают на левый борт, и равен 180 градусам, когда набегание волны - в сторону кормы;ψ -  угол дифферента, γ  - угол крена (даны в градусах). Формулы (12) достаточно точны вплоть до амплитуд волн 2ζAL<115 .

Оценка массо-инерционных и демпфирующих параметров корабля.

Выберем для моделирования надводный мини-катер (см. его трехмерную модель и связанную систему координат на рис.1) с параметрами погруженной при нормальном водоизмещении части: максимальные длина -  L=9,5м; ширина -  B=2,3м; глубина погружения  - T=0,46м,и следующими значениями массо-инерционных характеристик:

m=4658,9кг,xT=−1,305м,yT=0,936м,zT=0м,

Jxx=5831.75кг∙м2,Jyy=29950.97кг∙м2,Jzz=33891.63кг∙м2,

Jxy=3718.25кг∙м2,Jxz=Jyz=0.11

Ниже будем приближенно считать присоединенные массы и коэффициенты демпфирования не зависящими от водоизмещения и рассчитывать их для значения . Для расчета компонентов тензора присоединенных масс  используем приближенные формулы (11.177) справочника [9]:

, , ,

,					 (12)

где  - объем погруженной части,  - площадь погруженной части диаметральной плоскости корабля,  - площадь ватерлинии. Формулы (12) описывают боковой спуск судна, поведение при шквале и т.п. Для определения компонент  используем приближенные формулы [9], полученные Блохом Э.Л. для полупогруженного эллипсоида вращения для случая, когда круговое миделево сечение эллипсоида перпендикулярно свободной поверхности:

(13)

где безразмерные коэффициенты  считаем совпадающими с коэффициентами .  Расчет по формулам (12), (13) для нашего случая дает следующие значения ненулевых элементов тензора :

λ11=846,78кг,λ33=556,1кг,λ55=107,2кгм2,λ15=7341,00кг,λ22=9545кг,λ26=70370кг,14

Демпфирующий момент Mwy,демпфотносительно плоскости мидельшпангоута может быть приближенно рассчитан по формуле (2.160) из [9]:

Mwy,демпфV,ωy=−СMyωρSДП,0L22Vωy,15

где СMyω=0,739+8,7T0L01,611σ2−2,873σ+1,33;L0,T0,SДП,0,σ=SДП,0L0T0− максимальные длина, ширина, площадь диаметральной плоскости и коэффициент полноты подводной части для заданного нормального уровня ватерлинии.

Демпфирующий момент Mwx,демпфотносительно диаметральной плоскости может быть приближенно рассчитан по аппроксимационным эмпирическим формулам (3.22) –(3.25) в [9], полученным Шмуруном А.Н.:

Mwx,демпфV,ωy=0,75πμθ,1+μθ,2θ0ωxωx,16

где

μθ,1=10−21,78−0,078τ00,5+0,005θ0×

×0,00125BT02+0,044+0,262−0,484T0B0SkB0h0,

μθ,2=8T0L0h0δτ0rmzg−0,67T0L0B0Fr,

rm=1π0,887+0,145δ1,7T0B0+δ−2T−zgB0,

r0=23aby3xdxUподв,h0=r0+zC,0−zg, Sk=100SkSВЛ, Fr=VgL0, τ0=τ0gB0; θ0 - амплитуда качки, рад; τ0 - собственный период бортовой качки; zg и zC,0– вертикальные координаты центра тяжести и центра величины подводной части при нулевом угле крена; - δ=SпогрL0T0 – коэффициент общей полноты; Sk – суммарная площадь скуловых килей,  Sk− площадь основной части плоскости при нормальном водоизмещении, ограничиваемой ватерлинией; r0 – метацентрический радиус при малых углах крена, yx – уравнение профиля нормальной ватерлинии в зависимости от продольной координаты x (x∈a,b), V – скорость хода судна.

Ниже при расчетах считаем влияние демпфирующих моментов в зависимостях аддитивным [3,5-7].

Расчет статических и динамических воздействий сплошной среды.

Вначале морское волнение не учитываем.. Расчет гидростатических силы и момента сводится к нахождению временных функциональных зависимостей центров давления подводной части  и её объема определяем зависимости путем построения в SolidWorks соответствующих сечений и последующего измерения объемов, площадей омываемых поверхностей подводных частей и положения их центров тяжести  в связанной с катером системе координат (см. рис. 3). При этом учитываем, что центр гидростатического давления есть геометрический центр подводной части [8].

Рис. 3 - Построение подводной части корабля при дифференте на корму 12 град и определение центра давления

Будем далее считать углы  крена настолько малыми,  чтобы обоснованно пренебречь зависимостью них подводного объема, омываемой площади и центра давления.

Для определения динамических воздействий и  было проведено СFD –моделирование с помощью программных продуктов AnsysFluent и FineHexa. Результаты моделирования с помощью этих комплексов, хорошо коррелирующие друг с другом, усреднялись. На рис.4а показана сетка в некоторый момент времени; на рис.4 б приведено распределение амплитуды скоростного поля в пределах возмущенной границы раздела.

а) сетка расчетной области         б) распределение амплитуды

в окрестности корабля                      скоростного поля по возмущенной

границе раздела

Рис.4 – Визуализация сеточной структуры и характерного распределения скорости по границе раздела, поверхности корабля и его окрестности.

Функциональные зависимости для проекций  и  были получены путем аппроксимации данных виртуальной обдувки для различных углов дифферента и крена при фиксированном водоизмещении  и учета формул (3),(4), (14)-(16). Приведем соответствующие формулы для

Fw,x=−fS1V2134,29−0,48V+2,789ψ2cosψ+31,9+12,218ψ+0.126γsinψ−3,286β2,17

Fw,y=fS1

Fw,z=fS1V2−58,18γ−0,0467aβ−0,286ββ+0,0029ββ2+3120Vωy,19

Mw,x=fS1V28,483γ−0.0134γγcosψ+3,460γsinψ+0,197β+0,053αβ−2,4510−4αββ−160.1Vωx,20

Mw,y=fS1V2−8,483γsinψ+3,460γcosψ+1,89β+0,01ββ−1,008∙104Vωy,21

Mw,z=fS1V2452+4,22ψ−0,0209γψ−0,0008Vψ2+2,0110−5αβ−3,3103Vωz,22

где ψ, γ – углы дифферента и крена, α,β - углы атаки и скольжения (все углы измеряются в градусах), V – скорость в м/c. Для определения функцииfS1=Sψ,−ygcosψSψ,d0ψ, входящей в (17)-(22), необходимо в приближении малых углов крена знать три функциональных зависимости: а) погруженных площади Sподв и объема Uподв от угла ψ дифферента и параметра dOM; б) параметра dOM от угла ψ при фиксированном водоизмещении Uподв,0=4,658м3, соответствующем рассмотренному случаю. Также по ранее использованной методике с помощью пакетов Matlab и SolidWorks, оцениваются зависимости S_glub(psi, x) и d_OM(psi).

Для получения проекций полных гидроаэродинамических силы и момента необходимо к правым частям (17)-(22) прибавить соответствующие проекции, вызванные морским волнением (5)-(10).

Моделирование движения корабля для малых углов крена при управлении позиционно-траекторным регулятором и наличии морского волнения.

Используя полную математическую модель динамики (1),промоделируем движение корабля по прямой линии,  задаваемой двумя уравнениями Hg=-0,46м  и zg=0м при наличии  управления позиционно-траекторным регулятором (ПТР). Целесообразность использования данного типа регулятора для автономного управления подводных и надводных аппаратов была обоснована теоретически [1,10,11], а в случае надводного мини-корабля, - практически путем создания соответствующего прототипа [12]. На основе ПТР определим соответствующие потребные силы и моменты. Целевые значения внешних координат и путевая скорость равны: ψ0=100,Hg,0=−0,46м,V0=10мс, а процесс их сходимости представлен на рис.5 а. По представленным на рис.5 б графикам временных зависимостей Fu,x,Fu,yFu,z,Mu,x,Mu,yMu,z видно, что значащими не нулевыми являются только Fu,x,Fu,y,Mu,z. Вектор силы образует угол atanFu,yFu,x=13,60 со свободной поверхностью, что близко к целевому углу дифферента ψ0=100.

а)функции изменения внешних координат

б) распределение потребных управляющих сил и моментов

Рис.5 – Моделирование движения по прямой линии с управлением ПТР без морского волнения

Исследуем влияние морского волнения на величину целевых управляющих сил и моментов, вырабатываемых регулятором и необходимых для осуществления движения с заданными параметрами. На рисунке 6 представлены распределения потребных управляющих сил и моментов для двух случаев морского волнения: ζA=1м,λ=3м,βв=00 и ζA=1м,λ=3м,βв=450.

а)

б)

Рис.6 – Распределение потребных управляющих сил и моментов при движении по прямой с управлением ПТР и морским волнением с ζA=1м,λ=3м при βв=00 (а) и  βв=450 (б).

Из сопоставления графиков, приведенных на рисунках 5 и 6а, видно, что при встречном волнении модуль управляющей силы увеличивается – в основном за счет увеличения проекции управляющей силы по оси OY: без волнения она равна по модулю 1500 Н, а с встречным волнением – 4500 Н. Проекция по оси OX возрастает при этом незначительно – примерно на 150 Н. Проекция момента силы управления возрастает на начальном участке движения примерно на 20%.

Из сравнения рисунков 6 а,б следует, что при косом движении волн с углом скольжения βв=450 появляется значительная потребная управляющая сила (1800 Н) по оси OZ и для поддержания устойчивости по крену возникает момент вращения по оси OX величины 750 Н*м.

Выводы

В рамках полносвязной математической модели движения твердого тела рассмотрены особенности кинематики и динамики надводного мини-корабля «Нептун». Это позволило получить методику расчета в первом приближении гидродинамических/статических сил и моментов, значительно ускоряющую процесс идентификации соответствующих функциональных зависимостей математической модели. Для проверки использованных представлений в отношении конкретного типа мини-корабля определены аналитические функциональные зависимости статических и динамических воздействий сплошной среды от внешних координат и скоростей движения.

Проведено моделирование позиционно-траекторного управления движением мини-корабля при наличии морского волнения. Полученные результаты вполне соответствуют качественным физическим представлениям, лежащим в основе динамики надводного корабля.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-08-00249-а и НИР №114041540005 по государственному заданию ВУЗам и научным организациям в сфере научной деятельности.

Литература

- Пшихопов	 В. Х.  Позиционно–траекторное управление подвижными объектами. – Таганрог: Изд-во: ТТИ ЮФУ, 2009. С.14-18.

- Пшихопов В.Х. , Федотов А.А. , Медведев М.Ю., Медведева Т.Н., Гуренко Б.В. Позиционно-траекторная система прямого адаптивного управления морскими подвижными объектами // Инженерный вестник Дона, 2014, №3 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2496.

- Бюшгенс Г. С., Студнев Р.В. Динамика полета. Пространственное движение. – М.: Машиностроение, 1983. С.15-17.

- В.Х. Пшихопов, Б.В. Гуренко Разработка и исследование математической модели автономного надводного мини-корабля «Нептун» // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1918.

- Бюшгенс Г. С., Студнев Р. В. Аэродинамика полета. Динамика продольного и бокового движения – М.: Машиностроение, 1979. С.29-31.

- Дегтярь В. Г., Пегов В. И. Гидродинамика баллистических ракет подводных лодок. Монография – ФГУП «ГРЦ «КБ им. акад. В.П. Макеева», Миасс, 2004. С.92.

- Краснов Н.Ф. Аэродинамика в 2-х ч., ч.1. М: “Высшая школа”, 1976, С.33-34.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. Москва-Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы. 1950, С.502.

- Справочник по теории корабля, в 3-х томах, т.2, 1968. С.297-298.

- Pshikhopov, V.Kh., Medvedev, M.Yu., Gaiduk, A.R., Gurenko, B.V., Control system design for autonomous underwater vehicle, 2013, Proceedings - 2013 IEEE Latin American Robotics Symposium, LARS 2013, pp. 77-82, doi:10.1109/LARS.2013.61.

- Pshikhopov V. Kh., Medvedev M. Y., and Gurenko B. V. Homing and Docking Autopilot Design for Autonomous Underwater Vehicle // Applied Mechanics and Materials Vols. 490-491 (2014). Pp. 700-707. Trans Tech Publications, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.490-491.700.

- Гуренко Б.В. Федоренко Р.В., Назаркин А.А. Система управления автономного надводного мини-корабля. «Современные проблемы науки и образования», 2014. URL: science-education.ru/119-r14511.

References

1.	Pshihopov	V. H.Pozicionno–traektornoe upravlenie podvizhnymi ob#ektami [Position-trajectory of mobile units].Taganrog: Izd-vo: TTI JuFU, 2009. pp.14-18.

2.	Pshihopov V.H., Fedotov A.A. , Medvedev M.Ju., Medvedeva T.N., Gurenko B.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №3 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2496.

3.	Bjushgens G. S., Studnev R.V. Dinamika poleta. Prostranstvennoe dvizhenie [Flight Dynamics. Spatial movement]. M.: Mashinostroenie, 1983. PP.15-17.

4.	V.H. Pshihopov, B.V. Gurenko Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL:ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1918.

5.	Bjushgens G. S., Studnev R. V. Ajerodinamika poleta. Dinamika prodol'nogo i bokovogo dvizhenija [The aerodynamics of flight. Dynamics of the longitudinal and lateral movement]. M.: Mashinostroenie, 1979.PP.29-31.

6.	Degtjar' V. G., Pegov V. I. Gidrodinamikaballisticheskihraketpodvodnyhlodok. Monografija [Hydrodynamics of ballistic missile submarines. Monograph]. FGUP «GRC «KB im. akad. V.P. Makeeva», Miass, 2004. P.92.

7.	Krasnov N.F. Ajerodinamika v 2-h ch., ch.1 [Aerodynamics in 2 parts. Part 1]. M: “Vysshajashkola”, 1976. PP.33-34.

8.	Lojcjanskij L.G. Mehanikazhidkosti i gaza [Fluid Mechanics]. Moskva-Leningrad: Gosudarstvennoeizdatel'stvotehniko-teoreticheskojliteratury. 1950. P.502.

9.	Spravochnikpoteoriikorablja, v 3-h tomah [Handbook of theory of the ship, in 3 volumes. Vol 2] 1968. PP.297-298.

10.	Pshikhopov, V.Kh., Medvedev, M.Yu., Gaiduk, A.R., Gurenko, B.V., Control system design for autonomous underwater vehicle, 2013, Proceedings - 2013 IEEE Latin American Robotics Symposium, LARS 2013, pp. 77-82, doi:10.1109/LARS.2013.61.

11.	Pshikhopov V. Kh., Medvedev M. Y., and Gurenko B. V. Homing and Docking Autopilot Design for Autonomous Underwater Vehicle. Applied Mechanics and Materials Vols. 490-491 (2014). Pp. 700-707. Trans Tech Publications, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.490-491.700.

12.	Gurenko B.V. Fedorenko R.V., Nazarkin A.A. The control system of autonomous freeboard mini ship. «Sovremennyeproblemynauki i obrazovanija», 2014.URL: science-education.ru/119-r14511.