Аналитический обзор отчетов в области сбора данных по нештатным ситуациям при эксплуатации газопроводов.

М.В. Ксензов

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова

Аннотация: Рассматриваются основные вопросы, касающиеся  анализа статистических данных от организаций, специализирующихся на эксплуатации и обслуживании магистральных газопроводов, а также занимающихся фиксацией аварийных и нештатных ситуаций на газо- и нефтепроводах.

Ключевые слова: аналитический обзор, сеть газопроводов, природный газ, авария, газовая промышленность.

Авария (в газовой промышленности) - выход из строя или повреждение какого-либо механизма во время работы. В газовой промышленности это могут быть частичное или полное разрушение сооружений и/или технических устройств, неконтролируемые выбросы (и/или взрыв) вредных веществ, приводящие к опасному воздействию на персонал, население и окружающую среду. Выявление и мониторинг экологически неблагополучных территорий и объектов, степени их загрязненности, а также виновников загрязнения окружающей среды осуществляется местными органами экологического контроля [1]. Данная проблема является комплексной, а значит решение её возможно только при системном подходе, при соответствующем внимании каждому из составляющих подсистем производственного процесса [2]. Отказ в работе технического объекта переводит его в неисправное состояние, сохраняя при этом (в ряде случаев) его работоспособность [3].

Для аналитического обзора были выбраны отчеты пяти различных мировых газовых организации (в том числе и организация Российской Федерации), которые специализируются на сборе и анализе информации, связанной с утечками и прорывами, происходящими на  газопроводах. Наибольший интерес вызывают следующие организации:

- EGIG – „European gas pipeline incident data group“ (Netherlands, Groningen).

(Европейская группа фиксации данных инцидентов на газопроводах)

- CONCAWE – „The Oil Companies' European Organisation for

Environmental and Health Protection“ (Belgium, Brussles).

(Европейская организация по защите окружающей среды и здоровья)

- Ростехнадзор - „Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору в Российской Федерации„ (Россия, Москва).

- UKOPA – „UK Onshore Pipeline Operators Association“ (United Kingdom, Ambergate).

(Британская ассоциация операторов береговых трубопроводов)

PHMSA – „Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration“ (USA, Columbia),

(Управление по безопасности трубопроводов и опасным

материалам США).

В Европе существуют на данный момент две больших организации ((„CONCAWE“ (The Oil Companies' European Organisation for Environmental

and Health Protection) und „EGIG“ (European Gas Incident data Group))), которые занимаются эксплуатацией газо- и нефтепровода. Данные организации основали общества, которые ведут и публикуют обширную статистику аварий и утечек на трубопроводах.

По данным CONCAWE  на 2013 год была получена информация от 70 операторов, эксплуатирующих более 157 трубопроводных систем, общей протяженностью примерно 36 125 км., немного меньше, чем в 2012 году, это обусловлено тем, что 10 операторов не сообщали и публично не опубликовывали аварийные случаи, тем самым, они не были включены в статистику. Объем транспортируемых нефтяных продуктов, т.е. сырая нефть, горючее и тому подобные, в 2013 году составил 680 миллионов м³, около 3% меньше, чем в 2012 году.

В интервале между 1971 и 2013 произошло 524 аварий, и обусловленные производственными нуждами, спуски. На 2013 год была подсчитана частота производственных разрывов 0,34 на 1000 км [4,5].

EGIG представляют собой одну общую газовую сеть, состоящую из примерно 143 000 км. по длине (на 2015 год). В интервале времени от 1970 по 2013 произошло 1309 аварий  и спусков газа, обусловленных эксплуатационными требованиями. По отношению на 2010 год была подсчитана частота производственных разрывов, которая равна 0,33 на каждые 1000 км. газопровода [6,7].

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности («Ростехнадзор») осуществляется в отношении 4301 опасного производственного объекта магистрального трубопроводного транспорта, в том числе участков магистрального газопровода - 471, площадок компрессорных станций - 234, автомобильных газонаполнительных компрессорных станций - 206, станций газораспределительных - 2757, участков магистральных продуктопроводов, нефтепроводов, аммиакопроводов - 185, пар ков резервуарных магистральных продуктопроводов, нефтепроводов - 108, площадок станций насосных магистральных продуктопроводов, нефтепроводов - 286, площадок сливоналивных терминалов (эстакад) - 33, подземных хранилищ газа – 21.

В 2014 г. на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта РФ произошло 8 аварий. В сравнении с 2013 г. на объектах магистрального трубопроводного транспорта количество аварий сократилось на 4. Согласно проведенному анализу из общего количества аварий, происшедших в 2014 г., в 6 случаях (75 %) воздействие внутренних опасных факторов связанных с физическим износом, коррозией металла трубы и растрескивания под напряжением [8].

UKOPA - „UK Onshore Pipeline Operators Association“, (Британская ассоциация операторов береговых трубопроводов) - является авторитетным органом, осуществляющим постоянный контроль над энергетической инфраструктурой Соединенного королевства. UKOPA представляют собой одну общую газовую сеть, состоящую из примерно 22 150 км. по длине (на 2013 год). В интервале времени от 1962 по 2013 произошла 191 авария. По отношению с 1962-2013 гг. была подсчитана частота производственных разрывов, которая равна 0,223 на каждые 1000 км. газопровода [9].

PHMSA - „Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration“

(Управление по безопасности трубопроводов и опасным материалам США). Данная организация осуществляет контроль над безопасностью при эксплуатации нефте- и газопроводов, а также при работе с опасными (взрывчатыми) веществами. В настоящее время данная организация из двух основных отделов: Office of Pipeline Safety (OPS) (Департамент обеспечения безопасности газовых сетей) и Office of Hazardous Materials Safety (OHMS) (Департамент по обеспечению безопасности при работе с опасными веществами). За период с 1995 по 2015 год было зафиксировано 706 крупных аварий, связанных с прорывом газопровода [10].

Анализирую отчеты департамент обеспечения безопасности газовых сетей (Office of Pipeline Safety (OPS)) можно прийти к выводу, что причины, вызывающие аварии схожи с отчетами упомянутых организаций, а именно – основную часть аварий вызывают: внешнее механическое воздействие, коррозия и технические ошибки (брак в материале и оборудовании).

Анализируя отчеты пяти различных мировых газовых организации, которые специализируются на сборе и анализе информации, связанной с утечками и прорывами, происходящими на  газопроводах, можно сделать следующие выводы:

- во всех отчетах явно прослеживается тот факт, что наиболее частыми причинами, вызывающей аварии на газопроводах являются: внешнее механическое воздействие, коррозия, а также технические ошибки, такие как брак в материале и оборудовании. Повреждения и не герметичность из-за коррозии вызвана различными причинами.  С одной стороны она вызывается воздействием транспортируемой среды (внутренняя коррозия), с другой стороны воздействием внешней среды (внешняя коррозия).

- Оценивая частоту производственных разрывов было установлено, что в европейских странах данные находятся в пределах 0,2 - 0,35 на каждые 1000 км. газопровода. В Великобритании и США эти показатели лежат в диапазоне от 0,2-0,25 на каждые 1000 км. Это связано прежде всего с природно-климатическими условиями и эксплуатационными показателями.

- для снижения и предотвращения аварийных ситуаций необходимо своевременное обслуживание и исследования трубопровода на возможные утечки.

- учитывая тот факт, что отечественная статистика недостаточно обширно освещает статистику по количествам, формам утечек, рационально использовать данные западных организаций.

Более подробную информацию, статистики, графики и описания о авариях на газопроводах можно найти в отчетах «Ростехнадзор», «CONCAWE», «EGIG», «UKOPA», «PHMSA».

Литература

- Лебедько, А.Г. Экономическое обоснование геоэкологических рисков в нефтегазовой отрасли // Инженерный вестник Дона, 2010, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2010/252.

2. Скорняков, А.А. Направления по энергосбережению и повышению энергоэффективности на предприятиях магистрального транспорта газа // Инженерный вестник Дона, 2011, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2011/420.

- Краткий электронный справочник по основным нефтегазовым терминам с системой перекрестных ссылок. - М.: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2005 г. 125 с.

- Statistical summary of reported spillages in 2013 and since 1971, CONCAWE, Brussels, April 2015. 63 p.

- Statistical summary of reported spillages in 2011 and since 1971, CONCAWE, Brussels, April 2013. 60 p.

- 9-th EGIG-report. 1970-2013, Gas pipeline incidents, Doc. Number. EGIG 14.R.0403, February 2015. 61 p.

7. 8-th EGIG-report. 1970-2010, Gas pipeline incidents, Doc. Number. EGIG 11.R.0402 (version2), Dezember 2011. 63 p.

8. Годовой отчет о деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2014 г. Москва. 2015 г. 442 c.

9. UKOPA Pipeline Product Loss Incidents and Faults Report (1962-2013), Report Reference: UKOPA/14/0031, December 2014. pp 6-10.

10. PHMSA. Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration. Pipeline Incident 20 Year Trends, URL: phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelineincident-trends.html.

References

1. Lebedko, A.G. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2010/252.

2. Skornjakov, A.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2011/420.

3. Kratkiy elektronnyy spravochnik po osnovnym neftegazovym terminam s sistemoy perekrestnykh ssylok [Electronic reference book of the gas and oil terms with the system of cross- references.]. M.: RGU nefti i gaza im. I. M. Gubkina, 2005. 125 p.

- Statistical summary of reported spillages in 2013 and since 1971, CONCAWE, Brussels, April 2015. 63 p.

- Statistical summary of reported spillages in 2011 and since 1971, CONCAWE, Brussels, April 2013. 60 p.

- 9-th EGIG-report. 1970-2013, Gas pipeline incidents, Doc. Number. EGIG 14.R.0403, February 2015. 61 p.

7. 8-th EGIG-report. 1970-2010, Gas pipeline incidents, Doc. Number. EGIG 11.R.0402 (version2), Dezember 2011. 63 p.

8. Godovoy otchet o deyatelnosti federalnoy sluzhby po ekologicheskomu, tekhnologicheskomu i atomnomu nadzoru v 2014 g. [Annual Report rostekhnadzor in 2014 in Moscow]. Moskva. 2015. 442 p.

9. UKOPA Pipeline Product Loss Incidents and Faults Report (1962-2013), Report Reference: UKOPA/14/0031, December 2014. pp 6-10.

10. PHMSA. Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration. Pipeline Incident 20 Year Trends URL: phmsa.dot.gov/pipeline/library/data-stats/pipelineincident-trends.html.