Объединенная методика расчета функциональных параметров работы аэростатно-канатных систем

Л.И.Морозов

Тихоокеанский государственный университет

Аннотация: В статье разработана методика расчета основных характеристик работы аэростатно-канатной системы. Контроль значений этих характеристик необходим для правильного проектирования и безопасной эксплуатации АКС.

Ключевые слова: аэростат, колебания, грузоподъемность, сила натяжения, длина пролета, провис каната, ветровой поток, угол подъема, скорость перемещения каретки, число Рейнольдса.

- В настоящее время ведется работа по внедрению аэростатно-канатных систем (АКС) в лесозаготовительную промышленность. При выборе АКС главной характеристикой является грузоподъемность аэростата, вместе с расстоянием трелевки и скоростью перемещения определяющая производительность системы. В проектировании проблему выбора канатов и трансмиссии решают с использованием коэффициента запаса, что ведет к неоправданным материало- и энергоемкости трелевки. Расчет динамических процессов в системе позволит избежать излишнего увеличения диаметра несущего каната и производить рациональное расходование энергии на трелевку древесины.

Исследования в области АКС были направлены на изучение каких-либо характеристик в отдельности, т.е. изучались параметры различных видов лебедок [1,2], влияние формы аэростата на его аэродинамические качества [3,4], влияние ветра на тросовую оснастку [5,6]. Результатом этих исследований было изобретение новых конструкций аэростатов, лебедок и канатоблочных систем. Однако, для глубокого анализа работы АКС необходимо рассматривать процесс её функционирования в целом, учитывая все важные характеристики. [7-11,13]

Целью исследования является разработка объединенной методики расчета параметров работы АКС.

Для этого рассмотрим схему аэростатно-канатного спуска (Рис. 1). При теоретическом моделировании воспользуемся следующими допущениями – принимаем канат нерастяжимым, опоры – абсолютно жесткими; деформации аэростата при движении отсутствуют.

Рис.1 Расчетная схема канатной системы

Где: l- длина пролета, l=150м;

Vв - скорость ветра, Vв=5мc;

Vк - скорость перемещения грузовой каретки, Vк=3мc;

β -  угол подъема, β=200;

m- масса груза, m=600кг;

αв- угол воздействия ветра на аэростат, αв=200.

При расчетах будем считать ветер встречным.

Необходимо определить:

d – диаметр каната (мм);

ω – частоту колебаний (Гц);

f – величину провиса каната (м);

T – силу натяжения каната (Н);

Fсопр – силу сопротивления от ветрового потока (Н).

Одной из важных характеристик работы АКС является монтажное натяжение – растягивающее усилие, необходимое для монтажа каната в пролете. Оно определяется при отсутствии грузовой каретки в пролете.[10]

T0=ql8γcosβ1+(tgβ+4γ)2                               (1)

где T0- монтажное натяжение;

q – погонный вес каната (кг/100м);

γ−fmaxl– относительное провисание каната;

Уравнение кривой провисания несущего каната имеет вид[10]

y(x)=xtgβ+fx                                           (2)

где x,y– координаты точки кривой;

β – угол наклона хорды пролета;

fx – провисание каната в точке х. Определяем провисание в точке х по формуле [10]:

fx=4xl(1−xl)fmax                                                               (3)

где l – длина пролета;

fmax – наибольшее провисание каната в пролете;

x=12 (посередине).

Формула (3) описывает нагружение каната собственным весом, для описания нагружения кареткой (абстрактно – грузом) вводим поперечный коэффициент R. [10]

R=11−(1−ε2)τ2                                    (4)

где ε=T0Tm – отношение монтажного и срединного  натяжения;

τ=1−2xl– коэффициент, учитывающий положение груза   в пролете;

Коэффициент τ зависит от соотношения распределенных и сосредоточенных нагрузок и определяется отношением натяжения каната в точке с координатой x=х(Tx) к натяжению в середине пролета Tm - максимальное натяжение, которое можно разложить на составляющие:

Vm-вертикальную

Hm-горизонтальную

Tm=Vm2+Hm2                                       (5)

В свою очередь, вертикальную составляющую Vm можно представить в виде [10]

Vm=Hmtgβql2cosβ+P2                                 (6)

Для правильного выбора диаметра несущего каната необходимо пользоваться в расчетах максимальными нагрузками, в данном случае они являются наибольшими в случае срединного натяжения, при этом R = 1, поэтому получаем зависимость [10]

Hm=(ql+2Pcosβ)2+4γsin2β(ql+2Pcosβ)(ql+2Pcosβ)+16γ2cos2β(ql+2Pcosβ)8γcos2β          (7)

Исходя из выше сказанного, произведем расчеты, внося данные начальных условий. Принимаем d=20мм, для данного каната максимальная нагрузка Рmax=8120кг, q=19.8кг100м, провис каната принят fmax=5м,  T0=132.35кг

Tm=5033.3кг

Далее произведем расчет колебаний системы.

Колебания каната определяются соотношением [11]

ν=1ldFπρ                                                     (8)

в случае максимального натяжения (положение груза в середине пролета)

ν=26.1Гц.

Мощность двигателя привода в случае использования магистрали, состоящей из нескольких пролетов, необходимо выбирать, исходя из:

а) Запаса мощности на преодоление сопротивления движению (включая ветровую нагрузку, динамические факторы перемещения пачки лесоматериалов, возможную перегрузку системы ввиду неправильной эксплуатации);

б) Возможности увеличения протяженности магистрали и/или переме-

щения начального и конечного пункта транспортировки.

Таким образом, запас мощности энергетической установки необходим не только для возможности удлинения канатной магистрали, но и для комфортной и динамичной работы системы. Целесообразно использование двигателей с отключаемыми цилиндрами для экономии топлива при небольших нагрузках.

Важным фактором эксплуатации АКС является сила сопротивления воздуха. Она складывается из:

- Сопротивления воздуха от собственного движения аэростата

- Действия ветра на движущуюся систему

Рассмотрим два случая действия ветра: 1) встречный 2) попутный последовательно:

Рис.2 Случай встречного ветра

где: а – вектор сопротивления от собственного движения каретки, b – вектор действия ветрового потока, α – угол воздействия ветра.

Согласно теореме косинусов, большая диагональ полученного силового параллелограмма находится по формуле

D=a2+b2+2abcosαв                                         (9)

Рис.3 Случай попутного ветра

Меньшая диагональ данного силового параллелограмма находится по формуле

d=a2+b2−2abcosαв                                       (10)

где: αв-угол воздействия (в случае, если α≻900 αв=1800−α)

Для определения модуля и направления результирующей силы необходимо найти сумму векторов действующих сил. Таким образом, чтобы получить полное уравнение движения груза (каретки), нужно рассмотреть сумму вектора движения (тяги), вектора сопротивления воздушной среды и вектора результирующего грузового воздействия, направленного, в зависимости от вида АКС, вверх или вниз.[9,10]

Силу сопротивления воздуха определяем по формуле[14]

Fсопр=12CDρвоздVрез2πr2                                     (11)

где : CD- коэффициент сопротивления системы, зависящий от числа Рейнольдса, формы и размера оболочки, ρвозд - плотность воздуха, r – радиус оболочки, Vрез-результирующая скорость потока, находящаяся аналогично с результирующей силой сопротивления, для приведенных начальных данных Vрез=7.87мc

Диаметр оболочки вычисляется по формуле [12]

d=1.24083m0.6⋅pгелм3                                      (12)

ρгел=0.179кгм3, ρвозд=1.225кгм3,  pгелм3 -подъемная сила 1 м3 гелия. pгелм3 = ρвозд- ρгел, pгелм3=1.046кгм3, d=12.22м

Для определения CD вычисляем Re [12]

Re=ρвоздVрез2μVрезL                                          (13)

где : μ - динамическая вязкость среды (μ=18.5⋅10−6Па⋅с)

L – характеристический размер L=d=12.22м)

Подставляя значения в формулу (13), получим  Re=3.98⋅105 
Для этого значения числа Рейнольдса CD=0.6, как следует из работы Джонатана Миллера [14]

Следовательно, Fсопр=1356H

Как видно из расчетов, для точного определения силы натяжения каната в числе многих параметров необходимо учитывать фактор распределения нагрузок, а для определения силы сопротивления движению аэростата нужно учитывать характеристики среды, в которой происходит движение, в частности, критерий Рейнольдса.

Таким образом, получена обобщенная методика расчета параметров работы АКС с аэростатом круглой формы, полезная при конструировании этих систем. Автором статьи ведется работа над практической проверкой вышеизложенной методики, которая в ближайшее время будет дополнена экспериментальными данными.[15]

Литература

- Bell J.L.Aerial load lifting and transporting method and system, №3807577, patented 30.04.1974, Oregon

- Kindling P.K.V-shaped configuration of tethered balloons, № 5465776, patented 06.10.1964, Claims.

- Walters V. Shiftable tale-block logging skyline. , № 6145679, patented 14.11.2000. Colorado.

4. Rock W.H. Kite logging, №3326392, patented 20.06.1967, Portland

5. Морозов Л.И. Анализ существующих разработок в области аэростатических систем. «Ученые заметки ТОГУ» 2015, Том 6, № 2, С. 140 – 143

6. Forces in a Cable-Restrained Balloon System/ Jack M.Angevine, David W.

1970, Colorado, 132 p.

7. Balloon logging systems. Phase 1 – Analytical study. // Goodyear Aerospace Corporation.1964.-180 p.

8. Абузов А.В. Основные технологические направления по освоению горных лесов Дальневосточного региона // Вестник ТОГУ. 2013. №3(30). С. 92–100.

9. Skyhook: balloon logging system. –Skyhook Enterprises Ltd. 1993. – 55 p.

10. Куропятник А. С.Уточнение к моделированию кривой провисания несущего каната маятниковой подвесной дороги. Днепропетровск, 2007. 23 c

11.Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в 3т. Т. 1 / Под общ. ред. Биргера И. А., Пановко Я. Г. – М.: Машиностроение, 1968. – 831 с.

12. Бойко Ю.С. Воздухоплавание: привязное, свободное, управляемое. - М.:МГУП,2001.-462с.

13. Абузов А.В., Казаков Н.В., Иванов В.И. Теория динамических напряжений, возникающих в верхней подвеске аэростатно-канатной системы // Инженерный вестник Дона, 2014, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2493

14. The Design of Robust Helium Aerostats/Jonathan 1. Miller.2005.43 p

15. И.Р. Шегельман. Исследование направлений модернизации технологий и техники лесозаготовок // Инженерный вестник Дона, 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/866

References

1.	Bell J.L. Aerial load lifting and transporting method and system. №3807577, patented 30.04.1974, Oregon.

2.	Kindling P.K.V-shaped configuration of tethered balloons.  № 5465776, patented 06.10.1964, Claims.

3. Walters V.	Shiftable tale-block logging skyline.  № 6145679, patented 14.11.2000. Colorado

4. Rock W.H. Kite logging.  №3326392, patented 20.06.1967, Portland

5. Morozov. L.I. «Uchenyie zametki TOGU» 2015, Tom 6, № 2, p. 140-143

6. Jack M. Angevine, David W.Forces in a Cable-Restrained Balloon System.

1970, Colorado.132p

7. Balloon logging systems. Phase 1. Analytical study. Goodyear Aerospace Corporation. 1964. 180 p.

8. Abuzov A.V. Vestnik TOGU. 2013. №3 (30). p. 92-100.

9. Skyhook: balloon logging system. Skyhook Enterprises Ltd. 1993. 55 p.

10. Kuropyatnik A. S.   Utochnenie k modelirovaniyu krivoy provisaniya nesuschego kanata mayatnikovoy podvesnoy dorogi. [Clarification to modeling sagging curve of the cable pendulum monorail] Dnepropetrovsk, 2007. 23p.

11. Prochnost, ustoychivost, kolebaniya. [Strength, stability, fluctuations]. Spravochnik v 3t. T. 1. Pod obsch. red. Birgera I. A., Panovko YA. G. M.: Mashinostroenie, 1968. 831 p.

12. Boyko Y.S. Vozduhoplavanie: privyaznoe, svobodnoe, upravlyaemoe. [Aeronautics: tethered, free, manageable] M.: MGUP, 2001.462p.

13. Abuzov A.V., Kazakov N.V., Ivanov V.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus),  2014,  №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2014/2493

14. The Design of Robust Helium Aerostats. Jonathan 1. Miller. 2005. 43p    
   15. I.R. Shegelman. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/866