Формализованная модель оценки рисков от эксплуатации 
подъемно-транспортных средств

Р.С.Магомадов

Грозненский государственный технический нефтяной университет

Аннотация. Проблема уменьшения всех затрат, связанных с выполнением работ на объекте строительства, является актуальной ввиду все возрастающей стоимости специальной техники и материалов, используемых при строительстве, ужесточение конкурентной борьбы на рынке строительных услуг. Одним из направлений уменьшения этих потерь является поиск оптимальных вариантов организации процесса строительства, в частности использования дорогой строительной техники и прежде всего подъёмно-транспортных средств (ПТС). Именно этой задаче и посвящена данная работа. В работе формализована задача минимизации потерь и издержек связанных с доставкой	с выполнением различных вспомогательных сопровождающих процессов использования ПТС. Учтен большой набор фактов, которые могут оказать негативные влияние на процесс использования ПТС. Полученные выражения включают семь вспомогательных функций, которые в свою очередь зависит от ряда констант и простейших функций. Исследованы две из семи вспомогательных функций, востребованных в построенных моделях, получены аналитические соотношения для вычисления значений этих функций . Проблема уменьшения всех затрат, связанных с выполнением работ на объекте строительства, является актуальной ввиду все возрастающей стоимости специальной техники и материалов, используемых при строительстве, ужесточения конкурентной борьбы на рынке строительных услуг. Одним из направлений уменьшения этих потерь является поиск оптимальных вариантов организации процесса строительства, в частности, использования дорогой строительной техники, и, прежде всего, подъемно-транспортных средств (ПТС). Именно этой задаче и посвящена данная работа. В работе формализована задача минимизации потерь и издержек, связанных с доставкой с выполнением различных вспомогательных, сопровождающих процесс использования ПТС. Учтен большой набор факторов, которые могут оказать негативное влияние на процесс использования ПТС. Полученные выражения включают семь вспомогательных функций, которые в свою очередь зависят от ряда констант и простейших функций. Исследованы две из семи вспомогательных функций, востребованных в построенных моделях, получены аналитические соотношения для вычисления значений этих функций.

Ключевые слова: подъемно-транспортное средство, математическая модель, зона строительства, риски, потери и издержки, минимизация, вспомогательные функции, оценка параметров модели.

Введение

Задача повышения эффективности выполнения строительных работ в современных условиях тесно связана с проблемой внедрения средств автоматики и автоматизации в процессы, связанные как непосредственно со строительными действиями, так и с процессами, связанными с подготовкой, организацией и поддержкой этих работ [1, 2]. В свою очередь, качество и эффективность функционирования средств автоматизации в значительной степени определяется степенью адекватности и полноты тех моделей, которые использованы в алгоритмах автоматизированной системы [3, 4]. Поэтому задача построения моделей, наиболее адекватно отображающих различные процессы, связанные со строительной деятельностью, является актуальной.

Одними из наиболее важных компонентов процесса выполнения строительных работ являются подъемно-транспортные средства. Практически любые нарушения в их работе потенциально чреваты значительными финансовыми и иными потерями и издержками. Поэтому задача минимизации рисков, прежде всего потерь и издержек, связанных с работой подъемно-транспортных средств на объекте строительства, занимает важное мести в ряду задач, нацеленных на повышение эффективности выполнения строительных работ. Данная работа и посвящена построению математических моделей оценки рисков для ряда процессов, связанных с использованием подъемно-транспортных средств. Проблема оценки рисков в строительной сфер рассматривается во многих работах [5-8]. Среди работ по данной тематике укажем на работы [9, 10].

Построение целевых функций процесса использования подъемно-транспортных средств

Для оценки потерь и издержек, связанных с эксплуатацией подъемно-транспортных средств (ПТС) прежде всего необходимо описать возможные источники и причины потерь и издержек. Непосредственно ПТС могут быть источником следующих потерь: 1) несвоевременная и/или неадресная доставка грузов и материалов; 2) нанесение повреждений различным объектам и конструкциям в процессе перемещения грузов; 3) поломки в компонентах ПТС; 4) падение ПТС – прежде всего, стационарных и передвижных. Тогда суммарные потери, связанные с данным компонентом модели, могут быть записаны следующим образом:

f1(n,tкр,tраб,yзд,yалк,yнар,λ,w,lпросм)

L1=k=1NПТСt=1T(f1(k,xj,yj,τj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t))⋅Πдост++f2(k,xj,yj,τj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t))⋅Πповр+

+f3(k,xj,yj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t))⋅Πлом,k+

+f4(k,xj,yj,τj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t))⋅Πпад,k),     (1)

где NПТС – число ПТС на объекте строительства, f1(k,xj,yj,τj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t)) - функция, оценивающая вероятность несвоевременной и/или неадресной доставки грузов k-ым ПТС с учетом значений показателей по обслуживающему ПТС персоналу (xj,yj,τj, j=1;Nраб - показатели квалификации, надежности и длительности непрерывной работы, что является источником усталости, по j-му работнику соответственно) (Nраб -  количество работников, обслуживающих ПТС), значений показателей, характеризующих ПТС (mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk - показатели уровня стационарности размещения ПТС, зоны покрытия стрелы ПТС, грузоподъемности, максимальной высоты подъема груза и текущего уровня надежности как технического устройства соответственно), а также в зависимости о состояния погодно-климатических условий и степени освещенности λ(t);

Πдост(6) - величина средних потерь, связанная с несвоевременной или неадресной доставкой грузов; f2(k,xj,yj,τj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t)) - функция, характеризующая вероятность нанесения повреждений (грузу и/или строительным конструкциям и их элементам) при перемещении груза k-ым ПТС в зависимости от значений показателей, перечисленных в качестве аргументов функции f2(); Πповр - величина средних потерь, связанная с нанесенными повреждениями;  f3(k,xj,yj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t)) - функция, характеризующая вероятность возникновения поломок и отказов в ПТС в процессе работы k-го ПТС в зависимости от значений показателей, перечисленных в качестве аргументов функции f3(); Πлом,k - величина средних потерь, связанная с поломками в k-ом ПТС; f4(k,xj,yj,τj(j=1;Nраб),mk,ZkПТС,GkПТС,HkПТС,sk,λ(t)) функция, характеризующая вероятность падения k-го ПТС в результате нарушений требований техники безопасности при работе с ПТС, серьезных поломок, неправильного монтажа при установке либо неблагоприятных погодных условий в зависимости от значений показателей, перечисленных в качестве аргументов функции f4(); Πпад,k - величина средних потерь, связанная с падением k-го ПТС.

При эксплуатации ПТС могут возникнуть также потери, связанные с группой эксплуатации. Имеются также еще и следующие причины потерь, связанных с ПТС: 1) хищение материалов (в частности, горюче-смазочных) или комплектующих для ПТС; 2) использование мобильных ПТС для выполнения сторонних работ вне стройплощадки; 3) отсутствие на работе отдельных сотрудников (прогулы, заболевания, чрезвычайные происшествия). Тогда дополнительные потери, связанные с группой эксплуатации, равны:

L2=j=1Nраб(f5(yj,sk(k=1;NПТС))⋅Πхищ+f6(xj,yj,mk(k=1;NПТС))⋅Πисп++f7(xj,yj)⋅Πотс,j)           (2)

где f5(yj,sk(k=1;NПТС)) - функция, описывающая зависимость вероятности хищения j-ым работником эксплуатационной группы в зависимости от его надежности yj и технического состояния ПТС sk (k=1;NПТС); Πхищ - средние потери, связанные с хищениями со стороны работников, обслуживающих ПТС; f6(xj,yj,sk(k=1;NПТС)) - функция, описывающая зависимость вероятности несанкционированного использования ПТС j-ым работником эксплуатационной группы в зависимости от его квалификации xj, надежности yj и технического состояния ПТС sk (k=1;NПТС); Πисп - средние потери, связанные с несанкционированным использованием ПТС со стороны работников, обслуживающих ПТС; f7(xj,yj) - функция, описывающая зависимость вероятности отсутствия на рабочем месте j-го работника с учетом его квалификации xj и надежности yj; Πотс,j - величина средних потерь, связанная с отсутствием на рабочем месте j-го работника.

Выражения для функций потерь Lν зависят от введенных выше функций fk() (k=1;7). Поэтому для практического решения задач анализа на основе построенных моделей необходимо, прежде всего, провести анализ возможного вида всех функций fk(). Кроме того, необходимо также описать методы оценки и получения значений всех параметров, входящих в функции L. Ниже с целью обеспечения возможностей проведения анализа структуры вспомогательных функций некоторые из переменных вспомогательных функций опущены.

Анализ структуры вспомогательных функций

Функция f1( )  предназначена для оценки вероятности несвоевременной и/или неадресной доставки грузов конкретным ПТС. Причинами несвоевременной или неадресной доставки груза могут быть: а) недостаточная квалификация крановщика; б) недостаточное знание объекта строительства; в) злой умысел – мотивы могут быть самые разные, например, подготовка к возможному хищению груза; г) низкая освещенность из-за плохой погоды или освещенности территории; д) усталость, вызванная напряженной и/или длительной работой; е) состояние опьянения (алкогольное или наркотическое) крановщика.

Если квалификация крановщика равна x, то вероятность p12а  неправильной доставки груза по причине недостаточной квалификации (аналогично рассмотренным выше оценкам, связанным с учетом квалификации) можно оценить на основе выражения p13,ква=p13а,0⋅exp−εдост x, где p13а,0 - вероятность неправильной доставки груза для случая, когда крановщик не имеет специальной квалификации – эту величину можно принять во многих случаях равной единице, а εдост  - коэффициент, учитывающий степень уменьшения вероятности неправильной доставки при увеличении квалификации на единицу.

Недостаточное знание объекта строительства, являющееся второй из возможных причин неправильной доставки груза, зависит от сложности объекта строительства и объёма одновременно выполняемых работ,  а также от  подготовленности крановщика к выполнению работ на данном объекте. Пусть n  есть число мест на объекте в зоне обслуживания ПТС, где одновременно выполняются строительные работы, tкр  - время работы крановщика на объекте. Тогда если через pош обозначить вероятность неправильной доставки груза из-за незнания объекта, то можно принять, что pош убывает достаточно быстро по мере роста tкр – примем, что в первом приближении скорость убывания экспоненциальна. Отметим, что если tкр  = 0 (то есть крановщик вообще не знает объекта строительства), то выбор места осуществляется случайно с вероятностью успеха 1/n, и, следовательно, вероятность неудачи равна 1 – 1/n. Далее, при n = 1 необходимо pош равно нулю, так как возможнее место доставки груза единственно. Исходя из вышесказанного предлагается следующее выражение для оценки вероятности pош :

pош=1−1n⋅exp−εобучtкр                                          (3)

где εобуч - коэффициент, описывающий интенсивность обучения крановщика.

Следующая возможная причина неправильной доставки груза связана с злоумышленным намерениями, в частности, с подготовкой к возможному хищению груза. Если μзн - есть интенсивность злонамеренных действий, то считается, что не менее 80% из них выполняются с участием персонала – интенсивность хищений с участием персонала равна 0,8 μзн. Тогда промежуток времени между последовательными хищениями с участием персонала равен 1/(0,8 μзн), а вероятность pхищ.перс того, что в течение рабочего дня не будет хищений с участием персонала , равна

pхищ.перс  = 1- exp{-0,8 μзнtраб},                                                    (4)

где tраб – длительность рабочего дня.

Вероятность pпл.прос неправильной доставка груза из-за слабой просматриваемости строительной зоны, по аналогии с предыдущими функциями, где учитывались погодные условия и степень освещенности объекта, может быть оценена на основе соотношения:

pпл.прос=1−γпросλ w1+lпросм2                                                     (5)

где lпросм - эффективная зона просмотра территории при идеальной погоде (w = 1) и полной освещенности (λ=1),γпрос  - подправочный коэффициент.

Вероятность pуст ошибочной доставки ввиду усталости крановщика зависит, прежде всего, от времени t непрерывной работы крановщика, от его состояния здоровья. Соотношение для вероятности pуст может быть получено на основе предположения, что эластичность этой вероятности постоянна, то есть при возрастании степени усталости на 1% процентное уменьшение вероятности pуст постоянно и равно некоторой константе eуст. Тогда, если через xуст обозначить степень усталости крановщика, приведенное определение эластичности записывается в виде:

dpустpуст⋅100%dxустxуст⋅100%=eуст,

откуда, решив полученное дифференциальное уравнение с учетом начального условия pуст(0)=0 (то есть, если нет усталости, вероятность ошибки по причине усталости равна нулю), имеем:

pуст(xуст)=1−exp−eустxуст                                         (6)

В свою очередь можно принять, что степень усталости пропорциональна времени tраб непрерывной работы крановщика и его физическому состоянию (состоянию здоровья) yзд, уровню алкогольного yалк и наркотического yнар опьянения по шкале [0; 1]. При этом будем считать, что от состояния здоровья степень усталости зависит линейно, от уровня наркотического опьянения зависит квадратично, поскольку подрывает не только физическое состояние субъекта, но и его адаптивные реакции и действия. Наконец, алкогольное опьянение занимает промежуточное положение между указанными двумя состояниями, больше тяготея к больному состоянию, и поэтому можно принять, что зависимость имеет вид функции y0,4. Таким образом, получаем следующее выражение для описания зависимости усталости от состояния крановщика:

xуст=θзд⋅yзд+θалк⋅yалк0,4+θнар⋅yнар2,

после подстановки которого в (6) получаем следующее соотношение:

pуст(yзд,yалк,yнар)=1−exp−eуст(θзд⋅yзд+θалк⋅yалк0,4+θнар⋅yнар2),

или

pуст(yзд,yалк,yнар)=1−exp−αзд⋅yзд−αалк⋅yалк0,4−αнар⋅yнар2               (7)

где αзд, αалк и αнар - подправочные коэффициенты, их возможные значения обсуждаются в следующем разделе.

На основе соотношений (3), (4), (5) и (7) получаем следующее выражение для функции f1( ):

f1(n,tкр,tраб,yзд,yалк,yнар,λ,w,lпросм)=1−p13,ква(1−pош)(1−pхищ.перс)(1−pпл.перс)(1−pуст)=

=1−p13а,01−1n⋅е−εдост x−εобучtкр−0,8μзнtраб−αзд⋅yзд−αалк⋅yалк0,4−αнар⋅yнар2γпросλ w1+lпросм2                 (8)

p13а=p13а,0⋅exp−εдост x

Параметрами функции f2( ) являются εобуч, μзн, αзд, αалк, αнар, γпрос.

Функция f2( ) предназначена для оценки вероятности нанесения повреждений (грузу, строительным конструкциям).

Основными причинами нанесения повреждений являются: а) недостаточный уровень квалификации крановщика; б) недостаточное знание объекта строительства; в) злой умысел – мотивы могут быть самые разные; г) низкая освещенность из-за плохой погоды или освещенности территории; д) усталость, вызванная напряженной и/или длительной работой; е) состояние опьянения (алкогольного или наркотического) крановщика; ж) появление посторонних предметов на маршруте перемещения груза либо в его конечном пункте.

В случае а) оценка вероятности p14а повреждения из-за недостаточного уровня квалификации крановщика может быть оценена аналогично случаю а) для предыдущей функции:  p14,ква=p14а,0⋅exp−εповр x, где p14а,0 - вероятность поломки для случая, когда крановщик не имеет специальной квалификации – эту величина близка к единице, а εдост  - коэффициент, учитывающий степень уменьшения вероятности поломки при увеличении квалификации крановщика на единицу.

Недостаточное знание объекта строительства, являющееся второй из возможных причин поломки, зависит от сложности объекта строительства и объема выполняемых работ, а также от подготовленности крановщика к выполнению работ на данном объекте. Пусть nодн  есть число мест на объекте в зоне обслуживания ПТС, где одновременно выполняются строительные работы, vi (i=1;nодн) – степень сложности i-ого места выполнения работ (в частности, ввиду его неполной просматриваемости, наличия дополнительных построек и строительных элементов) – vi  принимает натуральные значения 1, 2, …; tкр  - время работы крановщика на объекте. Тогда так же как и выше, если через pнезн  обозначить вероятность поломки груза из-за незнания объекта, то можно принять, что pнезн убывает достаточно быстро по мере роста tкр , и также как и выше, в первом приближении принять, что скорость убывания pнезн по tкр экспоненциальная. Отметим, что если tкр  = 0 (как следствие, крановщик вообще не знает объекта строительства), то выбор места осуществляется случайно с вероятностью успеха 1/n. Далее, если уровень квалификации крановщика равен x , а сложность места доставки равна vi , то вероятность ошибочных действий крановщика, приведших к поломкам можно оценить величиной (1-1/(vi)x), и, следовательно, вероятностью вероятность поломки для крановщика, который впервые оказался на объекте строительства, равна pпол(0)=1ni=1nодн1−1vix. В частности, если сложность всех мест доставки груза на объекте равна единицы (то есть сложность минимальна), то есть vi = 1 для всех i, то pпол(0)=0. Исходя из вышесказанного предлагается следующее выражение для оценки вероятности поломки из-за незнания объекта pпол :

pпол=1nоднi=1nодн1−1vix⋅exp                                   (9)

где εобуч - коэффициент, описывающий интенсивность обучения крановщика.

Следующая возможная причина поломки груза и/или строительных элементов в результате столкновения связана со злоумышленным намерениями, в частности, с подготовкой к возможному хищению груза и размещением груза в удобном для хищения месте. Если μзн - есть интенсивность злонамеренных действий, то считается, что не менее 80% из них выполняются с участием персонала. Следовательно, интенсивность хищений с участием персонала равна 0,8 μзн. Тогда аналогично (9) можно получить следующее выражение для вероятности pповр того, что в течение рабочего дня не будет повреждений при попытке совершения злоумышленных действий с участием персонала:

pповр=1nзлi=1nзл1−1vi,опx⋅exp                                   (10)

где vi,оп (i=1;nзл) – степень сложности i-ого места, где может быть размещен груз, предназначенный для совершения злоумышленных действий (в частности, хищения), vi,оп  принимает натуральные значения 1, 2, …; nзл - число всех указанных мест на объекте.

Вероятность pпл.прос поломки из-за слабой просматриваемости строительной зоны, по аналогии с предыдущей функцией, где учитывались погодные условия и степень освещенности объекта, может быть оценена на основе соотношения:

pпл.прос=1−γпросλ w1+lпросм2                                                    (11)

где lпросм и γпрос определены выше.

Вероятность pуст поломки ввиду усталости крановщика оценивается совершенно так же, как и выше при анализе f1( ); получаем аналогично (7):

pуст(yзд,yалк,yнар)=1−exp−αзд⋅yзд−αалк⋅yалк0,4−αнар⋅yнар2                (12)

где значения коэффициентов αзд, αалк и αнар , вообще говоря, отличаются от соответствующих коэффициентов в (7).

Оценим теперь вероятность pстолк поломки из-за непредусмотренного столкновения переносимого груза с посторонними предметами, прежде всего, в момент опускания перенесенного груза и, возможно, при его подъеме. Если Vi  есть производительность i-го ПТС на объекте строительства и Nоб  - количество всех строительных рабочих, обслуживающих все ПТС, то i-ое ПТС в среднем будут обслуживать Nоб,i = Nоб*Vi/(V1+ V2+…+ VK) рабочих, где K – число всех ПТС на объекте. Обозначая через xср и yср средний уровень квалификации и надежности рабочих, обслуживающих ПТС, можем записать следующее выражение для вероятности pстолк:

pстолк=1−(1−pст(0))xср+нср2Nоб,i                           (13)

где pст(0) - вероятность поломки по вине одного рабочего наименьшей квалификации (x =1) и минимальной надежности (y = 1).

На основе соотношений (9), (10), (11), (12) и (13) получаем следующее выражение для функции f2():

f2(tкр,tраб,yзд,yалк,yнар,λ,w,lпросм,vi,vi,оп,Vi,xср,yср)=

=1−p14,ква(1−pпол)(1−pпл.прос)(1−pповр)(1−pуст)(1−pстолк)=

=1−p14а,01nоднi=1nодн1−1vix⋅1nзлi=1nзл1−1vi,опxе−εповр x−εобучtкр−0,8μзнtраб−αзд⋅yзд−αалк⋅yалк0,4−αнар⋅yнар2∗

γпросλ w1+lпросм21−(1−pст(0))xср+нср2Nоб,i                                 (14)

Параметрами функции f2() являются Nоб, εобуч, μзн, αзд, αалк, αнар, γпрос.

Функция  f3( ) характеризует поломки и отказы в ПТС в процессе его работы. Основными причинами поломки ПТС те же, что и для функции f2(), именно а) недостаточный уровень квалификации крановщика; б) недостаточное знание объекта строительства; в) злой умысел; г) низкая освещенность территории; д) усталость крановщика; е) состояние опьянения крановщика; ж) появление посторонних предметов на маршруте перемещения груза, а также з) нарушение правил перемещения груза (избыток веса, сильный ветер, негабаритные размеры груза и др.).

Оценка вероятности поломки ПТС по вине крановщика (случай а)) может быть оценена на основе соотношений, аналогичных случаю а) для предыдущих двух функций:

p15а=p15а,0⋅exp−εповр.ПТС x                                            (15)

Вероятность pнезн повреждения ПТС из-за недостаточного знания объекта строительства, так же, как и для функции f2( ), может быть оценена на основе выражения:

pнезн=1nоднi=1nодн1−1vix⋅exp                                 (16)

где nодн , vi (i=1;nодн), tкр  определены выше, а εоб - коэффициент, характеризующий интенсивность самообучения крановщика, способствующего уменьшению поломок ПТС.

Следующая возможная причина поломки груза и/или строительных элементов в результате столкновения связана со злоумышленным намерениями, в частности, с подготовкой к возможному хищению груза и размещением груза в удобном для хищения месте. Аналогично (3.46) можно получить следующее выражение для вероятности pзд того, что в течение рабочего дня не будет повреждений при попытке совершения злоумышленных действий с участием персонала:

pзд=1nзлi=1nзл1−1vi,опx⋅exp                                   (17)

Вероятность pпл.прос поломки из-за слабой просматриваемости строительной зоны, по аналогии с предыдущей функцией, может быть оценена на основе соотношения:

pпл.прос=1−γпросλ w1+lпросм2                                                    (18)

Вероятность pуст повреждения ПТС ввиду усталости крановщика оценивается совершенно так же, как и выше при анализе функции f13( ); получаем:

pуст(yзд,yалк,yнар)=1−exp−αзд⋅yзд−αалк⋅yалк0,4−αнар⋅yнар2)              (19)

где значения коэффициентов αзд, αалк и αнар , вообще говоря, отличаются от соответствующих коэффициентов в (7).

Оценим теперь вероятность pст повреждения ПТС из-за непредусмотренного столкновения ПТС (в процессе переноса груза) с посторонними предметами. Аналогично выводу (13) получаем:

pст=1−(1−pст0)xср+yср2Nоб,i                                    (20)

где pст0 - вероятность повреждения ПТС по вине крановщика, имеющего наименьшую квалификацию (x =1) и минимальной надежности (y = 1).

Оценку вероятности pнар.рег повреждения ПТС из-за нарушения регламента перемещения грузов с помощью ПТС можно получить как произведение вероятности pнар.рег нарушения регламента и вероятности pпол.ПТС того, что нарушение регламента привело к поломке ПТС.

Значение вероятности pнар.рег  зависит от квалификации (умение соблюдать все правила и ограничения, приведенные в регламенте) и надежности как работника (готовность соблюдать все требования регламента) крановщика. Выражение для  pнар.рег  может быть получено аналогично (19):

pнар.рег(x,y)=pнар.рег(0)exp−αнрxy−γквx−γнадy                          (21)

где pнар.рег(0) - вероятность несоблюдения регламента крановщика совершенно некомпетентным (x = 1) и ненадежным (y =1), αнр, γнад и γкв константы.

Для оценки вероятности pпол.ПТС воспользуемся тем соображением, что проблема поломки ПТС в значительной степени связана с техническим состоянием ПТС, а техническое состояние ПТС (то есть его надежность) часто характеризуется распределением Вейбула-Гнеденко. Исходя из этого, для вероятности pпол.ПТС можем записать выражение:

pпол.ПТС=exp−αполtкр1,3                                             (22)

где tкр - время работы с начала эксплуатации ПТС или  после капитального ремонта,  аαпол - константа, описывающая интенсивность старения ПТС.

На основе (20) и (21) получаем следующее выражение для  pнар:

pнар(x,y)=pнар.рег(0)exp−αнрxy−γквx−γнадy−αполtкр1,3                            (23)

На основе соотношений (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (13) получаем следующее выражение для функции f3():

f3(tкр,tраб,yзд,yалк,yнар,λ,w,lпросм,vi,vi,оп,Vi,xср,yср)=

=1−p15,ква(1−pнезн)(1−pзд)(1−pпл.прос)(1−pуст)(1−pст)pнар=

=1−p15а,01nоднi=1nодн1−1vix⋅1nзлi=1nзл1−1vi,опxе−εповр.ПТС x−εобtкр−0,8μзнtраб−αзд⋅yзд−αалк⋅yалк0,4−αнар⋅yнар2           γпросλ w1+lпросм21−(1−pст0)xср+yср2Nоб,ipнар.рег(0)e−αнрxy−γквx−γнадy−αполtкр1,3              (24)

Параметрами функции f3() являются p15а,0, pнар.рег(0), nодн, εоб, εповр.ПТС, μзн, αзд, αалк, αнар, γпрос, αнр, γкв, γнад.

Анализ вида остальных вспомогательных функций предполагается провести в последующих работах автора.

Литература

1. Манжилевская С.Е., Шилов А.В., Чубарова К.В. Организационный инжиниринг // Инженерный вестник Дона, 2015, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3155.

2. Филь О.А., Власов Э.А.  Система управления инвестиционно-строительных проектов с учетом региональных особенностей при их реализации // Инженерный вестник Дона, 2016, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3722.

3. Дорохов А.Ф., Магомадов Р.С. Математическая модель процесса использования подъемно-транспортных машин на объекте строительства. /Вестник АГТУ, Астрахань, 2016 г., №2 – с.46-63.

4. Ho S.P., Liu L.Y. An option pricing-based model for evaluating the financial viability of privatized infrastructure projects, Construction Management and Economics 20, 2002, pp. 143 – 156.

5. Филь О.А.  Влияние факторов внешней среды на стоимость объекта незавершенного строительства // Инженерный вестник Дона, 2016, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3563.

6. Fil O.A. Project Cost Management //Materials of the XI International
scientific and practical conference, Trends of modern science, - 2015. Volume 5.
Economic science. Sheffield. Science and education – pp.92-96.

7. Погорелов В.А., Жданов А.Н.  Система управления инвестиционно-строительной организацией в условиях неопределенности // Инженерный вестник Дона, 2016, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3721.

8. Елисеева Т.А., Плахотникова Е.В., Соловьёв С.И.  Анализ рисков принятия управленческих решений при использовании экспертных методов оценки надежности // Инженерный вестник Дона, №3 (2016),  ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3681.

9. Магомадов Р.С. Магомадова Л.У.   Формирование состава показателей оценки эффективности процесса использования подъемно-транспортных средств в строительстве. Сборник статей ЦНС “Международные научные исследования” по материалам VI международной научно-практической конференции: «Проблемы и перспективы современной науки», Часть 2, г. – Москва. “ISI-journal”, 2016. – с.38-43.

10. Магомадов Р.С., Магомадова Л.У. Показатели оценки эффективности использования подъемно-транспортных средств в строительстве. Новые задачи технических наук и пути их решения (сборник статей международной научно-практической конференции) 2015 г. Уфа Аэтерна, с.60-65.

References

1. Manzhilevskaja S.E., Shilov A.V., Chubarova K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015. № 3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3155.

2. Fil' O.A., Vlasov Je.A.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №3. URL: iv-don.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3722.

3. Dorohov A.F., Magomadov R.S. Vestnik AGTU, Astrahan', 2016 g., №2, pp.46-63.

4. Ho S.P., Liu L.Y. An option pricing-based model for evaluating the financial viability of privatized infrastructure projects, Construction Management and Economics 20, 2002, pp. 143 – 156.

5. Fil' O.A.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3563.

6. Fil O.A. Project Cost Management. Materials of the XI International

scientific and practical conference, Trends of modern science, 2015. Volume 5.

Economic science. Sheffield. Science and education, pp.92-96.

7. Pogorelov V.A., Zhdanov A.N.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3721.

8. Eliseeva T.A., Plahotnikova E.V., Solov'jov S.I.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2016, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2016/3681.

9. Magomadov R.S. Magomadova L.U. Sbornik statej CNS “Mezhdunarodnye nauchnye issledovanija” po materialam VI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: «Problemy i perspektivy sovremennoj nauki», Chast' 2, g. Moskva. : “ISI-journal”, 2016. pp.38-43.

10. Magomadov R.S., Magomadova L.U. Pokazateli ocenki jeffektivnosti ispol'zovanija pod#emno-transportnyh sredstv v stroitel'stve. [Indicators for assessing the efficiency of the use of materials handling equipment in the building] Novye zadachi tehnicheskih nauk i puti ih reshenija (sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii) 2015g. Ufa Ajeterna, pp.60-65.