Обобщенный метод исследования мобильности плоских механизмов

манипуляторов

Ф.Н. Притыкин, Д.И. Нефедов, В.А. Захаров, А.В. Рингельман

Омский государственный технический университет, Омск

Аннотация: Исследована мобильность плоского четырехзвенного механизма манипулятора в заданной области рабочего пространства. Предложен метод определения максимальных скоростей по заданным направлениям для механизмов манипуляторов, имеющих двигательную избыточность.

Ключевые слова: собственные свойства механизмов манипуляторов, мобильность манипуляторов, синтез движений роботов по вектору скоростей.

При автоматизации технологических процессов с использование робототехнических комплексов часто необходимо задач необходимо обеспечить движение центра выходного звена с заданной скоростью. Например, при нанесении покрытий, контроле и сварке изделий движение выходного звена происходит в заданном диапазоне скоростей. Указанное собственное свойство механизмов манипуляторов характеризует свойство называемое мобильностью [1,2].  В связи с этим остается актуальной задача разработки универсальных алгоритмов позволяющих обеспечить оценку возможных скоростей характерной точки выходного звена, которая неподвижно связанна с инструментом. При этом оценку скоростей проводят по заданным направлениям с учетом максимальных скоростей в приводах и заданной точности позиционирования центра выходного звена [1,2]. В настоящей работе предложен алгоритм определения максимально возможных скоростей выходного звена по заданным направлениям в различных точках рабочего пространства. При этом исследуется плоский четырехзвенный механизм манипулятора, имеющий двигательную избыточность. Разработанная методика может быть использована для манипуляторов имеющих другую структуру кинематических цепей и различное число степеней подвижностей.

На рисунке 1а представлены изображения механизма манипулятора и заданная область  исследуемого рабочего пространства. Длины звеньев механизма манипулятора  li приняты равными  следующим значениям  O1O2 = O2O3 = O3O4  = 900мм. Минимальные и максимальные значения  обобщенных координат, соответственно, равны qimin(0о, -120о, -120о) и  (120о, 120о, 120о). Интервал, определяющий положение исследуемых точек области   рабочего пространства принят равным ∆x = ∆y = 200мм. Положение области  и её размеры соответственно определяют параметры xA = 1300мм, yA = 900мм и xop = yop= 1000мм (см. рис. 1а).  Предельные значения обобщенных скоростей приняты равными следующим значениям    qmaxi  =    4 град/сек.  На рис. 1б представлено множество МAI конфигурации, при которых центр выходного звена занимает одно и тоже положение соответствующее точке А1 с интервалом изменения обобщенной координаты q1  равным двадцати градусов. Заметим, что количество конфигураций составляющих множество МAI  для различных точек Аi (1 ≤ i ≤ 25) различное. Например для точек A1 и  A2  параметр МAI соответственно равен шести и трем. Определим среди данных конфигураций такие при которых мгновенная скорость центра выходного звена по направлениям осей Oоxо и Oоyо принимает максимальные значения. Схема алгоритма определения максимальной скорости по заданным направлениям и заданной точности позиционирования центра выходного звена для заданной конфигурации приведена на рисунке 2. Алгоритм основан на использовании линейной системы уравнений, задающей в многомерном пространстве обобщенных скоростей р-плоскость Г [1,3]:

V  = J АQ ,   	                                                      (1)

где V (Vx, Vy )    вектор скоростей выходного звена. Ориентация выходного звена для этого случая не учитывается. Исследуются значения Vx (Vx, 0)   и    Vx (0, Vy)  (см. рис. 1а) Значения компонент Vx и Vy  первоначально принимаются равными 5мм/ceк и далее на каждой итерации увеличиваются с шагом равным 5мм/ceк  до определения максимально возможного значения);  J  матрица частных передаточных отношений , размерность которой равна r  k  [4,5]. Где r размерность вектора V, k   номер звена механизма (k = 1, 2, ..., n).  Элементы  Jrk  матрицы J определяются на основе элементов матриц  M01, M0k,  , M0n, задающих положения звеньев в неподвижной системе Oo [6]. А  матрица значений весовых коэффициентов  а1, а2, …, аn  диагонального вида (при проведении исследований значения коэффициентов приняты равными единице); Q   вектор обобщенных скоростей размерности  n . Точность позиционирования принята равной  max = 5 мм.

а                                                            б

Рис. 1  Четырехзвенный плоский механизм манипулятора:

а – взаимное положение манипулятора и области  , б – множество МAI конфигураций с одним и тем же положением центра выходного звена совпадающим с точкой А1

Вектор обобщенных скоростей Q при решении системы (1) и невыполнении условий q1 < q max1; q2 < q max2; q3 < q max3 вычисляется по зависимости (где q maxi – заданные максимальные скорости в приводах):

Q = Q M + i=1pkiQm Qli ,                             (2)

где  QM – вектор обобщенных скоростей соответствующий критерию минимизации объема движения [1,3]; k1Q, k2Q, …, kpQ – координаты точки NQ  в р-плоскости Г заданной линейной системой уравнений (1) (для случая когда двигательная избыточность n – r > 1 ). Максимальные значения указанных координат определяют параметры kpQmax; m – длина единичного отрезка репера  р-плоскости Г.  Орты  Q1, Q2, …, Q p, задающие направления осей этого репера в пространстве обобщенных скоростей Q [3,7].

нет

да

12

нет

8

7

9

да

да

да

4

5

6

1

2

3

11

10

нет

нет

нет

Рис. 2. Схема алгоритма определения максимальных модулей векторов скоростей Vxmax и Vymax по направлениям осей Ooxo и Ooyo

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: 1 – ввод данных lk, qi,   q maxi,, kpQmax, Vx и  max; 2  задание положения точки Аi и множества MI; 3 – вычисление qi –  скоростей изменения обобщенных координат в соответствии с линейной системой уравнений (1) по критерию минимизации объема движений [1]; 4 – q1 > q max1; 5 – q2 > q max2; 6 – q3 > q max3; 7 – изменение параметров kpQ задающего совокупность значений вектора Q [1]; 8 –  ki  > kpQmax; 9 – вычисление скоростей qi по зависимости (2); 10 – Vx max = Vx; 11 – Vx = Vx  + 5; 12 – вывод значения    V max максимальной скорости в заданной точке АI  рабочего пространства по направлению оси xo. При определении максимальной скорости по направлению оси yo в пунктах 10, 11 и 12 используется модуль вектора Vy max  и компонента Vy.

Определим максимально возможные скорости центра выходного звена Vx и Vx для каждой из множества конфигураций МAI представленных на рисунке 1б по алгоритму представленному на рис. 2 с обеспечением  <  max [7-10]. В таблице 1 представлены значения обобщенных координат и значения модулей векторов скоростей Vx и Vy при совпадении центра выходного звена с точкой A1.

Таблица 1

Значения компонент векторов скоростей Vx и Vy  для множества конфигураций МAI

| XА, YА (мм) | Значения обобщенных координат |  |  | Vx (см/сек) | Vy (см/сек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | q1(град) | q2(град) | q3(град) |  |  |
| 1300, 900 | 20 | 99 | -132 | 65 | 45 |
|  | 40 | 55 | -136 | 75 | 60 |
|  | 60 | 7.5 | -123 | 75 | 65 |
|  | 80 | -28 | -102 | 80 | 80 |
|  | 100 | -62 | -73 | 95 | 85 |
|  | 120 | -101 | -31 | 60 | 80 |

Надпись значений параметров таблицы, задающей конфигурацию с максимальными возможными значениями скорости Vmaxx, выделена жирным шрифтом. По аналогичной методике указанные таблицы вычислены для всех двадцати пяти точек AI области .  В таблице 2 представлены значения максимальной скорости Vxmax для различных точек AI заданных координатами XА и YА. По результатам расчетов построены графики функций Vxmax =f1(XА, YА), Vymax =f2(XА, YА) представленные на рис. 3аб.

Таблица 2

Максимальные значение компоненты скорости Vxmax (мм/сек) для различных точек  AI рабочего пространства

| XА (мм) | YА(мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900 | 700 | 500 | 300 | 100 |
| 1300 | 95 | 90 | 85 | 85 | 145 |
| 1500 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 |
| 1700 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| 1900 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |
| 2100 | 105 | 105 | 115 | 100 | 105 |

а                                                         б

Рис. 3 Графики-функции: а –  Vx =f1 (XА, YА); б - Vy=f2 (XА, YА)

На основе полученных данных для каждой точки AI (см. табл. 1) получены три таблицы, аналогично таблице 2,  где  вместо значений Vxmax и Vymax заданы соответственно значения первой, второй и третьей обобщенных координат  для первой, второй и третьей таблиц. Указанные значения обобщенных координат соответствуют конфигурациям, при которых компоненты Vx и Vy принимают максимальные значения Vxmax и Vymax.

а                                                б

в

Рис. 4 Графики-функции изменения обобщенных координат обеспечивающих максимальную скорость Vx по направлению оси xo :

а –  q1 =f3 (XА, YА); б – q2 =f4 (XА, YА), в – q3 =f5 (XА, YА)

На основе указанных таблиц на рисунке 4абв построены графики отражающие зависимости:

q1 =f3 (XА, YА),

q2 =f4 (XА, YА),                                                   (3)

q3 =f5 (XА, YА).

По графикам представленным на рис. 4 для каждой точке  Аi (XА, YА) области   рабочего пространства определим единственную конфигурацию и  значения q1, q2  и q3, обеспечивающие максимально возможную скорость центра ВЗ совпадающего с точкой Аi (XА, YА).  Использование функций (2) позволяет осуществлять синтез движений с обеспечением максимальных скоростей центра выходного звена по вертикальным или горизонтальным направлениям. Для вычисления значений q1, q2  и q3 могут быть использованы полиномы Лагранжа.

Литература

- Кобринский, А. А., Кобринский А.Е. Манипуляционные системы роботов.  – М.: Наука. 1985. – 343 c.

- Чакаров, С.  Уменьшение динамических нагрузок в механизмах промышленных роботов выбором рационального закона изменения скорости  // Машиноведение.  1987. – № 1. – С. 56–61.

- Притыкин, Ф. Н. Виртуальное моделирование движений роботов, имеющих различную структуру кинематических цепей: монография; ОмГТУ – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 172 с.: ил.

- Denavit, J. Cinematic notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices / J. Denavit, R. S.  Hartenberg // J. Appl. Mech.  1955.  Vol. 77.  Р. 215–221.

- Wihtney, D. E. The mathematics of coordinated control of prosthetic Arms and Manipulators  //  Tpons. ASME, Ser G, J Dymamic, Just, Meas and Control. – 1972.   Vol. 94, № 4. – Р.19–27.

- Корендясев, А. И., Саламандра Б. Л., Тывес Л. И. Манипуляционные системы роботов. – М.: Машиностроение, 1989. – 472 с.

- Притыкин, Ф. Н., Чукавов Е. А.  Анализ показателей маневренности механизмов манипуляторов, имеющих различную структуру кинематических цепей // Мехатроника, автоматизация, управление, 2013.   № 1.  С. 3539.

- Притыкин, Ф. Н., Осадчий А.Ю. Способ  кодирования информации при задании геометрических моделей исполнительных механизмов роботов // Инженерный вестник Дона, 2014, № 2. URL: indon.ru/ magazine//archive/n2y2014/2363/.

- Притыкин, Ф. Н., Осадчий А.Ю. Исследование областей, задающих множества разрешенных конфигураций при нахождении механизма мобильного манипулятора в близости от запретных зон // Инженерный вестник Дона, 2015, № 2., Часть 2, URL: indon.ru/magazine//archive/n2y2015/3007/.

- Зенкевич, С. Л., Ющенко А.С. Управление роботами. Основы управления манипуляционными робототехническими системами.     М: МВТУ, 2000. – 400 с.

References

1.	Kobrinskiy A. A., Kobrinskiy A. E.  Manipulyatsionnye sistemy robotov  [Manipulation of robots].  M.: Nauka. 1985.  343 p.

2.	Chakarov, S.   Mashinovedenie.  1987.  № 1.  pp. 56–61.

3. Pritykin, F. N. Virtual'noe modelirovanie dvizheniy robotov, imeyushchikh razlichnuyu strukturu kinematicheskikh tsepey: monografiya [Virtual modeling movements of robots with different structures kinematic chains]. Omsk: Izd-vo OmGTU, 2014.  172 p.  : il.

4.	Denavit, J.  J. Appl. Mech.  1955.  Vol. 77.  pp. 215–221.

5.	 Wihtney, D. E.   Tpons. ASME, Ser G, J Dymamic, Just, Meas and Control.  1972.  Vol. 94, № 4.  pp.19–27.

6. Korendyasev A. I., Salamandra B. L., Tyves L. I.  Manipulyatsionnye sistemy robotov  [Manipulation of robots]. M. : Mashinostroenie, 1989.  472 p.

7.	Pritykin, F. N., Chukavov E. A.  Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravlenie. 2013.  № 1. pp. 35–39.

8.	Pritykin, F. N.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, № 2. URL: indon.ru/ magazine//archive/n2y2014/2363/.

9.	Pritykin, F. N.   Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, № 2. Chast' 2, URL: indon.ru/magazine//archive/n2y2015/3007/.

10.	Zenkevich S. L., Yushchenko A.S. Upravlenie robotami. Osnovy upravleniya manipulyatsionnymi robototekhnicheskimi sistemami [Robot control. Fundamentals of management manipulation robotic systems].   M: MVTU, 2000.  400 p.