Расчетная модель упорного подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на неньютоновских смазочных материалах с адаптированной опорной поверхностью

К.С. Ахвердиев, М.А. Мукутадзе, Е.О. Лагунова, К.С. Солоп, А.М. Мукутадзе

Умение правильно выбирать противоизносные присадки [1–6] позволяет создать смазочные материалы, которые в тонких слоях обладают иными свойствами, чем в больших объемах. Считается, что присадки функционируют лишь в зоне граничной смазки и, тем самым, не входят в область гидродинамической теории смазки. Однако, благоприятное влияние  присадок как указывается во многих работах [1-5] имеет место в режиме «тонкого слоя» гидродинамической смазки.

Как известно, подшипники жидкостного трения работают на разных видах смазочных материалов, которые состоят из масляной основы и композиции присадок, обеспечивающих маслу необходимые функциональные свойства. При добавлении полимеров с высоким молекулярным весом масла приобретают вязкоупругие свойства. Анализ существующих работ [7–9], посвященных расчету подшипников скольжения, работающих на вязкоупругой смазке, показывает, что в них не учитывается зависимость вязкости и модуля сдвига от давления и температуры, а режим трения предполагается ламинарным. Как известно [10], высокоскоростные подшипники работают в турбулентном режиме трения, более высоким повышенным давлением и температуры и поэтому разработка методов расчета подшипников скольжения, работающих на вязкоупругой смазке требует учета выше указанных факторов.

В связи с выше написанным приведем сначала разработку расчетной модели упорных подшипников, работающих на микрополярной смазке с учетом вязкостных характеристик этих смазок от давления в отличие от существующих расчетных моделей, не учитывающих этих зависимостей (задача 1).

А затем рассмотрим расчетную модель упорного подшипника повышенной несущей способности, работающего на вязкоупругой смазке с учетом зависимости ее характеристик от давления (задача 2).

1. Постановка задачи 1. Рассмотрим установившееся движение жидкости, обладающей микрополярными свойствами, в зазоре упорного подшипника (между ползуном и направляющей). Предполагается, что ползун неподвижен, а направляющая движется со скоростью u∗ по направлению оси Ox' (рис. 1.1). Также предполагается, что вязкостные характеристики микрополярной жидкости зависят от давления

μ'=μ0eαp',κ'=κ0eαp',γ'=γ0eαp'.	(1.1)

Здесь μ0 – характерная вязкость ньютоновской смазки; κ0 и γ0 – характерные вязкости микрополярной смазки; p' – гидродинамическое давление; α – экспериментальная постоянная величина.

Рис. 1.1 Схематическое изображение пары трения «ползун-направляющая» с адаптированным профилем ползуна

В декартовой системе координат x'Oy' уравнение контура направляющей и ползуна можно записать в виде:

y'=0, y'=h0+x'tgα−a sin {ω'x',			        (1.2)

где α – угол наклона ползуна с линейным контуром к оси Ox'; L tgαh0 и ah0 будем считать малыми величинами одного порядка; ω=ω'L – подлежит определению.

2. Основные уравнения и граничные условия задачи 1.

Учитывая зависимость вязкости от давления в качестве основных уравнений рассмотрим систему безразмерных уравнений движения смазочного материала, обладающего микрополярными свойствами, для «тонкого слоя» с учетом (1.1) и уравнение неразрывности

∂2u∂y2+N2∂ν∂y=1eαpdpdx, ∂2ν∂y2=νN1+1N1∂u∂y, ∂u∂x+∂v∂y=0	  .	        (1.3)

Приведем связь размерных величин u', v', ν', p', x', y', μ', κ', γ' с безразмерными  величинами u, v, ν, p, x, y, μ, κ, γ:

u'=u∗u, v'=u∗ε v, ν'=ν∗ν, p'=p∗p, μ'=μ0μ, x'=Lx, y'=h0y, κ'=κ0κ, γ'=γ0γ, p∗2μ0+x0 h u∗2 h02,ε=h0l, ν∗u∗2 h0, N2=x02μ0+x0, N1=l2h02, l2=γ04 μ0.   	(1.4)

Здесь L – длина ползуна; ν' – скорость микровращения; u', v' – компоненты вектора скорости.

Обозначим z=e−αp, тогда 1eαpdpdx=−1αdzdx.

Учитывая, что параметр N1>>1 решение задачи (1.3)-(1.5) будем искать в виде рядов по степеням малого параметра 1N1

u=k=0∞1N1ku k, v=k=0∞1N1kvk, z=k=0∞1N1kzk, ν=k=0∞1N1kνk.	   		(1.6)

Подставим (1.6) в (1.3), тогда для нулевого приближения получим систему уравнений и граничных условий к ним ∂2u0∂y2=−1αdz0dx, ∂u0∂x+∂v0∂y=0, ν=0u0=0, v0=0 при y=1+ηx−η1sinωx    ;						(1.7)

u0=1, v0=0, при y=0, z(0)=z(1)=e−αpap∗.					(1.8)

Для задач (1.7)-(1.8) автомодельное решение ищем в явном виде

u0=∂ψ0∂y+U0x0,y0, v0=−∂ψ0∂y+V0x0,y0, U0x0,y0=u0ξ,V0x0,y0=−v0ξhx', ξ=yh(x), ψ0=ψ0ξ, −1αdz0dx=c1h2+c2h3,h(x)=1+ηx−η1sinωx, 		 (1.9)

где ψ0, u0, v0, z0 являются решением следующей задачи

d3ψ0dξ3=c2, d2u0dξ2=c1, dv0dξ+du0dξ=0						(1.10)

dψ0dξ=0, при ξ=0, ξ=1; u0=0, v0=0 при ξ=1;u0=1, v0=0 при ξ=0; 01u0ξdξ=0,			(1.11)

где c1=6, c2 определяется из условия z(0)=z(1)=e−αpap∗.

Решение системы уравнений (1.10)-(1.11) найдем непосредственным интегрированием. В результате будем иметь

ψ0=c12ξ2−ξ, u0=c1ξ22−c12+1ξ+1,z0=−αc1η2x2−x−αη1c1ωcosωx−1+αη1c1ωcosω−1x+e−αpap∗,c2=−c11+η2+η1ωcosω−1 		(1.12)

Приведем системе уравнений и граничных условий к ним для первого приближения:

∂2u1∂y2+N2∂ν1∂y=−1αdz1dx, ∂u1∂x+∂v1∂y=0, ∂2v1∂y2=∂u0∂y. 			 (1.13)

u1=0,v1=0,ν1=0 при y=0,u1=0,v1=0,ν=0 при y=h(x);z1(0)=z1(1)=0. 						(1.14)

После необходимых вычислений решение задачи запишется в виде

ν1=c2h3+6h2y36−c22h2+4hy22+c212h+1yu1=−N2c2h3+6h2y424−c22h2+4hy32+c212h+1y22−1αdz1dxy22++N2h12+1αdz1dxh2y,Q1=5N2241−32η−3η1ωcosω−1,z1=37αN210ω−2η1−ηωx−ηωx2+2η1cosωx−2η1ωcosω−1x,		(1.15)

где Q1 - добавочный безразмерный расход, обусловленный микрополярными свойствами смазочной жидкости.

Для определения гидродинамического давления имеем

z0+1N1z1=e−αp  									(1.16)

Воспользуемся асимптотическим разложением функции e−αp в принятом нами приближении Oα3, Oα21N1, получим следующее выражение

p=pap∗−Φ                                              (1.17)

где Φ=3ηx2−x+6η1ωcosωx−1−6η1xωcosω−1++37N210ωN1−2η1−ηωx+ηωx2+2η1cosωx−2η1ωcosω−1x          (2.6.18)

Используя (1.17) и (1.18), для безразмерной несущей способности будем иметь

W=            (1.19)

Приведем результаты численного анализа (рис. 1.2-1.3) найденного аналитического выражения для несущей способности подшипника:

1. Несущая способность подшипника существенно зависит от параметров микрополярного смазочного материала N и N1, а также от параметра α, обусловленного зависимостью вязкостных характеристик от давления.

2. С увеличением значений параметра N несущая способность подшипника возрастает.

3. С увеличением значений параметра N1 несущая способность подшипника снижается. При N1→∞ значение несущей способности стремится к соответствующему значению несущей способности  для случая ньютоновского смазочного материала.

4. С увеличением значений параметра α несущая способность подшипника возрастает. При значении α≈0,4 в зависимости несущей способности от α наблюдается ярко выраженный максимум.

5. Наиболее рациональными по несущей способности являются значения параметров N2≈0,95;α∈0,4;0,5.

6. При значении параметра  близком к  рассматриваемый радиальный подшипник (по сравнению с ω=0) обладает свойством подшипника, так называемого,  «двойного действия», по несущей способности.

| Рис. 1.2. Зависимость безразмерной несущей способности упорного подшипника от параметров N и ω (при учет зависимости вязкости от давления). | Рис. 1.3. Зависимость безразмерной несущей способности упорного подшипника от параметров N и N1 (при учет зависимости вязкости от давления). |
| --- | --- |

Рассмотрим теперь расчетную модель упорного подшипника повышенной несущей способности, работающего на вязкоупругой смазке с учетом зависимости ее характеристик от давления (задача 2).

1. Постановка задачи 2. Рассматривается установившееся движение смазки, обладающей вязкоупругими свойствами, между направляющей  и ползуном. Предполагается, что ползун неподвижен, а направляющая движется со скоростью u∗ по направлению оси Ox'. Также предполагается, что зависимость вязкости и модуля сдвига давления выражаются формулами

μ'=μ0eαp', G'=G0eαp',								 (2.1)

где μ0 – характерная вязкость; G0 – характерное значение модуля сдвига; μ' – динамический коэффициент вязкости; p' – гидродинамическое давление; α – экспериментальная постоянная величина.

В декартовой системе координат x'Oy' уравнение контуров направляющей и ползуна можно записать в виде:

y'=0, y'=h0+x'tgα−a sin {ω'x'.			     				   (2.2)

Здесь α – угол наклона ползуна с линейным контуром к оси Ox'; l tgαh0 и ah0 – малые безразмерные величины одного порядка; h0 – толщина пленки в начальном сечении; ω=ω'l – подлежит определению.

В дальнейшем для решения рассматриваемой задачи сделаем следующие общепринятые допущения:

- В качестве смазочного материала рассмотрим неньютоновскую жидкость вместо ньютоновской смазки.

- Давление p' постоянно по толщине пленки, заданной уравнением (2.2).

- Характеристики применяемой максвелловской жидкости выражаются следующим уравнением [7-9]

∂vx''∂y'=τ'μ'+1G'∂τ'∂t'.									(2.3)

В случае установившихся условий производную ∂τ'∂t', фигурирующую в уравнении (2.3), можно заменить производной u∗∂τ'∂x'. Следовательно,  характеристики потока приближенно выражаются уравнением

∂vx''∂y'=τ'jμ'+uG'∂τ'∂x',									(2.4)

в котором u∗ – скорость движения направляющей, τ' – касательное напряжение.

2. Основные уравнения и граничные условия задачи 2

В рамках приведенных допущений уравнение равновесия жидкостного элемента, расположенного между поверхностями упорного подшипника, записывается в виде

∂τ'∂y'=dP'dx',										 (2.5)

где P' – гидродинамическое давление.

После интегрирования вышеуказанного уравнения, получим

τ'=dP'dx'y'+c' x'.

Запишем градиент скорости для максвелловской жидкости с характеристиками потока (2.4)

∂vx''∂y'=1μ' dP'dx'y'+c' x'+uG' d2P'dxy'+dc'dx',					 (2.6)

Продифференцируем обе части уравнения (2.6) по y', тогда получим

∂2vx''∂y=1μ' dP'dx'+uG' d2P'dx,								 (2.7)

В качестве исходных уравнений рассмотрим уравнение неразрывности и уравнение (2.7)

∂ vy''∂y'+∂vx''∂x'=0. 									(2.8)

Осуществим переход к безразмерным переменным:

x'=Lx, y'=h0y, vx''=u∗ v, vy''=u∗ε u, ε=h1L, μ'=μ0μ,T'=T0T, P'=p∗p, p∗μ0 u∗Lh12, c'=c∗c, c∗u∗μ0h1,		(2.9)

где L – длина ползуна; h0 – толщина пленки в начальном сечении.

Подставляя (2.9) в (2.7) и (2.8), получим:

d2vdy2=1μdpdx+βμd2pdx2, 								(2.10)

∂u∂y+∂v∂x=0,										 (2.11)

где β=μ0uGL – число Дебора.

h x=e−γx, γ=αL.

Выпишем граничные условия для решения системы дифференциальных уравнений (2.10) и (2.11), определяющие прилипание смазочного материала к поверхности ползуна u=0, v=0 при y=h x=1+ηx−η1sinωx, η=L tgαh0, η1=ah0, ω=ω'L.

прилипание смазочного материала к направляющей поверхности

u=0, v=1 при y=0.

условия, накладываемые на давление на торцах упорного подшипника

p 0=0 при x=0, x=1.							 (2.12)

Запишем дополнительные граничные условия, учитывающие случай поступления смазки в упорный подшипник при отсутствии в деформации упругого компонента

dcdx=0, d2pdx2=0 при x=0.							 (2.13)

Введем допущение, описывающее случай, когда смазочный материал,  находясь в ненапряженном состоянии, подвергается внезапному сдвигу с заданной скоростью в момент подачи смазки в подшипник

c=0 при x=0,

откуда следует

c=0, dpdx=0 при x=0 							(2.14)

3. Точное автомодельное решение задачи 2.

Для системы дифференциальных уравнений (2.10) – (2.11), запишем в явном виде автомодельное решение с учетом граничных условий (2.12) – (2.14)

u=−∂ψ∂x+Ux,y, v=∂ψ∂y+Vx,y, 1μdpdx+βμd2pdx2=c1h2x+c2h3x,ψ=ψξ, Vx,y=vξ, U x,y=uξ⋅h' x, ξ=yhx.	 (2.15)

Подставим (2.15) в (2.10) и (2.11), получим

ψ'''=c2, v''=c1, u'−ξv'=0,							 (2.16)

ψ' 0=0, v 0=1, u 0=0, ψ' 1=0, v 1=1, u 1=0, 01v dξ=0. (2.17)

Решение системы уравнений (2.16) – (2.17) находится непосредственным интегрированием. В результате после необходимых исследований имеем:

ψ'=c2ξ22+c1ξ+c2, v=c1ξ22+c3ξ+c4, u=0ξξv' ξ dξ.

где c1=6, c2=0, c3=−4, c1=−c22.

4 Определение гидродинамического давления в смазочном слое задача 2.

Для определения безразмерного гидродинамического давления в смазочном слое используем уравнение

βd2pdx2+1μdpdx=c1h2+c2h3.								(2.18)

Введем обозначение

Z=e−αpdpdx.										 (2.19)

С учетом (2.19) с точностью до членов Oαβ уравнение (2.18) примет вид

βd2Zdx2+dZdx=−α c1h2x+c2h3x							(2.20)

Решение системы (2.9), удовлетворяющее граничным условиям (2.12) и (2.13) можно записать в виде

Z=−α c1βJ2x−α c2βJ3x−βA e−xβ−1+e−αpap∗=−αF x+e−αpgp∗,где c2=−Aα−c1, A=c1α J21−J31J31+β2−β2e−1β,Jkx=0xe−xβJkx dx, Jkx=0xexβhkx dx.		(2.21)

Воспользуемся аналитическими разложениями функций e−αp и e−αpap∗. С точностью до членов Oα2 включительно получим алгебраическое уравнение  для нахождения безразмерного параметра p

αp2−2p+2pap−α pap2+2F x=0.					(2.22)

Решая уравнение (2.22), с точностью до членов Oα2F2x, Oα3pap2 получим следующее выражение

p=pap+F x 1+papα−12pa2p2α2.						(2.23)

При вычислении интегралов, входящих в формулы (2.21), воспользуемся асимптотическим разложением функции 11+ηx−η1sinωx

11+ηx−η1sinωx=1+ηx−η1sinωx+η1sinωx−ηx2+….

С точностью до членов Oη2, Oη12 для Z после необходимых вычислений получим следующее выражение

Z=e−αpap∗−2 β Δ6Δ3−Δ4−Δ6e−1β+Δ2e−1β−Δ1Δ4+Δ3Δ2β+Δ1−βe−1β−Δ3++αβ Δ2+Δ6Δ3−Δ6Δ1−Δ4β+Δ1−βe−1β−Δ3⋅e−xβ−−αΔ4−Δ2−β Δ6 1−e1ββ+Δ1−βe−1β−Δ3⋅x+3βηx−32ηx2−3 ηωβω2β2+1⋅sinωx−3 η1ω2β2+1⋅cosωx−−α 6 η x+12β η x−6 η x2−12 η1ωβω2β2+1⋅sinωx−12 η1ω2β2+1⋅cosωx=e−αpap∗−α Φ x,

(2.24)

где Δ1=−3 η1γ, Δ2=12 η1γ, γ=ω2β2+1, Δ3=1+3β η−32η−3 ηβωγ⋅sinω−3 η1γ⋅cosω,Δ4=6+12β η−6η−12 η1βωγ⋅sinω−12 η1γ⋅cosω, Δ5=1−3β η−3 ηβω2γ,Δ6=6−12β η−12 η1βω2γ.

Для безразмерного гидродинамического давления в рассматриваемом случае получим выражение аналогичное (2.23)

p=pap+Φ x 1+papα−12pa2p2α2. 						(2.25)

С учетом (2.25) для поддерживающей силы будем иметь

w=p01p−pap dx.								(2.26)

Сила трения определяется выражением

Lтр=μ0uh001ψ''(0)h2+v'(0)heαpdx                     				(2.27)

Результаты численного анализа, приведенные при различных значениях параметра β−1, показывают, что:

1. В случае вязкоупругой смазки имеет место уменьшение несущей способности подшипника, работающего в стационарном режиме трения по сравнению с этим показателем для ньютоновской смазки.

2. В случае стационарного режима с увеличением значений параметра β=0,2 несущая способность резко уменьшается, при значении параметра β=0,6 несущая способность стабилизируется.

3. С увеличением значений параметра α несущая способность подшипника возрастает.

4. При значении параметра  близком к 0,5 рассматриваемый радиальный подшипник (по сравнению с ω=0) обладает свойством подшипника, так называемого,  «двойного действия», по несущей способности.

Рис. 2.1. Зависимость безразмерной несущей способности упорного подшипника от параметров ω и β−1 при учет зависимости вязкости от давления.

Литература:

1. Мигун, Н.П., Гидродинамика и теплообмен градиентных течений микроструктурной жидкости / Н.П. Прохоренко // Наука и техника. - 1984. – 264 с.

2. Типей, Н. Анализ смазки подшипников микрополярными жидкостями и его применение к коротким подшипникам / Н. Типей // Проблемы трения и смазки. – 1979. – № 3. – С. 122–131.

3. Allen, S. Y., Lubrication theory for micropolar fluids / S.Y. Allen, K.A. Kline// Trans. Asme, 1971. – V. E38. – No 4. – P. 646–656.

4. Вовк, А.Ю., Математическая модель прогнозирования значений безразмерных критериев микрополярной смазки, обеспечивающих рациональный режим работы упорного подшипника скольжения / А.Ю. Вовк, М.А. Савенкова// Труды РГУПС. – 2006. – № 2. – С. 29–34.

5. Ахвердиев, К.С., Математическая модель гидродинамической смазки бесконечно широких опор, работающих в турбулентном режиме на микрополярной смазке / К.С. Ахвердиев, А.Ю. Вовк, М.А. Мукутадзе, М.А. Савенкова // Трение и смазка в машинах и механизмах.– 2007.– № 9. – С. 12 –15.

6. Эркенов, А.Ч.  Гидродинамический расчет радиального подшипника, близкого к круговому, работающего на микрополярной смазке  / А.Ю. Вовк, И.С. Семенко, В.А. Константинов // Вестник РУПС. – 2009. – № 1. – С. 148–152.

7. Ахвердиев, К.С. Установившееся движение вязкоупругой жидкости между наклонным ползуном и направляющей с учетом сил инерции смазочной композиции / К.С. Ахвердиев, И.А. Журба // Трение и износ. –2004. – Т. 25. – №6. – С. 567-576.

8. Ахвердиев, К.С., Об устойчивости движения направляющей при неустановившемся течении вязкоупругой смазки в системе «ползун – направляющая» / К.С. Ахвердиев, И.А. Журба // Вестник РГУПС. – 2005.– №1. – С. 5–11.

9. Ахвердиев, К.С., Гидродинамический расчет подшипников скольжения с учетом сил инерции смазочной жидкости, обладающей вязкоупругими свойствами / К.С. Ахвердиев, М.В. Яковлев, И.А. Журба // Трение и износ.– 2003. – Т. 24. – №2. – С. 121–125.

10. Уилкок, Д.Ф. «Расчет упорных подшипников с эффективной работой в турбулентном режиме» /Д.Ф. Уилкок // Проблемы трения и смазки: Труды Американского общества инженеров-механиков. – 1977. – № 1. –С. 118–126.

11. Дерлугян Ф.П., Щербаков И.Н. Обоснование процесса получения композиционных антифрикционных самосмазывающихся материалов с заданными техническими характеристиками методом химического наноконструирования. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010 г., №4 – Режим доступа:  http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/287 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

12. Reynolds, O. On the theory of lubrication and its application to Mr. Beauchamp Tower”s experiments / O. Reynolds. – Phil. Trans. Roy. Soc. London, 1886, vol. 177, pt. 1.

13. Мукутадзе М.А.,   Расчетная модель гидродинамической смазки неоднородного пористого подшипника конечной длины, работающего в устойчивом нестационарном режиме трения при наличии принудительной подачи смазки  [Электронный ресурс] / Флек Б.М., Задорожная Н.С., Поляков Е.В., Мукутадзе А.М.// «Инженерный вестник Дона», 2013 г., №3 –  Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1765 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.