Детекторы фирмы АЭРОФЛЕКС

Д.Е. Губарев1, А.Н. Зикий2, П.Н. Зламан2, С.О. Мамченко2

1Таганрогский научно-исследовательский институт связи, Таганрог

2Южный Федеральный Университет, Таганрог

Аннотация: Проведен обзор серийных детекторов СВЧ фирмы АЭРОФЛЕКС. Рассмотрены параметры 116 моделей детекторов. Отмечены особенности продукции фирмы АЭРОФЛЕКС, в том числе широкий частотный диапазон, высокая чувствительность, жесткие условия эксплуатации, разнообразие конструктивного исполнения, в том числе коаксиального и полоскового типа.

Ключевые слова: Детектор, чувствительность по напряжению, тангенциальная чувствительность, коэффициент стоячей волны, неравномерность передаточной характеристики, смещение, защита от перегрузки.

Амплитудные детекторы являются основным узлом для широкой номенклатуры устройств, обеспечивающих информационную безопасность в радиодиапазоне. Они применяются в приемниках радиоперехвата, устройствах поиска «жучков», детекторах поля, радиопеленгаторах и измерительной аппаратуре.

Амплитудным детекторам посвящен ряд монографий [1,2], учебных пособий [3], диссертаций [4]. Однако широкое разнообразие применений и требований к параметрам детекторов приводит к необходимости изучения достигнутого уровня и поиска новых технических решений [5,6].

Компания АЭРОФЛЕКС (США) является мировым производителем высокоточного измерительного оборудования и микроэлектронных компонентов.

Благодаря разнообразию своей детекторной продукции фирма АЭРОФЛЕКС является крупнейшим поставщиком детекторов СВЧ. В то время как большинство фирм сосредоточились на совершенствовании детекторов на диодах с барьером Шотки, фирма АЭРОФЛЕКС дополнила свою продукцию тремя линейками детекторов на туннельных диодах.

Целью настоящей работы является ознакомление разработчиков приемо-передающей аппаратуры с достижениями зарубежных специалистов в области детекторов СВЧ. В ранее опубликованном обзоре [5] эти результаты не нашли отражения.

Ниже в лаконичном табличном варианте приведены сведения о 116 моделях детекторов СВЧ[7,8]. Вряд ли найдется другая фирма, сравнимая с АЭРОФЛЕКС по количеству моделей детекторов СВЧ.

В таблице 1 приведены параметры коаксиальных детекторов на диодах с барьером Шотки.

В таблице 2 содержатся сведения о коаксиальных детекторах на диодах с барьером Шотки и аттенюаторами на входе.

В таблице 3 имеются параметры о детекторах на диодах с барьером Шотки и защитой по выходу от статического электричества.

В таблице 4 перечислены сведения о самых чувствительных детекторах фирмы АЭРОФЛЕКС, при этом они имеют защиту по выходу от статического электричества.

В таблице 5 содержатся сведения о детекторах с максимально плоской частотной характеристикой на диодах с барьером Шотки.

Таблица 6 иллюстрирует параметры детекторов с аттенюаторами на входе и нулевым смещением. У них ниже чувствительность, но лучше неравномерность частотной характеристики.

В таблице 7 имеются сведения о коаксиальных детекторах на туннельных диодах с предельно стабильным выходным напряжением ±0,15 дБ в широком диапазоне температур (от минус 65ºС до +100ºС).

В таблице 8 перечислены параметры детекторов на туннельных диодах с низким выходным сопротивлением 120 Ом. Диапазон рабочих частот не более 20 ГГц.

В таблице 9 можно видеть параметры детекторов на туннельных диодах с низким выходным сопротивлением 120 Ом и диапазоном рабочих частот 18-26 ГГц и 26-40 ГГц.

В таблице 10 приведены параметры детекторов на туннельных диодах с корпусом для поверхностного монтажа.

Таблица №1

Коаксиальные детекторы на диодах с барьером Шотки

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Миним. чувствитель-ность К (mV/mW) | Неравномер-ность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовая тангенц. чувств.(dBm) | Номи-нальнаявых.емкость (pF) | Тип стандартного корпуса | Опциональ-ный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1-1 | ACSP-2517N | 2000 | 0.28 | -52 | 270 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.1-2 | ACSP-2538N | 2000 | 0.3 | -52 | 270 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.5-2 | ACSP-2501N | 2000 | 0.3 | -53 | 75 | C3 | C8,C15,C32 |
| 1-4 | ACSP-2630N | 2000 | 0.3 | -53 | 39 | C3 | C8,C15,C32 |
| 2-4 | ACSP-2502N | 2000 | 0.2 | -53 | 20 | C3 | C8,C15,C32 |
| 2-6 | ACSP-2546N | 2000 | 0.3 | -53 | 12 | C3 | C8,C15,C32 |
| 1-6 | ACSP-2656N | 2000 | 0.5 | -53 | 12 | C3 | C8,C15,C32 |
| 4-8 | ACSP-2503N | 2000 | 0.3 | -53 | 12 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.5-12 | ACSP-2658N | 2000 | 1.3 | -52 | 75 | C3 | C8,C15,C32 |
| 1-12 | ACSP-2762N | 2000 | 1.5 | -51 | 20 | C3 | C8,C15,C32 |
| 2-12 | ACSP-2507N | 2000 | 1.1 | -53 | 12 | C3 | C8,C15,C32 |
| 8-12 | ACSP-2504N | 2100 | 0.4 | -53 | 12 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.5-18 | ACSP-2572N | 1800 | 1.5 | -52 | 12 | C3 | C15, C32 |
| 1-18 | ACSP-2759N | 1500 | 1.25 | -50 | 20 | C3 | C15, C32 |
| 2-18 | ACSP-2506N | 1800 | 1.5 | -51 | 12 | C3 | C15, C32 |
| 6-18 | ACSP-2523N | 1800 | 1.0 | -51 | 12 | C3 | C15, C32 |
| 12-18 | ACSP-2505N | 2000 | 0.6 | -52 | 12 | C3 | C15, C32 |

Таблица №2

Коаксиальные детекторы на диодах Шотки (с аттенюаторами или резисторами)

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Миним. чувствительность К (mV/mW) | Неравномерность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовой КСВН | Номинальная вых. емкость (pF) | Тип стандартного корпуса | Опциональный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005-0.05 | ACSP-2531N | 750 | 0.1 | 2.0:1 | 1000 | C3 | C8,C15 |
| 0.05-0.5 | ACSP-2543N | 1600 | 0.3 | 2.0:1 | 270 | C3 | C8,C15 |
| 0.001-1 | ACSP-2609N | 1800 | 0.2 | 2.0:1 | 470 | C3 | C8,C15 |
| 0.1-1 | ACSP-2761N | 1200 | 0.2 | 2.0:1 | 1000 | C3 | C8,C15 |
| 0.01-4 | ACSP-2755N | 1800 | 0.4 | 2.0:1 | 270 | C3 | C8,C15 |
| 0.01-4 | ACSP-2655N | 600 | 0.4 | 1.25:1 | 270 | C3 | C8,C15 |
| 4-8 | ACSP-2602N | 600 | 0.3 | 1.5:1 | 10 | C3 | C8,C15,C32 |
| 8-12 | ACSP-2667N | 750 | 0.5 | 1.9:1 | 10 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.01-20 | ACSP-2644N | 500 | 1.0 | 1.8:1 | 12 | C3 | C15, C32 |
| 0.01-20 | ACSP-2643N | 900 | 1.5 | 2.8:1 | 75 | C3 | C15, C32 |

Таблица №3

Детекторы на диодах Шотки

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Миним. чувствительность К (mV/mW) | Неравномерность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовая тангенц. чувств.(dBm) | Номинальная вых емкость (pF) | Тип стандартного корпуса | Опциональный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.95-1.25 | ACSM-2036P | 2000 | 0.2 | -53 | 20 | M51 | - |
| 1-1.5 | ACSM -2155P | 1700 | 0.25 | -52 | 75 | M51 | - |
| 2-6 | ACSM -2030P | 2000 | 0.3 | -53 | 12 | M51 | - |
| 2-12 | ACSM -2032P | 2000 | 1.0 | -52 | 12 | M51 | - |
| 2-18 | ACSM -2031P | 1700 | 1.3 | -51 | 12 | M51 | - |
| 8-18 | ACSM -2033P | 1700 | 1.0 | -51 | 12 | M51 | - |
| 12-18 | ACSM -2034P | 1800 | 0.75 | -51 | 12 | M51 | - |
| 17-18 | ACSM -2139P | 1700 | 0.5 | -51 | 9 | M51 |  |

Таблица №4

Детекторные модули на диоде Шотки

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Миним. Чувствитель-ность К (mV/mW) | Неравномер-ность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовая тангенц. чувств.(dBm) | Номиналь-наявых емкость (pF) | Тип стандартного корпуса | Опциональный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1-1 | ACSM -2035N | 2000 | 0.25 | -52 | 270 | M12* | M17, M47 |
| 0.5-2 | ACSP-2001N | 2000 | 0.4 | -53 | 75 | M12* | M17, M47 |
| 1-2 | ACSM -2066N | 2000 | 0.2 | -53 | 20 | M12* | M17, M47,M51 |
| 0.5-4 | ACSM -2108N | 2000 | 0.4 | -53 | 20 | M12* | M17, M47,M51 |
| 1-4 | ACSM -2038N | 2000 | 0.4 | -53 | 20 | M12* | M17, M51 |
| 2-4 | ACSM -2002N | 2000 | 0.4 | -53 | 20 | M12* | M17, M51 |
| 1-8 | ACSM -2075N | 2000 | 0.5 | -53 | 20 | M12* | M17 |
| 2-8 | ACSM -2014N | 2000 | 0.5 | -53 | 20 | M12* | M17 |
| 4-8 | ACSM -2003N | 2000 | 0.4 | -53 | 20 | M12* | M17, M51 |
| 2-12 | ACSM -2007N | 2000 | 0.9 | -52 | 20 | M12* | M17 |
| 8-12 | ACSM -2004N | 2000 | 0.65 | -52 | 12 | M12* | M17 |
| 1-18 | ACSM -2047N | 1800 | 1.0 | -51 | 20 | M12* | M17 |
| 2-18 | ACSM -2006N | 1800 | 1.0 | -51 | 12 | M12* | M17 |
| 8-18 | ACSM -2015N | 1800 | 0.7 | -52 | 12 | M12* | M17 |
| 12-18 | ACSM -2005N | 2000 | 0.6 | -52 | 12 | M12* | M17 |

Таблица №5

Детекторы на диодах Шотки с максимально плоской характеристикой

| Частотный диапазон (МНz) | Неравномерность частотной хар-ки (+/-dB) | КСВН | Максимальная входная мощность (dBm) | Тип стандартного корпуса | Опциональный Тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12mV@-20dBm | 0.5dB@-20dBm | 2:1@-20dBm | +20 | M2 2 | C36,C37 |
| 100mV@-10dBm | 0.7dB@-10dBm | 3:1@-20dBm |  |  |  |
| 500mV @0dBm | 0.7dB@0dBm | 4.5:1@-0dBm |  |  |  |
| 1V@+5dBm | 1.0dB@+5dBm | - |  |  |  |

Таблица №6

Детекторы на диодах Шотки с нулевым смещением с аттенюатором

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Неравномер-ность частотной хар-ки(+/-dB) | Тангенц. Чувствит (dBm) | Внутрен-ний аттенюатор (dB) | Миним. чувствитель-ность К (mV/mW) | Тип стандарт-ного корпуса | Опциональ-ный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4 | ACSP-2579NZ | 0.2 | -45 | 6 | 500 | C3 | C8,C15 |
| 0.01-8 | ACSP-2539NZ | 0.5 | -45 | 6 | 500 | C3 | C8,C15,C32 |
| 7.9-8.4 | ACSP-2518NZ | 0.1 | -45 | 6 | 500 | C3 | C8,C15,C32 |
| 7.9-8.4 | ACSP-2519NZ | 0.1 | -48 | 3 | 1000 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.01-12.4 | ACSP-2663NZ | 0.5/octave | -45 | 6 | 500 | C3 | C8,C15,C32 |
| 0.01-18 | ACSP-2544NZ | 0.5/octave | -45 | 6 | 500 | C3 | C15,C32 |
| 0.01-18 | ACSP-2551NZ | 0.5/octave | -44 | 7 | 400 | C3 | C15,C32 |
| 5-18 | ACSP-2521NZ | 0.5/octave | -44 | 6 | 500 | C3 | C15,C32 |
| 0.01-20 | ACSP-2643NZ | 0.5/octave | -46 | 3 | 1000 | C3 | C15,C32 |
| 0.01-20 | ACSP-2644NZ | 1.0 | -44 | 7 | 500 | C3 | C15,C32 |

Таблица №7

Коаксиальные детекторы на туннельных диодах

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Миним. чувстви-тельность К (mV/mW) | Неравномер-ность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовая тангенц. чувств (dBm) | Типовой КСВН | Номиналь-наявых емкость (pF) | Стандар-тный тип корпуса | Опциональ-ныйтип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1-0.5 | АСТР-1523N | 800 | 0.3 | -51 | 2.5:1 | 270 | C3 | С8,С15,С62 |
| 0.1-1 | АСТР-1572N | 900 | 0.4 | -51 | 2.5:1 | 270 | C3 | С8,С15,С62 |
| 0,5-1 | АСТР-1524N | 800 | 0.2 | -51 | 2.5:1 | 39 | C3 | С8,С15 |
| 0.1-2 | АСТР-1629N | 900 | 0.35 | -51 | 2.3:1 | 75 | C3 | С8,С15,С62 |
| 0.5-2 | АСТР-1501N | 800 | 0.35 | -51 | 2.3:1 | 39 | C3 | С15 |
| 1-2 | АСТР-1525N | 800 | 0.25 | -51 | 2.5:1 | 20 | C3 | С15 |
| 0.1-4 | АСТР-1573N | 800 | 0.3 | -51 | 2.3:1 | 75 | C3 | С8,С15,С62 |
| 2-4 | АСТР-1502N | 800 | 0.2 | -51 | 2.3:1 | 20 | C3 | С15 |
| 2-6 | АСТР-1514N | 800 | 0.5 | -51 | 2.3:1 | 20 | C3 | С32,С5,С15 |
| 1-12 | АСТР-1663N | 700 | 0.85 | -50 | 2.5:1 | 20 | C3 | С8,С15,С62 |
| 2-8 | АСТР-1555N | 750 | 0.5 | -51 | 2.5:1 | 20 | C3 | С8,С15 |
| 4-8 | АСТР-1503N | 750 | 0.4 | -51 | 2.5:1 | 9 | C3 | С32 |
| 4-8 | АСТР-1648N | 650 | 0.4 | -50 | 2.0:1 | 12 | C3 | С8, С15 |
| 6-12 | АСТР-1583N | 750 | 0.4 | -50 | 2.5:1 | 12 | C3 | С8,С15 |
| 8-12 | АСТР-1504N | 700 | 0.4 | -50 | 2.4:1 | 9 | C3 |  |
| 2-18 | АСТР-1528N | 650 | 1.0 | -50 | 2.8:1 | 12 | C3 | С32 |
| 0.5-18 | АСТР-1584N | 600 | 1.3 | -50 | 3.0:1 | 20 | C3 | С32,С15 |
| 1-18 | АСТР-1625N | 650 | 1.1 | -50 | 2.7:1 | 20 | C3 | С32,С15 |
| 6-18 | АСТР-1563N | 600 | 0.9 | -50 | 2.8:1 | 12 | C3 | С32,С15 |
| 7-18 | АСТР-1662N | 650 | 1.0 | -50 | 2.7:1 | 12 | C3 | С32 |
| 8-18 | АСТР-1506N | 650 | 0.7 | -50 | 2.3:1 | 12 | C3 |  |
| 12-18 | АСТР-1505N | 700 | 0.4 | -51 | 2.1:1 | 9 | C3 |  |

Таблица №8

Детекторы на туннельных диодах

| Частотный диапазон (МНz) | Обозна-чение | Миним. чувствительность К (mV/mW) | Неравномер-ность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовая тангенц. чувствит (dBm) | Типовой КСВН | Номиналь-наявых. емкость (pF) | Тип стандартного корпуса | Опциональный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005-0.5 | ACTM-1078N | 800 | 0.2 | -50 | 2.2:1 | 1000 | M12* | M35 |
| 0.05-0.5 | ACTM-1155N | 700 | 0.3 | -49 | 2.2:1 | 470 | M12* | M35 |
| 0.01-0.75 | ACTM-1080N | 800 | 0.3 | -50 | 2.4:1 | 1000 | M12* | M35 |
| 0.1-1 | ACTM-1037N | 900 | 0.2 | -51 | 2.3:1 | 270 | M12* | M35 |
| 0.01-2 | ACTM-1069N | 400 | 0.3 | -49 | 1.5:1 | 1000 | M12* | M35 |
| 0.1-2 | ACTM-1071N | 900 | 0.2 | -51 | 2.0:1 | 75 | M12* | M35 |
| 0.5-2 | ACTM-1001N | 900 | 0.25 | -49 | 2.5:1 | 75 | M12* | M34,M47 |
| 1-2 | ACTM-1013N | 850 | 0.2 | -51 | 1.9:1 | 20 | M12* | M34,M35,M47,M51 |
| 0.1-4 | ACTM-1073N | 800 | 0.25 | -51 | 2.0:1 | 75 | M12* | - |
| 0.5-4 | ACTM-1054N | 800 | 0.35 | -51 | 2.0:1 | 39 | M12* | M34,M35,M47,M51 |
| 2-4 | ACTM-1002N | 850 | 0.35 | -50 | 2.0:1 | 39 | M12* | M34,M35,M47,M51 |
| 0.1-6 | ACTM-1017N | 700 | 0.35 | -51 | 2.2:1 | 75 | M12* | - |
| 2-6 | ACTM-1006N | 900 | 0.4 | -51 | 2.5:1 | 20 | M12* | M51 |
| 2-8 | ACTM-1007N | 750 | 0.5 | -50 | 2.5:1 | 20 | M12* | M51 |
| 4-8 | ACTM-1003N | 800 | 0.35 | -51 | 1.9:1 | 20 | M12* | M51 |
| 8-12 | ACTM-1012N | 650 | 0.4 | -50 | 2.0:1 | 12 | M12* | M51 |
| 0.5-18 | ACTM-1020N | 600 | 1.25 | -49 | 3.3:1 | 20 | M12* | - |
| 2-18 | ACTM-1009N | 650 | 1.0 | -50 | 3.0:1 | 20 | M12* | - |
| 6-18 | ACTM-1058N | 700 | 1.0 | -49 | 2.5:1 | 9 | M12* | M51 |
| 8-18 | ACTM-1066N | 700 | 0.9 | -49 | 2.5:1 | 9 | M12* | - |
| 1-20 | ACTM-1144N | 600 | 1.3 | -49 | 3.0:1 | 20 | M12* | M51 |

Таблица №9

Высокочастотные детекторы на туннельных диодах

| Частотный диапазон (GНz) | Обозначение | Неравномерность частотной хар-ки (+/-dB) | Минимальное вых. напряжение. (mV) | Стандартный тип корпуса | Опциональный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-26 | АСТР-1799N | 0.5 | 4 | C36 | C37,M61 |
| 18-30 | АСТР-1796N | 0.5 | 4 | C7 | C63,M61 |
| 26-36 | АСТР-1798N | 1 | 4 | C7 | C63,M61 |
| 36-39 | АСТР-1797N | 0.4 | 4 | C7 | C63,M61 |
| 18-40 | АСТР-1795N | 1 | 4 | C7 | C63,M61 |

Таблица №10

Детекторы поверхностного монтажа

| Частотный диапазон (МНz) | Обозначение | Минимальная чувствит. К (mV/mW) | Неравномерность частотной хар-ки(+/-dB) | Типовой КСВН | Номиналь-наявых. емкость (pF) | Стандар-тный тип корпуса | Опциональный тип корпуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01-0,5 | ACTM-1114N | 800 | 0.3 | 2.3:1 | 270 | M47 | M10,M17 |
| 0,25-0,75 | ACTM-1133N | 900 | 0.2 | 2.3:1 | 270 | M47 | M10,M17 |
| 0,5-1 | ACTM-1146N | 1000 | 0.2 | 2.3:1 | 270 | M47 | M10,M17 |
| 0,5-2 | ACTM-1136N | 1000 | 0.2 | 2.3:1 | 75 | M47 | M10,M17 |
| 1-2 | ACTM-1137N | 1000 | 0.2 | 2.3:1 | 75 | M47 | M10,M17 |
| 0,1-4 | ACTM-1129N | 900 | 0.4 | 2.3:1 | 270 | M47 | M10,M17 |
| 2-4 | ACTM-1130N | 900 | 0.3 | 2.3:1 | 12 | M47 | M10,M17 |

Выводы

1)Проведен обзор серийных детекторов СВЧ фирмы «Аэрофлекс»

Выявлены следующие особенности ее продукции:

- диапазон рабочих частот от 0,001 до 40 ГГц;

- чувствительность тангенциальная минус 46 дБм;

- чувствительность по напряжению максимальная для ряда образцов (типов) 2100mV/mW;

- выпускаются детекторы, работающие как с типичным смещением 100мкА, так и без смещения;

- многие детекторы имеют защиту повыходу;

- детекторы выпускаются как корпусированные, с коннекторами на входе и выходе, так и бескорпусные;

- полярность выходного сигнала может быть, как положительной, так и отрицательной;

- типовой КСВН не превышает 2, но у некоторых моделей достигает 3;

- неравномерность частотной характеристики для большинства моделей не превышает 1 дБ, что позволяет использовать детекторы АЭРОФЛЕКС в измерительной аппаратуре.

2) Детекторы фирмы АЭРОФЛЕКС целесообразно использовать в приемниках СВЧ[9,10].

Литература

- Силаев М.А., Комов А.Н. Измерительные полупроводниковые СВЧ преобразователи. -М.: Радио и связь, 1984. 152 с.

- Радиоизмерительная аппаратура СВЧ и КВЧ. Узловая и элементная базы. Под ред. А.М. Кудрявцева. -М.: Радиотехника,2006. 208 с.

- Румянцев К.Е., Клюй А.А. Детекторы амплитудно-модулированных сигналов. Учебное пособие. Таганрог, ТРТУ, 2000. 47 с.

- Загородний А.С. Измерители мощности сигналов СВЧ и КВЧ диапазонов на основе диодных детекторов. Диссертация на соискание ученной степени к.т.н. Томск, 2014. 120 с.

- Бутков В.П., Губарев Д.Е., Зикий А.Н., Зламан П.Н. Серийные детекторы СВЧ (обзор). Инженерный вестник Дона, 2017, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4032.

- Бутков В.П., Зикий А.Н., Зламан П.Н. Сверхширокополосный детектор. Электротехнические и информационные комплексы и системы, 2014, №2, C. 111-116.

- Biased Coaxial Schottky Detectors. URL: ams.aeroflex.com/cscs/micro-cscs-prods-detectorsBiased.cfm.

- RF/Microwave Components&Subsistems.Aeroflex, 2011. 83p.

- Пустовалов А.Н. Двухканальное приемное устройство СВЧ диапазона. Инженерный вестник Дона, 2010, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2010/195.

- Tsui J.B.Y. Microwave Receivers with Electronic warfare Applications. Wiley-Interscience Publication, 1986. 460 p.

References

- Silaev M. A., Komov A. N. Izmeritel'nye poluprovodnikovye SVCH preobrazovateli [Measuring semiconductor microwave transducers]. M.: Radio i svyaz', 1984. 152 p.

- Radioizmeritel'naya apparatura SVCH i KVCH. Uzlovaya i ehlementnaya bazy [Radio-measuring equipment of microwave and EHF. Nodal and element bases]. Pod red. A.M. Kudryavceva. M.: Radiotekhnika, 2006. 208 p.

- Rumyancev K.E., Klyuj A.A. Detektory amplitudno-modulirovannyh signalov [Detectors of amplitude modulated signals]. Uchebnoe posobie. Taganrog, TRTU, 2000. 47 p.

- Zagorodniy A.S. Izmeritely moschnosty signalov SVCH i KVCH diapazonov na osnove diodnyh detektorov [Measuring power of microwave and EHF signals on the basis of diode detectors]. Dissertatsiya na soiskanie uchionoy stepeni k.t.n. Tomsk, TUSUR, 2014. 120 p.

- Butkov V.P., Gubarev D.E., Zikij A.N., Zlaman P.N. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2017/4032.

- Butkov V.P., Zikij A.N., Zlaman P.N. Ehlektrotekhnicheskie i informacionnye kompleksy i sistemy, 2014, №2, pp. 111-116.

- Biased Coaxial Schottky Detectors. URL: ams.aeroflex.com/cscs/micro-cscs-prods-detectorsBiased.cfm.

- RF.Microwave Components&Subsistems.Aeroflex, 2011. 83 p.

- Pustovalov A.I. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2010, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2010/195.

- Tsui J. B. Y. Microwave Receivers with Electronic warfare Applications. Wiley-Interscience Publication, 1986. 460 p.