Оценка надежности и сопоставительный анализ

эффективности применения шахтных погрузочных машин

А.С.Носенко, А.А.Домницкий

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова

Аннотация: В статье приведена методика моделирования работы погрузочной машины на основе метода статистических испытаний и рассмотрен способ определения текущих удельных затрат.  Внедрение разработанной методики позволит определять  затраты предприятия при использовании машины по назначению на основе случайных параметров наработок на отказ и среднего времени восстановления работоспособного состояния. Кроме того, упрощается процедура оценки эффективности предлагаемой конструктивно - кинематической  схемы машины и прогноз ожидаемых показателей надежности и оптимального времени ее эксплуатации. Заданы исходные данные для расчета и основные результаты технико-экономического анализа работы погрузочных машин 2ПНБ2  и МПНК с новым рабочим органом повышенной ремонтопригодности.

Ключевые слова: моделирование, метод статистических испытаний, удельные затраты, шахтные погрузочные машины.

Одним из показателей надежности, определяющим технический уровень горнопроходческих машин, считается приведенная стоимость технического обслуживания. Показатель соответствует определенному техническому состоянию и не может использоваться при решении задач оптимизации. Исследования в области шахтных погрузочных машин  свидетельствует о том, что  отказы отдельных узлов и деталей  подчиняется экспоненциально-степенному закону распределения, а время восстановления работоспособного состояния - логарифмически нормальному [1-3].

Рассмотрим методику моделирования работы погрузочной машины с применением метода статистических испытаний и определения текущих затрат на эксплуатацию погрузочной машины.

Метод статистических испытаний подробно приведен в работе [1] и заключается в решении задач на основе изучения случайного процесса, когда текущие параметры соответствуют искомым.  В этом случае необходимо иметь генератор случайных чисел с различными законами их распределения.

Например, для моделирования экспоненциального закона распределения случайной величины, Fx=0, при x≤0,  достаточно принять   fx=−1λln1−x,

Для	решения задачи с дискретными случайными величинами (наработка до отказа, время восстановления), используются специальные приемы [1].

Проведенные исследования выполнены с целью установления удельных затрат на эксплуатацию погрузочной машины с учетом случайных законов распределения наработок и времени восстановления работоспособного состояния отдельных узлов и частей машины на заданный момент отработки ресурса. Такой подход позволяет оценить эффективность применения той или иной конструкции машины, а также прогнозировать ожидаемые показатели надежности.

Технология моделирования с учетом логико-вероятностного анализа и методов статистических испытаний  заключается в следующем:

1. Выбор и конструктивно-кинематический анализ погрузочной машины и ее составных частей: нагребающая часть, ходовая тележка и перегружатель, элементы привода.

2. Составление и обоснование расчетной логико-математической модели надежности исследуемого образца.

3. Формализация закона распределения наработок до отказа Toi и времени восстановления работоспособного состояния TВi и назначение параметров λi, μi с учетом заданных горнотехнических условий проведения выработки.

4. Разработка алгоритма решения в зависимости от поставленной задачи.

Нами проведена оценка надежности и сопоставительный анализ эффективности применения шахтной погрузочной машины 2ПНБ2 и  экспериментального образца машины МПНК (рисунок 1) [4-5].

Рис. 1.- Экспериментальный образец погрузочной машины МПНК

В таблице 1 определены исходные данные для выполнения расчетов и технико-экономического анализа работы погрузочных машин 2ПНБ2 и МПНК с новым рабочим органом повышенной ремонтопригодности.

Рассчитанные по предлагаемой методике прогнозные технико-экономические показатели эффективности погрузочной машины МПНК в сравнении с базовым вариантом (машина 2ПНБ2), отражены в таблице 2.

Таблица №1

Назначенные параметры для интерпретации наработок на

отказ погрузочных машин 2ПНБ2  и МПНК

| Узел машины (деталь) | Назначенный ресурс, м3 Тн.р. | Наработка на отказ, м3 Vо | Время восстановления, час Тв | Параметр экспоненциального закона распределения наработок на отказ,  * 10-3 | Параметр экспоненциального закона распределения времени восстановления,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ПНБ2 |  |  |  |  |  |
| Погрузочный орган |  |  |  |  |  |
| Конический редуктор лап | 20000 | 5000 | 5 | 0,25 | 0,2 |
| Промежуточный редуктор лап | 20000 | 4500 | 5 | 0,25 | 0,2 |
| Вал синхронизирующий | 20000 | 8500 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Кулисный механизм | 20000 | 4000 | 2 | 0,3 | 0,5 |
| Кривошипный механизм | 20000 | 15000 | 3 | 0,05 | 0,4 |
| Вертикальный вал редуктора лап | 20000 | 15000 | 6 | 0,05 | 0,2 |
| По погрузочному органу | 100000 |  | 8 | 1,0 | 0,1 |
| Ходовая тележка |  |  |  |  |  |
| Тормозные фрикционы | 20000 | 2500 | 3 | 0,4 | 0,3 |
| Натяжное устройство | 20000 | 4000 | 3 | 0,25 | 0,3 |
| Вал привода хода | 20000 | 9000 | 5 | 0,1 | 0,12 |
| Балансиры | 20000 | 15000 | 12 | 0,05 | 0,1 |
| Фрикционы | 20000 | 7000 | 0,75 | 0,15 | 1,5 |
| Траковые секции | 20000 | 1500 | 2 | 0,75 | 0,5 |
| По ходовой тележке | 100000 |  | 4,5 | 1,75 | 0,2 |

Продолжение таблицы № 1

| Скребковый перегружатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Листы фартуков | 20000 | 6500 | 3 | 0,15 | 0,3 |
| Хвостовая секция | 20000 | 4500 | 4 | 0,2 | 0,02 |
| Вал привода | 20000 | 6500 | 3 | 0,15 | 0,3 |
| Вал звезды | 20000 | 15000 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Приводной редуктор | 20000 | 14000 | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Скребковая цепь | 20000 | 9000 | 12 | 0,11 | 0,08 |
| По скребковому перегржателю | 100000 |  | 15 | 0,75 | 0,1 |
| Гидрооборудование |  |  |  |  |  |
| Насос | 20000 | 4800 | 1 | 0,21 | 1 |
| Гидроблоки | 20000 | 3500 | 2 | 0,29 | 0,5 |
| Гидравлика | 20000 | 4500 | 0,5 | 0,22 | 2 |
| Гидрозамок | 20000 | 5400 | 1 | 0,19 | 1 |
| По гидрооборудо-ванию | 20000 |  | 1,12 | 0,9 | 0,59 |
| МПНК |  |  |  |  |  |
| Погрузочный орган |  |  |  |  |  |
| Лапа | 20000 | 20000 | 2 | 0,05 | 0,5 |
| Шарниры | 20000 | 1500 | 12 | 0,05 | 0,1 |
| Гидророблоки | 20000 | 6500 | 3 | 0,15 | 0,3 |
| Узел уплотнений гидроцилиндров | 20000 | 7000 | 0,75 | 0,15 | 1,3 |
| Гидроцилиндр | 25000 | 8000 | 3 | 0,15 | 0,3 |
| Стол | 100000 | 20000 | 3 | 0,05 | 0,3 |
| По погрузочному органу | 100000 |  | 3,75 | 0,6 | 0,25 |
| Ходовая тележка |  |  |  |  |  |
| Вал привода хода | 20000 | 5000 | 6 | 0,2 | 0,2 |
| Цепь траковая | 20000 | 4500 | 3 | 0,25 | 0,33 |
| По ходовой тележке | 100000 |  |  | 0,4 | 0,2 |
| Скребковый перегружатель |  |  |  |  |  |
| Приемный бункер | 20000 | 5500 | 1 | 0,2 | 1 |
| Хвостовая секция | 20000 | 7-00 | 65 | 0,15 | 0,15 |
| Скребковая цепь | 20000 | 5500 | 1 | 0,2 | 1 |
| По перегружателю | 100000 |  | 1 | 0,3 | 1 |

Продолжение таблицы № 1

| Гидрооборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроблок | 20000 | 2700 | 0,67 | 0,37 | 1,5 |
| Гидромотор | 20000 | 2300 | 6 | 0,43 | 0,17 |
| Гидроцилиндр | 20000 | 1800 | 3 | 0,55 | 0,33 |
| Гидравлика | 20000 | 4000 | 0,5 | 0,25 | 2 |
| Гидронасос | 20000 | 6200 | 3 | 0,16 | 0,33 |
| Гидрозамок | 20000 | 6300 | 3 | 0,16 | 0,33 |
| По гидроприводу | 20000 |  | 3,02 | 2,65 | 0,31 |

Таблица № 2

Прогнозные технико-экономические показатели

эффективности погрузочных машин 2ПНБ2 и МПНК

| Наименование | Суд, руб/м3 | Суд', руб/м3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2ПНБ2/МПНК | 2ПНБ2/МПНК |
| Погрузочный орган | 9,5 / 6,5 | 9,5 / 6,5 |
| Ходовая тележка | 7 / 4 | 7 / 3,5 |
| Скребковый перегружатель | 12 / 7 | 10 / 6,5 |
| Гидрооборудование | 6 / 17 | 8 / 16 |
| Затраты на восстановление работоспособного состояния | 32 / 32 | 33 / 33 |
| Затраты на проведение тех. обслуживание | 41 / 41 | 31 / 31 |
| Общие затраты на эксплуатацию машин | 120 / 120 | 100 / 100 |

Суд,- для времени наработки до 1-го капитального ремонта (2·104 м3),

Суд,'- для времени отработки назначенного ресурса  (105 м3),

Расчеты показывают, что улучшение показателей надежности  нагребающей части машины МПНК обеспечивает снижение удельных затрат до 6,5 руб/м3. Но, в виду повышения нагрузки на гидравлический привод, падает надежность машины в целом, что приводит к увеличению затрат по ликвидации отказов. В результате чего, суммарные удельные затраты, получаются одинаковыми и составляют около 100 руб/м3.

Литература

1. Носенко  А.С.  Рабочие  процессы,  параметры  и  эффективность шахтных  погрузочных  машин  с  гидравлическими  приводами:  дис. ...  д-р техн. наук: 05.05.06. Новочеркасск, 2000, 279 с.

2. Носенко А.С., Хазанович В.Г., Носенко В.В., Шемшура Е.А. Выбор комплектов оборудования для проведения подготовительных выработок на основании фактических показателей надежности// Горное оборудование и электромеханика. 2009. №7. С. 8-11.

3. Шемшура Е.А. Пути  оптимизации  системы  эксплуатации горнопроходческого оборудования// Инженерный вестник Дона, 2013. №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2001.

4. Хазанович Г.Ш., Ляшенко Ю.М., Носенко А.С., Остановский А.А., Никитин Е.В. Разработка гидрофицированных погрузочных и транспортных модулей  горнопроходческих  машин. //  Научно-технические  проблемы строительства вертикальных стволов, околоствольных дворов, горизонтальных и наклонных выработок: сб. науч. тр. / АО «Ростовшахтострой», Новочерк. гос. техн. ун-т. Новочеркасск: НГТУ, 1998. С. 159-164.

5. Носенко А.С., Каргин Р.В., Хазанович В.Г., Носенко В.В. Разработка гидрофицированных  модулей  погрузочно-транспортных  систем. //  Горное оборудование и электромеханика. 2009. №4. С. 13-16.

- 6. Ключникова  О.В.,  Шаповалова  А.Г.,  Цыбульская  А.А.  Основные принципы выбора типа и количества строительных машин для комплексного производства  работ//Инженерный  вестник  Дона, 2013,  №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2064.

7.  Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network URL: bmvit.gv.at/verkehr/strasse/tunnel/downloads/ EURL_200454EGvom762004en.pdf.

8. Agreement on Main. International Traffic Arteries (AGR) ECE/TRANS/SC.1/384 14 March 2008. URL: unece.org/fileadmin/DAM /trans/conventn/ECE-TRANS-SC1-384e.pdf.

9. Cater pillar performance handbook.Edition 41.CaterpillarInc., 2011, - 1474 p.

10. Caterpillar performance handbook. Edition 29. Caterpillar Inc., 2011.-1014p.

References

1. Nosenko A.S. Rabochie processy, parametry i jeffektivnost' shahtnyh pogruzochnyh mashin s gidravlicheskimi privodami [Work process, parameters and efficiency underground loading machines with hydraulic drive]: dis. ... d-r tehn. nauk: 05.05.06. Novocherkassk, 2000. 279 p.

2. Nosenko A.S., Hazanovich V.G., Nosenko V.V., Shemshura E.A. Mining Equipment and Electromechanics. 2009. №7. Pp. 8-11.

3. Shemshura E.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013. №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2001.

4. Hazanovich G.Sh., Ljashenko Ju.M., Nosenko A.S., Ostanovskij A.A., Nikitin E.V. Nauchno-tehnicheskie problemystroitel'stva vertikal'nyh stvolov, okolostvol'nyh dvorov, gorizontal'nyh i naklonnyh vyrabotok: trudy. Novocherkassk: NGTU, 1998. Pp. 159-164.

5. Nosenko A.S., Kargin R.V., Hazanovich V.G., Nosenko V.V. Mining Equipment and Electromechanics. 2009. №4. Pp. 13-16.

- 6. Kljuchnikova O.V., Shapovalova A.G., Cybul'skaja A.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2064.

7. Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on minimum safety requirements for tunnels in the Trans-European Road Network URL: bmvit.gv.at/verkehr/strasse/tunnel/downloads/ EURL_200454EGvom762004en.pdf.

8. Agreement on Main. International Traffic Arteries (AGR)ECE/TRANS/SC.1/384  14 March 2008. URL: unece.org/fileadmin/DAM/ trans/conventn/ECE-TRANS-SC1-384e.pdf.

9. Cater pillar performance handbook.Edition 41.CaterpillarInc., 2011. 1474 p.

10. Caterpillar performance handbook. Edition 29. Caterpillar Inc., 2011.1014p.