Семейство поверхностей, заданное формулами преобразования координат, и его  огибающая

А. А. Ляшков, А. М. Завьялов

Введение

Вопросам исследования отображения ортогональным проецированием поверхности на плоскость посвящено значительное количество работ: [1, 2, 3, 4] и другие. В них, в основном, определяются некоторые дифференциальные характеристики очерка двумерной поверхности или алгебраической поверхности большей размерности.  Так в работе [3] предлагается определять точки контурной линии по уравнениям поверхности, заданным в неявной форме и уравнениям, содержащим дифференциальные характеристики этой поверхности. Для  расчета предлагается использовать методы вычислительной математики и методы нелинейного программирования. Что является не простой задачей. Анализа контурной линии и ее проекции не приводится.

Во многих прикладных задачах, связанных с профилированием режущего инструмента, определяют огибающую семейства поверхностей. Наряду с классическим подходом к определению огибающей в последнее время используется и новый. Так, если спроецировать график семейства двумерных поверхностей в пространство R4, то получим некоторую трехмерную гиперповерхность Σ. Криминанта этой поверхности является   огибающей рассматриваемого семейства. Исследование поверхности  Σ при задании ее параметрическими уравнениями и уравнением в неявной форме проведено в работах [5], [6].  Установлено ряд новых свойств такой поверхности. В связи с тем, что при профилировании режущего инструмента семейство поверхностей задается формулами преобразования координат [7], важной задачей является исследование полученной таким образом гиперповерхности.

Криминанта гиперповерхности

Пусть исходная поверхность задана в подвижной системе координат 0XYZ  уравнением в неявной форме

F(x,y,z)=0.                                                            (1)

Эта поверхность совершает некоторое движение относительно неподвижной системы координат 01x1y1z1. В общем виде формулы преобразования координат, выражающие x1, y1, z1 через x, y, z , можно записать так

x1=f1(x,y,z,ϕ),y1=f2(x,y,z,ϕ),z1=f3(x,y,z,ϕ).                                                     (2)

где  φ – параметр относительного движения.

Уравнения (1) и (2) определяют  семейство поверхностей в пространстве R3. При проецировании графика этого семейства в пространство  R4  будет получена гиперповерхность Σ в системе координат X1Y1Z11 и заданная в виде

x1=f1(x,y,z,ϕ),y1=f2(x,y,z,ϕ),z1=f3(x,y,z,ϕ),θ1=p⋅ϕ,                                                            (3)

где р – некоторая константа.

Наложим на две координаты y1 и z1 условия связи

y1=a, z1 =b,

где a и b – некоторые константы.

Тогда функция Лагранжа, позволяющая определить условный экстремум координаты x1 , будет

L=f1(x,y,z,ϕ)+λ1⋅f2(x,y,z,ϕ)−a+λ2⋅f3(x,y,z,ϕ)−b++λ3⋅F(x,y,z)+λ4(θ1−pϕ).

Соответствующая  система уравнений, из решения которой устанавливается связь параметров поверхности и параметра семейства, имеет вид

Lx=f1x(x,y,z,ϕ)+λ1⋅f2x(x,y,z,ϕ)+λ2⋅f3x(x,y,z,ϕ)+λ3⋅Fx(x,y,z)=0,

Lθ1=λ4=0,

Ly=f1y(x,y,z,ϕ)+λ1⋅f2y(x,y,z,ϕ)+λ2⋅f3y(x,y,z,ϕ)+λ3⋅Fy(x,y,z)=0,

Lz=f1z(x,y,z,ϕ)+λ1⋅f2z(x,y,z,ϕ)+λ2⋅f3z(x,y,z,ϕ)+λ3⋅Fz(x,y,z)=0,

Lϕ=f1ϕ(x,y,z,ϕ)+λ1⋅f2ϕ(x,y,z,ϕ)+λ2⋅f3ϕ(x,y,z,ϕ)+λ3⋅Fϕ(x,y,z)−λ4⋅p=0.

Рассматриваем последние три уравнения, с учетом 4=0, как систему неоднородных линейных уравнений относительно множителей Лагранжа. Из решения этой системы по формулам Крамера имеем

λ1=Δλ1Δ,   λ2=Δλ2Δ,λ3=Δλ3Δ,

а соответствующие определители будут

Δ=f2yf3yFyf2zf3zFzff3ϕ0=Fy⋅f2zf3zf2ϕf3ϕ−Fz⋅f2yf3yf2ϕf3ϕ,

Δλ1=−f1yf3yFx−f1zf3zFz−ff3ϕ0=Fy−f1zf3z−f1ϕf3ϕ−Fz−f1yf3y−f1ϕf3ϕ,

Δλ2=f2y−f1yFyf2z−f1zFzf−f1ϕ0=Fyf2z−f1zf2ϕ−f1ϕ−Fzf2y−f1yf2ϕ−f1ϕ,

Δλ3=f2yf3y−f1yf2zf3z−f1zff3ϕ−f1ϕ=−f1yf2zf3zf2ϕf3ϕ+f1zf2yf3yf2ϕf3ϕ−f1ϕf2yf3yf2zf3z,

После подстановки полученных зависимостей в первое уравнение системы неоднородных линейных уравнений получим

Δλ1⋅f2x(x,y,z,ϕ)+Δλ2f3x(x,y,z,ϕ)+Δλ3Fx(x,y,z)+Δ⋅f1x(x,y,z,ϕ)=0.(4)

Или после подстановок выражений из определителей

−Fy(x,y,z)⋅f1z(x,y,z,ϕ)⋅f3ϕ(x,y,z,ϕ)−f3z(x,y,z,ϕ)⋅f1ϕ(x,y,z,ϕ)+⋅f2x(x,y,z,ϕ)++−Fy(x,y,z)⋅f2z(x,y,z,ϕ)⋅f1ϕ(x,y,z,ϕ)−f1z(x,y,z,ϕ)⋅f2ϕ(x,y,z,ϕ)+⋅f3x(x,y,z,ϕ)++−f1y(x,y,z,ϕ)⋅f2z(x,y,z,ϕ)⋅f3ϕ(x,y,z,ϕ)−f3z(x,y,z,ϕ)⋅f2ϕ(x,y,z,ϕ)++f1z(x,y,z,ϕ)⋅f2y(x,y,z,ϕ)⋅f3ϕ(x,y,z,ϕ)−f3y(x,y,z,ϕ)⋅f2ϕ(x,y,z,ϕ)−⋅Fx(x,y,z,)++Fy(x,y,z)⋅f2z(x,y,z,ϕ)⋅f3ϕ(x,y,z,ϕ)−f3z(x,y,z,ϕ)⋅f2ϕ(x,y,z,ϕ)−f1x(x,y,z,ϕ)=0

Полученное равенство устанавливает связь координат исходной поверхности и параметра φ их семейства. Тогда уравнения (4), (1) и (3) определяют дискриминанту гиперповерхности, а уравнения (4), (2), (3) – ее криминанту и, соответственно, огибающую рассматриваемого семейства поверхностей.

Огибающая семейства сфер в их поступательном движении

В качестве примеров, иллюстрирующих достоверность полученных результатов, рассмотрим сферу, заданную в подвижной системе координат 0xyz уравнением

x2+y2+z2=R2.                                                          (5)

Эта сфера (пример 1) совершает поступательное перемещение вдоль оси y1 (рис. 1) неподвижной системы координат, которое задается формулами преобразования координат

x1=x,y1=y+ϕ,z1=z,                                                                             (6)

где φ – параметр движения.

Тогда входящие в равенство (4) определители будут

Δ=2y, Δλ1=Δλ2=Δλ3=0,

Подставив полученные выражения в (4), получим y=0.

Уравнения сферы и формул преобразования координат, в которых y=0, позволяют определить огибающую рассматриваемого семейства сфер в виде

x12+z12=R2,y1=ϕ.

Эти уравнения определяют проецирующую относительно координатной плоскости X1Z1  цилиндрическую поверхность (рис. 1).

Рис.  1. –  Семейство сфер и его огибающая

Огибающая семейства сфер в их винтовом движении

Пример 2. Пусть задана та же  сфера (5),  но  совершает она винтовое движение (рис. 2). Формулы преобразования координат, определяющие это движение, имеют вид

x1=(x+R)⋅cosϕ−y⋅sinϕ,y1=(x+R)⋅sinϕ+y⋅cosϕ,z1=z+p⋅ϕ.                                               (7)

Уравнения (5) и (7) определяют  семейство поверхностей в пространстве R3. График этого семейства в R4 представляет собой гиперповерхность,  заданную  в системе координат X1Y1Z11 , в виде

x1=(x+R)⋅cosϕ−y⋅sinϕ,y1=(x+R)⋅sinϕ+y⋅cosϕ,z1=z+p⋅ϕ,θ1=p1⋅ϕ.                                            (8)

Для установления связи параметров поверхности и движения вычислим определители, входящие в уравнение (4)

Δ=−2⋅y⋅(x+R)⋅cosϕ−y⋅sinϕ−2⋅p⋅z⋅cos2ϕ,

Δλ1=2⋅y⋅−(x+R)⋅sinϕ−y⋅cosϕ,

Δλ2=−2⋅y⋅z,  Δλ3=y.

Тогда уравнение связи параметров будет: R⋅y+p⋅z=0. Откуда имеем

y=−pR⋅z.                                                        (9)

Из уравнения сферы для p=0 (сфера совершает вращательное движение) следует: x2+z2=r2 . Из первых двух уравнений системы (7) x=±x12+y12−R, а из трех уравнений этой системы получим

x12
              +y12+z12=r2+R2+2⋅R⋅x.

Рис. 2. – Винтовое движение сферы

После подстановок и преобразований получим уравнение

z1=±r2−x12−y12−R2+2⋅R⋅x12+y12,                                        (10)

Рис. 3. – Модель тора и его сечение координатной плоскостью

графиком которого является тор (рис. 3)

После подстановки выражения для y из (9) в уравнение сферы получим

x=±r2−z2⋅⋅1+pR2.

Подставив выражения для x и y в уравнения (7) получим уравнения дискриминанты гиперповерхности (8)

x1=±r2−z2⋅1+pR2+R⋅cosϕ+pR⋅z⋅sin3ϕ,y1=±r2−z2⋅1+pR2+R⋅sinϕ−pR⋅z⋅sin2ϕ⋅cosϕ,z1=z+p⋅ϕ.                    (11)

Графиком полученных уравнений является трубчатая винтовая поверхность (рис. 4).

Рис. 4. – Модель трубчатой винтовой поверхности и сферы

Для p=0  система (11) преобразуется к виду

x1=±r2−z2+R⋅cosϕ,y1=±r2−z2+R⋅sinϕ,z1=z.                                                  (12)

Система уравнений (12) в параметрической форме определяет ту же поверхность тора, что и уравнение (10).

Поверхность (11)  может быть получена также винтовым движением окружности, расположенной в плоскости, перпендикулярной вектору касательной к винтовой линии (рис. 2). Уравнение винтовой линии, образованной движением точки O, будет

x1=R⋅cosϕ,y1=R⋅sinϕ,z1=p⋅ϕ.

Касательная к винтовой линии определяется равенствами

X1−x0−R⋅sinϕ=Y1−y0R⋅cosϕ=Z1−z0p.

Для φ=0 координаты касательного вектора a=(0,R,p). Из уравнения плоскости, ax⋅(X−x0)+ay⋅(Y−y0)+az⋅(Z−z0)=0, перпендикулярной этому вектору получим

y=−pR⋅z=−tgθ⋅z.

Тогда уравнения поверхности, образованной винтовым движением окружности, будут

x1=±r2−z2⋅1cos2θ+R⋅cosϕ+z⋅tgθ⋅sin3ϕ,y1=±r2−z2⋅1cos2θ+R⋅sinϕ−z⋅tgθ⋅sin2ϕ⋅cosϕ,z1=z+p⋅ϕ.

Рис. 5. – Модели трубчатой винтовой поверхности и сечение ее координатной плоскостью и плоскостью, перпендикулярной винтовой линии

Последние уравнения, так же как и уравнения 11, определяют трубчатую винтовую поверхность (рис. 5).

Введя новый параметр u=zcosθ получим уравнение трубчатой винтовой поверхности в виде

x1=±r2−u2+R⋅cosϕ+u⋅sinθ⋅sinϕ,y1=±r2−u2+R⋅sinϕ−u⋅sinθ⋅cosϕ,z1=u⋅cosθ+p⋅ϕ.

График трубчатой винтовой поверхности для новой параметризации представлен на рис. 6.

Рис. 6.

Таким образом, проведенные исследования, на основе полученных ранее результатов, гиперповерхности и ее отображения ортогональным проецированием на координатную гиперплоскость позволили получить в общем виде огибающую семейства двумерных поверхностей. Исходная поверхность задается уравнением в неявном виде, а семейство поверхностей определяется формулами преобразования координат.

Полученные результаты апробированы на двух примерах с получением как аналитических зависимостей так и соответствующих компьютерных полигональных моделей поверхностей, иллюстрирующих достоверность приведенных результатов.

Литература

- Арнольд,  В. И. Особенности гладких отображений [Текст] / В. И. Арнольд  – Успехи мат. наук. – 1968. – т.XXIII, вып. 1(139). – С. 4–44.

- Брус Дж.,  Джиблин П. Кривые и особенности [Текст]. / Дж., Брус,– М.: Мир, 1988. – 262 c.

- Быков, В. И. Определение контурной линии на поверхности, заданной уравнением в неявной форме [Текст] // В сб.: Тезисы Всесоюзного научно-методического симпозиума “Применение систем автоматизированного проектирования конструкций в машиностроении”. – Ростов-на-Дону. –  1983 – С. 40–41.

- Платонова, О. А. Проекции гладких поверхностей [Текст] / О. А. Платонова // Тр. Семинара им. И.Г. Петровского. – 1984. – т. 10. – С. 135-149.

- Ляшков А. А., Волков В. Я., Отображение ортогональным проецированием гиперповерхности на гиперплоскость [Текст] //  Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. – № 2. – С. 18-22.

- Ляшков, А. А. Отображение ортогональным проецированием поверхности, заданной параметрическими уравнениями /  А. А. Ляшков //  Омский научный вестник. – 2012. – № 2(110). – С. 9-13.

- Лашнев С. И.,  Юликов М. И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ [Текст] / М.:  Машиностроение, 1975.  – 392 с.