Расчет конвекционного тока механического электроаэрозольного генератора

П.Л. Лекомцев, Е.В. Дресвянникова

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г.Ижевск

Аннотация: Получена упрощенная математическая модель генерации электроаэрозоля. Приведены теоретические и экспериментальные зависимости конвекционного тока от параметров работы генератора, от его основных конструктивных параметров.

Ключевые слова: электроаэрозоль, конвекционный ток, электрическое поле, объемный заряд, дисперсия, потенциальный электрод, зарядка, капля, генератор, напряженность поля.

Развитие техники для различных технологических процессов ведется непрерывно. Любой разработчик, изобретатель старается идти в ногу со временем и использовать передовые технологии, наиболее эффективные в применении. Применение заряженных аэрозолей является одним из самых эффективных способов обработки, связанных с распылением вещества, и распределением его в пространстве и на поверхности [1-7].

Электрические силы разнонаправлены, что помогает выровнять концентрацию по объему замкнутого пространства при одновременном возрастании скорости осаждения заряженного аэрозоля. Регулирование процессов распространения и осаждения электроаэрозоля можно сделать с помощью изменения размера, величины и полярности заряда, тем самым изменив концентрацию частиц и объем обработки [1-3, 5-9].

Однако развитие передовых технологий в области проектирования электроаэрозольных генераторов замедляется из-за недостаточного развития научной базы инженерного расчета, недостаточного исследования процессов, происходящих при применении электроаэрозолей.

Авторами разработана математическая модель генерации заряженного аэрозоля и предложена методика определения технических параметров генераторов электрических аэрозолей.

Процесс формирования электроаэрозоля состоит в получении техническими устройствами пленки жидкости, в дальнейшем  происходит её зарядка и распад в электрическом поле на заряженные капли (рис. 1).

Рис.1. Схема генерации электроаэрозоля

1– диск генератора;2- пленка жидкости; 3- перфорированное отверстие генератора; 4 – электроаэрозольное облако;5 – потенциальный электрод.

Капли, несущие на себе электрический заряд,  двигаясь в электрическом поле и сопутствующем воздушном потоке генератора, создают ток переноса электрических зарядов – ток конвекции (Ik) который является самой важной характеристикой процесса получения электроаэрозоля и определяет эффективность зарядки аэрозольных частиц и степень дисперсности [8].

Систему уравнений, описывающую процесс генерации электроаэрозоля можно представить в следующем виде [1,8].

Теорема Гаусса

divE=ρε0ε1,                                                                                      (1)

где Е – напряженность электрического поля, В/м;  – объемный заряд аэрозоля, Кл/м3; 0 – электрическая постоянная, Ф/м; 1 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха.

Распределение потенциала между слоем жидкости и воздуха [8-10]

U=ϕ1−ϕ2=R2R0E1dR+R1R2E2dR,                                            (2)

где U – напряжение, В; E1, E2 – соответственно напряженности электрического поля в жидкости и в воздушном промежутке, В/м; R0, R1, R2 – соответственно радиусы потенциального электрода, диска электроаэрозольного генератора, жидкого тора, м.

Граничное условие

σs=D1−D2=ε0ε1E1−ε0ε2E2,                                            (3)

где s – поверхностная плотность заряда, Кл/м2; 2 – относительная диэлектрическая проницаемость жидкости.

Закон Ома в дифференциальной форме

j2=E2γ2,                                                                                              (4)

где j2 – плотность электрического тока, А/м2; 2 – удельная объемная электропроводность жидкости, (Ом∙м)-1.

Закон сохранения заряда

Ik=j2Sп=qудQж,                                                                           (5)

где Ik– конвекционный ток, А; Sп – площадь пленки жидкости, м2; qуд – удельный заряд электроаэрозоля, Кл/м3; Qж, – объемный расход жидкости, м3/с.

Интегрируя уравнение (1) получим

E1=ρR2ε0ε1+С1R                                                                                 (6)

E2=С3R                                                                                                  (7)

Подставим полученное выражение в (2) получим

U=R2R0ρR2ε0ε1dR+R2R0C1RdR+R1R2C3RdR=

=ρ2ε0ε1R022−R222+C1lnR0R2+C3lnR2R1                                   (8)

Найдем C1 из (8)

C1=U−ρ2ε0ε1R022−R222−С3lnR2R1lnR0R2                                      (9)

Граничные условия (3) с учетом (6) и (7) запишем в виде

σs=ε0ε1ρR22ε0ε1+C1R2−ε0ε2C3R2                                  (10)

Найдем С3 из (10) с учетом (9)

С3=2ε0ε1U−ρR022−R222+ρR22lnR0R2−2σs⋅c2⋅a,            (11)

где

a=ε0ε1lnR2R1+ε2lnR0R2, c=R2lnR0R2

Объемный заряд электроаэрозоля можно выразить как [8]

ρ=qудQжQв ,                                                                                        (12)

где Qв – соответственно объемный расход воздуха, м3/с.

Поверхностную плотность заряда определим из выражения, предложенного в [4]

σs=qудQж2πr1nυn,                                                                                   (13)

где υn=9ρжω2Qж232π2ηR113;

r1 – радиус перфорированного отверстия; n – количество отверстий; п – скорость движения пленки жидкости, м/с; ж – плотность жидкости, кг/м3;  - угловая частота вращения диска, с-1;  - динамическая вязкость жидкости, Н∙с/м2.

Найдем конвективный ток Ik=qуд⋅Qж, выразив qуд из (5) с учетом (4), (7) и (11) с подстановкой значений (12) и (13)

Ik=2ε0ε1U2aγ2Sn⋅R2+2c2πr1nυn+1QвR02−R222−R2c.       (14)

В целом, нами предложена упрощенная математическая модель генерации электроаэрозоля и его основной функции – конвекционный ток.

Зависимости конвекционного тока от параметров распыления исследованы экспериментально на генераторе ПМЭГ [8].

Полученные экспериментальные зависимости и кривые, рассчитанные по выражению (14) представлены на рис. 1–2.

Рис.1. – Зависимости конвекционного тока Iк  
от расхода жидкости Qж при разном напряжении U

1 – U = 1 кВ; 2 – U = 2 кВ; 3 – U = 3 кВ.

Из рис. 1 видно, что при росте расхода жидкости ток конвекции увеличивается. Удельный заряд оказывает большое влияние на процесс зарядки аэрозоля, при этом проявляется нелинейная зависимость.

Из полученных кривых видно, что теоретические и экспериментальные кривые имеют хорошую сходимость, что позволяет при проектировании механических электроаэрозольных генераторов использовать выражение (14) для расчета технических параметров.

Литература

- Верещагин И.П., Левитов В.И., Мирзабекян Г.3., Пашин М.М. Основы электрогазодинамики дисперсных систем. // М.: Энергия, 1974. 480 с.

- Дондоков Д.Д., Тумуреев Н.В. Динамика осаждения униполярно заряженного аэрозоля в помещении с учетом ее герметичности // Тр.ЧИМЭСХ, 1976, Вып. 110, с. 35-42.

- Дунский В.Ф., Китаев А.В. Осаждение униполярно заряженного аэрозоля в закрытом помещении // Коллоидный журнал. 1960. №2, т.XXII, с.159-167.

- Дунский В.Ф., Никитин Н.В., Соколов М.С. Монодисперсные аэрозоли. // М.: Наука, 1973. 191 с.

- Закомырдин А.А., Виснапуу Л.Ю. Дезинфекция животноводческих помещений электроаэрозолями химических средств // Тр. ВНИИВС, 1970, т. 36, с. 227-238.

- Electrostatic spraying: Better results with half the chemical // Progr. Farmer. 1979, Oct. p. 34.

- Jones С. D., Hopkinson P. R. Electrical theory and measurements on an experimental charged cropspraying system // Pesticide Sci. 1979. vol. 10. pp. 91–103.

- Лекомцев П.Л. Электроаэрозольные технологии в сельском хозяйстве: монография / Ижевск, ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2006. 219 с.

- Савушкин А.В., Лекомцев П.Л., Дресвянникова Е.В., Ниязов А.М. Электроаэрозольное увлажнение воздуха. Особенности подбора параметров работы генератора // Инженерный вестник Дона, 2012, № 2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/857

- Дресвянникова Е.В., Лекомцев П.Л., Савушкин А.В. Возможности регулирования процессов тепловлажностной обработки в массообменных аппаратах при воздействии электрического поля // Инженерный вестник Дона, 2014, № 1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2235

References

- Vereshhagin I.P., Levitov V.I., Mirzabekjan G.3., Pashin M.M. Osnovy jelektrogazodinamiki dispersnyh sistem. [Fundamentals of disperse systems elektrogasdynamics]. M.: Jenergija, 1974. 480 p.

- Dondokov D.D., Tumureev N.V. Dinamika osazhdenija unipoljarno zarjazhennogo ajerozolja v pomeshhenii s uchetom ee germetichnosti. Tr.ChIMJeSH, 1976, Vyp. 110, pp. 35-42.

- Dunskij V.F., Kitaev A.V. Osazhdenie unipoljarno zarjazhennogo ajerozolja v zakrytom pomeshhenii. Kolloidnyj zhurnal. 1960. №2, t.XXII, pp.159-167.

- Dunskij V.F., Nikitin N.V., Sokolov M.S. Monodispersnye ajerozoli. [Monodisperse aerosols]. M.: Nauka, 1973. 191 p.

- Zakomyrdin A.A., Visnapuu L.Ju. Dezinfekcija zhivotnovodcheskih pomeshhenij jelektroajerozoljami himicheskih sredstv. Tr. VNIIVS, 1970, t. 36, p. 227-238.

- Electrostatic spraying: Better results with half the chemical. Progr. Farmer. 1979, Oct. p. 34.

- Jones S. D., Hopkinson P. R. Electrical theory and measurements on an experimental charged cropspraying system. Pesticide Sci. 1979. vol. 10. pp. 91–103.

- Lekomcev P.L. Jelektroajerozol'nye tehnologii v sel'skom hozjajstve [Electroaerosol technology in agriculture]: Monografija. P.L. Lekomcev. Izhevsk: FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2006. 219 p.

- Savushkin A.V., Lekomcev P.L., Dresvjannikova E.V., Nijazov A.M. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/857

- Dresviannikova E.V., Lekomcev P.L., Savushkin A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2014/2235.