Уточнение условий возникновения транспортных заторов в сетях со светофорным регулированием

Н.А. Орлов

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования очереди транспортных средств перед регулируемым перекрестком. Классические модели задержки и очереди предполагают, что все прибывающие к пересечению транспортные средства размещаются на стоп-линии. Если в свободных условиях движения данное допущение является приемлемым, то в условиях насыщенного движения требуется учет пространственно-временного распределения очереди. Для этого описание динамики очереди дополнено переменными положения фронта очереди и фронта отъезда очереди. Под понятием фронт очереди понимается положение последнего автомобиля в очереди, а под фронтом отъезда - положение автомобиля, начинающего движение при разъезде очереди. Приведены аналитические зависимости для вычисления значений указанных переменных, как при постоянном прибытии транспортных средств, так и при произвольном циклическом профиле потока.  Уточнены условия блокирования транспортных связей с учетом введенных переменных.

Ключевые слова: задержка, длина очереди, транспортные связи, блокирование, светофорное регулирование, фронт очереди, фронт разъезда очереди.

Введение

Продолжительность задержки транспортных средств получила широкое применение в качестве критерия оптимизации управления, как на отдельном пересечении, так и сети [1, 2]. Процесс формирования очереди транспортных средств представляется следующим образом – на запрещающий сигнал r формируется очередь транспортных средств с интенсивностью q(t). При включении разрешающего сигнала g  начинается разъезд очереди с интенсивностью q-S, при этом количество транспортных средств в очереди принимает максимальное значение Qmax. Область под линией профиля представляет собой задержку за цикл регулирования [3].

Используя различные предположения о характере прибытия и отъезда автомобилей в работах [5-8] были получены модели очереди и задержки при стационарных условиях движения, в работе [9] приводятся зависимости для не стационарных условий. Указанные модели задержки и очереди транспортных средств предполагают, что все прибывающие к пересечению транспортные средства размещаются на стоп-линии. В свободных условиях движения данное допущение является приемлемым. В условиях насыщенного движения становится важным не только количество автомобилей в очереди, но и ее пространственно-временное распределение по связи.

Пространственно-временное распределение очереди по транспортной связи

Рассмотрим подробнее формирование и разъезд очереди с учетом пространственно-временного распределения автомобилей по транспортной связи (рис. 1).

Рис. 1 Динамика образования очереди при насыщенном движении

Введем следующие обозначения для описания динамики очереди: fin – положение фронта очереди, м; fout – положение фронта отъезда транспортных средств, определяющего точку отъезда очередного транспортного средства.

Положение фронта очереди fin определяет точку остановки прибывающих транспортных средств. При отсутствии остаточной очереди, в момент включения запрещающего сигнала (рис. 1а) формируется очередь, фронт которой в дискретном виде  определяется выражением:

fin(k+1)=fin(k)+q(k)⋅Lvech⋅Δ;   					(2.44)

где fin(k) – положение фронта очереди в текущий момент, м; fin(k+1) – положение фронта очереди в последующий момент, м; Δ – шаг моделирования, с; Lvech – средний динамический габарит автомобиля в очереди, м; q(k) – интенсивность движения, авт/с.

В указанных условиях положение фронта очереди также может быть определено как:

fin(k+1)=Q(k+1)⋅Lvech.							(1)

При включении разрешающего сигнала отъезжающие транспортные средства формируют фронт отъезда fout (рис. 1б). При этом очередь распадается на две части. Первую часть составляют неподвижные транспортные средства, вторую – движущиеся от фронта разъезда к стоп-линии. Можем записать следующее выражение, определяющее положение фронта отъезда:

fout(k+1)=fout(k)+Vout⋅Δ;   						 (2)

где Vout – скорость распространения фронта отъезда.

Динамика  fout определяется особенностями движения транспортных средств по полосе без возможности совершения обгона – движение n+1 автомобиля возможно после того, как начнет движение n автомобиль.

Соответственно скорость  распространения фронта отъезда может быть определена как:

Vout=Lvechτout,

где τout – время реакции водителя на отъезд впереди идущего автомобиля, с.

При среднем динамическом габарите автомобиля 5,3 м и времени реакции водителя 1,2 с скорость распространения фронта отъезда составит 4,42 м/с (15,9 км/ч). Данные натурных исследований, приведенные в  [10] показали, что скорость распространения фронта отъезда постоянна и в среднем составляет Vout = 15 км/ч.  С учетом стабильности Vout формулу (2) запишем следующим образом:

fout(k+1)=fout(k)+4,167⋅Δ.

Следует отметить, что при включении разрешающего сигнала светофора (точка b на рис. 2) количество  автомобилей в очереди начинает сокращаться, в то время как положение фронта очереди продолжает увеличиваться.

Соответственно выражение (1), содержащее количество автомобилей в очереди,  уже не может быть использовано для вычисления фронта очереди. Исчезновение фронта очереди, и соответственно начало движения всех транспортных средств (точка a на рис. 2) происходит при выполнении условия:

fin(k)=fout(k).									(3)

С учетом формулы (3) положение фронта очереди будет определяться следующим образом:

fin(k+1)=0 при fout(k)=fin(k)fin(k)+q(k)⋅Lvech⋅Δ.

Рис. 2 Диаграмма соотношения очереди транспортных средств  и положения фронта очереди

Отметим, что очередь транспортных средств после исчезновения фронта очереди продолжает существовать (на участке от точки a до m Q(k)>0).

Выключение разрешающего сигнала светофора вновь инициирует процесс образования фронта очереди. При достаточно большой длине перегона и интенсивности движения возможно одновременное наличие двух и более фронтов очереди и разъезда на перегоне (рис. 2в). Таким образом, каждый светофорный цикл инициирует на транспортной связи формирование собственного фронта образования и разъезда очереди.

Условие блокирования транспортных связей

Сформулируем условие блокирования входящих в перегон транспортных связей с учетом приведенных выше зависимостей:

fin(k)>Ledg;    									(4)

где Ledg – длина перегона, м.

Выражение (4) определяет условие блокирования входящих транспортных связей в произвольный момент времени, в том числе и при разрешающем сигнале светофора.

Определим момент исчезновения фронта очереди и его положение при этом на транспортной связи за цикл регулирования. Существование фронта очереди (рис. 2) определяется двумя интервалами. Первый интервал определяется продолжительностью действия запрещающего сигнала (отрезок ob), второй – моментом  достижения фронтом отъезда fout(k) фронта очереди fin(k)  (отрезок ba) при включении разрешающего сигнала. Максимально удаление фронта очереди Fin вычисляется следующим образом:

Fin=Qo⋅Lvech+i=0bqi⋅Lvech+j=baqj⋅Lvech;				(5)

где Qo – остаточная очередь на связи, авт; qi – количество прибывших автомобилей в интервале i, авт; b= r – длительность запрещающего сигнала, с; a – длительность разрешающего сигнала, во время которого существует фронт очереди, с.

Момент исчезновения фронта очереди определяется положением точки a, определив которую можем решить поставленную задачу. Согласно рис. 2 точка a может быть найдена из выражения:

Fout=Vout⋅a−b.								(6)

Или с учетом (3) и (6):

Vout⋅a−b=Qo⋅Lvech+i=0bqi⋅Lvech+j=baqj⋅Lvech;			(7)

Решение уравнения (7) относительно a при задании интенсивности движения в виде циклических профилей возможно численными методами. Приняв допущение о равномерном характере распределения интенсивности движения в цикле регулирования уравнение (7) примет следующий вид:

Vout⋅a−b=Qo⋅Lvech+q⋅b⋅Lvech+q⋅a−b⋅Lvech;			(8)

где q – средняя интенсивность движения в цикле регулирования, авт/с.

Решая уравнение (8) относительно a получим:

a=Qo+q⋅b⋅LvechVout−q⋅Lvech+b.							(9)

Удаление фронта очереди от стоп-линии Fin в светофорном цикле будет вычисляться как:

Fin=a⋅q⋅Lvech.									(10)

С учетом формул (9) и (10) условие блокирования транспортной связи примет вид:

Qo+q⋅b⋅LvechVout−q⋅Lvech+b⋅q⋅Lvech≥Ledg.					(11)

Учет пространственно-временного распределения очереди по транспортной связи позволяет повысить точность прогноза их блокирования. Приведенные аналитические зависимости позволяют определить момент перехода всех транспортных средств, находящихся в очереди  в движение, что позволяет выполнить разработку алгоритм управления светофорным объектом для условий насыщенного движения.

Литература

- Зырянов В. В., Криволапова О. Ю. Моделирование и анализ спроса на объекты совершенствования транспортной сети // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/

- Криволапова О.Ю. Анализ эффективности проектов совершенствования транспортной сети // «Инженерный вестник Дона», 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/830

- Власов А.А., Орлов Н.А. Управление насыщенными транспортными потоками в городах: моногр. Пенза: ПГУАС, 2014. 120 с.

- Власов А. А. Теория транспортных потоков: монография. Пенза: Изд-во ПГУАС, 2014. 121 с.

- Beckmann M. J., Mc Guire C. B., Winsten C. B. Studies in the Economics in Transportation. 1956. Yale University Press, New Haven. 226 p.

- Little, J. D. C. Approximate Expected Delays for Several Maneuvers by Driver in a Poisson Traffic. OperationsResearch, 1961, №9 (1), pp. 39-52

- Webster F. V. Traffic signal settings. Road Research Laboratory, London, U.K., 1958. Road Res. Tech. Paper no. 39. 230 p.

- Newell, G. F. Queues for a Fixed-Cycle Traffic Light. The Annuals of Mathematical Statistics. 1960. Vol.31, №.3, pp. 589-597.

- Highway Capacity Manual 2010, Volume 3. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. , 2010. 533 p.

- Kerner B.S. The Physics of Traffic. Berlin, New York.: Springer, 2004, 269 p.

References

- Zyryanov V. V., Krivolapova O. Yu. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/

- Krivolapova O.Yu. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2012/830

- Vlasov A.A., Orlov N.A. Upravlenie nasyshchennymi transportnymi potokami v gorodakh: monogr [Control of the saturated transport flows in cities]. Penza: PGUAS, 2014. 120 p.

- Vlasov A. A. Teoriya transportnykh potokov: monografiya [The theory of transport flows]. Penza: Izd-vo PGUAS, 2014. 121 p.

- Beckmann M. J., Mc Guire C. B., Winsten C. B. Studies in the Economics in Transportation. 1956. Yale University Press, New Haven. 226 p.

- Little, J. D. C. Approximate Expected Delays for Several Maneuvers by Driver in a Poisson Traffic. Operations Research, 1961, №9 (1), pp. 39-52

- Webster F. V. Traffic signal settings. Road Research Laboratory, London, U.K., 1958. Road Res. Tech. Paper no. 39. 230 p.

- Newell, G. F. Queues for a Fixed-Cycle Traffic Light. The Annuals of Mathematical Statistics. 1960. Vol.31, №.3, pp. 589-597.

- Highway Capacity Manual 2010, Volume 3. Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. , 2010. 533 p.

- Kerner B.S. The Physics of Traffic. Berlin, New York.: Springer, 2004, 269 p.