Расчетная модель радиального подшипника с двухслойным пористым покрытием на поверхности вала, работающего на электропроводящем смазочном материале

А.Н. Гармонина, М.А. Мукутадзе, В.М. Приходько

Ростовский государственный университет путей сообщения

Аннотация: В работе на основе линейных уравнений движения электропроводящего жидкого смазочного материала для случая «тонкого слоя», уравнений неразрывности и Дарси приводится метод точного автомодельного решения задачи гидродинамического расчета радиального подшипника с электропроводящим смазочным материалом. В работе найдено поле скоростей и давлений в смазочном и пористых слоях, в последующем получены аналитические зависимости  для основных рабочих характеристик подшипника с двухслойным пористым покрытием на поверхности шейки вала. Также дана оценка влияния электропроводящих свойств смазочного материала, наличия пористого слоя на основные рабочие характеристики подшипника.

Ключевые слова: электропроводящий жидкий смазочный материал, радиальный подшипник, проницаемость пористых слоев, электромагнитное поле.

Введение. Одним из важных конструктивных элементов подшипников жидкостного трения является смазочная среда. В современных машинах широко используются пористые покрытия, наносимые газотермическим напылением, обладающие более высокой маслоемкостью и демпфирующей способностью. В последнее время в качестве смазочной среды используются жидкости, обладающие электропроводящими свойствами. Анализ существующих работ в данном направлении [1–7], в которых сравнивались характеристики подшипников, работающих на электропроводящих смазочных материалах с пористым покрытием на поверхности шейки вала, подтвердил эффект возрастания толщины смазочной пленки по сравнению с подшипниками, работающими на обычных смазочных материалах. А также результаты работ, посвященных расчету подшипников скольжения с пористым покрытием из пористых псевдосплавов, подтверждают, что в приведенных расчетах не учитываются многослойность пористых слоев и электропроводность смазочного материала [8-12].

Постановка задачи. Рассматривается установившееся течение вязкого несжимаемого электропроводящего жидкого смазочного материала в рабочем зазоре бесконечного радиального подшипника скольжения, работающего в режиме гидродинамического смазывания, с двухслойным пористым покрытием на поверхности шейки вала в условиях действия внешнего электромагнитного поля (рис. 1). Вал вращается с угловой скоростью Ώ, а подшипниковая втулка неподвижна. Предполагается, что пространство между валом и подшипником полностью заполнено смазочным материалом.

Рисунок 1 – Схема радиального подшипника с пористым покрытием

на поверхности шейки вала

В полярной системе координат с полюсом в центре вала уравнение контуров вала с пористыми покрытиями вала C0,C1и C2подшипниковой втулки :

,,,,			       (1)

где r0 – радиус вала; – толщина двухслойного пористого покрытия на поверхности шейки вала; e – эксцентриситет; r1 – радиус подшипниковой втулки;  – толщина пористого покрытия, прилегающего к поверхности вала;  – толщина пористого слоя, прилегающего к смазочному слою

Исходные уравнения и граничные условия

Будем исходить из уравнений «тонкого слоя» для электропроводящей вязкой несжимаемой жидкости, неразрывности и Дарси при наличии электромагнитного поля:

,∂vr'∂r'+vr''r'+1r'∂vθ'∂θ=0,   (2)

где vr'', vθ' – компоненты вектора скорости;P' – гидродинамическое давление в смазочном слое; E'=0,0,E – вектор напряженности электрического поля;  B'=0,B,0 – вектор магнитной индукции;  – вязкость смазочного материала; P' – давление в пористом слое,  – электропроводность смазочного материала. Предполагается, что величина  E', B'и скорости течения электропроводящей жидкости таковы, что можно пренебречь влиянием потока на электрическое и магнитное поля.

При этом значения E'(r,0)и B'(r,0) считаются заданными и удовлетворяющими уравнениям Максвелла:

.	                                     (3) Данные уравнения удовлетворяются при ,B'=B0r,.

Система уравнений (2) решаются при следующих граничных условиях:

- в смазочном слое:   , при ;  при  											       (4)

- в пористом слое:

при ; при ; при ; при ; при ; при . 				       (5)

Для описания процессов в смазочном и пористых слоях размерные величины связаны со следующими соответствующими безразмерными соотношениями:

– в смазочном слое: vr''=Ωδu; vθ'=Ωr0v, r'=r0+δr, δ=r1−r0, p'=pp, p=μΩr02δ2, σ'=σ, μ'=μ ,                                                                                       (6)

–  в пористом слое: , p'=pP, , , , (7)

С учетом перехода к безразмерным переменным в пористых и смазочном слоях, опуская штрихи, приходим к следующей системе дифференциальных уравнений:

∂2v∂r2=dpdθ−A+Nv, ∂u∂r+∂v∂θ=0, ∂2P∂r2+1r∂P∂r+1r2∂2P∂θ2=0,		 	      (8)

гдеA=σB0δE'μr02Ω – величина, обусловленная наличием электрического поля,  N=B02δ2σμr02 – число Гартмана

Система уравнений (8) решается при следующих граничных условиях:

– в смазочном слое:

v=0, ∂2ur''∂r2=0при r=1+ηcosθ,v|r=0=−1, 					      (9)

– в пористом слое:

при ,, , , ,								     (10)

где , , .

В дальнейшем в правой части второго уравнения системы (8) скорость  заменим ее наибольшим значением (то есть принимаем ).

Точное автомодельное решение

Для гидродинамического давления и поля скоростей в смазочном слое точное автомодельное решение будем искать в виде:

v=∂ψ∂r+V(r,θ),u=−∂ψ∂θ+U(r,θ),ψ=ψ(ξ),,;  (11)

,,

Подставляя (11) в (8) с учетом граничных условий (9)–(10), придем к системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

ψ'''(ξ)=С2, v''=С1, u'+ξv'=0.					                         (12)

И граничным условиям:

ψ'(0)=0, ψ'(1)=0, , u(1)=0, v(1)=0, v(0)=1, .              (13)

Решение задачи (12) с учетом (13) легко находится непосредственным интегрированием. В результате получим:

ψ'=С22ξ2−ξ, v(ξ)=C1ξ22−C2+1ξ+1.				               (14)

Определение гидродинамического давления

Безразмерное гидродинамическое давление в смазочном слое находим из уравнения:

,						               (15)

Интегрируя уравнение (15), получим:

.		                                   (16)

Используя граничные условия, будем иметь:

С2=−С1−A−N.								               (17)

С учетом (17) для P получим:

.				                                   (18)

С учетом (18) давление фильтрующегося смазочного материала в пористых слоях будем искать в виде:

.	                                              (19)

Подставляя (19) в уравнение Дарси для определения выражения , приходим к следующему дифференциальному уравнению и граничным условиям:

, 	.			                                              (20)

,,,.     (21)

Решение задачи (20) с учетом граничных условий (21) находим непосредственным интегрированием, в результате получим:

, 	, 	               (22)	.

Таким образом, решение задачи будет найдено после определения константы C1.

Интегрируя уравнение неразрывности по ξот 0 до 1, приходим к следующему уравнению:

.							               (23)

Подставляя (14), (19) в (23) с учетом (22)  для C1получим следующее уравнение:

.		                                              (24)

Решая уравнение (24) относительно C1, будем иметь:

(25)

Результаты исследования и их обсуждение

Переходим к определению основных рабочих характеристик радиального подшипника.

С учетом (14), (19), (25) для составляющих вектора поддерживающей силы и силы трения получим выражения:

,

,

.		               (26)

Для проверочных расчетов на основе полученных теоретических моделей использованы следующие их значения:

=0,08÷0,101325 МПа; r0=0,019985÷0,04933м; ,  нсм2;Ώ=100÷1800c-1;δ=0,05·10-3÷0,07·10-3м,; ;; А=1÷3; .

Результаты численных расчетов приведены на рисунках 2–6.

| Рисунок 2 – График зависимости силы трения от параметров (N), числа Гартмана и (A), величины, обусловленной наличием электрического поля |  |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – График зависимости несущей способности от параметров (A), величины, обусловленной наличием электрического поля, и отношения толщин пористых слоев (H2/H1) | Рисунок 4 – График зависимости несущей способности от параметров (N), числа Гартмана и отношения проницаемости пористых слоев (k2/k1) |
| Рисунок 5 – График зависимости несущей способности от параметра (A), величины, обусловленной наличием электрического поля, и отношения проницаемости пористых слоев (k2/k1) | Рисунок 6 – График зависимости несущей способности от отношений толщин пористых слоев (H2/H1) и проницаемости пористых слоев (k2/k1) |

Выводы

Анализ полученных расчетных моделей и графиков позволил сделать ряд следующих выводов:

- Получена уточненная расчетная модель бесконечного радиального подшипника скольжения, работающего в условиях гидродинамического смазывания на электропроводящем жидком смазочном материале с двухслойным пористым покрытием на поверхности шейки вала.

- Показан значительный вклад параметров: (A), обусловленного наличием электрического поля, число Гартмана (N) и отношение толщин пористых покрытий на поверхности шейки вала на величину триботехнических параметров рассматриваемого подшипника.

- Установлено, что значительное повышение несущей способности и уменьшение силы трения происходит с увеличением отношения проницаемости пористых слоев , а также параметров (A), обусловленного наличием электромагнитного поля, и числа Гартмана (N).

Литература

- Лагунова, Е.О., Гармонина А.Н., Копотун Е.А.  Нелинейные эффекты воздействия электропроводящей смазки на шип подшипника, обладающего демпфирующими свойствами // Сборка в машиностроении и приборостроении. – 2016. – № 3. – С. 40–46.

- Гармонина, А.Н. Расчетная модель электропроводящей смазки радиального подшипника с демпфирующими свойствами при наличии электромагнитных полей // Вестник РГУПС. – 2015. – № 3. – С. 121–127.

- Ахвердиев, К.С., Мукутадзе М.А., Колобов И.А., Гармонина А.Н. Разработка расчетной модели радиального подшипника с учетом зависимости проницаемости, электропроводности и вязкости жидкого смазочного материала от давления // Науковедение. – 2016. – Т. 8. – № 6. – С. 1–18.

- Мукутадзе М.А., Флек Б.М., Задорожная Н.С. Расчетная модель гидродинамической смазки неоднородного пористого подшипника конечной длины, работающего в устойчивом нестационарном режиме трения при наличии принудительной подачи смазки // Инженерный вестник Дона, 2013, № 3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1765/.

- Ахвердиев К.С., Мукутадзе М.А., Лагунова Е.О., Солоп К.С. Расчетная модель упорного подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на неньютоновских смазочных материалах с адаптированной опорной поверхностью // Инженерный вестник Дона, 2013, № 4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2201/.

- Ахвердиев, К.С., Мукутадзе М.А., Флек Б.М., Задорожная Н.С.  Расчетная модель составного цилиндрического подшипника, работающего в устойчивом режиме, при неполном заполнении смазочным материалом зазора // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2016. – № 3. – С. 64–69.

- Ахвердиев, К.С., Мукутадзе М.А., Флек Б.М., Задорожная Н.С.   Демпфер с пористым элементом для подшипниковых опор // Трение и износ. – 2016. – Т. –37, № 4. – С. 502–509.

- Akhverdiev, K.S. Radial bearing with porous barrel / K.S. Akhverdiev, M.A. Mukutadze, A.M. Mukutadze // Proceedings of Academic World : International Conference, 28th of March, 2016, San Francisco, USA. – IRAG Research Forum: Institute of Research and Journals, 2016. – pp. 28–31.

- Mukutadze, A.M. Coefficient of a rolling motion bearing drive / A.M. Mukutadze // Procedia Engineering. – 2016. – No. 150. – pp. 547–558.

- Akhverdiev, K.S. Damper with porous anisotropic ring / K.S. Akhverdiev, A.M. Mukutadze // Mechanical Engineering Research. – 2016. – Vol. – 6, №. 2. – pp. 1–10.

- Akhverdiev, K.S. Research of Drive Factor of Damper with Doble-Layer Porous Ringwith Compound Feed of Lubricant Material / K.S. Akhverdiev, A.M. Mukutadze // International Journal of Engineering Research. – 2017. – № 1 – pp. 76–85.

- Mukutadze, M.A. Radial bearings with Porous Elements / M. A. Mukutadze // Procedia Engineering. – 2016. – № 150. – pp. 559–570.

References

1. Lagunova, E.O., Garmonina A.N., Kopotun E.A.  Sborka v mashinostroenii i priborostroenii. 2016. № 3. pp. 40–46.

2. Garmonina, A.N. Vestnik RGUPS. 2015. № 3. pp. 121–127.

3.  Akhverdiev, K.S., Mukutadze M.A., Kolobov I.A., Garmonina A.N.   Naukovedenie. 2016. V. 8. №6. pp.1–18.

4. Mukutadze, M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1765/.

5. Akhverdiev K.S., Mukutadze M.A., Lagunova E.O., Solop K.S. Inženernyj vestnik Dona (Rus),  2013, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/2201/. 6. Akhverdiev, K.S., Zadorozhnaya N.S., Mukutadze A.M., Flek B.M.  Problemy mashinostroeniya i nadezhnosti mashin. 2016. № 3. pp. 64–69.

7. Akhverdiev, K.S., Zadorozhnaya N.S., Mukutadze A.M., Flek B.M.  Trenie i iznos. 2016. T. 37, №4. Pp.502–509.

8. Akhverdiev, K.S., Mukutadze M.A., Mukutadze A.M.  Proceedings of Academic World: International Conference, 28th of March, 2016, San Francisco, USA. IRAG Research Forum: Institute of Research and Journals, 2016. pp. 28–31.

9. Mukutadze, A.M. Procedia Engineering. 2016. №. 150. pp. 547–558.

10. Akhverdiev, K.S., Mukutadze A.M.  Mechanical Engineering Research. 2016. Vol.6, №2. pp. 1–10.

11. Akhverdiev, K.S., Mukutadze A.M.  International Journal of Engineering Research. 2017. №1, pp. 76–85.

12. Mukutadze, M.A. Procedia Engineering. 2016. №. 150. pp. 559–570.