Параметрический метод определения разности фаз квазигармонических сигналов

А.И. Квочкин, А.В. Никитин, В.К. Игнатьев

Необходимость точного измерения фазового сдвига возникает при решении задач  радиолокации и радионавигации, неразрушающем контроле, радиофизике, радиоастрономии и во многих других прикладных областях [1 – 3]. Прецизионные фазометры используются в радиодальномерах и измерителях геометрических параметров объектов, а также в фазированных антенных решетках [4], однако измерение разности фаз с высокой точностью стандартными методами требует очень большого отношения сигнал/шум. Для повышения точности измерений разности фаз необходимо использовать дополнительную априорную информацию об исследуемых сигналах, а реализация фазометра в виде прибора, работающего в режиме реального времени, возможна только на основе современных цифровых параметрических методов.

Существующие методы измерения разности фаз – метод компенсации фазы, метод преобразования временного интервала в напряжение [1], метод с преобразованием частоты [1, 5], метод на основе преобразовании Фурье [5 – 8], цифровой метод подсчета импульсов [5, 8], ряд корреляционных методов [1, 5] предполагают постоянство частоты и огибающей сигналов на интервале измерения, а точность этих методов сильно зависит от уровня аддитивного шума. Предлагаемый метод может применяться для обработки зашумленных сигналов с существенно изменяющимися на интервале измерения параметрами.

Рассмотрим два гармонических сигнала с одинаковыми частотами, разными фазами и различными огибающими [9]:

x1t=a1tsinθt, x2t=a2tsinθt+ϕ0

и предположим, что параметры этих сигналов меняются медленно:

ωt=θt, ωt=θt~μω2t,a1t~μa1(t)ωt, a2t~μa2(t)ωt, 0<μ<<1,

где a(t) – огибающая, ω(t) = θt – мгновенная частота.

Пусть  – некоторый временной интервал, такой, что (t) < π/2. При дискретизации сигнала с шагом t интервал  может содержать несколько интервалов t, то есть  = Qt. Возьмем значения сигналов в точках (t – i), (i = 0, ..., 4) и разложим их в ряд около центральной точки (t – 2) с шагом  и 2:

x1t−iΔ=a1t−2Δ+a1t−2ΔΔ2−i+oμ××sinθt−2Δ+ωt−2ΔΔ2−i+ωt−2Δ22−iΔ2+oμ2,x2t−iΔ=a2t−2Δ+a2t−2ΔΔ2−i+oμ×sinθt−2Δ+ωt−2ΔΔ2−i+ωt−2Δ22−iΔ2+oμ2+ϕ0.

Для простоты введем обозначения:

a1(t – 2Δ) = a1,  a2(t – 2Δ) = a2,  θ(t – 2Δ) = θ,  ω(t –2Δ) = ω.

Рассмотрим две комбинации отсчетов сигнала:

A1t=x1t−4Δx2t−x1tx2t−4Δ≈≈a1a2sinθ−4ωΔsinθ+ϕ0−sinθsinθ−4ωΔ+ϕ0=a1a22cos4ωΔ+ϕ−cos4ωΔ−ϕ0=−a1a2sin4ωΔsinϕ0,                (1)

A2t=x1t−3Δx2t−Δ−x1t−Δx2t−3Δ≈≈a1a2sinθ−3ωΔsinθ−ωΔ+ϕ0−sinθ−ωΔsinθ−3ωΔ+ϕ0=a1a22cos2ωΔ+ϕ0−cos2ωΔ−ϕ0=−a1a2sin2ωΔsinϕ0.           (2)

Отношение этих величин дает выражение для оценки частоты

2cos2ωΔ≈x1t−4Δx2t−x1tx2t−4Δx1t−3Δx2t−Δ−x1t−Δx2t−3Δ=A1tA2t,                  (3)

которая соответствует моменту времени (t – 2).

Аналогично соотношениям (1) и (2), построим еще две функции

A3t=x1t−3Δx2t−Δ−x1t−2Δx2t−2Δ≈≈a1a2sinθ−3ωΔsinθ−ωΔ+ϕ0−sinθ−2ωΔsinθ−2ωΔ+ϕ0=a1a22cos2ωΔ+ϕ0−cosϕ0=−a1a2sinωΔ+ϕ0sin2ωΔ,       (4)

A4t=x1t−Δx2t−3Δ−x1t−2Δx2t−2Δ≈≈a1a2sinθ−ωΔsinθ−3ωΔ+ϕ0−sinθ−2ωΔsinθ−2ωΔ+ϕ0=a1a22cos2ωΔ−ϕ0−cosϕ=−a1a2sinωΔ−ϕ0sin2ωΔ      (5)

и рассмотрим отношение вида

A3t−A4tA3t+A4t=sinωΔ+ϕ0−sinωΔ−ϕ0sinωΔ+ϕ0+sinωΔ−ϕ0=cosωΔsinωΔtgϕ0.

Отсюда следует выражение для оценки фазового сдвига:

tgϕ0≈±A3t−A4tA3t+A4t2A2t−A1t2A2t+A1t.                                (6)

Перейдем к дискретному времени t = nt, n = 0,..., N – 1,  = Qt. Тогда соотношения (1), (2), (4) и (5) примут вид

A1n=x1n−4Qx2n−x1nx2n−4Q,A2n=x1n−3Qx2n−Q−x1n−Qx2n−3Q,A3n=x1n−3Qx2n−Q−x1n−2Qx2n−2Q,A4n=x1n−Qx2n−3Q−x1n−2Qx2n−2Q,n=4Q,…,N−1,                        (7)

а tg(0) может быть найден с помощью метода наименьших квадратов путем минимизации ошибки:

Eϕ0=n=4QN−1A3n+A4n2A2n+A1ntgϕ−A3n−A4n2A2n−A1n2.

Выражение для оценки разности фаз примет вид:

tgϕ0≈±n=4QN−1A32n−A42n4A22n−A12nn=4QN−1A3n+A4n2A2n+A1n2.                        (8)

В этом выражении необходимо использовать знак «+», если сумма в числителе отрицательна, и  «–» – если положительна.

Если известно, что частота сигналов на всем временном интервале [0, Nt] постоянна, можно воспользоваться выражением (3), записанным для дискретного времени:

cos4πfQΔt≈A1n2A2n, n=4Q,…,N−1.

Применяя метод наименьших квадратов (МНК), получим выражение для оценки частоты:

f≈14πQΔtarccosn=4QN−1A1nA2nn=4QN−1A22n.                                    (9)

Для экспериментальной проверки данного метода были разработаны и изготовлены два устройства: двухканальный цифровой генератор (ДЦГ) и блок дискретизации сигналов (БДС) на основе отладочного модуля SK-9G45-OEM [10]. Особенностью ДЦГ является непрерывное генерирование гармонического сигнала с заданной частотой, фазой и модуляцией, причем значение фазы можно задавать не только в начальный момент времени, но и на протяжении генерации всего модельного сигнала. Это позволяет избежать применения управляемых фазовращателей, не обладающих необходимыми метрологическими характеристиками [11]. Структурная схема ДЦГ приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема генератора

Основой устройства является быстродействующий цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и ARM-процессор AT91SAMG45 [12], работающий на частоте 400 МГц. Благодаря большему объему памяти SRAM, подключенной к процессору, можно создавать непрерывный сигнал, состоящий из более 8 млн. точек разрядностью 16 бит на один канал генератора.

Управление системой производится при помощи персонального компьютера (ПК) c помощью программы, написанной в среде программирования Borland C++ Builder v. 6.0. Программа выполняет несколько задач. В первую очередь настраивается соединение с ДЦГ, подключенным через преобразователь USB-UART, который построен на микросхеме CP2102 [13] и подключен через гальваническую развязку ISO7231 [14] к процессору. Она позволяет избавиться от сетевых наводок ПК, так как питание устройства осуществляется от аккумуляторных батарей. Затем задаются значения амплитуды, частоты и фазы для обоих каналов.

Далее ARM-процессором формируется непрерывная последовательность двух гармонических сигналов с заданными частотами и фазами, которые записываются в память. После окончания записи всей последовательности отсчетов по параллельной шине данных их значения поступают на программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС) EPM3256 [15], а затем – на ЦАП. В устройстве используется высокоскоростной двухканальный ЦАП AD9747 [16], что позволяет минимизировать паразитную разность фаз между сигналами. Выходные напряжения генератора лежат в диапазоне, достаточном для наблюдения и оцифровки, поэтому на выходе не требуется устанавливать дополнительные усилители, которые также могут оказаться источниками дополнительной разности фаз.

Структурная схема БДС показана на рис. 2. Он представляет собой отдельное устройство с быстродействующими 16-разрядными аналого-цифровыми преобразователями, ARM-процессором и памятью, в качестве которой применяется SD-карта [17] объемом 2 Гб.

Рис. 2. Структурная схема БДС

Принцип работы устройства заключается в следующем – в первую очередь процессор проверяет наличие внешнего запоминающего устройства (SD), затем формирует на нем файловую систему FAT32 и создает файл для записи информации. Измеряемые сигналы, поступающие на входы АЦП, преобразуются в цифровой код, который затем поступает в память процессора и записывается в файл. Скорость записи на SD-носитель составляет примерно 8 Мб/с.

Измерения производились следующим образом: с помощью ДЦГ создавались два непрерывных гармонических сигнала частотой 104,1 кГц, амплитудой 1 В и заданным фазовым сдвигом между ними φ0. Частота сигналов подбиралась таким образом, чтобы шаг dt между отсчетами ДЦГ превышал шаг дискретизации t БДС не менее, чем в 3 раза. При частоте дискретизации,  равной 1259,9959 кГц, измеренный сигнал содержал примерно 12 точек на период, а выдаваемый ДЦГ сигнал – 36 точек на период. Для сглаживания генерируемого сигнала к выходу генератора подключался пассивный RC-фильтр, настроенный на четверть частоты дискретизации ДЦГ.

Измерения проводились 30 раз с прерываниями 5 минут после прогрева установки в течение 60 минут. Длина выборки составляла 100000 точек, что соответствует примерно восьми тысячам периодов сигнала.

Предварительная фильтрация сигнала производилась с помощью цифрового полосового фильтра с заданными частотами среза fmin = 103 кГц и fmax = 105 кГц. Импульсная характеристика h[m] КИХ-фильтра с линейной ФЧХ рассчитана методом взвешивания [18] с заданным количеством отсчетов импульсной характеристики M = 1001  и выбранным временным окном w[m] [19]:

hn=2wnπM−1−2nsinπfmaxM−1−2nΔt−sinπfminM−1−2nΔt,n=0,…,M−1, n≠M−1/2,hM−12=2wM−12Δtfmax−fmin.

АЧХ такого фильтра считается аналитически:

Kf=2n=1M−1/2hM−12−ncos2πfnΔt+hM−12.

При исследовании метрологических характеристик разработанного фазометра на первом этапе измерено рассогласование каналов ДЦГ – оба канала формировали гармонические сигналы с одинаковой частотой, фазой и амплитудой. Среднее значение рассогласования <φрас> составило 0,00848224 рад, а среднеквадратичное отклонение (СКО) по 30 реализациям – σрас = 9,2387210-7 рад. Таким образом, рассогласование каналов практически не меняется, и все дальнейшие результаты были получены с его учетом.

На втором этапе измерялись фиксированные значения фазового сдвига 0.  На рис. 3 показаны зависимости среднего отклонения оценки фазового сдвига <Δ> и его СКО от задаваемого ДЦГ значения 0 в пределах от –π/2 до π/2 для гармонических сигналов с частотой 104,1 кГц. Расчет производился по 30 реализациям при N = 100000. Как видно, ошибка отклонения фазового сдвига Δ растет вблизи значения фазового сдвига –π/2 и π/2, что полностью соответствует результатам численного моделирования.

Рис. 3. Зависимость среднего отклонения (а) и СКО (б) оценки фазового сдвига от заданного значения 0

На рис. 4 показана зависимость СКО оценки разности фаз от длины выборки, рассчитанная по 30 реализациям при заданном значении 0 = 1. Из графика видно, какое число отсчетов необходимо выбрать для расчета, чтобы получить необходимую точность эксперимента.

Рис. 4. Зависимость СКО оценки разности фаз от длины выборки N

Таким образом, разработанный метод и фазометрическая установка позволяют оценить разность фаз двух сигналов частотой порядка 100 кГц с точностью 10-6 рад в диапазоне от –π/3 до π/3. Если необходимо проводить измерения вне этого диапазона без потери точности, необходимо применять искусственную задержку в одном из каналов, а затем учитывать ее при расчете фазового сдвига. Для этого можно использовать оценку частоты (9) – ее расчет не требует существенного увеличения времени измерения.

Полученные характеристики могут быть улучшены путем увеличения быстродействия и точности АЦП, например – с помощью динамической компенсации погрешностей [20], что позволит довести точность фазометрических систем ориентации до угловой секунды [21].

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (соглашения № 14.В37.21.0736 и № 14.В37.21.0284).

Литература:

1. Чмых М.К. Цифровая фазометрия. М.: Радио и связь. 1993. 184 с.

2. Кинкулькин И.Е., Рубцов В.Д., Фабрик М.А. Фазовый метод определения координат. М.: Сов. радио. 1979. 280 с.

3. Манжула В.Г., Крутчинский С.Г., Савенко А.В., Воронин В.В. Интерферометрический интерфейс системы определения относительных координат радиоизлучающих объектов // Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс]. 2012. № 3. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1027.

4. Сабиров Т.Р. О формировании излучающими элементами АФАР размещаемой на космическом аппарате эллиптической поляризации поля. Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс]. 2013. № 2. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1612.

5. Webster J. G. (Ed.) Electrical Measurement, Signal Processing, and Displays. Boca Raton – London – New York – Washington D.C.: CRC Press. 2004.

6. Mahmud S. M. High precision phase measurement using reduced sine and cosine tables // IEEE Transactions on instrumentation and measurement. 1990. 39. N 1. P. 56–60.

7. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Радио и связь. 1986.  512 с.

8. Метрология и радиоизмерения / Под ред. Нефедова В.И. М.: Высшая школа. 2006. 519 с.

9. Игнатьев В.К., Никитин А.В., Бернардо-Сапрыкин В.Х., Орлов А.А. Измерение разности фаз квазигармонических сигналов в реальном времени. Наука и образование [Электронный ресурс]. 2013. № 7. Режим доступа: http://technomag.edu.ru/doc/588392.html

10. Процессорный модуль SK-9G45-OEM. Инструкция пользователя при совместном использовании с платой SK-9G45-MB. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.starterkit.ru/html/doc/Manual_SK-9G45-OEM_1A.pdf.

11. Зеленчук П.А., Евтушенко А.И. Разработка фазовращателей Ka-диапазона на основе гетероструктур MgO-BST с наноразмерными сегнетоэлектрическими пленками. Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс]. 2010. № 4. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/290

12. Техническое описание микросхемы AT91SAMG45. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.atmel.com/Images/doc6481.pdf.

13. Техническое описание микросхемы CP2102. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/ cp2102.pdf.

14. Техническое описание микросхемы ISO7230 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ti.com /lit/ds/symlink/iso7230a.pdf.

15. Техническое описание микросхемы   EPM3256. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.datasheetarchive.com/EPM3256-144-7-datasheet.html.

16. Техническое описание микросхемы AD9747. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9741_ 9743_9745_9746_ 9747.pdf.

17. SD/MMC карта памяти и микроконтроллер AVR (часть 3). Система FatFs [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.avrlab.com/node/231.

18. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки  сигналов. М.: Мир. 1978. 848 с.

19. Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. М.: Мир. 1990. 584 с.

20. Игнатьев В.К., Никитин А.В., Перченко С.В., Станкевич Д.А. Динамическая компенсация дополнительной погрешности прецизионного АЦП. Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс]. 2012. № 2. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/latest/n2y2012/771.

21. Коноплев Б.Г., Лысенко И.Е., Шерова Е.В. Интегральный сенсор угловых скоростей и линейных ускорений Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс]. 2010. № 3. Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2010/240.