Метод повышения быстродействия выходных каскадов цифровых логических элементов и дифференциальных драйверов высокоскоростных линий связи с емкостной нагрузкой

Н.Н. Прокопенко, Н.В. Бутырлагин, И.В. Пахомов

Емкостная нагрузка часто вносит проблемы в работу электронной схемы - уменьшается полоса выходного сигнала и скорость его нарастания. Кроме того,  в драйверах на основе операционных усилителей с обратной связью возникает отставание фазы выходного сигнала от фазы входного, что может приводить к нестабильности [1, 2].

Неизбежность управления емкостной нагрузкой в некоторых схемах может приводить к перегрузке, перерегулированию и, иногда, возбуждению. Эффекты становятся более ощутимыми при управлении значительной емкостной нагрузкой (жидко-кристаллические индикаторные панели, плохо согласованные коаксиальные кабели и т.д.). Однако эти проблемы могут возникать и в низкочастотных прецизионных схемах. Поэтому при работе на существенную емкостную нагрузку (усилители выборки-хранения, пиковые детекторы, формирователи сигналов для передачи по коаксиальным кабелям) должны использоваться элементы внешней коррекции [3-6].

Дифференциальные структуры имеют ряд преимуществ в сравнении с недифференциальными устройствами обработки сигналов. Применение дифференциального выхода в усилительных каскадах позволяет снизить влияние синфазных помех, уменьшить уровень второй гармоники в спектре выходного сигнала, в два раза увеличить максимальную амплитуду выходного напряжения, снизить эффект «пролезания» цифровых сигналов через подложку в аналого-цифровых микросхемах СВЧ диапазона[7].

- Постановка задачи

Для расширения диапазона рабочих частот дифференциального драйвера и уменьшения времени переходного процесса предлагается подключить к его выходам (рис. 1) специальные цепи коррекции (ЦК) с некоторыми передаточными функциями Sк (р)

Sк1(p)=Iк1(p)/Uвых.1(p).					(1)

Sк2(p)=Iк2(p)/Uвых.2(p).					(2)

Элементы схемы рис.1 Rвых1, Rвых2 моделируют конечные значения выходных сопротивлений, Rн1, Rн2 – сопротивления нагрузки, которые зашунтированы ёмкостями нагрузки Cн1, Cн2.

Рис. 1. – Динамическая коррекция дифференциального драйвера

с емкостной нагрузкой Сн1=Сн2

Решаемая ниже задача состоит в установлении свойств Sк(р), которые обеспечивают расширение диапазона рабочих частот драйвера и повышение его быстродействия.

1.1 Синтез цепи коррекции

Синтез цепи коррекции Sк(р) сводится к определению ее структуры и параметров элементов, при которых в идеальном случае обеспечивается частотная независимость коэффициента передачи драйвера, а также важнейшие динамические параметры – заданное значение верхней граничной частоты fв скорректированного драйвера и время установления переходного процесса tуст при импульсном изменении входного сигнала.

Будем в дальнейшем считать, что емкостная и активная составляющие входного и выходного импедансов ЦК учитываются в схеме рис. 1 в эквивалентной емкости Сн и сопротивлении нагрузки Rн.

В операторной форме выходное напряжение первого выхода драйвера рис. 1 определяется формулой

Uвых1(р)=К01+R12Cн11pUвх1(р)+Iк1(р)R121+R12Cн1p,		(3)

где  R12=Rвых1Rн1/(Rн1+Rвых1);

Iк1(p)=Sк1(p)Uвых1(p);

K0=Rн1/(Rвых1+Rн1) - коэффициент передачи в диапазоне низких частот.

После преобразований формулы (3) можно найти передаточную функцию драйвера в операторной форме

Kп(р)=К01+R12Cн1p1−Sк1(р)рСн1=Uвых1(p)Uвх1(p).				(4)

Потребуем, чтобы цепь коррекции была дифференцирующим звеном, т.е.

Sк1(р) = р ∙Sк1 ,					 (5)

где Sк1 – параметр цепи коррекции.

В этом случае уравнение (4)  принимает вид:

Kп(р)=К01+τ0p1−Sк1/Сн1,				(6)

где τ0= R12Cн1 – постоянная времени цепи нагрузки драйвера без коррекции.

Потребуем далее, чтобы желаемая передаточная функция Kп(p) скорректированного драйвера рис. 1 имела вид апериодического звена первого порядка с достаточно малой постоянной времени τв<<τ0:

Kп(р)=К01+τвp.					(7)

Выполнение условия (7) при τв<<τ0 обеспечит расширение диапазона рабочих частот драйвера и гарантирует, в тоже время, его устойчивость как звена первого порядка. Поэтому цепь коррекции Sк(р), обеспечивающая уравнение (7), должна удовлетворять условиям

τв=τ0(1−Sк1/Сн1).				(8)

Из уравнения (8) можно найти

Sк1=Сн1−12πR12fв,				(9)

где fв - желаемая верхняя граничная частота драйвера с коррекцией (fв=1/2πτв).

Если заданы значения fв, fв, Сн1, то

Sк1=Сн1(1−fв/fв),

где fв – верхняя граничная частота драйвера до коррекции (fв=1/2πτв).

При этом верхняя граничная частота fвскорректированного драйвера

fв=fв1-Sк1/Cн1>>fв=12πτ0.				(10)

Для получения существенного выигрыша по  fв необходимо иметь

Sн1(p)=pSк1Sк1≈Cн1.					(11)

Для определения времени установления переходного процесса скорректированного драйвера tуст примем во внимание, что его передаточная функция после введения цепи коррекции имеет вид апериодического звена первого порядка (7), для которого, в соответствии с [8] tуст=3τв. Поэтому в рассматриваемой схеме:

tуст=3τ0(1−Sк1/Сн1).					(12)

Таким образом, для заданных значений tуст при известных величинах τ0 и Сн1 цепь коррекции драйвера должна удовлетворять условиям

Sк1(р)=рSк1.				(13)

Последнее уравнение можно представить в виде

Sк1(р)=pSк1,

где tуст=3τ0 - время установления переходного процесса в драйвере до коррекции.

Если выполняется неравенство tуст/3τ0<<1 или tуст/tуст<<1, то требования к цепи коррекции можно представить в виде

Sк1(p)=pSк1Sк1≈Cн1.					(14)

Таким образом, практическая реализация цепи коррекции драйвера, обеспечивающей существенное расширение его диапазона рабочих частот и повышение быстродействия, сводится к выполнению идентичных условий (11) и (14).

Для второго выхода драйвера все уравнения (3-14) аналогичны.

- Цепи взаимной коррекции дифференциальных драйверов

на основе инвертирующих усилителей тока

Наличие у драйвера рис.2. дифференциального выхода позволяет, в отличии от ранее рассмотренной схемы рис.1, обеспечить взаимную коррекцию переходных процессов с помощью инвертирующих усилителей тока УТ1, УТ2 и корректирующих конденсаторов Cк=C3=С4[9].

Рис. 2. - Схема быстродействующего драйвера

дифференциальной линии связи с цепью коррекции

на основе инвертирующих  усилителей тока УТ1, УТ2

В схеме рис. 2 напряжение на конденсаторе С1 передается на выход неинвертирующего повторителя напряжения ПН1, что создает ток через конденсатор С3. В результате на выходе инвертирующего усилителя тока УТ1 формируется корректирующий импульс тока, способствующий более быстрому разряду конденсатора С2. Об этом свидетельствуют графики рис. 4, когда при СкС3=19,9 пФ время установления переходного процесса уменьшается с 30 нС до 1,3 нС, т.е. более чем в 20 раз.

Аналогично, уменьшение напряжения на конденсаторе С2 передается на выход неинвертирующего повторителя напряжения ПН2, что создает ток через конденсатор С4. В итоге на выходе инвертирующего усилителя тока УТ2 формируется корректирующий импульс тока, ускоряющий процесс заряда конденсатора С1. Это подтверждается графиками рис. 5, когда при СкС3=19,9 пФ время установления переходного процесса уменьшается с 30 нС до 1,3 нС, т.е. более чем в 20 раз.

На рис. 3 приведена зависимость времени установления выходного напряжения (tуст) на выходе (Вых.1) драйвера от емкости корректирующих конденсаторов Ск1=С3 и Ск2=С4 (при Rвых1=Rвых2=500 Ом, С1=С2=20пФ).

Рис. 3. – Зависимость времени установления выходного напряжения (tуст) на первом выходе драйвера от емкости конденсаторов Ск1=Ск2

На рис. 4 показана зависимость времени установления выходного напряжения на выходе (Вых.2) драйвера от емкости Ск1=С3 и Ск2=С4 (при Rвых1=Rвых2=500 Ом, С1=С2=20пФ).

Рис. 4. – Зависимость времени установления выходного напряжения

на втором выходе драйвера от емкостей Ск1 и Ск2

Из графиков рис. 4, рис. 5 следует, что при введении конденсаторов С3 и С4 время установления выходных импульсов драйвера уменьшается. Чем ближе значение Ск=С3=С4  к Сн=С1=С2,  тем меньше tуст.

Нетрудно видеть, что возможности данного метода определяются характеристиками повторителей напряжения (ПН) и тока (УТ), которые могут быть достаточно широкополосными и реализовываться как каскады с общим коллектором и общей  базой на основе SiGe технологических процессов[10-11].

# Заключение

1. Разработан метод повышения быстродействия драйверов различных модификаций, работающих на емкостную нагрузку.

2. Полученные в статье соотношения позволяют по известным параметрам драйвера найти параметры цепи коррекции, обеспечивающей устойчивость и желаемое время установления переходного процесса при ступенчатом изменении входного сигнала, а также существенно расширить диапазон его рабочих частот.

3. Цепь коррекции может быть реализована на основе классических повторителей напряжения и тока с коэффициентами передачи, близкими к единице. Для этой цели могут использоваться схемы транзисторных каскадов с общим коллектором и общей базой на основе SiGe техпроцессов, инерционностью которых можно пренебречь до частот в несколько десятков-сотен гигагерц. Для многих практических схем драйверов это позволяет обеспечить существенное повышение быстродействия.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках грантов №14.132.21.1685 и №14.В37.21.0781.

Литература:

- Gordon D. Long; Feedback amplifier circuit; patent US № 3.769.605; Tektronix, Inc. Filing: Feb 18, 1972 Issue: Oct 30, 1973

- Xiaofei Xiang, Xunqiao Hu, Xicheng Xie; Fully differential non-inverted parallel amplifier for detecting biology electrical signal; patent US № 7.863.977; Edan Instruments Inc. Filing: Sep 14, 2009 Issue: Jan 4, 2011

- S. Bendaoud, G. Marino  Practical Techniques to Avoid Instability Due to Capacitive Loading,  Analog Dialogue, 38, 2004

- Prokopenko N. N.,  Budyakov A. S. Architecture of high-speed operational amplifiers with nonlinear correction // 2st IEEE International Conference  on Circuits and Systems for Communication. – Moscow, Russia, June, 2004.

5. Картер Б., Манчини Р. Операционные усилители для всех — М.: Додэка-ХХI, 2011. — 544 c.

- 6. Шестаков А.Л. Коррекция динамической погрешности измерительного преобразователя линейным фильтром на основе модели датчика // Известия вузов СССР. Приборостроение. 1991. № 4. С. 8-12

- 7. Будяков П.С. Архитектура СВЧ дифференциалных операционных усилителей с парафазным выходом / Н.Н. Прокопенко, П.С. Будяков, А.И. Серебряков // Всероссийская научно-техническая конференция “Проблемы разработки премпективных микро-наноэлектронных систем (МЭС)”: Сборник трудов. – М.:  Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, 2010. №1. С.  571-576

- 8. Гайдук А.Р. Теория автоматического управления: Учебник. М.: Высшая школа, 2010. 415 с.

- 9. Быстродействующий драйвер дифференциальной линии связи: заявка на патент РФ; МПК: H03F 3/34, H03F 3/45 / Н.Н. Прокопенко, Н.В. Бутырлагин, И.В. Пахомов, А.В. Бугакова. - №2013120169/08; Заявл. 30.04.13

- 10. Н.Н. Прокопенко, В.В. Суворов, И.В. Пахомов, Быстродействующий аттенюатор для входных цепей аналого-цифровых интерфейсов [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013 г, №1. - Режим доступа: ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_110_prokopenko.pdf_

- 1580.pdf (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- 11. Н.Н. Прокопенко, П.С. Будяков, И.В. Пахомов, В.В. Суворов, Метод расширения диапазона рабочих частот истоковых и эмиттерных повторителей напряжения [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013г, №1. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/ /archive/n1y2013/1559 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.