Оптимизация процессов управления гидроприводом с использованием методологии объединенного принципа максимума

А.А. Костоглотов, И.А. Курочкина

Широкое распространение машин с объемным гидроприводом на железнодорожном транспорте усилило актуальность проблем управления их движением [1].

В настоящее время для разработки алгоритмов управления требуемым движением применяются принцип максимума Л.С. Понтрягина [2], метод планирования траектории движения исполнительного механизма [3] и др. Однако с помощью принципа максимума эффективно решаются линейные задачи программного управления, а синтез управления связан со значительными сложностями. Метод планирования траектории движения для реализации требует обработки большого объема информации и дополнительного специального алгоритма выбора оптимального управления. К тому же этими методами строятся управления, имеющие ступенчатый характер переключения, что снижает точность управления, приводит к ускоренной наработке на отказ.

Свободным от таких недостатков является метод синтеза оптимального управления нелинейными динамическими объектами [4 - 7], базирующийся на принципе экстремума интеграла действия для функции Гамильтона неконсервативной динамической системы [8].

- Объединенный принцип максимума

Рассматривается управляемая неконсервативная система, на которую действуют управляющие силы Qsqs,qs,t=Us∈GQ,S=1,n;qs,qs− обобщенные координаты и скорости; GQ− область допустимых управлений. Качество управляемого процесса оценивается функционалом

J=0tkFq,q,tdt→min.                                                                      (1.1)

Для установления признака истинного движения используется интеграл действия [6,8]

R=0tkλT+A+Fdt=0tkHdt,                                                             (1.2)

где T=0,5s=1nk=1naskqsqk;A=s=1n0tkQsqsdt− работа внешних сил; λ− множитель Лагранжа.

В рассматриваемом случае для установления признака истинного движения применено асинхронное варьирование [6].

Пусть Q∈GQ− произвольное допустимое управление. Первая асинхронная вариация равна

ΔR=HΔt|t=tk+0tkδHdt,                                                                          (1.3)

откуда Δt≠0,H|t=tk=0 и это равенство является условием трансверсальности в правом конце траектории [5].

Теперь пусть Qε∈GQ новое управление, полученное из первого игольчатым варьированием Qε=Q+ν∈GQ;ν≠0, если t∈τ,τ+εδt[2].

Тогда

ΔRε=0tkHεdt                                                                                            (1.4)

Вторая игольчатая вариация интеграла действия будет иметь вид [5,6]

Δ2R=ΔRε−ΔR=0tkλQεs−Qs+Vεs−Vsδqsdt≥0                            (1.5)

Этим неравенством и условием Δqs=−qsΔt устанавливается принцип максимума обобщенной мощности (объединенный принцип максимума): между двумя состояниями система движется так, что в каждой точке траектории выполняется условие максимума обобщенной мощности

ΦQ,q,q,t,λ=maxQ∈GQs=1nλQs+Vsqs,                                                  (1.6)

и выполняются условия трансферсальности для функции H.

Из (1.6) получается универсальная форма закона управления

Qs=λ−1μsps−Vs, s=1,n,                                                                (1.7)

где Vs=∂F∂qs− фиктивная сила; μs− знакоотрицательная синтезирующая функция [5], ps=k=1naskqk− обобщенный импульс.

В фазовом пространстве q,q∈R2n истинную траекторию пересекают гиперповерхности (эллипсоиды), на которых Qs=0. Тогда из (1.5) следует, что на поверхность эллипсоида

H00,q,q,t,λ=λT+F=const                                                          (1.8)

и для нахождения синтезирующей функции нужно использовать скобки Пуассона [6]

∂H0∂qs⋅∂Qs∂ps−∂H0∂ps⋅∂Qs∂ps=0, s=1,n                                                      (1.9)

Откуда значение синтезирующей функции будет таким

μs=−qsλVssVs−λ∂T∂qs−1,                                                                (1.10)

где Vss=∂Vs∂qs.

Закон управления в универсальной форме будет иметь вид [5,6,9,10]

Qs=λ−1−psqsλVssVs−λ∂T∂qs−1−Vs∈GQ, s=1,n.                         (1.11)

В соответствии с (1.11) управления могут выбираться из классов кусочно-непрерывных и непрерывных функций, закон управления для класса кусочно-постоянных функций удовлетворяет также и принципу максимума Л.С. Понтрягина [2,11]

Qs=Ussign−psqs2Us−1−Vs; Qs=±Us,                                    (1.12)

где Us− допустимое значение управления.

- Математическая модель гидропривода

Рассмотрим упрощенную расчетную схему гидропривода поступательного движения с замкнутой циркуляцией потока и дроссельным управлением с параллельным подключением дросселя (на входе или на выходе гидроцилиндра) (рис.1).

1 – насос; 2 – гидроцилиндр; 3 – регулируемый дроссель; 4 – дроссель;
5 – распределитель; 6 – сливная емкость; 7 – перемещаемый объект.

Рис. 1. – Расчетная схема гидропривода поступательного движения

Уравнение неустановившегося движения поршня гидроцилиндра без учета сжимаемости жидкости и утечек в полостях имеет вид [1, 3, 6]:

mq=Sнpн−Scpc−RTpsignq−R−Δp,                                                (2.1)

где q,q− перемещение и скорость перемещения поршня; Sн,Sc,ST−рабочие площади гидроцилиндра нагнетательной и сливной полостей, живое сечение трубопровода; pн,pc−давление жидкостей в напорной и сливной полостях; RTp−сила сухого трения груза и трение в гидроцилиндре (принято RTp=const); R− сила противодействия, m – приведенная к штоку масса частей исполнительного механизма; Δp− суммарные путевые гидравлические потери давления в гидроприводе

Δp=ξρL22S,                                                                                             (2.2)

где L− подача жидкости в гидропривод,

L=STqT=SHqH=Fsqs;                                                                         (2.3)

ρ− плотность рабочей жидкости; ξ− коэффициент потерь в местных сопротивлениях и на гидравлическое трение [1].

Принята следующая совокупность данных для расчета управляемого гидропривода (рис.1): диаметр поршня D=60⋅10−3м; диаметр штока d=30⋅10−3м; сила сухого трения RTp=100 Н; сила противодействия R=1000 Н; приведенная масса частей исполнительного механизма      m=100 кг; площадь поршня Sc=Sн=S=1121⋅10−3 м2; диаметр живого сечения трубы dT=2⋅10−3м; длина трубы l=5м; кинематическая вязкость рабочей жидкости – масло индустриальное ИА-5А, υ=4⋅10−6 м2/с; плотность жидкости  ρ=900 кг/м3; коэффициент гидравлического сопротивления дросселя ξ1=10; коэффициент гидравлического сопротивления распределителя ξ2=5; рабочий ход поршня l=1 м (q=1 м).

- Математическое моделирование

Задача синтеза оптимального управления: найти закон изменения силы гидравлического давления на поршень U=Sнpн−Scpc такой, чтобы осуществлялось перемещение поршня из начального положения t=0,q0=0,q0=0 в конечное t=tk,qtk=q=1,qtk=q=0 и при этом целевой функционал

J=0tkFq,q,tdt=120tkq−q2dt−min,

характеризующий качество процесса управления, принимал минимальное значение.

Функция действия рассматриваемой системы

R=0tkλmq22+λ0τU0qdτ+12q−q2dt,                                             (3.2)

где U0=pнSн−pcSc−RTpsignq+R   −  искомая обобщенная сила.

В соответствии с формулой (1.11) закон управления U0q,q,t в классе непрерывных функций получит вид

U0q,q,t=1λ−λmq⋅q⋅q−q,                                                           (3.3)

а сила воздействия на поршень

Uq,q,t=pнSн−pcSc=U0+R+RTpsignq.                                       (3.4)

При синтезе оптимального управления, соответствующего принципу максимума Л.С. Понтрягина

Uq,q,t=pнSн−pcSc=U0⋅sign−mq⋅q2U0−q−q+R+RTpsignq,(3.5)

где U0=105  − допустимое управление.

Результаты исследований представлены в сравнении на рис.2-4, рассчитанных по методу объединенного принципа максимума (ОПМ) и по методу максимума Л.С. Понтрягина. При этом на рис.2а и рис.2б показаны перемещения и скорость перемещения гидроцилиндра; на рис.3а и рис.3б – законы оптимального управления Ut; на рис.4а и рис.4б – подача рабочей жидкости в гидроцилиндр L.

Рис. 2. – Переходной процесс

Рис. 3. – Закон оптимального управления

Рис. 4. – Подача в гидроцилиндр

Заключение.

Из сравнения результатов исследований установлено:

- Эффективность управления по квадратичному критерию при использовании метода объединенного принципа максимума выше, чем при использовании принципа максимума и составляют соответственно Jx=0.226 и Jx=0.374, при одинаковом быстродействии.

- При применении принципа максимума Л.С. Понтрягина управление имеет ступенчатый характер, что может привести к дополнительной динамической нагрузке на гидроцилиндр. В случае применения объединенного принципа максимума обеспечивается безударное управление процессом.

Литература:

- Башта, Т.М. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика [Текст] –М.: Машиностроение, 1982.–423 с.

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гампрелидзе Р.В. , Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов [Текст] – М.: Наука, 1969. – 384 с.

- Беренгард, Ю.Г. Динамический синтез дроссельных тормозных устройств гидроцилиндров // Пневматика и гидравлика [Текст] – 1984. – Вып.11. – С.216-223.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Объединенный принцип максимума в задачах оценки параметров движения маневрирующего летательного аппарата [Текст] // Радиотехника и электроника, т. 54. вып.4, 2009. – С.450-457.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В., Шевцова Л.А. Синтез оптимального управления на основе объединенного принципа максимума [Текст] // Известия вуз Сев.-Кав. региона, №2, 2010. – С.27-31.

- Лурье, А.И. Аналитическая механика [Текст] – М.: ГИФМЛ, 1961. – 824 с.

- Fantoni I., Lozano R. Non-linear Control for underactuated mechanical systems // Springer London, 2001. – 293 p.

- Маркеев, А.П. Теоретическая механика [Текст] – М.: Наука, ГРФМЛ, 1990. – 414 с.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Многопараметрическая идентификация конструктивных параметров методом объединенного принципа максимума [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/348  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Костоглотов А.И.,
Лазаренко С.В., Ценных Б.М. Универсальный метод синтеза оптимальных управлений нелинейными Лангранжевыми динамическими системами [Электронный ресурс] // Инженерный вестник Дона. 2014. №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2251  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Fuller, F.T. Study of an optimal non-linear control system // Jornac of Electronics Control. №1(15), 1963. – P.63-71.