Исследование изменения теплового режима наружных ограждений в зимний период в условиях резкого потепления

И.Н. Фурсова

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону

Аннотация: Для региона Юга России характерны скачкообразные изменения температуры в зимний период. В нормативной литературе рассматривается преимущественно стационарный тепловой режим. Не достаточно исследовано как будет влиять на тепловой режим наружных ограждающих конструкций резкое увеличение наружной температуры. В статье рассматривается динамическое изменение распределения температур  наружных ограждающих конструкций для условий резкого потепления в зимний период на примере ограждающих конструкций, выполненных из различных материалов.

Ключевые слова: нестационарный тепловой режим, наружная ограждающая конструкция, распределение температур, зимние условия.

Для региона Юга России характерны скачкообразные изменения температуры в зимний период. В нормативной литературе рассматривается преимущественно стационарный тепловой режим. Не достаточно исследовано как будет влиять на тепловой режим наружных ограждающих конструкций резкое увеличение наружной температуры [1,2]. В статье рассматривается динамическое изменение распределения температур наружных ограждающих конструкций для условий резкого потепления в зимний период на примере ограждающих конструкций, выполненных из различных материалов.

Уравнение теплопроводности, описывает изменение температурных полей с течением времени для одномерного случая [3]:

∂t∂τ=3,6λcρ∂2t∂x2.

Используя метод конечных разностей, можно заменить дифференциал конечными приращениями:

ΔtΔz=aΔ2tΔx2

a – коэффициент температуропроводности определяется:

a=3,6λcρ

tn,z+1=tn,z+aΔz(tn+1,z+tn−1,z−2tn,z)Δx2

Определить температуры на поверхности можно из условия теплового баланса, сумма теплоты от поверхности уходящей и приходящей равны нулю:

Q1+Q2=0

Тогда для температуры внутренней поверхности [4]:

t1,z+1=αвtв+λt2,zΔxαв+λΔx

Поведем численный эксперимент, воспользовавшись методом конечных разностей для решения уравнения теплопроводности [5]. С помочью численного эксперимента выполнила два расчета.

Расчет 1. Принимаем, что до момента скачкообразного повышения конструкция находилась в стационарных условиях с температурой наружного воздуха равной среднемесячной самого холодного месяца. В момент повышения она увеличилась до tн=+2oC.

На приведенном рисунке видно, что внутри стены с течением времени образуется область с температурами ниже температуры наружного воздуха. Минимум температур с течением времени сглаживается и смещается в сторону внутренней поверхности ограждения.

Расчет 2. Принимаем, что до момента скачкообразного повышения tн=−5oC конструкция находилась в стационарных условиях с температурой наружного воздуха равной среднемесячной самого холодного месяца. В момент повышения она увеличилась до tн=+2oC.

Результаты расчетов  представлены на рис. 1,2 для наружной стены, выполненной из кирпичной кладки. На рисунках представлено изменение распределения температуры внутри однослойной ограждающей конструкции, выполненной из кирпичной кладки.

Рис.1. -  Распределение температур в стене из кирпичной кладки для расчета 1 (через 2, 6, 12, 24 часа).

Рис.2. -  Распределение температур в стене из кирпичной кладки для расчета 2 (через 2, 6, 12, 24 часа).

По результатам, представленным в таблице видно, что продолжительность существования в конструкции зоны с температурой ниже температуры наружной поверхности зависит от теплофизических свойств материалов наружной стены. Происходящий процесс возник из-за влияния массивности на максимальный тепловой поток [6,7], полученные результаты согласуются с работами [8,9,10].

Таблица

Тепловой поток в ограждающей конструкции от наружной поверхности

| № п/п | Материал | Плот- ность, кг/м3 | Продолжительность теплового потока от наружной поверхности, час |  | Относитель- ная продолжи-тельность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет 1 | Расчет 2 |  |
| 1. | Кирпич | 1800 | 52 | 16 | 100 |
| 2. | Газобетон | 400 | 26 | 8 | 50 |
| 3. | Керамзитобетон | 800 | 11 | 3 | 20 |

Одновременное существование тепловых потоков в стене от внутренней и наружной поверхностей навстречу друг другу увеличивает скорость прогрева стены и переход в стационарный тепловой режим. При этом может приводить к движению водяного пара от обеих поверхностей внутрь стены, что может резко увеличить количество влаги в конструкции и негативно повлиять на эксплуатационные свойства ограждения. Исследование, посвященное изменения влажностного режима наружного ограждения в условиях резкого потепления в зимний период, необходимо для анализа изменения  количества влаги способной сконденсироваться.

Литература

- Руденко Н.Н., Фурсова И.Н. Влияние нестационарных тепловых условий на определение термического сопротивления ограждения // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2079/.

- Фурсова И.Н., Капралов А.А. Алгоритм исследования плотности теплового потока через ограждение при нестационарных тепловых условиях // Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство-2013». - Ростов н/Д: РГСУ, 2013. С.87-88.

- Богословский В.Н. Строительная теплофизика / В.Н. Богословский. –М.: «Высшая школа», 1970. -348 с.

- Фурсова И.Н., Терезников Ю.А. Исследование влияния температуры внутреннего воздуха на распределение температуры поверхности тёплого пола // Инженерный вестник Дона, 2013, № 2 (часть 2) URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1700/.

- Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. М.: Гос. изд. физ.-мат. лит.,  1963. 400 с.

- Руденко Н.Н., Волошановская И.Н. Влияние массивности на максимальный тепловой поток. Материалы Международной научно-практической конференции «Строительство-2001».-Ростов н/Д: РГСУ, 2001. – 84-87 с.

- Дьяченко А.С., Руденко Н.Н Исследование и моделирование динамики потерь тепла // Инженерный вестник Дона, 2017, № 2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4105/.

- Ulgen K. Experimental and theoretical investigation of effects of wall's thermo physical properties on time lag and decrement factor // Energy and Buildings. 2002. №34. pp. 273-278.

- Asan H., Sancaktar Y.S. Effects of wall's thermophysical properties on time lag and decrement factor // Energy and Buildings. 1998. №28, pp. 159-166

- Asan H. Numerical computation of time lags and decrement factors for different building materials // Building and Environment. 2006 №41. pp. 615-620.

References

1.	N.N. Rudenko, I.N. Fursova. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL:ivdon.ru/uploads/article/pdf/R_84_Rudenko.pdf_2079.pdf

- I.N. Fursova, A.A. Kapralov Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Stroitel'stvo-2013». Rostov n/D. RGSU, 2013. 88 p.

- V.N. Bogoslovskij. Teplovoj rezhim zdanija [Thermal conditions of the building]. M.: Strojizdat, 1979. 248 p.

4. I.N. Fursova, J.A. Tereznikov Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, № 2 (часть 2). URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1700

- B.P Demidovich., I.A Maron., E.Z. Shuvalova. Chislennye metody analiza [Numerical methods of analysis]. M.: Gos. izd. Fiz.-mat. lit., 1963. 400 с.

6.	Rudenko N.N., Voloshanovskaya I.N., Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Stroitel'stvo-2001». Rostov n/D. RGSU, 2001. 87 p.

- A.S. Djachenko, А.С, N.N. Rudenko  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2017, № 2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4105

- Ulgen K. Energy and Buildings. 2002. №34. pp. 273-278.

- Asan H., Sancaktar Y.S.  Energy and Buildings. 1998. №28, pp. 159-166

- Asan H.  Building and Environment. 2006 №41. pp. 615-620.