Необходимость системы постоянного мониторинга водопроводящих сооружений для рационального водопользования на юге России

- М.А. Бандурин

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)

им. М.И. Платова, Новочеркасск

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы рационального водопользования на юге России. Представлена необходимость реализации новых систем постоянного мониторинга применительно к длительно эксплуатируемым водопроводящим сооружениям. В настоящее время более 80 % водопроводящих сооружений на юге России отработали значительно свой нормативный срок эксплуатации. В то же время отмечается одновременное возрастание нагрузки на стареющие гидротехнические сооружения, что при отсутствии необходимых квалифицированных кадров и технической ремонтной базы неизбежно приведёт к росту числа аварий, обусловленных эксплуатационными причинами.

Ключевые слова: мониторинг, водопроводящие сооружения, остаточный ресурс, рациональное водопользование, параметры надежности, технические состояние.

Российская Федерация (РФ) стабильно входит в группу стран мира, наиболее обеспеченных водными ресурсами. Это касается не только общих запасов и возобновляемых ресурсов, но и удельных значений (в расчете на 1 жителя и др.). Однако, располагая столь значительными водными ресурсами и используя в среднем не более 2 % речного стока ежегодно, РФ в целом ряде регионов испытывает дефицит в воде.

На наиболее освоенные районы европейской части РФ, где сосредоточено до 80 % населения и производственного потенциала, приходится не более 10-15 % водных ресурсов. По величине местных и приходящих водных ресурсов Федеральные округа (ФО) РФ различаются во много раз, так например Крымский, Северо-Кавказский и Южный ФО являются самыми менее обеспеченными [1]. Республики Калмыкия – 1.1 км3/ год, Ингушетия – 1.7 км3/ год, г. Севастополь – 1.1 км3/ год находятся в зоне опасных показателей, а вот республики Крым – 26.1 км3/ год, Адыгея – 14.1 км3/ год, Карачаево-Черкесская – 6.1 км3/ год, Северная Осетия – Алания – 8.1 км3/ год, Ставропольский край – 6.0 км3/ год и др. также испытывают большой дефицит воды.

Согласно данным Водного кадастра РФ за 2014 год (Ресурсы поверхностных и подземных вод, их использование и качество) [2, 3] происходит многолетние катастрофическое снижение общих водных ресурсов на юге РФ (табл. № 1).

Таблица № 1

Характеристики водных ресурсов на юге РФ за 2014 г.

| Субъект Российской Федерации | Характеристики водных ресурсов, км3/ год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые |  |  |  | Многолетние |  |
|  | Местный сток | Приток | Отток | Общие водные ресурсы | Среднее значение | Наиболь-шее значение |
| Южный ФО | 26.9 | 243.3 | 250.3 | 270.2 | 288.9 | 389.5 |
| Астраханская область | 0.0 | 223.9 | 212.2 | 223.9 | 237.7 | 332.7 |
| Краснодарский край | 0.0 | 10.2 | 22.1 | 25.0 | 23.0 | 32.2 |
| Ростовская область | 0.9 | 14.0 | 14.9 | 14.9 | 26.1 | 50.6 |
| Волгоградская область | 3.1 | 233.9 | 233.9 | 237.0 | 258.6 | 357.6 |
| Республика Адыгея | 4.7 | 10.9 | 13.3 | 15.6 | 14.1 | 17.6 |
| Республика Калмыкия | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 1.1 | 3.7 |
| Северо-Кавказский ФО | 25.2 | 1.9 | 23.3 | 26.8 | 28.0 | 35.8 |
| Ставропольский край | 1.2 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 8.0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 3.4 | 4.4 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 11.2 |
| Республика Дагестан | 5.9 | 12.2 | 16.0 | 18.1 | 20.7 | 27.1 |
| Республика Ингушетия | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.7 |
| Республика Карачаево-Черкессия | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 8.1 |
| Республика Северная Осетия | 3.7 | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 10.5 |
| Чеченская республика | 3.3 | 8.3 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 14.7 |
| Крымский ФО | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 2.2 |
| Итого | 52.7 | 245.4 | 274.3 | 297.8 | 317.9 | 427.5 |

Основой водных ресурсов РФ является речной сток, формирующийся в пределах страны и только около 5 % поступающий с территорий сопредельных государств. Бессточный внутренний бассейн Каспия занимает большую европейскую часть РФ. При этом в Каспийско-Азовском регионе, на который приходится лишь примерно 8 % территории [4], проживает порядка 80 % населения РФ и сосредоточена основная часть хозяйственной инфраструктуры. На освоенных территориях сток рек составляет около 800 км3/год, в том числе в наиболее заселённых и экономически развитых районах европейской части – лишь 360 км3/год.

По Южному ФО отклонение водных ресурсов от среднего многолетнего значения составило – 6.5 % против – 11.6 % в 2013 г. Резкое падение стока р. Волги изменило характер водности приволжских областей (Астраханской и Волгоградской) и понизило их водность до значений ниже нормы, соответственно, на 5.8 % и 8.4 %. Резкий рост стока левых притоков р. Кубани, приблизивший сток самой р. Кубани к норме, и столь же резкое снижение стока рек Черноморского побережья привели к тому, что водность Краснодарского края претерпела весьма малое изменение, превысив среднее многолетнее значение на 8.7 % против 9.6 % в 2013 г. Водность Республики Адыгеи, напротив, значительно возросла по сравнению с 2013 г. и превысила норму на 10.6 % благодаря резкому росту стока рр. Лабы и Белой. Водность в Ростовской области дополнительно снизилась в 2014 г. по сравнению с весьма низким уровнем 2013 г., и ее отклонение от нормы составило - 42.9 %. Ситуация в Ростовской области была обусловлена продолжением фазы низкой водности р. Дона. В Республике Калмыкии, как и прежде, водность значительно превышала норму, что связано с сохранением повышенной водности рр. Калаусы и Кумы, вызванной не только естественными факторами, но и ростом объемов переброски стока [4, 5].

Северо-Кавказский ФО имеет тенденцию к некоторому снижению водности рек от значения, превышавшего норму на 12.1 % в 2013 г., до значения, близкого к норме (4.3 %). В субъектах округа характер изменения водность значительно различался. Снижение водности до значений, существенно меньших нормы, было отмечено в двух республиках – Дагестане и Ингушетии. В Чеченской Республике водность снизилась до нормы, а в республиках – Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании осталась близкой к норме. Рост водности до значений, существенно превышающих норму, имел место в Карачаево-Черкесской Республике и в Ставропольском крае [6].

Картина водности рек Северного Кавказа, а также Республики Адыгеи была противоположной картине 2014 г., она характеризовалась тем, что сток рек северного склона Главного Кавказского хребта постепенно снижался в направлении с запада на восток от повышенных значений до значений намного ниже нормы [7]. Как и прежде, естественная картина распределения водных ресурсов в немалой степени нарушалась масштабной межбассейновой и внутрибассейновой переброской стока.

Водные ресурсы Крымского ФО были значительно меньше среднего многолетнего значения, в отличие от 2013 г., когда они превышали его на 50 %. Местный сток рек округа при этом не изменился и остался на довольно низком уровне (38.1 % от нормы). Уменьшение водных ресурсов произошло по причине беспрецедентного сокращения поступления воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу [8].

Климат Краснодарского края слагается под воздействием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. На климат района значительное влияние оказывают Чёрное и Азовское моря, которые являются дополнительными источниками влаги. В связи с этим характерной особенностью климата является обилие солнечного света и тепла. Годовое количество осадков (среднемноголетнее) 590 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в мае-июне, наименьшее в сентябре-октябре. Испаряемость с водной поверхности составляет 900-1100 мм, что значительно превышает количество осадков, причём большая часть приходится на период с мая по сентябрь [9].

В настоящее время более 80 % водопроводящих сооружений на юге РФ отработали значительно свой нормативный срок эксплуатации. В то же время отмечается одновременное возрастание нагрузки на стареющие гидротехнические сооружения, что при отсутствии необходимых квалифицированных кадров и технической ремонтной базы неизбежно приведёт к росту числа аварий, обусловленных эксплуатационными причинами.

Происходит повсеместное сокращение площади мелиоративных земель на юге РФ (табл. № 2) [10], что обусловлено катастрофической проблемой нехватки водных ресурсов, так и стареющих гидротехнических сооружений.

Таблица №2

Сокращение площади мелиоративных земель на юге РФ

| Субъект Российской Федерации | Площади мелиорированных земель, тыс. га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные | Фактические |  |  |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| Южный ФО | 1218.6 | 1197.4 | 1076.4 | 1001.1 |
| Астраханская область | 84.1 | 211.1 | 210.6 | 210.6 |
| Краснодарский край | 386.5 | 386.5 | 352.5 | 313.4 |
| Ростовская область | 384.4 | 260.1 | 229.3 | 228.7 |
| Волгоградская область | 255.2 | 233.4 | 201.4 | 178.8 |
| Республика Адыгея | 27.3 | 25.4 | 25.3 | 24.9 |
| Республика Калмыкия | 81.1 | 80.9 | 57.3 | 44.7 |
| Северо-Кавказский ФО | 1472.1 | 1058.9 | 1044.2 | 992.3 |
| Ставропольский край | 649.4 | 278.6 | 274.3 | 248.4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 129.9 |
| Республика Дагестан | 395.6 | 396.3 | 395.6 | 384.2 |
| Республика Ингушетия | 45.1 | 21.8 | 20.1 | 18.4 |
| Республика Карачаево-Черкессия | 19.9 | 18.2 | 17.5 | 15.4 |
| Республика Северная Осетия | 94.8 | 76.7 | 72.5 | 70.3 |
| Чеченская республика | 136.6 | 136.6 | 133.5 | 125.7 |
| Крымский ФО | 401.4 | 140.5 | 17.1 | 13.4 |
| Итого | 3092.1 | 2396.8 | 2137.7 | 2006.8 |

Современная надежная эксплуатация воодопроводящих сооружений обеспечивается высоким уровнем проектных разработок, строительства и грамотной эксплуатации высококвалифицированным персоналом. В связи с этим возникла потребность в поиске новых современных методов определения количественных оценок надёжности остаточного ресурса длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений для получения возможности выполнения их заблаговременного ремонта и предотвращения дальнейшего разрушения [11].

По данным «Мелиоративного кадастра», в РФ [12] эксплуатируются более 150 тыс. км водопроводящих сооружений, построенных в 50 – 70 годы прошлого века. Только на юге более 10 тыс. шт. объектов и более 20 тыс. км находящихся в Федеральной собственности [13] (табл. № 3), которые находятся на балансе Минсельхоза России и они, как правило, расположены на магистральных каналах, а сооружения расположенные на межхозяйственной сети находятся на балансе сельхозпроизводителя, а в ряде субъектов РФ без хозяина [14]. Более половины водопроводящих сооружений требуют восстановления, так как проектный срок их эксплуатации составляет более 30 лет и дальнейшее увеличение их возраста приводит к снижению их надежности и безопасности [15].

Остаточный ресурс водопроводящих сооружений позволяет установить безопасный срок их эксплуатации без ограничений или с ограничениями, либо принять решение о ремонте или ликвидации сооружений и части его элементов [16].

Основным свойством, определяющим ресурс системы, является надежность ее элементов, т.е. надежность и безотказность работы в течение определенного срока эксплуатации. Надёжность и безотказность работы системы в целом определяется из условия, что каждый элемент системы может находиться в одном из двух состояний – работоспособном или отказа [11, 12, 17, 18, 19].

Таблица №3

Наличие объектов водопроводящих сооружений на юге РФ

| Субъект Российской Федерации | Общее количество ГТС на мелио-ративной сети, включая водо-заборные, шт | Протяжённость каналов, км |  |  |  |  |  | Общая протя-женность трубо-прово-дов, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | До 1 м³/с | 1-5 м³/с | 5-10 м³/с | 10-30 м³/с | 30-50 м³/с |  |
| Южный ФО | 2798 | 9528.5 | 872.8 | 3010.7 | 1648.1 | 2473.8 | 820.8 | 2601.2 |
| Астраханская область | 301 | 804.9 | 80.7 | 130.6 | 232.8 | 360.8 | нет данных | 46.9 |
| Краснодарский край | 489 | 3162.4 | 105.1 | 1066.8 | 301.2 | 1191.2 | 153.6 | 2048.2 |
| Ростовская область | 1384 | 2154.4 | 466.8 | 760.2 | 254.7 | 302.1 | 370.6 | 319.8 |
| Волгоградская область | 476 | 1376.3 | 30.4 | 382.2 | 358.6 | 206.3 | 40.9 | 186.3 |
| Республика Адыгея | 136 | 308.5 | 10.7 | 96.8 | 28.7 | 155.7 | 16.6 | нет данных |
| Республика Калмыкия | 12 | 1722.1 | 179.1 | 574.1 | 472.1 | 257.7 | 239.1 | нет данных |
| Северо-Кавказский ФО | 7181 | 10987.6 | 1437.4 | 3950.8 | 2652.3 | 880.5 | 496.2 | 1016.9 |
| Ставропольский край | 2644 | 2614.9 | 219.8 | 772.9 | 476.1 | 556.1 | 397.1 | 193.7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2031 | 1138.5 | нет данных | 958.8 | 84.7 | 94.8 | нет данных | 24.3 |
| Республика Дагестан | 826 | 4911.9 | 1053.1 | 1826.1 | 1777.8 | 156.1 | 99.1 | 286.7 |
| Республика Ингушетия | 806 | 530.2 | 54.2 | 74.1 | 228.9 | 73.5 | нет данных | 6.5 |
| Республика Карачаево-Черкессия | 52 | 3.6 | нет данных | 3.6 | нет данных | нет данных | нет данных | 366.2 |
| Республика Северная Осетия | 822 | 510.4 | 110.3 | 315.3 | 84.8 | нет данных | нет данных | 32.3 |
| Чеченская республика | нет данных | 1278.1 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 107.2 |
| Крымский ФО | 4360 | 10749.2 | 9247.1 | нет данных | 1045.4 | 1502.1 | 294.5 | нет данных |
| Итого | 14339 | 31265.3 | 11557.3 | 6961.5 | 5345.8 | 4856.4 | 1611.5 | 3618.1 |

Интегральная оценка риска аварии водопроводящих сооружений [20]:

- Rа<0,15 – нормальный уровень;

- 0,15<Rа<0,30 – пониженный уровень;

- 0,30<Rа<0,50 – неудовлетворительный уровень;

- Rа>0,50 – опасный уровень.

Работоспособность подсистемы Rn.c.,:

где  –физический износ подсистемы,:        ;

Физический износ водопроводящих сооружений можно аппроксимировать некоторой функцией, динамически меняющейся во времени. Вид функции оценивается в зависимости от многих факторов:

- текущего и капитального ремонтов;

- технической эксплуатации;

- уровня воздействия динамических нагрузок на фундаменты;

- влияния техногенных процессов;

- изменения геотехнического состояния оснований фундаментов;

- старения материала конструкций водопроводящего сооружения под действием атмосферных воздействий.

Физический износ сооружений подсистемы [11]:

Оценки вероятности (1) работоспособного состояния системы:

(1)

Определим остаточный ресурс:                      (2)

Существующие методики обследования гидротехнических конструкций [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] направлены на оценку в целом пригодности несущих конструкций сооружений к дальнейшей эксплуатации. При проведении обследований оросительных лотковых каналов появился ряд вопросов по характеру выявления повреждений и дефектов, а также по прогнозированию технического состояния на определённый период времени [29]. Поэтому появилась необходимость в создании методики по обследованию и прогнозированию технического состояния лотковых каналов оросительных систем.

Мониторинг проводится с учётом действующих нормативных документов по проектированию, изготовлению и специфики эксплуатации [30, 31], также он выделяет основные требования к процессу проведения измерений технического состояния сооружений с применением современных приборов неразрушающего контроля.

Результаты оценки технического состояния являются исходными данными для составления заключения о состоянии обследуемых объектов.

Выводы:

1. Национальный стандарт ГОСТ Р 22.1.12-2005 позволяет сформулировать основные требования к постоянному мониторингу водопроводящих сооружений.

2. Качественный постоянный мониторинг водопроводящих сооружений позволяет оценить изменение напряженно-деформированного состояния при различных сочетаниях нагрузок.

3. Анализ неудовлетворительного состояния отдельных водопроводящих сооружений юга РФ свидетельствует о высоком количестве сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

Литература

- Айдаркина Е.Е. Водопользование Ростовской области: основные проблемы и пути их решения// Приволжский научный вестник. 2012. № 12 (16). С. 43-49.

- Малаханов В.В., Кузнецов Д.В. Совершенствование мониторинга состояния и декларирования безопасности гидротехнических сооружений// Гидротехническое строительство. 2016. № 1. С. 41-53.

- Волосухин В.А. Бондаренко В.Л. Факторы, определяющие безопасность гидротехнических сооружений водохозяйственного назначения// Наука и безопасность. 2014. № 3 (12). С. 7-8.

- Бандурин М.А., Волосухин В.А. Мониторинг сооружений водного хозяйства// Инновационные пути развития агропромышленного комплекса: задачи и перспективы Правительство Ростовской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия; ФГБОУ ВПО АЧГАА. 2012. С. 98-101.

- Wright A.G. International team to plug leaky dam with secant pile wall / ENR. 2002. V. 248. № 24. 14 p.

- Бандурин М.А. Совершенствование методов продления жизненного цикла технического состояния длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений// Инженерный вестник Дона, 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1510

- Бандурин М.А. Совершенствование методов проведения эксплуатационного мониторинга и определения остаточного ресурса водопроводящих сооружений// Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2013. № 1 (09). С. 68-79.

- Лисовский А.А. Поверхностные водные объекты Крыма/ справочник – Симферополь: Из-во Крымучпедгиз, 2011. - 242 с.

- Волосухин Я.В., Бандурин М.А. Проведение эксплуатационного мониторинга с применением неразрушающих методов контроля и автоматизация моделирования технического состояния гидротехнических сооружений // Мониторинг. Наука и безопасность. 2011. № 3. С. 88-93.

- Косиченко Ю.М., Косиченко М.Ю., Иовчу Ю.И. Критерии эксплуатационной надежности оросительных каналов// Природообустройство. 2008. № 1. С. 70-73.

- Афанасьев А.А., Матвеев Е.П. Реконструкция жилых зданий/ - М. : Из-во ЦПП, 2008. - 479 с.

- Fairbairn E.M. Numerical simulation of dam construction using low-CO2-emission concrete// Materials and Structures Materiaux et Constructions. 2010. V. 43. № 8. pp. 1061-1074.

- Бандурин М.А. Проблемы оценки остаточного ресурса длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений// Инженерный вестник Дона, 2012. № 3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/891

- Бандурин М.А. Применение программно-технического комплекса для решения задачи проведения эксплуатационного мониторинга и определения остаточного ресурса водопроводящих сооружений// Инженерный вестник Дона, 2012, № 4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1200

- Волосухин Я.В., Бандурин М.А. Применение неразрушающих методов при проведении эксплуатационного мониторинга технического состояния каналов обводнительно-оросительных систем // Мониторинг. Наука и безопасность. 2012. № 2. С. 102-106.

- Пат. 2458204 РФ, МПК E02B 13/00. Устройство для проведения эксплуатационного мониторинга водопроводящих каналов / М. А. Бандурин, В. А. Волосухин, В. А. Бандурин, Я.В. Волосухин. - № 2010111995/13 ; заявл. 29.03.2010 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 22

- Пат. 2368730 РФ, МПК E02B 13/00. Способ проведения эксплуатационного мониторинга технического состояния лотковых каналов оросительных систем / М. А. Бандурин, В. А. Волосухин. - № 2008100926/03 ; заявл. 09.01.2008 ; опубл. 27.09.2009, Бюл. № 27

- Бандурин М.А., Бандурин В.А. Численное моделирование объемного противофильтрационного геотекстильного покрытия с изменяемой высотой ребра// Инженерный вестник Дона, 2013, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1911

- Балонин Н.А., Гарибин П.А., Марлей В.Е., Рябов Г.Г. Перспективы использования информационных технологий для мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2010. Т. 1. № 93. С. 171-176.

- Бандурина И.П., Бандурин М.А. Автоматизация мониторинга ливнеотводящих сооружений на водопроводящих каналах Ставропольского края// Инженерный вестник Дона, 2015, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2875

- Бандурина И.П., Бандурин М.А. Обоснование продления срока эксплуатации несущих конструкций сборных водоподъёмных низконапорных щитовых плотин// Инженерный вестник Дона, 2014, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2441

- Бойкова И.Г., Верменко В.В., Волохова М.Н., Муратова Л.Н., Розанов Н.Н., Тимофеева Е.А. Оценка технического состояния и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений// Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 11. С. 39-43.

- Бандурин М.А. Проблемы определения остаточного ресурса технического состояния закрытых водосбросов низконапорных гидроузлов// Инженерный вестник Дона, 2014, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2279

- Волосухин В.А., Бандурин М.А. Программно-технический комплекс для проведения мониторинга и определения остаточного ресурса длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2013. № 1. С. 57-68.

- Кузнецов А.С., Дубок В.В., Макушин А.Л., Сергеев И.В., Шелемба И.С., Гранев И.В. Применение точечных волоконнооптических датчиков на гидротехнических сооружениях строящейся Зарамагской ГЭС-1// Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева. 2014. № 273. С. 36-44.

- Щедрин В.Н., Косиченко Ю.М., Шкуланов Е.И., Лобанов Г.Л., Савенкова Е.А., Кореновский А.М. Правила эксплуатации отдельно расположенных гидротехнических сооружений// депонированная рукопись  № 221-В2013 01.08.2013

- Волосухин В.А., Бандурин М.А. Мониторинг, диагностика и остаточный ресурс несущих конструкций сборных водоподъемных низконапорных щитовых плотин// Вестник Донского государственного аграрного университета. 2015. № 4-1 (18). С. 61-71.

- Балонин Н.А., Гарибин П.А., Марлей В.Е. Новые информационные технологии мониторинга гидротехнических сооружений// Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2009. № 4. С. 150-154.

- Арифулин Е.З., Федянин В.И., Мальцев А.С., Калач А.В. Методология мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях// Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2013. № 2 (7). С. 25-28.

- Арифуллин Е.З., Калач Е.В., Калач А.В. Мониторинг чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях как совокупность органов управления и принятия решений// Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2015. Т. 1. С. 57-59.

- Волосухин В.А., Бандурин М.А., Волосухин Я.В., Горобчук Е.Н., Воропаев В.И., Белогай С.Г. Мониторинг безопасности гидротехнических сооружений низконапорных водохранилищ и обводнительно-оросительных систем// Под общей редакцией В.А. Волосухина. Новочеркасск, 2010.

References

1.	Aydarkina E.E. Privolzhskiy nauchnyy vestnik. 2012. № 12 (16). pp. 43-49.

2.	Malakhanov V.V., Kuznetsov D.V. Gidrotekhnicheskoe stroitel'stvo. 2016. № 1. pp. 41-53.

3.	Volosukhin V.A. Bondarenko V.L. Nauka i bezopasnost'. 2014. № 3 (12). pp. 7-8.

4.	Bandurin M.A., Volosukhin V.A. [Innovatsionnye puti razvitiya agropromyshlennogo kompleksa: zadachi i perspektivy Pravitel'stvo Rostovskoy oblasti, Ministerstvo sel'skogo khozyaystva i prodovol'stviya] FGBOU VPO AChGAA. 2012. pp. 98-101.

5.	Wright A.G. ENR. 2002. V. 248. № 24. 14 p.

6.	Bandurin M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1510

7.	Bandurin M.A. Nauchnyy zhurnal Rossiyskogo NII problem melioratsii. 2013. № 1 (09). pp. 68-79.

8.	Lisovskiy A.A. Poverkhnostnye vodnye ob"ekty Kryma [Surface water bodies Crimea]. Spravochnik. Simferopol': Iz-vo Krymuchpedgiz, 2011. 242 p.

9.	Volosukhin Ya.V., Bandurin M.A. Monitoring. Nauka i bezopasnost'. 2011. № 3. pp. 88-93.

10.	Kosichenko Yu.M., Kosichenko M.Yu., Iovchu Yu.I. Prirodoobustroystvo. 2008. № 1. pp. 70-73.

11.	Afanas'ev A.A., Matveev E.P. Rekonstruktsiya zhilykh zdaniy [Reconstruction of residential buildings]. M.: Iz-vo TsPP, 2008. 479 p.

12.	Fairbairn E.M. Materials and Structures Materiaux et Constructions. 2010. V. 43. № 8. pp. 1061-1074.

13.	Bandurin M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012. № 3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/891

14.	Bandurin M.A. Inzhenernyy vestnik Dona, 2012, № 4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p1y2012/1200

15.	Volosukhin Ya.V., Bandurin M.A. Monitoring. Nauka i bezopasnost'. 2012. № 2. pp. 102-106.

16.	Pat. 2458204 RF, MPK E02B 13/00. Ustroystvo dlya provedeniya ekspluatatsionnogo monitoringa vodoprovodyashchikh kanalov [The device for carrying out operational monitoring water spending channels]. M.A. Bandurin, V.A. Volosukhin, V.A. Bandurin, Ya.V. Volosukhin. - № 2010111995/13 ; zayavl. 29.03.2010 ; opubl. 10.08.2012, Byul. № 22

17.	Pat. 2368730 RF, MPK E02B 13/00. Sposob provedeniya ekspluatatsionnogo monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya lotkovykh kanalov orositel'nykh sistem [The process of operational monitoring the technical condition of gutter channel irrigation systems]. M.A. Bandurin, V.A. Volosukhin. № 2008100926/03 ; zayavl. 09.01.2008 ; opubl. 27.09.2009, Byul. № 27

18.	Bandurin M.A., Bandurin V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1911

19.	Balonin N.A., Garibin P.A., Marley V.E., Ryabov G.G. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Informatika. Telekommunikatsii. Upravlenie. 2010. T. 1. № 93. pp. 171-176.

20.	Bandurina I.P., Bandurin M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2015, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2015/2875

21.	Bandurina I.P., Bandurin M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2441

22.	Boykova I.G., Vermenko V.V., Volokhova M.N., Muratova L.N., Rozanov N.N., Timofeeva E.A. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika. 2012. № 11. pp. 39-43.

23.	Bandurin M.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2014, №1 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n1y2014/2279

24.	Volosukhin V.A., Bandurin M.A. Vestnik Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Stroitel'stvo i arkhitektura. 2013. № 1. pp. 57-68.

25.	Kuznetsov A.S., Dubok V.V., Makushin A.L., Sergeev I.V., Shelemba I.S., Granev I.V. Izvestiya Vserossiyskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta gidrotekhniki im. B.E. Vedeneeva. 2014. № 273. pp. 36-44.

26.	Shchedrin V.N., Kosichenko Yu.M., Shkulanov E.I., Lobanov G.L., Savenkova E.A., Korenovskiy A.M. Pravila ekspluatatsii otdel'no raspolozhennykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniy [How to use the separately located hydraulic structures]. deponirovannaya rukopis № 221-V2013 01.08.201327

27.	Volosukhin V.A., Bandurin M.A. Vestnik Donskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2015. № 4-1 (18). pp. 61-71.

28.	Balonin N.A., Garibin P.A., Marley V.E. Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota im. admirala S.O. Makarova. 2009. № 4. pp. 150-154.

29.	Arifulin E.Z., Fedyanin V.I., Mal'tsev A.S., Kalach A.V. Vestnik Voronezhskogo instituta GPS MChS Rossii. 2013. № 2 (7). pp. 25-28.

30.	Arifullin E.Z., Kalach E.V., Kalach A.V. Problemy obespecheniya bezopasnosti pri likvidatsii posledstviy chrezvychaynykh situatsiy. 2015. T. 1. pp. 57-59.

31.	Volosukhin V.A., Bandurin M.A., Volosukhin Ya.V., Gorobchuk E.N., Voropaev V.I., Belogay S.G. Pod obshchey redaktsiey V.A. Volosukhina. Novocherkassk, 2010.