Повышение точности калибровки внешних параметров видеокамеры

Д.С. Толкачев

Во многих задачах компьютерного зрения, например при построении систем стереовидения [1], систем видеорегистрирования, а также при визуализации моделируемых объектов на изображении [2], возникает необходимость оценки положения видеокамеры в пространстве по полученным ею изображениям известного калибровочного объекта. Стремительное развитие фото - и видеорегистрирующей аппаратуры повышает требования к точности определения калибровочных параметров и вызывает необходимость произвести исследование влияния выбора параметров калибровочного объекта на точность калибровки.

Связь между координатами точки в мировой системе координат (СК) x = (x, y, z) и ее проекции на изображение p = (u, v) описывается с помощью выражения

p=K R|t x,

где K – матрица внутренних параметров камеры, позволяющая перейти от координат точки в СК камеры к координатам проекции этой точки на изображении; [R | t] – внешние параметры камеры, определяющие переход из мировой СК к СК камеры, p=(λu,λv,λ) – однородные координаты точки на изображении.

Внутренние параметры уникальны для каждой камеры и не зависят от других камер и положения в пространстве. Их можно определить индивидуально для каждой камеры с помощью геометрической калибровки по методике, описанной в [3, 4]. При отсутствии геометрических искажений внутренние параметры камеры записываются в виде матрицы камеры:

K=fx0px0fypy001,
где fx, fy – фокусные расстояния камеры, px, py – координаты точки пересечения оптической оси и плоскости изображения в системе координат изображения.

Внешние параметры камеры имеют вид

[R|t]=r11r12r13txr21r22r23tyr31r32r33tz,

где R = [rij] – матрица поворота размера 3 × 3, задающая ориентацию камеры и имеющая три степени свободы; t = (tx, ty, tz) – вектор переноса, совмещающий начала мировой СК и СК камеры.

Для определения внешних параметров камеры после калибровки внутренних параметров достаточно иметь набор как минимум из четырех соответствий между координатами точек в пространстве xi = (xi, yi, zi) и координатами точек на изображении pi = (ui, vi). Такая задача популярна в области компьютерного зрения и может решаться различными методами, в основном отличающимися вычислительной сложностью [5–7].

В библиотеке OpenCV также имеется реализация такой функции с именем cv::solvePnP или cvFindExtrinsicCameraParams2 в случае старого интерфейса [8, с. 395]. В качестве входных параметров в эту функцию поступают: массив трехмерных точек пространства, соответствующий этим точкам массив двумерных точек на изображении, внутренние параметры камеры (матрица камеры и коэффициенты дисторсии). Выходными параметры этой функции являются вектор переноса t = (tx, ty, tz) и вектор вращения w = (wx, wy, wz) . Вектор вращения является описанием поворота в пространстве на угол θ = ||w|| вокруг единичного вектора u = w / θ. Матрица вращения может быть получена из u и θ с помощью формулы Родрига [9, с. 38]:

R(u, θ) = I + sin θ [u]× + (1 – cos θ) [u]×2,

где I – единичная матрица 3×3, а [u]× – кососимметричная матрица, используемая для обозначения векторного произведения:

[u]=0−uzuyuz0−ux−uyux0.
	На практике вместо вектора переноса t удобно оперировать положением камеры c = (cx, cy, cz) , которое при известных R и t находится по следующей формуле (обратная матрица поворота получается транспонированием матрицы прямого поворота R−1 = RT):

с = − RT t.

Ориентацию камеры удобно задавать в виде последовательности элементарных вращений r = (λ, φ, θ) на углы азимута, высоты и крена соответственно, которые для известной матрицы поворота R = [rij] можно найти по следующим формулам [10]:

λ = arctan2(r31, r32),

φ = arcsin(r33),

θ = arctan2(–r13, –r23),
где arctan2(x, y) – двухаргументная функция арктангенса, эквивалентная функции arctan(y / x) с учетом четверти, в которой находится точка (x, y), принимающая значения в интервале (–π, π].

При помощи моделирования выполнено исследование того, как влияет выбор и погрешность измерения пространственных координат x и соответствующих двумерных координат p на точность оценки положения камеры. Моделировалась камера с углом обзора по горизонтали α = 68° и разрешением изображения w × h = 704 × 576 пикселей. Внутренние параметры камеры, таким образом, были приняты следующими:

fx = fy = w / (2 tan(α/2) ) ≈ 521,9;

px = (w – 1) / 2 = 351,5;

py = (h – 1) / 2 = 288,5;

Внешние параметры камеры задавались следующим образом: камера располагалась в начале координат c0 = (0, 0, 0), а углы ее ориентации были приняты нулевыми c0 = (0, 0, 0) (направление оси Z СК камеры совпадает с направлением оси Y мировой СК):

[R|t]=100001000010.

Точки в мировой СК определяются выбором калибровочного объекта. Исследовалось несколько конфигураций точек xi калибровочного объекта с различными расстояниями от камеры и различными угловыми размерами (таблица 1):

1. Конфигурация из четырех точек, проекции которых разнесены друг от друга и расположены в угловых областях изображения.

2. Конфигурация из четырех точек, проекции которых не сильно разнесены друг от друга.

3. Конфигурация из восьми точек, полученная объединением 1-й и 2-й конфигурации.

4. Конфигурация из четырех точек, расположенных дальше от камеры, чем во второй конфигурации, проекции которых также расположены по углам изображения.

5. Конфигурация из четырех точек, составленная из 1-й и 4-й конфигураций (из каждой взято по две точки).

Таблица №1

Конфигурации точек и их проекции

| x, м |  |  | p, пикс. |  | x, м |  |  | p, пикс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация № 1 |  |  |  |  | Конфигурация № 2 |  |  |  |  |
| Конфигурация № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −1 | 2 | 1 | 90,6 | 26,6 | −0,5 | 2 | 0,5 | 221,0 | 157,0 |
| 1 | 2 | 1 | 612,4 | 26,6 | 0,5 | 2 | 0,5 | 482,0 | 157,0 |
| −1 | 2 | −1 | 90,6 | 548,4 | −0,5 | 2 | −0,5 | 221,0 | 418,0 |
| 1 | 2 | −1 | 612,4 | 548,4 | 0,5 | 2 | −0,5 | 482,0 | 418,0 |
| Конфигурация № 4 |  |  |  |  | Конфигурация № 5 |  |  |  |  |
| −2 | 4 | 2 | 90,6 | 26,6 | −2 | 4 | 2 | 90,6 | 26,6 |
| 2 | 4 | 2 | 612,4 | 26,6 | 2 | 4 | 2 | 612,4 | 26,6 |
| −2 | 4 | −2 | 90,6 | 548,4 | −1 | 2 | −1 | 90,6 | 548,4 |
| 2 | 4 | −2 | 612,4 | 548,4 | 1 | 2 | −1 | 612,4 | 548,4 |

Моделировалась погрешность оценки пространственных координат ±ex = 1, 5 и 10 мм и погрешность определения координат на изображении ±ep= 1 пиксель. Для этого к каждой пространственной координате x добавлялась случайная ошибка ξ с нормальным законом распределения и среднеквадратичным отклонением σx = ex/2, что соответствует доверительному интервалу 95% для заданного ex. Затем полученные зашумленные координаты xξ = x + ξ(σx) проецировались на изображение, и к найденным проекциям добавлялся гауссов шум с среднеквадратичным отклонением σp = ep/2:

pξ=K R|t xξ+ξ(σp).

Для полученных таким образом соответствий pξ и x с помощью функции solvePnP библиотеки OpenCV определялись внешние параметры камеры, а затем находились положение ci и ориентация ri камеры, где i = 0, 1, … N, N = 1000 – число, достаточное для статистически достоверной оценки погрешности.

Ошибка определения положения камеры для 95-процентного доверительного интервала находилась как два среднеквадратичных отклонения xi от x0:

Δc=(Δx,Δy,Δz)=21N−1i=1N(xi−x0)2,

аналогично определялась ошибка определения ориентации Δr = (Δλ, Δφ, Δθ). Рассчитанные таким образом погрешности приведены в таблице 2.

Таблица № 2

Значения ошибки определения положения Δx и ориентации Δr камеры в зависимости от ошибки измерения пространственных координат ex для различных конфигураций.

| ex, мм | Δx, мм |  |  | Δr |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5,6 | 5,6 | 1,6 | 0,13° | 0,13° | 0,04° |
| 5 | 14,6 | 14,4 | 4,5 | 0,34° | 0,33° | 0,11° |
| 10 | 26,9 | 27,9 | 8,8 | 0,62° | 0,65° | 0,21° |
| Конфигурация № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18,8 | 18,3 | 3,1 | 0,50° | 0,49° | 0,09° |
| 5 | 47,8 | 45,2 | 8,2 | 1,28° | 1,22° | 0,21° |
| 10 | 91,6 | 88,6 | 15,3 | 2,48° | 2,40° | 0,43° |
| Конфигурация № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,4 | 4,5 | 1,5 | 0,11° | 0,11° | 0,04° |
| 5 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 0,30° | 0,30° | 0,10° |
| 10 | 23,8 | 23,1 | 7,8 | 0,59° | 0,58° | 0,18° |
| Конфигурация № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10,3 | 10,2 | 2,8 | 0,12° | 0,12° | 0,04° |
| 5 | 16,5 | 16,0 | 5,3 | 0,19° | 0,18° | 0,06° |
| 10 | 29,2 | 28,1 | 9,5 | 0,34° | 0,33° | 0,11° |
| Конфигурация № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,4 | 4,1 | 2,3 | 0,08° | 0,07° | 0,05° |
| 5 | 9,2 | 10,4 | 6,1 | 0,14° | 0,16° | 0,09° |
| 10 | 16,8 | 19,4 | 11,9 | 0,26° | 0,29° | 0,17° |

По результатам моделирования можно сделать следующие рекомендации:

1. Для уменьшения погрешностей необходимо увеличивать угловое расстояние между проекциями точек (конфигурации №1 и №2)

2. Добавление дополнительных точек позволяет уменьшить погрешность (конфигурации №1 и №3)

3. Отдаление точек в пространстве без изменения их угловых расстояний уменьшает погрешность определения ориентации камеры, но увеличивает погрешность определения положения камеры (конфигурации №1 и №4)

4. Предпочтительно располагать точки в пространстве так, чтобы они имели различные дальностные координаты. В этом случае погрешности распределяются более равномерно для различных координат или осей поворота, и их суммарное значение в этом случае наименьшее (конфигурации №1 и №5).

5. Предполагается достаточно точным определение положения и ориентации камер с точностью измерения пространственных координат 10 мм, для конфигурации из четырех разноудаленных от камеры точек (конфигурация №5).

Литература:

1. Лахов, А.Я. Программное обеспечение для стереовизуализации результатов конечно-элементного моделирования [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1501 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

2. Рачковская Г.С. Математическое моделирование и компьютерная визуализации сложных геометрических форм // «Инженерный вестник Дона», 2013, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2013/1498 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

3. Sturm Peter F, Maybank Stephen J. On plane-based camera calibration: A general algorithm, singularities, applications // Computer Vision and Pattern Recognition, 1999. IEEE Computer Society Conference on. / IEEE. –Vol. 1. – 1999.

4. Zhang Zh. A Flexible New Technique for Camera Calibration // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2000. – Vol. 22(11). – P. 1330– 1334.

5. Complete Solution Classification for the Perspective-Three-Point Problem / XiaoShan Gao, Xiao-Rong Hou, Jianliang Tang, Hang-Fei Cheng // IEEE Transactionson Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2003. – Vol. 25, no. 8. – P. 930–943.

6. Moreno-Noguer F., Lepetit V., Fua P. Accurate Non-Iterative O(n) Solution to the PnP Problem // Computer Vision, 2007. ICCV 2007. IEEE 11th International Conference on. – 2007. – P. 1–8.

7. Schweighofer Gerald, Pinz Axel. Globally Optimal O(n) Solution to the PnPProblem for General Camera Models. // BMVC. – 2008. – P. 1–10.

8. Bradski Gary, Kaehler Adrian. Learning OpenCV. – Sebastopol: O’Reilly, 2008. – 555 p.

9. Szeliski R. Computer Vision. Algorithms and Applications / Ed. by D. Gries, F. B. Schneider. – Springer, 2011. – 812 p.

10. Толкачев Д.С. Преобразования координат, связанные с вращением камеры, при формировании панорамы. – Материалы Всероссийской научной конференции «Инновационные процессе в гуманитарных, естественных и технических системах» – часть 3 – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012 г, с. 68–72.