Динамический анализ манипуляторов кузовных мусоровозов

Р.В.Каргин, О.С.Мирошниченко, И.В.Каргина

Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ(НПИ), г. Шахты

В настоящее время основы инженерного расчета и проектирования отдельных подсистем, рабочих органов и в целом автомобилей для сбора и вывоза твердых бытовых отходов базируются на известных положениях теоретической механики, сопротивления материалов, теории механизмов и машин и теории автомобилей. Существующая методика расчета манипулятора включает определение характеристик расчетных положений, кинематический и динамический анализ системы и прочностной расчет конструкции без учета подвижности рамы автомобиля [1].

Для описания и учета колебаний мусоровоза в рабочем режиме составлены расчетная схема (рис. 1), дифференциальные уравнения колебательных движений рамы автомобиля и манипулятора с контейнером с использованием уравнений Лагранжа II рода и получена зависимость угла колебаний рамы за рабочий цикл манипулятора. Для определения амплитудно-частотных характеристик составлено уравнение колебаний манипулятора с учетом колебаний рамы автомобиля в рабочем режиме и получена зависимость изменения угла подъема манипулятора за рабочий цикл мусоровоза при различной загрузке кузова [2].

Рис. 1. Колебательная система мусоровоза

Полученные зависимости не учитывают демпфирования, т.е. колебания являются незатухающими. Практически в процессе колебаний всегда происходит рассеяние энергии и, поэтому, свободные колебания являются затухающими.

Согласно теории эксплуатационных свойств автомобилей силы сопротивления, вызывающие превращение механической энергии в теплоту, что приводит к затуханию колебаний, возникают в результате работы амортизаторов, межлистового трения в рессорах, трения во втулках, шарнирах и др., а также в результате деформаций шин. Силы сопротивления подвески значительно больше, чем силы сопротивления, вызывающие гашение колебаний в шинах, поэтому учитывается только рассеяние энергии в подвеске. Силы сопротивления подвески принимаются пропорциональными скорости колебаний [3, 4].

С учетом вышесказанного определены силы сопротивления подвески и составлены дифференциальные уравнения свободных колебаний рамы автомобиля с учетом затухания

l2gPcons3+Pконтϕ''−ψ''=−Pконтlcosϕ+ψsinϕ+δ−−Pconsl2cosϕ+ψsinϕ+δ;GiL24gψ''−l2gPcons3+Pконтϕ''−ψ''=−GiL2−cL2ψ+

где l – длина манипулятора, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; Рcons – масса манипулятора, Н; Рконт – масса контейнера, Н;  - угол подъема манипулятора, рад;  - угол колебаний рамы автомобиля, рад;  - расстояние от оси крепления манипулятора к раме автомобиля до оси аутригера, м; Gi – масса мусоровоза, Н; L - расстояние между рессорами автомобиля, м; с – жесткость подвески автомобиля, Н/м2;  – момент сил сопротивления вращению рамы автомобиля.

Складывая, получаем

ψ''+2nψ'+k2ψ=B,	(1)

где 2n=4βgGiL2; k2=4cgGi; B=−2gL; β=ψ0L2cGig,

здесь 0 – начальный угол отклонения рамы автомобиля.

Из условия статического равновесия

ψ0=Gi2cL.

Неоднородное дифференциальное уравнение (1) имеет общее решение

ψ=ψ1+ψ2,

где 1 – общий интеграл однородного дифференциального уравнения

ψ1''+2nψ1'+k2ψ1=0	(2)

и имеет вид

ψ1=e−nt(Acosk1t+Dsink1t);	(3)

2 – частное решение неоднородного дифференциального уравнения

ψ2=С→const

Из (1) k2ψ2=B, откуда

ψ2=Bk2.	(4)

С учетом (3) и (4)

ψ=e−nt(Acosk1t+Dsink1t)+Bk2.	(5)

Характеристическое уравнение для (2) имеет вид

λ2+2nλ+k2=0.

Его корни λ1,2=−n±ik1,

где

k1=k2−n2=2GiL2g(cGiL4−gβ2).

Константы А и D в общем решении (5) находим по начальным условиям: при t=0 считаем, что =0, а 0=0. Для этого из (5) находим

ψ'=−ne−nt(Acosk1t+Dsink1t)+e−nt(−Ak1sink1t+Dk1cosk1t).	(6)

Подставляя начальные условия в уравнения (5) и (6), получаем

A=ψ0−Bk2; D=nAk1.

Решение уравнения (5) позволило установить зависимость угла колебаний рамы автомобиля за рабочий цикл манипулятора (рис. 2).

Рис. 2. Свободные затухающие колебания рамы мусоровоза

в технологическом режиме:

1 – для пустого мусоровоза; 2 – при полной загрузке мусоровоза

С учетом свободных затухающих колебаний рамы мусоровоза получена зависимость изменения угла подъема манипулятора (7) за рабочий цикл мусоровоза (рис. 3)

Θ=ϕ+ψ=ωt+e−nt(Acosk1t+Dsink1t)+Bk2,	(7)

где  - угловая скорость подъема манипулятора, рад/с; t – время рабочего цикла подъема манипулятора, с.

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика манипулятора

мусоровоза:

1 – для пустого мусоровоза; 2 –при полной загрузке мусоровоза

Для расчетных схем формирования нагрузок в системе «захват – бак – захват» (рис. 4) получены зависимости изменения величины усилий в элементах конструкции захвата за рабочий цикл работы манипулятора с учетом свободных затухающих колебаний рамы мусоровоза (рис. 5).

Рис. 4. Схема действия сил в системе «захват-бак-захват»:

а) – со стороны захвата на бак; б) – со стороны бака на захват

Рис. 5. Усилия в элементах конструкции серийного захвата

при загрузке полного контейнера в полный мусоровоз

С целью уменьшения действующих усилий в элементах конструкции захвата, повышения надежность его работы и предотвращения деформации стенок контейнера разработана конструкция захвата [5], обеспечивающая подхват контейнера под днище.

Для определения нагрузок, возникающих в элементах новой конструкции захвата, разработаны расчетные схемы (рис. 6) и составлены уравнения равновесия действия сил со стороны захвата на стенку бака (8) и равновесия сил, действующих со стороны бака на захват (9).

Рис. 6. Расчетные схемы сил в системе «захват-бак-захват»

для новой конструкции захвата:

а) – со стороны захвата на бак; б) – со стороны бака на захват

Fkx=0; Nx−P⋅sinΘ=0,Fky=0; Ny−P⋅cosΘ=0,mO1=0; P⋅B2⋅cosΘ−Nyd2−P⋅HcsinΘ+	(8)

Fkx=0; −Nx−TШТ2⋅sinβ+TШТ1⋅sin(β+γ)=0,Fky=0; −Ny+TШТ2⋅cosβ−TШТ1⋅cos(β+γ)=0,	(9)

где  Nx, Ny – нормальные давления на стенку и днище контейнера соответственно, Н; Р – вес контейнера , Н; В – ширина контейнера, м; d – длина подхвата под днище контейнера, м; Нс – высота центра масс контейнера, м; Н – высота контейнера, м; L – длина «вилочной» планки захвата, погружаемой в контейнер, м; ТШТ1 – усилие, действующее на шток гидроцилиндра прижима, Н; ТШТ2 – усилие, действующее на шток управляющего гидроцилиндра, Н; β – угол наклона управляющего гидроцилиндра к оси Y, рад;  – угол между осями гидроцилиндров, рад; e – расстояние от верхнего края контейнера до точки крепления штоков гидроцилиндров, м.

Решение уравнений (8) и (9) позволяет оценить изменение величины усилий в элементах конструкции захвата за рабочий цикл работы манипулятора с учетом колебаний платформы мусоровоза (рис. 7).

Рис. 7. Усилия в элементах новой конструкции захвата

при загрузке полного контейнера в полный мусоровоз

Полученные зависимости показывают, что при использовании предлагаемой конструкции захвата нагрузки, возникающие в системе «захват-бак-захват» уменьшаются в разных фазах цикла работы манипулятора от 1,2 до 5,5 раз.

Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки № 7.1256.2011.

Список литературы

1. Ермилов А.Б. Расчет и проектирование спецавтомобилей для сбора и вывоза твердых бытовых отходов: Учебное пособие / МАДИ.- М., 1983. – 99 с.

2. Конструкции и рабочие процессы манипуляторов кузовных мусоровозов / Р.В.Каргин, О.С.Мирошниченко // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2010. № 6. С. 75-78.

3. Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля / А.С. Литвинов. – М.: Машиностроение, 1971. – 416 с.

4. Метод снижения вибронагруженности колеса легкового автомобиля / С.Л.Горин, П.В.Харламов // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. 2011. № 1. С. 12-17.

5. Патент RU 2400417 С1 МПК B65 F3/04. Захват устройства для разгрузки контейнеров в кузов мусоровоза / А.С.Носенко, Р.В.Каргин, М.С.Алтунина, О.С.Мирошниченко. – Заявл. 10.03.2009. Опубл. 27.09.2010, Бюл. № 27.