Технико-экономическое сравнение вариантов усиления железобетонных балок перекрытия

Ю.А. Земляков, А.Ю. Кубасов

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону

- Аннотация: В данной статье рассмотрены варианты усиления несущих строительных конструкций и произведены поверочные расчёты на несущую способность с учётом дополнительных нагрузок. Произведено технико-экономическое сравнение вариантов усиления по следующим показателям: масса элементов усиления; стоимость основных материалов, необходимых для усиления; трудоёмкость и стоимость изготовления; трудоёмкость и стоимость выполнения работ по усилению. Анализ вариантов усиления несущих строительных конструкций может помочь в выборе способа усиления несущей способности железобетонных изгибаемых элементов.

Ключевые слова: бетон, несущая способность, железобетон, конструкции, арматура, постоянная нагрузка, прочность, эксплуатационная надёжность, деформации, усиление.

При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений часто наблюдаются повреждения строительных конструкций, снижающие прочность, устойчивость, долговечность и эксплуатационную надёжность как всего сооружения в целом, так и отдельных его частей. Повреждения являются следствием различных дефектов и нарушений, допущенных при инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства, проектировании сооружения, изготовлении строительных материалов и деталей, строительно-монтажных работах, эксплуатации, а также в экстремальных ситуациях (при пожаре, взрыве, наводнении).

Для обеспечения достаточной прочности, устойчивости зданий и сооружений, возможности их дальнейшей нормальной эксплуатации, а также при реконструкции, когда это связано с необходимостью увеличения нагрузок на существующие конструкции, необходимо усилить повреждённые конструкции (СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003).

Своевременное и правильное усиление строительных конструкций

позволяет резко уменьшить затраты, продлить срок службы зданий и сооруже-

ний или предотвратить аварии и обрушения [1,4].

Конструкции усиления проектируют с использованием различных материалов: металла, железобетона, композитов, реже из каменной кладки, древесины и полимеррастворов [5,6,8].

Для правильного выбора способа усиления и восстановления конструкций зданий и сооружений необходимо установить причины, вызвавшие повреждения. Для этого необходимо произвести натурное визуальное или инструментальное обследование, тщательно уточнить действующие нагрузки и определить фактическую прочность материалов конструкций (кладки, бетона, арматуры и т. п.). С учётом полученных при обследовании данных выполняется поверочный расчёт фактической несущей способности конструкций, в котором учитывается влияние имеющихся повреждений (СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений).

По результатам расчёта определяются степень повреждения конструкций и необходимость временного крепления или постоянного их усиления.

Существующие традиционные способы усиления железобетонных конструкций являются трудоёмкими. В отдельных случаях для выполнения усиления необходимо применять достаточно громоздкое оборудование и оснастку (установка лесов, кранового оборудования), а в некоторых случаях даже остановить эксплуатацию сооружения. С другой стороны, они могут быть достаточно простыми в выполнении, что не потребует высоко квалифицированных рабочих, в отдельных случаях есть возможность значительно повысить первоначальную несущую способность усиливаемых конструкций [2,3,7,10].

Отдельно можно выделить способ усиления железобетонных конструкций с применение композитных материалов [12].

Он обладает рядом преимуществ, таких как значительное усиление конструкции, малый вес материала и возможность быстрого монтажа. В свою очередь главным недостатком данного способа является высокая стоимость материала [9,11].

Способы усиления и восстановления поврежденных конструкций зданий и сооружений в значительной степени могут отличаться по технико-экономическим показателям и удобству выполнения, вследствие чего их правильный выбор в каждом конкретном случае является чрезвычайно важным.

Вариант 1. Усиление ригеля междуэтажного перекрытия с помощью предварительно-напряженных затяжек

Расчет произведен по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания.

В качестве предварительно-напряженных затяжек принимаем стержневую арматуру 2Ø18А500.

Рис.  1. – Сечение элемента до и после усиления

Приводим фактическую площадь сечения к площади рабочей арматуры балки класса А400.

(1)

где: RS – расчетное сопротивление арматуры класса A500;

RS(A400) – расчетное сопротивление арматуры класса A400;

Az – площадь арматуры, применяемой в качестве затяжек.

2. Вычисление приведенной высоты сечения

(2) где AS – площадь продольной арматуры ригеля;

Azn – приведенная площадь продольной арматуры с учетом затяжек;

h0 – рабочая высота сечения;

hoz – приведенная высота сечения с учетом введения в конструкцию ригеля затяжек;

γb2 – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки;

b – ширина расчетного сечения.

3. Определение высоты сжатой зоны бетона, усиленная затяжками

(3)

где RS – расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению;

AS – площадь продольной арматуры в ригеле;

Azn – приведенная площадь продольной арматуры с учетом затяжек;

Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие;

γb2 – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки;

b – ширина расчетного сечения.

(4)

4. Проверка ограничения, которое накладывается на высоту сжатой зоны изгибающих элементов

(5)

ω – характеристика сжатой зоны бетона;

5. Определение относительной высоты сжатой зоны:

(6)

где ϬSR – напряжение в арматуре (МПа), принимаемое для данного класса, в нашем случае ϬSR = RS;

ϬSC,U – предельное напряжение в арматуре сжатой зоны.

т.к., ξ = 0,388 <ξR = 0,626, условие выполняется.

6. Определение момента способного выдержать сечением

(7)

значит, действующая нагрузка будет воспринята конструкцией и положение затяжек оставляем без изменений

7. Определение усилия необходимого для предварительного натяжения затяжек

Данное усилие определяется исходя из следующего отношения:

(8)

Определяем необходимую величину предварительного напряжения затяжек:

Усилие необходимое для натяжения затяжек будет равно:

Ϭn= 0,492⸱Rsn =0,492⸱590 =290,28 МПа,

где Rsn =590 МПа – нормативное сопротивление арматуры растяжению.

Вариант 2. Запроектировано усиление из углепластика компании SIKA AG (Switzerland) со следующими характеристиками:

- модуль упругости Еf = 170000 МПа;

- прочность Rf = 3100 МПа;

- ширина b = 350 мм;

- толщина tf = 1,2 мм;

- количество слоев, n = 2;

- растянутая арматура А400, площадь сечения As = 452 мм2 (4Ø12);

- сжатая арматура А240, площадь сечения A´s = 236 мм2 (3Ø10).

Для балки при расчете были установлены объем материалов, стоимость углепластика и арматуры:

- А400(Ø 12) вес арматуры равен 33,4 кг. Стоимость 816 рублей.

- А240(Ø 10) вес арматуры равен 1,5 кг. Стоимость 486 рублей.

- Углепластик SikaCardoDur512 - S = 11,33 м2, стоимость 27 873 руб.

Вариант усиления балки с устройством дополнительной центральной опоры с усилением напряжёнными стержнями целесообразен для зданий, где есть необходимость разделения общей площади на отдельные помещения.

Вариант усиления путем устройства дополнительных затяжек для растянутых элементов целесообразен в случаях, когда не требуется значительное усиление, существует необходимость быстрого ввода конструкции в эксплуатацию и когда необходимо сохранить полезный объём здания.

Технико-экономическое сравнение вариантов усиления

Сравнение вариантов усиления производится по следующим показателям: масса элементов усиления; стоимость основных материалов, необходимых для усиления; трудоёмкость и стоимость изготовления; трудоёмкость и стоимость выполнения работ по усилению.

Технико-экономические показатели представлены в таблице № 1.

Анализируя показатели, представленные в таблице, можно сделать следующие выводы: в случае усиления с использованием стекловолокна затраты получатся сопоставимы с другими способами, это обусловлено тем, что стекловолокно самый дешевый композитный материал, но, если использовать в качестве усиления углеволокно, затраты возрастут более чем в 2 раза, при таком же объёме материалов. Также можно отметить малый вес данного способа и малые затраты на оплату работ по усилению.

Таблица № 1

Технико-экономические показатели способов усиления

| № п/п | Технико-экономические показатели | Способ усиления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усиление стекло-плас-тиком | Усиление жёсткой опорой с дополни-тельны-ми затяж-ками | Усиление балки подведе-нием упругой опоры | Усиление балки композитным материалом |
| 1 | Вес конструкции усиления, кг | 18 | 235* | 201 | 24 |
| 2 | Норма затрат труда рабочих на изготовление конструкции усиления, чел.-ч | - | 15,08 | 14,7 | 1,52 |
| 3 | Норма затрат труда рабочих на монтаж конструкции усиления, чел.-ч. | 63,25 | 75,37 | 71,11 | 7,5 |
| 4 | Нормы затрат машинного времени, маш.- ч. | 7,94 | 2,16 | 2,02 | - |
| 5 | Продолжительность выполнения монтажа конструкций усиления, ч. | 29,5 | 28,9 | 23,68 | 7,0 |
| 6 | Заработная плата рабочих, руб. | 566,79 | 2543,96 | 1896,33 | 1156,24 |
| 7 | Заработная плата механика, руб. | 371,03 | 121,60 | 115,43 | - |
| 8 | Стоимость материала, руб. | 15701,8 | 11770,4 | 8511,1 | 29175,1 |
| 9 | Общие затраты, руб. | 16639,68 | 14435,93 | 10522,86 | 30331,24 |
|  | Примечание: * – в вес конструкций усиления не включены колонна и бетон замоноличивания колонны в стакан фундамента. |  |  |  |  |

Данный метод является самым продолжительным, т.к. требует больше времени на подготовку бетона перед усилением.

Усиление затяжками является самым быстрым по времени выполнения монтажа, т.к. основная часть работ, связанная с изготовлением металлоконструкций, выполняется за пределами здания и не требует применения техники.

Литература

- Клюев С.В., Гурьянов Ю.В. Внешнее армирование изгибаемых фибробетонных изделий углеволокном // Инженерно-строительный журнал. – 2013. – №1 (36). – С. 21 – 26.

- Кубасов А.Ю., Маилян Д.Р. К вопросу закрытия технологических трещин в железобетонных фермах с комбинированным преднапряжением арматуры // Научное обозрение. – 2015. – №10. – С. 170 – 172.

- Маилян Д.Р., Кубасов А.Ю. К вопросу обеспечения устойчивости арматурных стержней при их предварительном сжатии // Научное обозрение. – 2015. – №10. – С. 173 – 176.

- Польской П.П., Маилян Д.Р. Композитные материалы - как основа эффективности в строительстве и реконструкции зданий и сооружений // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2), URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307.

- Польской П.П., Хишмах Мерват,  Михуб Ахмад. К вопросу о деформативности балок из тяжелого бетона, армированных стеклопластиковой и комбинированной арматурой // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 (часть 2), URL: ivdon.ru/ magazine/archive/n4p2y2012/1308.

- Польской П.П., Маилян Д.Р., Мерват Хишмах, Кургин К.В. О деформативности изгибаемых элементов из тяжелого бетона при двухрядном расположении углепластиковой и комбинированной арматуры // Инженерный вестник Дона, 2013, №4, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2094.

- Польской П.П., Георгиев С.В. Вопросы исследования сжатых железобетонных элементов, усиленных различными видами композитных материалов // Инженерный вестник Дона, 2013, №4, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134.

- Маилян Д.Р., Польской П.П. Прочность и деформативность вновь усиленных композитными материалами балок, при различных варьируемых факторах // Инженерный вестник Дона, 2013, №2, URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1676.

- Маилян Д.Р., Польской П.П., Георгиев С.В. Методики усиления углепластиком и испытания коротких и гибких стоек // Научное обозрение, 2014, №10, ч.2. С. 415-418.

- Mailyan, D., Kubasov, A., Mailyan, L. Ecological-Economic and Technical Advantages of Reinforced Concrete Girders with Combined Reinforcement/MATEC Web of Conferences. 2016. // URL: matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/36/matecconf_tpacee2016_04019/matecconf_tpacee2016_04019.html.

- Mailyan, D., Mailyan, L. Ecologically Safe and Techno Economically Efficient Reinforced Concrete Constructions of Equal Resistance // MATEC Web of Conferences. 2016. // URL: matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/

36/matecconf_tpacee2016_04020/matecconf_tpacee2016_04020.html.

- Polskoy, P.P., Mailyan, D.R., Dedukh, D.A., Georgiev, S.V. Design of reinforced concrete beams in a case of a change of cross section of composite strengthening reinforcement // Global Journal of Pure and Applied Mathematics. 2016. V. 12. № 2. pp. 1767-1786.

- References

- Klyuev S.V., Guryanov YU.V. Inzhenerno-stroitelnyj zhurnal. 2013. №1 (36), pp. 21-26.

- Kubasov A.YU., Mailyan D.R. Nauchnoye obozreniye. 2015. №10, pp. 170-172.

- Mailyan D.R., Kubasov A.YU. Nauchnoye obozreniye. 2015. №10, pp. 173 – 176.

- Pol'skoy P.P., Mailyan D.R. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4 (chast' 2). URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1307.

- Pol'skoy P.P., Khishmakh Mervat, Mikhub Akhmad. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012. №4. URL: ivdon.ru/ magazine/archive/n4p2y2012/1308.

- Pol'skoy P.P., Mailyan D.R., Mervat Khishmakh, Kurgin K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2094.

- Pol'skoy P.P., Georgiyev S.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2134.

- Mailyan D.R., Pol'skoy P.P. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2013/1676.

- Mailyan D.R., Pol'skoy P.P., Georgiyev S.V. Nauchnoye obozreniye, 2014, №10, pp. 415-418.

- Mailyan, D., Kubasov, A., Mailyan, L. MATEC Web of Conferences. 2016. URL: matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/36/matecconf_tpacee

2016_04019/matecconf_tpacee2016_04019.html.

- Mailyan, D., Mailyan, L. MATEC Web of Conferences. 2016. URL: matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/36/matecconf_tpacee2016_04020/

matecconf_tpacee2016_04020.html.

- Polskoy, P.P., Mailyan, D.R., Dedukh, D.A., Georgiev, S.V. Global Journal of Pure and Applied Mathematics. 2016. V. 12. № 2, pp. 1767-1786.