Метод применения генеральной совокупности  конечного объема вместо выборочной информации в расчетах усталостного  ресурса деталей

В.Е. Касьянов

Этот метод рассматривается для деталей с усталостными отказами, вызывающими внезапную потерю работоспособности машины (узла), что обычно сопровождается значительным экономическим ущербом, а в некоторых случаях утратой безопасной работы машины.

Выполненные нами исследования по экспериментальному определению с помощью эксплуатационных наблюдений надежности различных машин (одноковшовых экскаваторов, зерноуборочных комбайнов и др.) в период 1970-1985 г.г. [1,2,3] выявили необычную закономерность появления их отказов. Эти отказы происходили на ранних сроках эксплуатации машин.

В те годы многие детали машин рассчитывались из условия обеспечения заданного гамма – процентного ресурса [4.5]. При этом фактический ресурс оказывался меньше расчетного в несколько десятков и даже сотен раз и соответственно экономический ущерб.

На тот период времени убедительного ответа на вопрос о таком значительном расхождении у нас не было.

В последующие годы постепенно накапливалась различная информация, которая позволила отличать ресурс детали, определенный по выборке деталей  в количестве  n=20-50 и совокупности Nс одинаковых деталей, находящихся в эксплуатации в объеме тысяч единиц.

Далее сформулировали гипотезу о существенном отличии, например, минимальных ресурсов деталей для выборки и генеральной совокупности, находящихся в эксплуатации в объеме Nс=103-106 единиц.

Затем поставили задачу исследовать закономерность расхождения минимальных ресурсов деталей, найденных по выборке и рассчитанных для генеральных совокупностей объемом Nс=103-106 единиц.

Как видно из объема Nс, генеральная совокупность рассматривалась конечного объема в отличие от общепринятой совокупности бесконечного объема.

При этом для описания статистических закономерностей использованы вероятностные законы со сдвигом: Вейбулла – для прочности и ресурса и закон Фишера – Типпета – для действующих напряжений [6].

На рис. 1  представлена вероятностная бумага (сетка) для закона Вейбулла со сдвигом с тремя параметрами [7]. В качестве примера принято выборочное распределение ресурса деталей в интервале  F(x)=0,01-0,99, т.е. для единой базы сравнения вероятностных распределений с разными относительными размахами [8].

b, B

1,6

XNc

xn

a

R=50

x1≈C

x

X

A

0,01

10-3

10-4

10-5

10-6

X1Nc=10-6

X1Nc=10-3

F(x)

8         5       3     2     1,5       1,0             0,7

0,96

0,95

0,94

0,93

0,99

Рис. 1. Распределение выборки и генеральной совокупности и их параметры

В этом примере дано:

1. Объем выборки n=50 для размаха R=50.

2. Объем совокупности Nc=103;104;105;106.

Принимаем:

- x1≈c.

- Х1≈СNc.

- а=А.

- в=В.

Имеем:

- Расхождение r= x1/Х1≈c/СNc,

Nc=103;104;105;106.

2. Размах Rc= ХNc / Х1Nc.

Здесь x1- первый член выборочного вариационного ряда;

с- сдвиг выборочного распределения вариационного ряда;

Х1- первый член вариационного ряда генеральной совокупности конечного объема;

СNc. – сдвиг распределения генеральной совокупности конечного объема;

а и А – параметры масштаба выборочного распределения генеральной совокупности конечного объема;

в и В  - параметры формы выборочного распределения и генеральной совокупности конечного объема.

После нанесения точек выборочного распределения  (кумуляты) построена аппроксимирующая прямая в интервале F(x)=0,01-0,99. Для  корректного сравнения различных выборочных данных и приняты значения F(x)=0,01-0,99.

Параметры распределения Вейбулла а, в и с находятся графическим  способом [7].

Вероятностная сетка состоит из трех частей. Верхняя часть F(x)= 0,99-0,96 является продолжением средней части выборочной прямой при F(x)=0,01-0,99 и считается распределением для генеральной совокупности конечного объема.

Нижняя часть прямой в интервале F(x)=0,01-10-6 также относится к генеральной совокупности конечного объема.

Как следует  из графика, параметры а=А и в=В; x1≈c с ошибкой   δ=0,1-1% и Х1Nc≈СNc с ошибкой δ=2-7% [9,10].

Выполнен расчет расхождения r минимального ресурса для генеральной совокупности конечного объема и выборки в зависимости от объема совокупности Nc и результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость расхождения r от объема совокупности Nc

Литература:

- Касьянов В.Е. Метод определения уровня надежности одноковшовых экскаваторов [Текст] // Надежность машин.- Вып. 2. – Ростов-на-Дону: Ростовский инженерно-строительный институт, 1972. – С.98-107.

- Касьянов В.Е. Испытания экскаваторов в эксплуатации и  расчет показателей их надежности на ЦВМ [Текст] //Надежность и контроль качества.- 1976.-. №6. – С.15-19.

- Касьянов В.Е., Беленький Д.М., Кубарев А.Е. Опыт анализа надежности машин по результатам длительных эксплуатационных наблюдений [Текст] //Вестник машиностроения. – 1978.- №10. – С.13-16.

- ГОСТ 27-503-81 (СТ СЭВ 2836-81). Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Методы оценки показателей надежности  (В.Е. Касьянов, А.И. Кубарев, Д.М. Беленький и др.). [Текст]: – М.: Издательство стандартов, 1981.

- ГОСТ 27-401-84 (СТ СЭВ 4492-84). Надежность в технике. Порядок и методы контроля показателей надежности, установленных в нормативно-технической документации. Общие требования. (В.Е. Касьянов, В.Ф.Курочкин, Д.М. Беленький и др.). [Текст]: – М.: Издательство стандартов, 1984.

- W. Weibull, A statistical distribution function of wide applicability // I. Appl. Mech. 18, 3 (1951). — Pp. 293-297.

- Kapur K.C.,  Lamberson L.R. Reliability in Engineering Design. Departament of Industrial Engineering and Operations Research Wayne State University Detroit, Michigan 48202, 1977.

- Касьянов В.Е., М.М.Зайцева, А.А. Котесов Оценка параметров распределения Вейбулла для совокупности конечного объема Деп. В ВИНИТИ, 24.01.2012 № 21-В2012

- В.Е Касьянов М.М.  Зайцева, А.А. Котесова,  А.А. Котесов, С.В. Котова  Расчетно-экспериментальное определение гамма-процентного ресурса стрелы одноковшового экскаватора для генеральной совокупности конечного объема [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http:www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/624 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- В.Е. Касьянов А.А. Котесов, А.А. Котесова Аналитическое определение параметров закона Вейбулла для генеральной совокупности конечного объема по выборочным данным прочности стали [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/804 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.