Многопараметрическая идентификация конструктивных параметров методом объединенного принципа максимума

А.А. Костоглотов, А.И. Костоглотов, С.В. Лазаренко, Д.С. Андрашитов

Введение. Синтез оптимального управления механическими системами в настоящее время базируется на методах классического вариационного исчисления, динамического программирования Р. Беллмана и принципа максимума Л.С. Понтрягина [4,5]. Однако эти методы дают условия оптимальности для рассматриваемого данного момента времени, а проблема синтеза решалась в ряде работ с использованием гипотез об управлениях, линиях переключения, функциях Беллмана и др. [4,6]. Для решения проблемы синтеза управления применялись также подходы, основанные на методах декомпозиции и использовании заданной программной траектории [7], на использовании управлений по обратной связи [8] и введении функции А.М. Ляпунова.

Если принцип максимума применить к признаку истинного движения Гамильтона-Остроградского [3], то условия оптимальности получаются для конечного промежутка времени, то есть рассматривается задача синтеза оптимального управления. Решение такой экстремальной задачи получается в форме объединенного принципа максимума из условия максимума функции обобщенной мощности [9,10]. Здесь синтез оптимального управления строится на основе анализа структуры фазового пространства. При этом устанавливается аналитическая зависимость управлений от фазовых координат и связь с целевым функционалом.

- Теорема объединенного принципа максимума [9,10].

Пусть задан целевой функционал

J=t0tkF(q,q)dt→min.					(1)

Строится расширенный функционал [2,9,10]

Jext=t0tkλ(T+A)+Fdt,					(2)

где λ - неопределенный множитель Лагранжа, T=12s,k=1naskqsqk - кинетическая энергия, ask - коэффициент инерции, q=q1,...,qn, q=q1,...,qn - вектора обобщенных координат и скоростей, A=s=1nt0tkQsdqs - работа обобщенных сил, Q=Q1,...,Qn - вектор обобщенных сил, зависящий от вектора идентифицируемых параметров z=z1,...,zn.

Теорема. Для того чтобы обобщенная сила Q(q,q,z,t)⊂GQ и соответствующая ей траектория (q,q)∈R2n доставляли минимум расширенному функционалу (2), необходимо выполнить условия максимума для обобщенной мощности

,			(3)

где , а на концах траектории t=t0, t=tk выполняются условия трансверсальности

,					(4)

здесь  – фиктивная сила, зависящая от формы целевого функционала.

Доказательство. Пусть к расширенному функционалу (2) последовательно применено асинхронное и игольчатое варьирование [3,4]. Для произвольной обобщенной силы  асинхронная вариация функционала будет иметь выражение

ΔJext=λ(T+A)+F⋅Δt|t0tk+s=1nt0tkλ∂T∂qsδqs+∂T∂qsδqs+Qsδqs+Vsδqsdt≥0,		(5)

где δqs,δqs - синхронные вариации обобщенных координат и скоростей; ΔJext=δJext+JextΔt- асинхронная вариация функционала.

Интегрирование по частям первого слагаемого под знаком интеграла и замена в граничных условиях синхронной вариации так, чтобы асинхронная вариация равнялась нулю Δqs=δqs+qsΔt=0, откуда δqs=−qsΔt, преобразует выражение (5) к виду

s=1nt0tkλ∂T∂qsδqsdt=s=1nλ∂T∂qsδqs|t0tk−s=1nt0tkdλdt∂T∂qsδqs+λ∂T∂qsδqsdt==−λ2T⋅Δt|t0tk−s=1nt0tkdλdt∂T∂qsδqs+λ∂T∂qsδqsdt.		(6)

Из выражений (5) и (6) следует λ=const [2], а при преобразовании краевых условий применена теорема Эйлера об однородных функциях [3]. С учетом преобразований первая асинхронная вариация (5) приводит к условиям трансверсальности (4) и выражению

ΔJext=s=1nt0tkλ−ddt∂T∂qs+∂T∂qs+Qs+Vsδqsdt≥0.			(7)

Пусть из допустимой области GQ выбрана другая обобщенная сила, но полученная из первой игольчатым варьированием Qε=Q+δQ, δQ≠0 при t∈τ,τ+δτ [4]. Асинхронная вариация функционала для этой обобщенной силы запишется аналогично (7)

ΔJextε=s=1nt0tkλ−ddt∂Tε∂qs+∂Tε∂qs+Qεs+Vεsδqεsdt.			(8)

В силу произвольности синхронные вариации можно получить одинаковыми δqs=δqεs при t=τ+εδt.

Из сравнения (7) и (8) получается вторая асинхронно-игольчатая вариация функционала

Δ2Jext=ΔJextε−ΔJext=s=1nt0tkλ−ddt∂(Tε−T)∂qs+∂(Tε−T)∂qs+(Qεs−Qs)+(Vεs−Vs)δqsdt.		(9)

Отрезок t0,tk можно разделить на три части. На полуоткрытом интервале I [t0,τ) произвольная и варьированная обобщенные силы совпадают, поэтому Δ2JextI=0. На ограниченном замкнутом интервале II τ,τ+εδt Qε≠Q, но в силу малости интервала εδt=O(ε), Tε−T=Oε [1]. Вторая вариация функционала определяется соотношением

Δ2JextII=s=1nττ+εδtλQεs−Qs+Vεs−Vsδqsdt=s=1nλQεs−Qs+Vεs−Vsδqsεδt. (10)

На полуоткрытом интервале (τ+εδt,tk]Qε=Q и выражение под знаком интеграла (9) будет равно нулю

ddt∂(Tε−T)∂qs−∂(Tε−T)∂qs=0.

Это уравнение Лагранжа второго рода для возмущенного движения с начальными условиями

t=τ+εδt, δq(τ+εδt)=−qεδt, δq(τ+εδt)=−qεδt.

Вторая вариация функционала будет

Δ2JextIII=s=1nt+εδttkVεs−Vsδqsdt

или

dΔ2JextIIIdt=s=1nVεs−Vsδqs(t), t=τ+εδt, Δ2JextIII(τ+εδt)=Δ2JextII.		(11)

При предельном переходе ε→0, Vεs−Vs→0, qε→q, qε→q, δq→0, δq→0, δt- произвольно. Из (10) с учетом (1) получается

limε→0Δ2Jextεε2=−s=1nλ(Qεs−Qs)+(Vεs−Vs)qεsδt2≥0.		(12)

Если обобщенная сила Qs доставляет минимум функционалу (2), то из (12) вытекает теорема объединенного принципа максимума (3)

Ф(q,q,Q,λ)=s=1n(λQs+Vs)qs=maxQ⊂GQs=1nλQεs+Vεsqs.			(13)

Это условие не нарушается вдоль траектории, так как в соответствии с (11) и условиями предельного перехода Δ2JextIII=const вдоль траектории t∈(τ+εδt,tk].

Из теоремы объединенного принципа максимума легко выяснить, что множество, на котором функция Ф(q,q,Q,λ) достигает максимума, определяется совпадением знаков сомножителей sign(λQs+Vs)=sign {qs или их пропорциональностью (λQs+Vs)=μs(q,q)qs, где μs(q,q)- синтезирующая знакопостоянная функция. Теорема позволяет с точностью до функции μs(q,q) определить искомые обобщенные силы

Qs=λ−1μs(q,q)qs−Vs,s=1,n_____.				(14)

Обратная подстановка обобщенной силы (14) в условие (13) устанавливает знакоотрицательность синтезирующей функции

Ф(q,q,Q,λ)=s=1nμsqs2≤0.

2. Построение синтезирующей функции. Согласно (14) равенства

Qs=λ−1μs(q,q)qs−Vs=0,s=1,n_____				(15)

определяют в фазовом пространстве гиперповерхности переключения управления. Так как на этой гиперповерхности обобщенная сила равна нулю, условия трансверсальности (4) преобразуют в условие постоянства обобщенного кинетического потенциала в данный момент времени

L(q,q,t)=λT(q,q)−F(q,q)=l=const.			 (16)

Это уравнение представляет собой поверхность гиперболического параболоида в фазовом пространстве переменных Лагранжа qs,qs(s=1,n_____).

Преобразование Лежандра [9] функции L(q,q,t) по переменным qs(s=1,n_____) есть функция Гамильтона, представляющая поверхность эллипсоида в переменных Гамильтона qs,ps(s=1,n_____)

H(q,p,t)=λT+F=12λs,k=1nAskDpspk+F=h=const,		(17)

в которой величины qs выражены через qs,ps,t при помощи уравнений

ps=∂L∂qs,s=1,n_____

для обобщенных импульсов, при этом при проведении преобразования величины q,t играют роль параметров. Здесь Ask- алгебраическое дополнение элемента askгессиана кинетического потенциала

D=det∂2L∂qs∂qks,k=1n=detask≠0.

Качественный анализ поверхности гиперболического параболоида (16) устанавливает, что ее главные сечения суть параболы F=−2l,λT=2l, направленные в разные стороны. Сечения гиперболического параболоида плоскостью l=0 суть семейство прямых λT−F=0, которых на поверхности гиперболического параболоида бесчисленное множество. Плоскости l≠0 пересекают гиперболический параболоид по гиперболам.

Качественный анализ поверхности эллипсоида (17) устанавливает, что ее сечения являются эллипсами.

Из анализа так же следует, что если центр симметрии эллипса является терминальной точкой в задаче управления, то траектории, ведущие в нее, должны быть сопряжены к линии эллипса и являются прямыми, гиперболами, эллипсами. Они также называются линиями переключения.

Построение синтезирующей функции μs в связи с этим проводится в два этапа. В начале выражение (15)  подставляется в уравнение Лагранжа

λddt∂T∂qs−∂T∂qs−∂A∂qs=μsqs−Vs,s=1,n_____,

что позволяет получить μs - угловой коэффициент касательной к эллипсу.

Исключение с помощью условий трансверсальности (4) фиктивной силы

Vs=∂F∂qs=λ∂T∂qs−∂A∂qs

преобразует уравнение Лагранжа на поверхности переключения к виду

λdpsdt−2∂A∂qs=μsqs.				(18)

Но так как на поверхности переключения ∂A∂qs=0, а по (18) μsqs=Vsто из (18) получаются два соотношения

μs=−λdpsdqs и λdpsdt=−Vs,s=1,n_____.

Первое устанавливает, что функция μs является модулем углового коэффициента касательной к фазовым траекториям qs(t)на поверхности переключения H(q,p,t) или L(q,p,t) с коэффициентом деформации λ; второе является уравнением этих траекторий на этой же поверхности.

Равенства (16) и (17) показывают, что поверхности переключения при фиксированном времени являются изоэнергетическими. Откуда по уравнениям Уиттекера определяется угловой коэффициент μs на этой поверхности

μs=−λdpsdqs=−λ∂H∂qs∂H∂ps=−Vsk=1nAskDpk=−Vsqs.

Согласно C - свойству измерительных функций Н.Н. Лузина, синтезирующая функция μs(q,q) измерима, так как может быть сделана непрерывной μs=−Vsqs+ε на множестве сколь угодно малой меры ε.

В зависимости от начальных условий изоэнергетические поверхности (16), (17) образуют семейство, вырождающееся в точку (вершина или фокус) при l→0, h→0. Поэтому всякая траектория (линия переключения), сопряженная указанным изоэнергетическим поверхностям, должна иметь свое направление в сторону фокуса. Но это возможно, если модуль углового коэффициента касательной к линии переключения μs(q,q) и модуль углового коэффициента касательной к изоэнергетической поверхности μs(q,q) находятся в соотношении

μs⋅μs=−1Ms,Ms>0.					(19)

Вследствие этого для семейства линий переключения можно записать синтезирующую функцию общей для всех перечисленных линий формулой

μs(q,q)=−λdpsdqs=−qsMsVs+εs,s=1,n_____,

А закон изменения обобщенной силы на фазовой траектории истинного движения получит вид

Qs=λ−1−qsqsMsVs+εs−Vs,s=1,n_____,

где λ,Ms,εs - константы, определяемые из решения краевой задачи управления.

Согласно (19) соответствующее семейство касательных к линиям переключения

dpsdqs=qsMsVs=1MsVsk=1nAskDpk,s=1,n_____,				(20)

где величины ps,qs,Vs и производные вычисляются вдоль линии переключения.

Справедливость разработанной теории подтверждается так же совпадением предлагаемых решений с решениями задач известными методами в частных случаях. В простейших случаях уравнение (20) интегрируется. Пусть ps=q, Vs=q, Ms=M. Тогда уравнение линии переключения

q+C=±kqM,

где C, k - константы, определяемые из краевых условий.

При M=2, С=0 - это уравнение параболы, проходящей через начало координат, соответствует задаче о переводе фазовой точки в начало координат [11]. Возможны два решения для уравнений. Пусть Qs=u. Тогда:

- Если траектория точки совпадает с линией переключения, то

u=λ−1−qqλ−1Mq+εs−q,u∈Gu,

что методом принципа максимума Л.С. Понтрягина получить нельзя;

- Если траектория точки пересекает линию переключения, то

u=λ−1−kqM−1q2λ−1−q,u∈Gu,

что в точности совпадает с решениями Л.С. Понтрягина и А.Т. Фуллера [4, 11, 12].

3. Задача идентификации. Рассматривается динамическая система, движение которой подчиняется принципу Гамильтона- Остроградского

δ'R=t0tk(δT−δ'A)dt,

δ'A=s=1nQsδqs - элементарное приращение работы.

Уравнение наблюдения имеет вид

y=H(q,t).

Требуется определить такие постоянные параметры zj∈z1,...,zn, j=1,m______, что бы достигался минимум целевого функционала невязки

J1=t0tkF(q,y,z)dt=12t0tk(y−H)T(y−H)dt→min.		(21)

4. Метод решения. Идентификация параметров z производится в два этапа. На первом этапе в соответствии с заданным функционалом (21) по основной теореме объединенного принципа максимума [2, 9, 10]

Ф(q,q,N,λ)=maxQ⊂GQs=1nλNs+(ys−Hs),

вычисляется значение обобщенной силы N=N1,...,Nn, реализующей наблюдаемое движение y=y1,...,yn

Ns=λ−qsqsMsys−Hs+εs+(ys−Hs),s=1,n_____.

На втором этапе идентификация параметров проводится на основе оптимального закона движения qs=−Hs−1(ys) путем сопоставления обобщенной силы Ns с истинной силой Qs=Qs(q,q,t,z), явная зависимость которой от конструктивных параметров известна. Для этого конструктивные параметры выбирают такими, чтобы среднеквадратическая ошибка I за характерный (произвольный) отрезок времени tk−t0 между обобщенной силой и заданной обобщенной силой была бы минимальной

I=t0tkQs(q,q,z,t)−Ns(q,q,z,t)2dt→min.				(22)

Так как обобщенные координаты и наблюдения теперь известны как функции времени: q=q(t), q=q(t), y=y(t), то вместо минимизации функционала I отыскивается минимум функции I(zj). При небольшом количестве неизвестных zj и их линейном вхождении в обобщенную силу Qs можно решать систему

∂I∂zj=0,j=1,m______,					(23)

а в более сложных случаях применить программу поиска экстремума.

Пример 1. Рассматривается идентификация параметров жесткости c=5,064 и сопротивления b=1 динамической системы, математическая модель которой при n=1 имеет вид

q+bq+cq=4sin(3t),t0=0,y(t0)=1,y(t0)=0.

При уравнении наблюдения y(t)=q(t) целевой функционал (21) записывается в следующей форме

J1=12t0tk(q−y)2dt.

Уравнение оптимальной траектории, реализующей наблюдаемое движение, синтезированное на основе объединенного принципа максимума на первом этапе идентификации [7] записывается так

qопт=λ−qоптqоптМqопт−y+ε−(qопт−y)t=0,qопт0=y0,qопт0=0;t=4,qоптk=qоптk=0,

где λ−1=1200,М=1.3,ε=80.

Оценка конструктивных параметров определялась по уравнениям (23), которые для рассматриваемого случая в развернутой форме имеют вид

∂I∂c=a11c+a12b−A1=0,∂I∂b=a21c+a22b−A2=0,

где a11=t0tkq2dt, a12=a21=t0tkq⋅qdt, a22=t0tkq2dt,

A1=−t0tkλ−1−qqMq−y+ε−(q−y)qdt, A2=−t0tkλ−1−qqMq−y+ε−(q−y)qdt.

Результаты моделирования наблюдаемой траектории y, оптимальной траектории qопт, реализующей наблюдаемое движение, а также траектории объекта с идентифицируемыми параметрами qidt показаны на рис. 1.

Рис. 1

Траектории движения

Рис. 2

Ошибки оценки траектории

Ошибки оценки показаны на рис. 2, где обозначено: δqопт=y−qопт, δq=qопт−qidt, δq=qопт−qidt.

В результате получены следующие оценки конструктивных параметров: c=5.065, b=1.007. Относительная погрешность идентификации параметров составляет соответственно δc=0,1% и δb=0,7%.

Пример 2. Рассматривается идентификация параметров динамической системы

q+bq+cq+ae−ktq3=4sint,

где b=3, c=2, a=2, k=0,1.

Уравнение наблюдения имеет вид y(t)=q(t).

Для поиска экстремума функционала применим процедуру половинного деления. Для этого интеграл (39) представим в виде

I=t0tk−bq−cq−ae−ktq3+4sint−λ−qqМq−y+ε−(q−y)2dt,

где λ−1=1000,М=1000,ε=800.

Полученные оценки параметров приведены в Табл.1.

Таблица 1 – Оценки конструктивных параметров

|  | b | c | a | k |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Истинные параметры | 3 | 2 | 2 | 0.1 |
| Оценки | 3.002 | 1.996 | 2 | 0.1 |

Результаты сравнения фазовых траекторий действительного q(t) и оцениваемого на первом этапе алгоритма движения qопт(t) представлены на рис.3. Результаты сравнения наблюдаемой траектории y(t) и траектории с идентифицируемыми параметрами qind(t) представлены фазовыми портретами на рис. 4.

Рис. 3

Фазовые портреты оптимальной оценки траектории по наблюдениям и наблюдаемой траектории

Рис. 4

Фазовые портреты наблюдаемой траектории и траектории с идентифицированными параметрами

y,qопт

Относительная погрешность оценки параметров составляет соответственно δb=0.2%, δc=0.4%, δa=δk=0%.

Заключение. Новый метод идентификации конструктивных параметров объектов на основе предложенного метода объединенного принципа максимума обладает универсальностью, а синтезируемые на его основе алгоритмы отличаются минимумом вычислительных затрат и простотой. Его применение обеспечивает высокую точность расчетов, что подтверждается результатами численного моделирования: относительная погрешность идентификации параметров не превышает 0,7%. Построение метода не требует введения дополнительных гипотез в отличии от получивших в настоящее время распространение. При этом решить задачу идентификации можно даже в случае нелинейности входящих параметров в уравнение движения и функционал.

Литература

- Сейдж Э.П., Мелса Дж.Л. Идентификация систем управления.- М.: Наука, 1974, 248 c.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И. Лазаренко С.В., Шевцова Л.А. Синтез оптимального управления на основе объединенного принципа максимума.// Известия ВУЗ. Сев. Кав. Регион, Tехнические науки, 2010, №2 (154), С. 31-38.

- Лурье А. И. Аналитическая механика. М.: Государственное издательство физико - математической литературы, 1961. - 453 с.

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов - М.: Наука, 1971, 384 с.

- Беллман Р. Динамическое программирование.- М.: ИЛ, 1960, 400 с.

- Наумов Г.В. Построение кривой переключения для задач оптимального управления с учащающимися переключениями. // Изв. РАН. ТиСУ. 2003. №3. С. 46-51.

- Пятницкий Е.С. Принцип декомпозиции в управлении механическими системами. // Докл. АН СССР. 1988.т.300, №2. С. 300-303.

- Ананьевский И.М. Непрерывное управление по обратной связи возмущенными механическими системами. // ПММ. 2003. т.67.вып. С 163-178.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Объединенный принцип максимума в задаче синтеза оптимального управления нелинейными системами. // Автоматика и вычислительная техника. 2007. № 5, С.52-61.

- Костоглотов А.А., Костоглотов А.И., Лазаренко С.В. Объединенный принцип максимума в задачах оценки параметров движения маневрирующего летательного аппарата. // Радиотехника и электроника. 2009. т.54. № 4, С. 450-457.

- Fuller A.T. Study of an optimal non-linear control system. // Journal of Electronics and Control.1963. №1(15). pp. 63-71.

- Kostoglotov A.A. Solution of Fuller`s problem on the basis of the joint Pontryagin – Hamilton – Ostrogradskii principle. // Automatic Control and Computer Sciences, 2007, Vol. 41, No. 4 pp. 179 – 187.