Алгоритмы автопилота посадки роботизированного дирижабля

Р.В. Федоренко

ТТИ ЮФУ, Таганрог

Современный уровень развития воздухоплавания заново открывает перспективы применения дирижаблей для решения задач транспортировки, мониторинга и наблюдения [1]. При решении любой задачи система управления дирижаблем должна обеспечивать возможность безопасного взлета и посадки в широком диапазоне метеоусловий. Режимы взлета и посадки являются наиболее аварийными и сложными при управлении дирижаблем в силу ограниченности органов управления в этих режимах, существенным изменением аэродинамических характеристик дирижабля при движении вблизи поверхности, сильным влиянием ветровых возмущений. В этой связи актуальной ставиться задача автоматического взлета и посадки с обеспечением требуемых уровней безопасности и показателей качества системы управления дирижабля как роботизированного средства.

Постановка задачи

Задача автопилота посадки состоит в реализации следующих этапов:

- выбор направления (траектории) посадки;

- движение к точке посадки;

- причаливание.

Посадка современных дирижаблей осуществляется, как правило, к причальной мачте. В условиях малых ветровых воздействий возможны как посадка по наклонной траектории, так и вертикальная посадка.

При посадке в условиях ветра возможны следующие варианты постановки задачи:

- причальная мачта допускает подход дирижабля с любого направления. В этом случае оптимальным с точки зрения минимизации действия ветровых возмущений является выбор направления захода на посадку против ветра;

- посадка в условиях бокового ветра. В этом случае для компенсации сноса используют технику упреждения по курсу – поворот носа дирижабля против ветра.

Для обеспечения навигации на этапе движения к точке посадки используется интегрированная (инерциальная и спутниковая) навигационная система. Дополнительно для измерения расстояния до поверхности используется лазерный дальномер.

На этапе причаливания для повышения точности относительного позиционирования дирижабля и причальной мачты могут использоваться визуальные методы навигации.

В данной работе предлагаются структура и алгоритмы автопилота посадки для управления движением дирижабля к точке посадки. Способы взаимодействия с причальной мачтой (сброс и соединение тросов) зависят от конкретной реализации дирижабля и причальных устройств и в данной статье не рассматриваются.

Органы управления дирижабля

Будем рассматривать наиболее распространенную в современных дирижаблях схему расположения органов управления с измененяемым вектором тяги движителей. Эта схема (рис. 1) предполагает наличие двух винтов, которые можно поворачивать независимо друг от друга в вертикальной плоскости (такую схему также называют пилонной) и регулировать тяги. Таким образом, каналами управления в данной схеме являются [2]:

Рис. 1. Силы и моменты в схеме с двумя движителями

- тяги левого и правого движителей;

- углы поворота левого и правого движителя в вертикальной плоскости.

Пилонная схема формирует силы, действующие вдоль вертикальной и продольной осей, и моменты относительно этих осей. В этой связи дирижабль должен быть сбалансирован по углам тангажа и крена. Такая схема не позволяет непосредственно компенсировать боковые возмущения (например, боковые порывы ветра). Так как отсутствует управляющая боковая сила, требуется применение соответствующих алгоритмов для изменения ориентации дирижабля в соответствии с целью движения и возмущающими воздействиями.

При достаточной воздушной скорости могут быть задействованы аэродинамические рули, создающие дополнительные управляющие моменты. При использовании пилонной схемы целесообразно также применять менее мощные рулевые двигатели, которые используются только в режимах причаливания и отчаливания.

При наличии баллонетов они могут быть использованы для управления подъемной силой и моментом по тангажу.

Алгоритмы движения к точке посадки

Будем рассматривать математическую модель дирижабля, основанную на модели движения твердого тела, в виде [2]:

x=M−1(Fu−Fd−Fv), 	 (1)

δ=KU	(2)

Y=Σ(Θ,x)=ΣP(Θ,x)ΣΘ(Θ,x),	(3)

где х – вектор скоростей дирижабля в базовой системе координат; М – матрица массо-инерционных параметров; Fu(x,Y,δ,l) – вектор управляющих сил и моментов, здесь l – вектор конструктивных параметров; Fd(x,Y,l) – вектор нелинейных элементов динамики дирижабля; Fv – вектор измеряемых и неизмеряемых внешних возмущений; δ – вектор управляемых координат; K – матрица коэффициентов управления; U – вектор управляющих воздействий; Y=(P,Θ)T – вектор положения P и ориентации Θ (выходных координат) связанной системы координат относительно базовой; Σ(Θ,x) – вектор кинематических связей; ΣP(Θ,x) – вектор линейных скоростей связанной системы координат относительно базовой; ΣΘ(Θ,x) – вектор угловых скоростей связанной системы координат относительно базовой.

Обобщенные методы конструирования систем управления дирижаблями рассмотрены в [2 – 6]. Наибольшее распространение получили классические для летательных аппаратов подходы, предполагающие разделение движения на продольную и поперечную составляющие с дальнейшей линеаризацией модели. Линейное управление обеспечивает устойчивость в небольшой окрестности равновесного состояния, относительно которого выполнена линеаризация.

В силу того, что математическая модель дирижабля (1) – (3) представляет собой многосвязную систему нелинейных дифференциальных уравнений, наибольший интерес представляют нелинейные методы конструирования систем управления. В нелинейной постановке широкое распространение получили методы синтеза систем управления на основе обратных задач динамики.

В работах [2, 5] предложены процедуры синтеза нелинейных систем управления дирижаблей, позволяющих решать позиционные и траекторные задачи. Желаемые требования к траектории в пространстве Rn внешних координат задаются выражением [2]:

Ψtr=N(P,t)Ф(P,Θ,t)=PTAi1(t)P+Ai2(t)P+Ai3(t)Фj(P,Θ,t)=0,i=1,v,j=1,μ, 	(4)

N(ν)=ξ(PTAν1(t)P+Aν2(t)P+Aν3(t)),  dimΨtr=ν+μ=m,

где Aij – матрицы коэффициентов соответствующей размерности, определяющих траекторию; ν=3 – размерность пространства функционирования дирижабля;  μ – размерность вектора Φ, задающего требования к углам ориентации дирижабля; ξ – параметр, принимающий значение 0 (для позиционной задачи) или 1 (для случая движения с заданной скоростью).

Алгоритм позиционно-траекторного  управления имеет вид [2]:

Fu=−MTAK0−1K1Y+K2(t)+AV+Ψtr+Fd+Fν,             	(5)

где FV – оценка вектора внешних сил и моментов, T, A– диагональные матрицы задаваемых настроек, определяющих характер переходного процесса, выражения матриц K0, K1, K2, представлены в [2].

В данном алгоритме желаемые углы ориентации дирижабля Φ в (4) предлагалось задавать извне планировщиком [2]. При этом предполагается возможность реализации боковой управляющей силы. Однако на малых угловых скоростях при отсутствии боковой управляющей силы планировщик должен согласовывать требования к траектории и ориентации. Например, можно задавать желаемый угол по касательной к траектории. Но при этом не вполне учитываются свойства модели дирижабля. Так, для компенсации возникшей боковой скорости или бокового возмущения дирижабль должен повернуться по курсу по направлению, отличному от касательного к траектории (техника с упреждением по курсу).

В условиях изложенных выше особенностей представляется целесообразным задавать только желаемую траекторию или позицию без предъявления требований к углам ориентации (Φ = 0). В этом случае ориентация дирижабля должна выбираться регулятором на основе многосвязной нелинейной модели.

Для этой цели предлагается задавать желаемое движение некоторой точки дирижабля, смещенной относительно центра масс на расстояние xu в продольном направлении. Для этой точки возможно управление в поперечном направлении за счет поворота дирижабля по курсу. Матрица массо-инерционных параметров в (5) будет иметь вид:

M=m000000m000mxu00m0−mxu0000Jx−Jxy−Jxy00−mxu−JxyJy00mxu0−Jxy0Jz+λ,

где m – масса дирижабля, Jx, Jy, Jz, Jxy – моменты инерции, λ – матрица присоединенных масс. Элементы mxu в M являются следствием применения формулы Эйлера для связи ускорений точек твердого тела и связывают продольное и вращательное движение.

Оценка внешних сил и моментов

Оценка внешних сил и моментов FV производится при помощи аналитического выражения известных сил тяжести, Архимеда, аэродинамической силы (на основе полученных в результате программной продувки аэродинамических коэффициентов) и их моментов, а также с использованием наблюдателя неизмеряемых внешних возмущений.

При наличии на борту дирижабля датчика ветра возможно оценивание воздушной скорости дирижабля на основе его показаний. Тогда в выражения для аэродинамических сил подставляются не скорости дирижабля, полученные навигационной системой, а воздушные скорости.

Следует отметить, что даже с применением датчика ветра невозможно оценить все внешние возмущения (т.к. датчик дает данные о воздушной скорости только в области его установки – как правило, на носу, оценки аэродинамических коэффициентов и других параметров дирижабля не точны). Поэтому в структуру автопилота необходимо включить наблюдатель. В работах [2, 6, 7] рассмотрены подходы к построения наблюдателей. Уравнение нелинейного наблюдателя возмущений Луенбергера имеет вид:

dztdt=−Lz−LF−L2Mx,

z'=LMx+z,

где L – диагональная матрица с постоянными положительными коэффициентами, обеспечивающая асимптотическую устойчивость процесса оценивания, F – аналитическая оценка внешних сил, z' – оценка неизмеряемых внешних сил, z– вспомогательная переменная.

Полученные оценки неизмеряемых внешних сил z' используются для формирования вектора FV и передаются в регулятор. Разделение регулятора и наблюдателя допустимо при высоком быстродействии процессов оценивания [2].

Результаты моделирования алгоритмов автопилота для движения к точке посадки

На рисунках 2 – 6 представлены результаты моделирования автопилота посадки роботизированного дирижабля. Дирижабль начинает движение из точки (25, 50, 35) м с начальной скоростью Vx = 5 м/с. Задана точка посадки (цель позиционного управления) в начале координат. Моделирование останавливается при расстоянии от дирижабля до точки посадки менее 3 м.

На рисунках 2, 3, 4 показаны траектория, скорость и ориентация по курсу дирижабля при движении без внешних возмущений.

| Рис. 2. Траектория дирижабля при движении без внешних возмущений | Рис. 3. Скорость дирижабля |
| --- | --- |

Рис. 4. Ориентация дирижабля на траеткории при движении без внешних возмущений

На рисунке 5 показана ориентация дирижабля на траектории при воздействии ветра параллельно оси x базовой системы координат, на рисунке 6 – параллельно оси z. Символическое изображение дирижабля построено через равные промежутки времени, т.е. чем чаще эти изображения, тем меньше скорость на данном участке траектории.

| Рис. 5. Ориентация дирижабля на траеткории при ветре вдоль оси x | Рис. 6. Ориентация дирижабля на траеткории при ветре вдоль оси z |
| --- | --- |

Представленные результаты моделирования показывают эффективность использованных адгоритмов автопилота движения к точке посадки, в том числе в услових ветровых возмущений. Алгоритм автоматически реализует управление ориентацией дирижабля для противодействия ветру.

Заключение

В статье рассмотрены алгоритмы функционирования автопилота робота-дирижабля в режиме посадки. Рассмотрены базовые алгоритмы управления дирижаблей. Предложен новый способ формирования требований к траектории дирижабля в режиме посадки, обеспечивающий компенсацию бокового ветра без применения подруливающих даигателей и карданной схемы размещения движителей. Представленные результаты могут быть использованы при проектировании автопилотов роботизированных воздухоплавательных платформ.

Литература

- Верба Г.Е., Голубятников В.Н., Кирилин A.Н., Пшихопов B.X., Старостин И.А., Ступников В.И. Современное состояние и перспективы использования воздухоплавательных комплексов // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2009. № 3. С. 40-42.

- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю., Федоренко Р.В., Сиротенко М.Ю., Костюков В.А., Гуренко Б.В. Управление воздухоплавательными комплексами: теория и технологии проектирования. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 394 с.

- Moutinho A.B. Modeling and nonlinear control for airship autonomous ﬂight. Ph.D. thesis, Instituto Superior Tecnico, Technical University of Lisbon., 2007.

- Emmanuel Hygounenc, Il-Kyun Jung, Philippe Soures, and Simon Lacroix. The autonomous blimp project of LAAS-CNRS: Achievements in ﬂight control and terrain mapping. The International Journal of Robotics Research, 23(4-5):473–511, 2004.

- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю., Сиротенко М.Ю., Носко О.Э., Юрченко А.С. Проектирование систем управления роботизированных воздухоплавательных комплексов на базе дирижаблей // Известия ТРТУ. Тематический выпуск «Перспективные системы и задачи управления». – Таганрог, – 2006. – № 3 (58). – С. 160–167.

- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю. Структурный синтез автопилотов подвижных объектов с оцениванием возмущений // – М.: Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2006. – №1. – С.103–109.

- Пшихопов В.Х., Медведев М.Ю. Синтез адаптивных систем управления летательными аппаратами // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2010. – Т. 104. – № 3. – С. 187-196.