О ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

А.М.Гачаев

В последнее время при изучении неупорядоченных систем весьма эффективно используются фрактально – геометрические методы  [1] , [2] ,основным для аппарата фрактальной математики является понятие дробной размерности, впервые введенное Хаусдорфом. На языке фрактальной математики в 1980 г. были сформулированы основные положения теории протекания. В частности, установлена фрактальная природа  так называемых вязких пальцев в пористых средах,  где сильно вязкая жидкость ( нефть ) вытесняется слабо вязкой жидкостью водой [ 1 ].

В работе [ 1] дается анализ фрактально – геометрических  показателей в моделировании  нефтегазносности и проводимости  паровых коллекторов. Отмечено, что поведение нефтегазностнных коллекторов, представленных пористыми средами, в существенной мере определяется стохастическими факторами, включая   хаотическое распределение  зерен породы коллекторов  по форме и размерам.

Электрическая проводимость пористых нефтегазосодержащих пластов, исследуемая при их электромагнитном каротаже, также имеет фрактальную структуру, характерную для перкуляционного кластера.

Фрактальные  кластеры образуемые песчаными, имеют значении хаусдорфовой размерностиD, располагающиеся в интервале

D=2,57+2,87.

В данной работе приток жидкости к скважине в трещиноватом деформируемом пласте, производится  с помощью интегродифференциальных  уравнений дробного порядка.        В практике разработки нефтяных залежей существуют различные зависимости дебита от перепада давления. Отклонение рассматриваемых зависимостей от  линейной объясняется причинами, основными  из которых являются деформация коллектора и инерционные силы  сопротивления, изменение свойства пласта и жидкости.

В области больших  скоростей фильтрации  ( при забойной зоне  пласта) нарушается линейный закон.

Существуют функциональная зависимость, учитывающая инерционные составляющего сопротивления движению жидкости [1].

∇p=μvkfβ;v, 	                                                      (1)

где    ∇p - градиент давления, μ- динамическая вязкость жидкости, v- скорость фильтрации, v−модуль скорость фильтрации,- проницаемость среды, β- скалярная величина, зависящая от  модуля вектора скорости, fβ;v- безразмерная функция, полученная согласно π – теореме  анализа размерности.

Теорема послужила основным  толчком в  применении  фрактального анализа в данной области, поэтому  подробно приведем здесь  эту исключительно важную теорему и автору  кажется, что это теорема будет в дальнейшем играть центральную роль при моделировании различных процессов.

Теорема (π– теорема анализа размерности) [ 9].

Если дано физически значимое выражение:

fq1;q2;q3;...;qn=0,

гдеqi— это n различных физических переменных и они выражаются через k независимых физических величин, то это выражение может быть переписано в виде:

Fπ1;π2;π3;...;πρ=0,

где πi — эти безразмерные параметры, полученные из qi при помощи ρ=n−k выражений следующего вида:

πi=q1m1∗q2m2q3m3...∗qnmn

где показатели степенейmi— эти рациональные числа.

Допуская возможность разложения функции fβ;v в ряд Тейлора и ограничиваясь  первыми двумя членами разложения, получим

−∇p=μkv−μkvβv.                                   	(2)

Движение жидкости в чисто трещиноватом коллекторе гораздо точнее ( чем закон Дарси ) описывается двучленной зависимостью (2).

По формуле (2) первое слагаемое учитывает потери давления от трения между жидкостью  и трещиноватой средой, второе – инерционную составляющую  сопротивления жидкости, связанную  с сужением  и расширением элементарных стружек потока в трещинах, поворотами струей и т.д.

Из формулы (2) следует  число при малых скоростях фильтрации квадратом модуля v2 можно пренебречь  и градиент  давления ∇p будет зависеть только  от первого слагаемого ( вязости жидкостиμ, проницаемости трещин kи скорости фильтрации v) т.е. движение будет безинерциональнным.

При больших скоростях фильтрации силы инерции будет преобладать над силами вязкости, поскольку в формуле (2)  определяющим будет второе слагаемое. Может  оказаться, что при достаточно  больших скоростях  фильтрации силы вязкости будут пренебрежимо малы по сравнению с силами инерции и следовательно, двучленная зависимость (2) будет зависеть в виде одночленного  закона Краснопольского –Шеди, впервые установленное Краснопольским А.А. в 1912г.[ 4]

Формула (2) впервые был предложен Форхгеймером [4]. В этой работе показано, что  (2) совпадает с первыми двумя членами разложения в ряд Тейлора функции fβ;v.

С ростом градиента давления изменяется фильтрационная способность коллектора.

Это  может быть связанно с изменением действующей  толщины пласта, которая для каждого конкретного коллектора при различных градиентах давления  ∇p ( до критического значения∇pкр) различна. С ростом градиента давления до критического значения∇pкр в процессе фильтрация вовлекаются все более мелкие поры.

0

0

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

,МПа

20

40

60

80

100

120

3

2

4

6

1

5

При этом одновременно увеличивается проницаемостьтрещин, пористых  блоков  и общая мощность трещиновато – пористого пласта. Примерный график изменения  действующей мощности в зависимости от градиента давления изображен на рис.1

Рис.1  Изменение  действующей мощности   трещиноватого пласта

При достижении ∇pкр действующая толщина пласта достигает максимального значения и остается неизменной при дальнейшем увеличении градиента  давления ( рис. 2)

Рис.2  Зависимость действующей толщины трещиноватого пласта от градиента давлении.

Последующие изменения∇p могут  привести к сужению некоторых фильтрационных каналов и к уменьшению действующей толщины пласта.

При расширении движения жидкости в деформируемом  пласте будет считать,  что толщина пласта изменяется плавно, колеблясь около среднего значения [4]. За срединную  поверхность приведенного пластового давления  примем  горизонтальную плоскость, находящуюся на одинаковом расстоянии от кровли и подошвы. Выбирая в этой плоскости направление координатных осей  Ox,Oy,Oz проинтегрировав  уравнение неразрывности

div {v=0

по мощности пласта

H=H∇p,

получим

−H2H2∂∂xvxdz+−H2H2∂∂yvydz+−H2H2∂∂zvzdz.	(3)

Дифференцируя интеграл по параметру, преобразуем первое слагаемое уравнения (3)

−H2H2∂∂xvxdz=∂∂x−H2H2vxdz−12vx|H2Hx+12vx|−H2Hx.

При оси ассиметрической фильтрации течение жидкости на кровле и подошве  практически отсутствует, следовательно последними двумя членами в полученном равенстве можно пренебречь, т.е.

−H2H2∂∂xvxdz=∂∂x−H2H2vxdz	(4)

Применяя теорему о среднем к интервалу с учетом  vx=vср получим:

−H2H2∂∂xvxdz=∂∂xvxср−H2H2dz=∂∂xvxсрH.                            (5)

Аналогично преобразуем второй интеграл в уравнении (3) т.е.

−H2H2∂∂yvydz=∂∂yvyср−H2H2dz=∂∂yvyсрH.          		(6)

Третий интеграл в (3) равен нулю. Докажем это следующим образом.

Оценивая третий интеграл, имеем

−H2H2∂∂zvzdz=vz|−H2−vz|H2=0.

Так как  vz=vz=vz=0, то z=H2 и z=−H2.

С учетом приведенных преобразований из уравнения (3) получим усредненное уравнение неразрывности:

∂∂xvxср∇зH∇p+∂∂yvyср∇pH∇p=0    			(7)

Уравнение (7) описывает установившиеся течение жидкости  в пласте с изменяющейся толщиной.

При выводе уравнения (7) операции индекс «ср.» правильность такой операции допустима. Далее, выразив vиз (2), имеем

∇p=μkv+μkβv2

Из полученного выражения следует:

v=1+4β∇pkμ−12β.	       			     (8)

Подставим в уравнение (7) значение скорости фильтрации (8) при  ∇p ниже критического, т.е. при изменяющейся толщине пласта. В случае ассимитрической фильтрации в полярных координатах уравнение неразрывности запишем в виде [4].

ddrr∇p1+4β∇pkμ−1=0.

Оттуда имеем

r∇p1+4β∇pkμ−1=c1.

Постоянную интегрирования c1 при условии  ∇p<∇pkpи учитывая, что W дебит скважины радиусом  rc взрывший  пласт толщиной Η находим

Q=2πrΗν|r=rc(9)

Рис. 3  Зависимость действующей толщины пласта от градиента давления.

В промысловой практике принято считать

Η=hDa∇p∇pkp2,                    0≤a≤1,           				(10)

где h - толщина пласта при∇pкр,, α - эмпирический коэффициент, характеризующий изменение действующей толщины пласта  от градиента давления (рис.1). В [ 8] было предложено (10) заменить, учитывая, что фильтрация идет в одном направлении.

H=hDαp∇pкр2,			0≤α≤1.

Здесь Dα- оператор дробного  интегродифференцирования  порядка α в смысле Римана – Лиувилля. Из (8) и (9) следует,  что

Q=πrHβ1+4β∇pkμ−1.

Откуда

1+4β∇pkμ−1=Qβ∇pкр2πhDαp.	                 		(11)

Очевидно, что

c1=Qβ∇p∇pкр2πhDαp.

После несложных преобразований из (11) получим

Dap2∇p=arDap+br,               	                 	(12)

где

ar=μQ∇PKP22πrhk,      		br=μβkQ∇pkp22πrhr2

Уравнение (12) впервые  предложено в работе

В начале решим  уравнение (12) с помощью степенных рядов специального вида.

Представим  (12) в виде

p'd23pdr232=ad23pdr23+b,	             		(13)

Здесь

d23pdr23=p(0)Γ1−23x23+1Γ1−230x(r−t)−13p'(t)dt,		(14)

Решение уравнения 13 будем  искать в виде ряда

p(r)=p(0)+c1r13+c2r23+c3r33+c4r43+...=n=0∞cnrn3,

Продифференцировав это уравнение, получаем

p'(r)=c1r−23+c2r−13+c3r0+c4r13+...=n=1∞cnrn3−1,		    (15)

где

Очевидно, что

1Г130xr−t−23p'tdt=1Г130чr−t13−1p'tdt=I13p'.

Поэтому наше уравнение (13) запишем в виде

zp0r−23+I13z2=ap0r−23+I13z+b,

Где

z=p'r,  p0=p0Г13.

Последнее уравнение  перепишем следующим образом

p02zr−43+p0zr−23I13z+I13z2z=ap0r−23+aI13z+b.		(16).

Если

z=n=1∞cnrn3−1,то r−43z=n=1∞cnrn3−73=n=1∞cnrn−73

Имеем I13z=I13n=1∞cnrn3−1=n=1∞cnI13rn3−1=n=1∞cnГn3−1+1Г13+n3−1+1rn3−1+13=

=n=1∞cnГn3Гn+13rn−23.

Вычислим

I13z2=Γ13Γ23c1r−13+Γ23Γ1c2r0+Γ1Γ43c3r−13+Γ43Γ53c4r23+...x

xΓ13Γ23c1r−13+Г23Г1с2r0+Г1Г43с3r−13+Г43Г53c4r23+...=

=Г13Г23с12r−23+2Г13Г23с1Г23Г1с2r−1.3+

+Г23Г1c22+2Г13Г43с1+2Г13Г23с1Г43Г53с4r13+....

И последнее вычислим  , тогда получим

zI13z2=c1r−23+c2r−13+c3r0+c4r13+....×

(Г13Г23с12r−23+2c1c2Г13r−13+

+c2Г232+3∗2с1с3Г23r0+2c2c3Г23Г43+2с1с413Г13223Г252r13+...))))=

=c1Г13Г23с12r−43+2c1Г13+c2Γ13Γ23c12r−23+

+c1(cГ23))))2+6с1с3Г23+с3Г13Г23с12+с22с1с2Г13r−23+....

Уравнение (16) примет вид

p02n=1∞cnrn−73+2p0[Г13Г23с12r−53+Г23Г1+Г13Г23с1с2r−43+

+c3c1Г13Г23+с22Г23Г33+с1с3Г33Г43r−33+...]]]]+

+

+c1c2Г232+6с1с3Г23+с3Г13Г23с12+с22с1с2Г13r−23+...=

=ap0r−23+n=1∞cnГn3Гn+13rn−23+b.

Приравнивая  коэффициенты при одинаковых степенях получим:

p02c1=μQ2∇pкр132β2πh2k,

Отсюда

c1=μQ2∇pкр133βp02πh2k.

Литература

- Баренблатт Г.И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа. – М.: Наука, 1972 – 287с.

- Шаймуратов Р.С. Гидродинамика нефтяного трещинного пласта. – М.: Недра, 1980 – 223с.

- Hausdovff F., “ Math. Ann.” 1918, Bd 79, S. 157-179.

- Krivonosov I.V. , Balakirev V.A. Development, research and expenation ofa multilayerchinks/ Nedra, Russia 1975.

- Bulygin B.Y., Hydrdynamics of an oil eayer, Neclva, Pussia, 1974.

- Podlubny I, Tractional differential  equations, Academic press, New York 1999.

- Джрбашян М.М. Интегральные преобразования и представления функций в комплексной области. - М.: Наука. 1966. - 677 с.

- Алероев Т.С. Краевые задачи для дифференциальных уравнений с дробными производными. Докторская диссертация. М.: МГУ, 2000.

- Buckingham, E. (1914). «On physically similar systems; illustrations of the use of dimensional equations». Phys. Rev. 4: 345—376.