Применение адаптивного модифицированного попеременно–треугольного итерационного метода для численной реализации двумерной математической модели движения водной среды

А.Е.Чистяков, Н.А.Фоменко

Технологический институт «Южного федерального университета» г.Таганрог

Моделирование процессов происходящих в водной среде имеет значение не только при исследованиях водных экосистем, экологического состояния водоемов, параметров водной среды, но и при проектировании и возведении прибрежных сооружений, так как воздействия  волн и прибоя к берегам различных водоемов приводит к их разрушению. А так же непрерывное движение водной среды приводит к необратимым последствиям, таким как изменение рельефа дна. Последствия данных явления можно наблюдать на побережьях океанов, морей и крупных озер. Строительство берегозащитных сооружений, ограждающих дамб, волнорезов, волновых молов является дорогостоящим и технически сложным мероприятием. Поэтому моделирование данных процессов является важным не только для экологии, но и для экономики.

Для прогнозирования процессов заиленья, негативных факторов, влияющих на эксплуатацию прибрежной зоны и береговых сооружений необходимо детально исследовать гидродинамические процессы, происходящие в водной среде.

Для построения двумерной математической модели движения водной среды нам понадобится двумерная модель гидродинамики[1,2] исходными уравнениями которой являются:

– двумерный аналог системы уравнений Навье-Стокса

,

(1)

,

- аналог уравнения неразрывности для несжимаемой жидкости

.						(2)

где  – функция подъема уровня,  – вектор скорости движения водной среды, – давление, – коэффициент турбулентного обмена по горизонтальному направлению,  – ускорение свободного падения,  – плотность жидкости, ,  – тангенциальное напряжение на дне и поверхности жидкости соответственно, – глубина водоема, отсчитываемая от невозмущенной водной поверхности.

Математическая модель (1)-(2) учитывает геометрию донной поверхности и функцию возвышения уровня. Данная система уравнений рассматривается при следующих граничных условиях:

.								(3)

Условие (3) описывает свободный выход на боковых границах.

Построение двумерной модели гидродинамики.

Расчетная область вписана в прямоугольник. Покроем область равномерной прямоугольной расчетной сеткой :

,

,

где  – индексы по временной координате и пространственным координатным направлениям , соответственно,  – шаги по временной координате и пространственным координатным направлениям , соответственно,  – количество узлов по временной координате и пространственным координатным направлениям , соответственно,  – длина расчетной области по временной координате и пространственным координатным направлениям , соответственно.

Дискретный аналог модели движения водной среды, представленной уравнениями (1)-(2), согласно методу поправки к давлению[3] запишется в виде следующей системы уравнений, в которой первое уравнение записывается без учета функции возвышения на первом временном слое:

,

(4)

.

С учетом выполнения (2),(3) аналога уравнения неразрывности для несжимаемой жидкости, данное уравнение можно представить в виде:

(5)

,

а затем на следующем временном слое:

,							(6)

.

Для построения конечно-разностных схем использован метод баланса.

Дискретные аналоги операторов конвективного  и диффузионного  переноса в случае частичной заполненности ячеек в случае граничных условий третьего рода:

,

могут быть записаны в следующем виде [4]:

,

где ,  - коэффициенты, описывающие заполненность контрольных областей.

Полученные сеточные уравнения решались модифицированным попеременно-треугольным итерационным методом, алгоритм которого представлен ниже.

Адаптивный модифицированный попеременно-треугольный метод вариационного типа. Рассмотрим задачу об отыскании решения операторного уравнения в конечномерном гильбертовом пространстве H:

,	(10)

где A – линейный, положительно определенный оператор ().Для нахождения задачи (14) будем использовать неявный итерационный процесс

,	(11)

где m – номер итерации, τ> 0 –итерационный параметр, а B – некоторый обратимый оператор. Обращение оператора B в (11) должно быть существенно проще, чем непосредственное обращение исходного оператора Aв (10). При построении B будем исходить из аддитивного представления оператора - симметричной части оператора А

(12)

Также здесь и далее будем использовать кососимметричную часть оператора А

.

В силу (12) . Поэтому в (12) . Пусть в (11)

,	(13)

где – некоторый оператор.

Поскольку , то вместе с (12) это дает . Соотношения (11)-(13) задают модифицированный попеременно-треугольный метод (МПТМ) решения задачи[5-7], если определены операторы  и указаны способы определения параметров ,  и оператора .

Алгоритм модифицированного попеременно – треугольного итерационного метода минимальных поправок для расчета сеточных уравнений имеет вид

,  , ,

, ,	(14)

, , , .

В адаптивном попеременно - треугольном методе в качестве параметра используется значение с предыдущей итерации с этим и связан локальный рост нормы вектора невязки.

Рис.1.Зависимость нормы вектора невязки от количества итераций.

Из рис. 1 видно что, при решении сеточного уравнения адаптивным попеременно-треугольным методом равномерная норма вектора невязки (максимальный по модулю элемент) убывает достаточно быстро, но возможен локальный рост погрешности. В таблице 1 приведены результаты сравнения ПТМ и МВР.

Таблица 1.

| Номер временного шага | Количество итераций Попеременно-треугольный метод |  | Количество итераций Метод верхней релаксации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет поля скорости | Расчет давления | Расчет поля скорости | Расчет давления |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 53 |
| 3 | 3 | 4 | 17 | 56 |
| 4 | 3 | 4 | 23 | 58 |
| 5 | 3 | 4 | 27 | 59 |
| 6 | 3 | 4 | 30 | 60 |
| 7 | 3 | 4 | 32 | 60 |
| 8 | 3 | 4 | 35 | 61 |
| 9 | 3 | 4 | 36 | 61 |
| 10 | 3 | 4 | 38 | 62 |
| 11 | 3 | 4 | 39 | 62 |
| 12 | 4 | 4 | 40 | 62 |
| 13 | 4 | 4 | 41 | 62 |

Из приведенной таблицы видно, что выбор адаптивного модифицированного попеременно-треугольного метода вариационного типа является более предпочтительным по сравнению с методом верхней релаксации при решении сеточных уравнений, полученных в результате аппроксимации задач волновой гидродинамики.

Литература

1.Сухинов А.И., Чистяков А.Е., Проценко Е.А. Двумерная гидродинамическая модель, учитывающая динамическое перестроение геометрии дна мелководных водоемов. Известия ЮФУ. Технические науки. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011, №8(121). С. 159-167.

2.Фоменко Н.А. Моделирование гидродинамических процессов  при обтекании корпуса судна. Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Актуальные проблемы математического моделирования». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011, №8(121). С.139-147.

3.Чистяков А.Е., Фоменко Н.А. Построение двумерной математической модели движения водной среды // Журнал ТТИ ЮФУ. Информатика, вычислительная техника и инженерное образование №5(7)-2011, Электронный журнал. С. 59-66.

4.Чистяков, А. Е. Об аппроксимации граничных условий трехмерной модели движения водной среды// Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Актуальные проблемы математического моделирования». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010, №6(107). С. 66-77.

5.Сухинов А.И., Чистяков А.Е. Адаптивный модифицированный попеременно-треугольный итерационный метод для решения сеточных уравнений с несамосопряженным оператором. Математическое моделирование, 2012, том. 24, №1. С.3-20.

6.Сухинов А.И. Модифицированный попеременно – треугольный метод для задач тепловодности и фильтрации// Вычислительные системы и алгоритмы. – Ростов – на– Дону: Изд-во РГУ,1984, С. 52-59.

7.Чистяков А.Е. Теоретические оценки ускорения и эффективности параллельной реализации ПТМ скорейшего спуска. Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Актуальные проблемы математического моделирования». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010, №6(107). С. 237-249.