Кинематический синтез прямолинейно-огибающего механизма щековой дробилки

Кузнецов С. А.,  Владимиров А.В., Белубекова Ю.В.

ФБГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Шахты

Повышение уровня экологической безопасности в сочетании с расширяющимся ассортиментом стеклянных изделий, в частности, стеклотары, требует нового подхода к их утилизации – через предварительное измельчение, которое облегчает транспортировку стеклобоя к потребителю. В странах Евросоюза эта задача решается при помощи компактного дробильного оборудования, которое устанавливается в подсобных помещениях учреждений, торговых центров, гостиниц и т.д. Опыт их эксплуатации позволяет сформулировать комплекс требований, предъявляемый к дробилкам нового поколения: они должны быть компактны, малошумны, безопасны и энергоэффективны.  Кроме того, потребитель измельченного сырья заинтересован в однородности получаемой фракции по размерам осколков.

Перспективным решением в контексте заявленных требований представляется использование в качестве исполнительного механизма щековой дробилки прямолинейно-огибающего механизма на базе кривошипно-кулисного привода [1]. Такой выбор обусловлен двумя факторами:

- незначительными требованиями к точности огибания и

- значительным углом рабочего хода для данной схемы, превышающим 180o

Указанные факторы позволяют применить к данной схеме интерполяционный метод синтеза по трем точкам, что соответствует промежуточному приближению, так как симметричная шатунная кривая кривошипно-кулисного механизма является кривой шестого порядка. В случае промежуточного приближения приравниваются абсциссы направляющей точки М в среднем положении (при φ1=0) и в крайнем положении, соответствующем концу интервала приближения (для кривошипно-ползунного механизма с шатунной кривой четвертого порядка такое приближение соответствует наилучшему) [3].

Рис. 1 - Прямолинейно-огибающий механизм щековой дробилки со сложным движением щеки

На рисунке 1 представлен прямолинейно-огибающий механизм щековой дробилки, который характеризуется следующими параметрами рабочего пространства – камеры дробления: α - угол раскрытия рабочего органа, Bз– ширина загрузочной щели, Bр – ширина разгрузочной щели, L – высота камеры дробления, соответствующая длине интервала приближения.

Кинематический синтез параметров прямолинейно-огибающего механизма дробилки требует определения неизвестных параметров: длины кривошипа r1, расстояния между точкой сочленения кривошипа и шатуна и направляющей точкой  r2, длины шатуна b, радиуса кривизны дуги R, образующего поверхность подвижной щеки и длину дуги l подвижной выпуклой щеки из условия промежуточного приближения при заданных параметрах L, ϕ1, Bз, Bр. [2].

Угол раскрытия рабочего органа  щековой дробилки (рис.1):

α=ψ=arctgBL, где B=Bз−Bр                                      (1)

Ширина Bз загрузочной щели камеры дробления задается от размеров принимаемой на переработку стеклотары (стеклобоя), а ширина Bр разгрузочной щели соответствует размерам получаемой фракции стеклобоя после переработки.

Условие равенства абсцисс направляющей точки М в середине и конце интервала приближения можно выразить в виде:

r1cosϕ10+r2cosϕ20−r1cosϕ1−r2cosϕ2=0;

где    ϕ10=π - угол поворота кривошипа, соответствующий середине интервала приближения,

ϕ20=2π - значение функции положения шатунной плоскости в середине интервала приближения при ϕ10;

ϕ1=π/2 - угол поворота кривошипа, соответствующий концу интервала приближения;

ϕ2=2π-ψ - функция положения шатунной плоскости в конце интервала приближения.

С учетом функции положения шатунной плоскости ϕ2 имеем:

Δ=r1(1−cosϕ1)−r2(1−cos(π+ψ))=0. 				(2)

Преобразовав уравнение (2) выразим параметр r2:

r2=r1(1−cosϕ1)1+sinψ.						 (3)

Длину прямолинейного участка траектории движения точки М  или высоту камеры дробления можно представить в виде:

,

Поскольку  L задается с учетом габаритной высоты устройства и является известным, можно найти r1 с учетом r2 и функции поворота шатунной плоскости ϕ2:

r1=L−2r2sinπ+ψ2sinϕ1 .                                                      (4)

По теореме синусов из треугольника OАВ составим соотношение:

,

отсюда длина стойки		 ,					 (5)

Движение «огибание» рабочим органом не должно сопровождаться скольжением ε между прямой и огибаемой дугой окружности, то есть между выпуклой поверхностью подвижной щеки и прямолинейной поверхностью неподвижной щеки дробилки. Это позволяет избежать возникновения сил трения в пятне контакта, обеспечить стойкость инструмента и одномерность получаемой фракции продуктов дробления. Скольжение равно нулю, если разность между перемещением точки М на расстояние L  и перемещением огибающей дуги длиной l за это же время равна нулю:

ε=L−l=0

где  - длина дуги, образующей поверхность рабочего органа, которая рассчитывается по формуле:

l=2Rψ                                                            (6)

Подставив функции для L и l в уравнение (6), определим радиус дуги окружности при условии нулевого суммарного скольжения:

r1sinϕ1+r2sinπ+ψ=2Rψ,

отсюда			     R=r1sinϕ1+r2sinπ+ψ2ψ. 		                      	(7)

Таким образом, решая последовательно уравнения (1),(3),(4),(5),(6),(7), определяем кинематические параметры механизма дробилки, исходя из заданных геометрических размеров камеры дробления щековой дробилки.

Литература

- А.С. 1646596 СССР, МКИ3 В02С 1/02. Лабораторная щековая дробилка [Текст] / А.Н. Дровников, С.А. Кузнецов, Г.Г Демиденко, Е.Б. Кузнецова. - № 4440074/33 ; заявл. 18.04.88 ; опубл. 07.05.91, Бюл. № 17. – 4 с. : ил.

- Кузнецов С.А. Прямолинейно-огибающие механизмы. Анализ и синтез: монография. [Текст] / С.А. Кузнецов, А.В. Владимиров. – Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2007. – 139 с.