УДК 621.3.078

Смирнов Ю.А. (кандидат технических наук, доцент кафедры «Электротехника и автоматика» Ростовского государственного строительного университета)

Гужев О.Ю. (аспирант кафедры «Электротехника и автоматика» Ростовского государственного строительного университета)

ОЦЕНКА КРИТЕРИЯ ОБОБЩЕННОЙ РАБОТЫ ПРИ

ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАТРОННЫМ ОБЪЕКТОМ

ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРЫ

В статье приводится математическая модель функционирования мехатронного объекта изменяемой структуры, описываемая предикатно-дифференциальными и предикатно-разностными уравнениями.  Выведено выражение для оценки или изменяемой части дискретного аналога критерия обобщенной работы при оптимизации управления мехатронным объектом изменяемой структуры.

Ключевые слова: мехатронный объект изменяемой структуры, оценка критерия обобщенной работы, прогнозирующая модель, оптимальный алгоритм управления с прогнозирующей моделью, предикатно-дифференциальные уравнения, предикатно-разностные уравнения.

1. Математическая модель функционирования мехатронного объекта изменяемой структуры. В терминах обобщенных функций (производных) математическая модель функционирования объекта изменяемой структуры может быть представлена в виде:

xi=l=1nail(t)⋅xl+j=1mbij(t)⋅Uj		 		      (1.1)

или в матричной форме

x=A(t)⋅x+B(t)⋅u, 				      (1.2)

где x=[x1,x2,...,xn]T−n−мерный вектор-столбец состояния объекта управления; u=[u1,u2,...,um]T−m−мерный вектор-столбец управлений; A(t)=(ail(t))1n;B(t)=(bij(t))  (i=1,n;j=1,m).

Коэффициенты математической модели (1.1) объекта изменяемой структуры с течением времени имеют скачки, которые можно описать на понятии гибридной функции [1]. По определению, гибридная функция есть произведение некоторой числовой функции и функции предикат. Обозначим функцию предикат буквой L. Тогда описанием изменения коэффициента в (1.1) с учетом наличия  скачков может служить выражение:

aL(t)=p=1NLpa(t,tv)⋅ap(t)  p=1,2,...,2v=N)			           (1.3)

с условиями единственности

Lpa(t,tν)ΛLp+1a(t,tν)=0;				               (1.4)

и полноты

VNp=1Lpa(t,tν)=1.					      (1.5)

Учитывая выражения (1.3)–(1.5), математическая модель функционирования объекта изменяемой структуры (1.1) может быть представлена в виде:

xi=p=1Nl=1nLpail(t,tν)ailp(t)xl+p=1Nj=1mLpbij(t,tν)bijp(t)uj, 		          (1.6)

с условиями единственности Lpail(t,tν)ΛLp+1ail(t,tν)=0;  Lpbij(t,tν)ΛLp+1bij(t,tν)=0;

и полнотыVNp=1Lpail(t,tν)=1;  VNp=1Lpbij(t,tν)=1.

В матричном виде в соответствии с (1.2) она запишется в следующей форме:

x=p=1NLpA(t,tν)Ap(t)x+p=1NLpB(t,tν)Bp(t)u			            (1.7)

с соответствующими условиями единственности LpA(t,tν)ΛLp+1A(t,tν)=0;  LpB(t,tν)ΛLp+1B(t,tν)=0;

и полноты VNp=1LpA(t,tν)=1;  VNp=1LpB(t,tν)=1.

Математическая модель функционирования объекта изменяемой структуры вида (1.6) или (1.7) описывается предикатно-дифференциальными уравнениями. Для построения дискретной модели воспользуемся приближенным методом первых разностей [2]. Тогда в соответствии с (1.7) запишем

x[k+1]=LpA(t,tν)[Ap(t)To+I]x[k]+LpB(t,tν)ToBp(t)u[k],	                  (1.8)

Учитывая, что

Ap(t)To+I=Φp[k],  ToBp(t)=Gp[k],

LpA(t,tν)=LpΦ(k,kp),  LpB(t,tν)=LpG(k,kp),

запишем (1.8) следующим образом:

x[k+1]=LpΦ(k,kp)Φp[k]x[k]+LpG(k,kp)Gp[k]u[k].		             (1.9)

Так как количество интервалов [tp,tp+1] равно 2ν=N, то запишем сумму по всем p в правой части (1.9)

x[k+1]=p=1NLpΦ(k,kp)Φp[k]x[k]+p=1NLpG(k,kp)Gp[k]u[k],	                     (1.10)

с условиями единственности LpΦ(k,kp)ΛLp+1Φ(k,kp+1)=0;  LpG(k,kp)ΛLpG(k,kp+1)=0;

и полнотыVNp=1LpΦ(k,kp)=1;  VNp=1LpG(k,kp)=1.

Уравнение (1.10) с соответствующими условиями единственности и полноты будет являться дискретной математической моделью мехатронного объекта. Эта модель представлена предикатно-разностными уравнениями.

2. Изменяемая часть дискретного аналога критерия обобщенной работы. В [3, 4] А.А. Красовским предложен так называемый критерий обобщенной работы. Им введен в минимизируемый функционал дополнительный член, являющийся оценкой сигналов управления в оптимальной системе. Укажем выражение для определения оценки или изменяемой части Ψ(k,x[k]) дискретного аналога критерия обобщенной работы.

На основании результатов связи метода функций Ляпунова с методом динамического программирования [5] оптимальное управление u[k] минимизирует функционал

I=V(μ,x[μ])+k=0μ−1L1(k,x[k])+L2(k,x[k],u[k])+Ψ(k,x[k]),	         (2.1)

если существует положительно определенная функция Ляпунова-Беллмана V(k,x[k]), удовлетворяющая условиям:

V(k+1,x[k+1])−V(k,x[k])+L1(k,x[k])+L2(k,x[k],u[k])++Ψ(k,x[k])|u[k]=u[k]=0;	            (2.2)

ddu[k]V(k+1,x(k+1])−V(k,x[k])+L1(k,x[k])+L2(k,x[k],u[k]++Ψ(k,x[k])|u[k]=u[k]=0.               (2.3)

Здесь L1(k,x[k]),L2(k,x[k],u[k])− положительно определенные функции, определяющие соответственно оценку координат объекта и оценку управлений с координатами объекта.

В соответствии с [6,7], разлагая функцию V(k+1,x[k+1]) в ряд Тейлора относительно вектора xM[k+1], определяемого моделью

xM[k+1]=A[k]xM[k],

запишем выражение

V(k+1,x[k+1])=V(k+1,xM[k+1])+uT[k]BT[k]dV(k+1,xM[k+1])dxM[k+1]+12uT[k]BT[k]d2V(k+1,xM[k+1])(dxM[k+1])2B[k]u[k].         (2.4)

Подставляя (2.4) при u[k]=u[k] в условие (2.2), получим

V(k+1,xM[k+1])+uT[k]BT[k]dV(k+1,xM[k+1])dxM[k+1]++12uT[k]BT[k]d2V(k+1,xM[k+1])(dxM[k+1])2B[k]u[k]−V(k,x[k])++L1(k,x[k])+L2(k,x[k],u[k])+Ψ(k,x[k])=0. 	                 (2.5)

Тогда учитывая, что положительно определенная функция V(k,x[k]) при оптимизации управления по дискретному аналогу критерия обобщенной работы определяется уравнением

V(k+1,xM[k+1])−V(k,x[k]+L1(k,x[k])=0,

из (2.5) получим изменяемую часть дискретного аналога критерия обобщенной работы в виде

Ψ(k,x[k])=−uT[k]BT[k]dV(k+1,xM[k+1])dxM[k+1]+12uT[k]BT[k]d2V(k+1,xM[k+1](dxM[k+1])2B[k]u[k]+L2(k,x[k],u[k]).                    (2.6)

ЛИТЕРАТУРА

1. Терно О.Р. Гибридные функции – новый метод описания сложных систем // Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1965. № 6.

2. Кузовков Н.Т., Карабанов С.В., Салычев О.С. Непрерывные и дискретные системы управления и методы идентификации. – М.: Машиностроение, 1978.

3. Красовский А.А., Буков В.Н., Шендрик В.С. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами. – М.: Наука, 1977.

4. Красовский А.А. Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование. – М.: Наука, 1973.

5. Смирнов Ю.А., Тищенко Л.Г. Синтез дискретного алгоритма управления положением исполнительных органов объекта, описываемого логико-разностными уравнениями // Изв. ВУЗов. Приборостроение. 1984. № 6.

6. Смирнов Ю.А. Синтез оптимальной программы настройки параметров прогнозирующей модели объекта изменяемой структуры. Математические методы и технологии в технике: Сб. науч. тр. / Саратовский гос. университет. Саратов, 2008.

7. Смирнов Ю.А. Адаптивная система управления. Авторское свидетельство СССР №1464139, кл. G 05 B 13/02, 1987.